Розділ десятий

Круте сходження по поверхні відгуку

Рішення, які обговорювалися в попередньому розділі, направлені на те, щоб забезпечити ефективний рух по градієнту. Давайте подивимося, як на практиці здійснити цей рух.

10.1. Рух по градієнту

Подивіться на рис. 26. На ньому зображені криві рівного виходу поверхні відгуку для двох незалежних змінних. Вони подібні до ліній рівної висоти на географічних картах. Поверхня відгуку має вид горба з вершиною в точці 0. Якщо спробувати потрапити в окіл цієї точки з точки А за допомогою одного з варіантів однофакторного експерименту, то ми спочатку повинні стабілізувати перший фактор, наприклад х1, і змінювати в напрямі АС другий фактор до тих пір, поки збільшується вихід. За точкою С вихід падає, і тому в ній стабілізуємо x2 і змінюємо x1 у напрямі CD за таким же правилом і т.д.

Чи не здається вам, що шлях до вершини досить звивистий? Він стає ще більш трудомістким при зростанні числа незалежних змінних. Найбільш короткий шлях до вершини – напрямок градієнта функції відгуку. На рис. 26 це напрямок АВ, перпендикулярний лініям рівня. Градієнт безперервної однозначної функції ϕ є вектор

∇ϕ=∂ϕ∂x1i+∂ϕ∂x2j+…+∂ϕ∂xkk,

де ∇ϕ – позначення градієнта, ∂ϕ/∂xi – частинна похідна функції по i-му фактору, i, j, k – одиничні вектори у напрямі координатних осей.

Рис. 26. Рух по поверхні відгуку методами однофакторного експерименту і градієнта

Рис. 27. Залежність знаку градієнта від форми поверхні і положення нульової точки

Отже, складові градієнта є частинні похідні від функції відгуку, чисельними оцінками яких, (як уже було зазначено) є, коефіцієнти регресії.

Змінюючи незалежні змінні пропорційно величинам коефіцієнтів регресії, ми рухатимемося у напрямі градієнта функції відгуку по найкрутішому шляху. Тому процедура руху до майже стаціонарної області називається крутим сходженням.

I. Величини складових градієнта визначаються формою поверхні відгуку і тими рішеннями, які були прийняті при виборі параметра оптимізації, нульової точки і інтервалів варіювання. Знак складових градієнта залежить тільки від форми поверхні відгуку і положення нульової точки (рис. 27).

Хай інтервал варіювання деякого значущого фактора рівний 10 одиницям. Як ви вважаєте, чи зміниться складова градієнта, якщо як одиницею вимірювання скористатися спочатку міліметром, а потім дюймом?

Так. Зверніться до пункту 1.

Немає. Зверніться до пункту 2.

Не знаю. Зверніться до пункту 3.

1. Правильно. Складова градієнта не інваріантна до вибору розмірності фактора. У більшості завдань вибір розмірності не є проблемою. Цей вибір визначається характером завдань, традиціями і існуючою системою заходів і вимірювальних приладів. Коли розмірність фіксована, то все ясно. Проте важливо пам'ятати, що розмірність впливає на величини складових градієнта, а їх знаки інваріантні щодо зміни масштабів.

Отже, для даної поверхні відгуку вибрані нульові точки і інтервали варіювання, проведений експеримент і знайдені оцінки коефіцієнтів регресії. Після цього напрям градієнта задається однозначно і є єдиним. При цьому передбачається, що є тільки один оптимум.

Тепер займемося розрахунком напряму градієнта.

Переходьте до параграфа 10.2.

2. Ви вважаєте, що вибір розмірності не важливий. Це не так. Перехід від міліметрів до дюймів еквівалентний значному збільшенню інтервалу варіювання.

Поверніться до пункту I і виберіть іншу відповідь.

3. Оскільки ви не знаєте, що відповісти, давайте подивимося, до чого приводить перехід від міліметрів до дюймів.

1 дюйм, як відомо, рівний 25.4 мм.

У першому випадку інтервал варіювання дорівнював 10 мм, а в другому – 254 мм. Така зміна інтервалу варіювання не може не мати наслідків для значущого фактора. Сильно збільшиться коефіцієнт регресії і разом з ним – складова градієнта.

Поверніться до пункту I і виберіть правильну відповідь.

10.2. Розрахунок крутого сходження

Техніку розрахунку крутого сходження зручно розглянути на простому прикладі у разі одного фактора (рис. 28).

Значення коефіцієнта регресії рівне тангенсу кута між лінією регресії і віссю даного фактора. Якщо його помножити на інтервал варіювання, який є прилеглим катетом в прямокутному трикутнику ОАВ, то вийде протилежний катет АВ, який і дає координати точки, лежачої на градієнті.

Рис. 28. Розрахунок координат точок у напрямі градієнта.

Узагальнення в випадку k факторів робиться механічно, оскільки всі ефекти незалежні один від одного. Істотно тільки співвідношення добутків коефіцієнтів на відповідні інтервали. Їх абсолютні величини можуть всі одночасно множитися або ділитися на будь-яке позитивне число. При цьому виходять точки, які лежать на тому ж градієнті, але з іншим кроком. Кроки отримуються, якщо до нульового рівня послідовно алгебраїчно додавати величини, пропорційні складовим градієнта.

Відразу виникає питання: а як вибрати крок руху по градієнту? Це ще один етап, для якого не існує формалізованого рішення. Невеликий крок зажадає значного числа дослідів при русі до оптимуму, великий крок збільшує вірогідність проскакування області оптимуму. В усякому випадку, аналогічно вибору інтервалів варіювання (розділ 5), нижня межа задається можливістю фіксації двох сусідніх дослідів, а верхня областю визначення фактора. Для полегшення роботи кроки зазвичай округляють.

На розрахунок градієнта не робить вплив b0. Для якісних факторів на двох рівнях або фіксується кращий рівень, або градієнт реалізується двічі для кожного рівня окремо. Незначущі фактори стабілізуються на будь-якому рівні в інтервалі ±1. Якщо немає спеціальних міркувань, то вибирають нульовий рівень. Якщо ж по економічних міркуваннях, наприклад, вигідно підтримувати нижній рівень, то вибирають його. В русі по градієнту ці фактори не беруть участь.

Розглянемо приклад розрахунку крутого сходження для процесу іонообмінного розділення суміші рідкоземельних елементів (див. стор. 81, 224).

Приклад 1

У табл. 10.1 наведені умови, матриця планування і результати серії дослідів, а також розрахунок крутого сходження.

II. Приведемо етапи розрахунку крутого сходження.

1. Розрахунок складових градієнта.

b1×J1=−1.0, b2×J2=−4.5

Тепер ми повинні додавати складові градієнта до основного рівня факторів. Беремо умови досліду №5: x1=0.5, x2=2.5. У досліді № 6 фактори мають вже нереальні значення, отже, можна зробити висновок, що крок руху великий.

2. Скористаємося умовою: множення складових градієнта на будь-яке позитивне число дає точки, також лежачі на градієнті. У даному завданні зручно змінювати рН (x2) на 0,5, тобто зменшити складову градієнта в 9 разів. У стільки ж раз зменшується і складова градієнта по першому фактору (–0,11). Зміні складових градієнта відповідає в табл. 10.1 рядок: крок при зміні  на 0,5. Нарешті, методи аналізу дозволяють задавати значення  з точністю до одного знаку після коми, крок по цьому фактору округляється.

3. Останній етап розрахунку: послідовне збільшення складових градієнта до основного рівня.

Таблиця 10.1

Матриця планування, результати і розрахунок крутого сходження

|  | x1 | x2 | y∗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Основний рівень | 1.5 | 7.0 |  |
| Інтервал варіювання | 0.5 | 1.0 |  |
| Верхній рівень | 2.0 | 8.0 |  |
| Нижній рівень | 1.0 | 6.0 |  |
| Кодування значення змінних | x1 | x2 |  |
| Досліди 1 | –1 | –1 | 95.0 |
| 2 | +1 | –1 | 90.0 |
| 3 | –1 | + 1 | 85.0 |
| 4 | +1 | + 1 | 82.0 |
| bj | –2.0 | –4.5 |  |
| bj×інтервал варіювання | –1.0 | –4.5 |  |
| Крок при зміні x1 на 0.5 | –0.11 | –0.5 |  |
| Заокруглення | –0.1 | –0.5 |  |
| Досліди 5 | 1.4 | 6.5 |  |
| 6 | 1.3 | 6.0 |  |
| 7 | 1.2 | 5.5 |  |
| 8 | 1.1 | 5.0 |  |
| 9 | 1.0 | 4.5 |  |
| Середнє значення з двох паралельних дослідів |  |  |  |

Отримуємо серію дослідів крутого сходження (у табл. 10.1 досліди 5–9). Ці досліди часто називають уявними.

А якби ми визнали розумним змінити фактор x1 – 0,20, то чи правильно розрахована серія дослідів крутого сходження?

| Досліди | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1,3 | 6,0 |
| 6 | 1,1 | 5,0 |
| 7 | 0,9 | 4,0 |
| 8 | 0,7 | 3,0 |
| 9 | 0,5 | 2,0 |

Правильно. Зверніться до пункту 4.

Неправильно. Зверніться до пункту 5.

Не знаю. Зверніться до пункту 6.

4. Ви вважаєте, що серія уявних дослідів розрахована правильно. Ви маєте рацію. Дійсно, ми зменшили складову градієнта по першому фактору в 1.00.2=5 раз. У стільки ж раз зменшилася складова градієнта по другому фактору (−4.55=−0.9), або, округляючи цю величину, маємо крок по другому фактору –1.0. Досліди 5–9 на стор. 240 якраз і отримані збільшенням  x1=−0.2і  x2=−1.0до основних рівнів факторів.

Таким чином, розрахунок зводиться до того, щоб вибрати крок руху по одному з факторів і пропорційно добуткам коефіцієнтів регресії на інтервали варіювання розрахувати кроки по інших факторах.

Іноді має сенс оцінити очікувані значення параметра оптимізації в уявних дослідах. Проведемо розрахунок для досліду 7 крутого сходження (табл. 10.1). Ми збираємося для оцінки параметра оптимізації використовувати рівняння регресії: y=88.0−2.0x1−4.5x2. Проте в табл. 10.1 приведені натуральні значення факторів, а в рівнянні застосовуються кодовані значення. Тому необхідно перевести натуральні значення в кодовані. Кодовані величини виходять за допомогою вже відомої вам формули (стор. 86): xj=(xj−xj0)Jj, x1=−0.6, x2=−1.5. Підставляючи ці значення в рівняння регресії, отримаємо: y=95.95 (y – так позначають передбачену по рівнянню регресії величину залежної змінної). Аналогічно для досліду 8: x1=−0.8, x2=−2.0 і y8=98.6. Експериментально отримані значення можуть не співпадати з розрахунковими: величини незалежних змінних виходять за область експерименту.

Розглянемо ще один приклад за розрахунком крутого сходження для процесу екстракції гафнію трибутилфосфатом.

Приклад 2.

У табл. 10.2 так само, як і в табл. 10.1, наведена стандартна форма представлення умов, матриці планування і результатів дослідів разом з крутим сходженням.

5. Ви вважаєте, що серія уявних дослідів розрахована неправильно. Це не так.

Ще раз прочитайте на стор. 238 про пропорційну зміну складових градієнта і в пункті II виберіть іншу відповідь.

6. Ви не знаєте, чи правильно розрахована серія дослідів крутого сходження. Проведемо цей розрахунок. Складові градієнта зменшуються в 5 разів: bj×Jj=−1.0, 1.00.2=5. Отже, крок по x2 буде рівний – 0.9, з округленням – 1.0.

Тепер складіть серію дослідів крутого сходження послідовним збільшенням кроків до основного рівня факторів, порівняйте з серією дослідів в пункті II і там же виберіть іншу відповідь.

Залишилися не розглянутими два моменти: як впливають на круте сходження співвідношення чисельних значень коефіцієнтів регресії і чому рух по градієнту починається з нульової точки.

Уявимо собі, що в адекватному лінійному рівнянні значний тільки один коефіцієнт. Тоді в русі по градієнту братиме участь тільки один фактор. Багатофакторна задач перетворюється в однофакторну. А це менш ефективно. Розглянутий випадок є крайнім, але в практиці досить часто b-коефіцієнти істотно розрізняються між собою, залишаючись значущими.

Функція, величини коефіцієнтів якої розрізняються не істотно, називається симетричною щодо коефіцієнтів. Рух по градієнту для симетричної функції найефективніший. Вдалим вибором інтервалів варіювання можна зробити симетричною будь-яку лінійну функцію для значущих факторів.

Таблиця 10.2

Матриця планування, результати дослідів і круте сходження

|  | x1 | x2 | x3 | x4 | y⋅103∗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основний рівень | 3.0 | 30 | 1.5:1' | 15 |  |
| Інтервал варіювання | 2.0 | 10 | 1.0 | 10 |  |
| Верхній рівень | 5.0 | 40 | 2.5:1 | 25 |  |
| Нижній рівень | 1.0 | 20 | 0.5:1 | 5 |  |
| Кодування значень факторів | x1 | x2 | x3 | x4 |  |
| Досліди 1 | –1 | –1 | –1 | –1 | 2.060 |
| 2 | +1 | –1 | +1 | –1 | 3.400 |
| 3 | –1 | –1 | +1 | +1 | 3.095 |
| 4 | –1 | +1 | –1 | +1 | 4.995 |
| 5 | +1 | +1 | –1 | –1 | 15.150 |
| 6 | +1 | –1 | –1 | +1 | 9.225 |
| 7 | –1 | +1 | +1 | –1 | 8.250 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | 5.995 |
| bj | 0.0195 | 0.0203 | –0.0137 | –0.0066 |  |
| bj×Ij | 0.0390 | 0.203 | –0.0137 | –0.066 |  |
| Крок при зміні x2 на 5 | 0.9605 | 5 | -0.3399 | –1.6256 |  |
| Заокруглення | 1.0 | 5.0 | –0.3 | –2.0 |  |
| Досліди 9 | 4.0 | 35.0 | 1.2: 1 | 13 |  |
| 10 | 5.0 | 40.0 | 0.9:1 | 11 |  |
| 11 | 6.0 | 45.0 | 0.6:1 | 9 |  |
| 12 | 7.0 | 50.0 | 0.3:1 | 7 |  |
| 13 | 8.0 | 55.0 | 0:1 | 5 |  |
| 14 | 9.0 | 60.0 |  | 3 |  |
| Середнє значення з 2-х паралельних дослідів, рандомізованих в часі. |  |  |  |  |  |

На першому етапі планування не завжди вдається отримати симетричну функцію. Якщо функція різко асиметрична (коефіцієнти розрізняються на порядок), то вигідніше знов поставити експеримент, змінивши інтервали варіювання, а не рухатися по градієнту. Так, в роботі після першої серії дослідів отримано наступне рівняння регресії:

y⋅103=22.48−1.01x1+19.46x2+1.46x3−1.05x4.

Тут b2 на порядок перевищує інші коефіцієнти, які статистично незначущі. Це зв'язано, скоріше, з невдалим вибором інтервалів варіювання, ніж з відсутністю відповідних ефектів. Рух по градієнту недоцільно. Рішення збільшити удвічі інтервал варіювання незначущих факторів привело до такого результату:

y⋅103=65.5+19.5x120.3x2−13.8x3−6.6x4.

Цього разу функція виявилася симетричною і було реалізовано круте сходження, показане на сторінці 243.

III. Ви бачили, що при розрахунку градієнта рух починався з нульової точки. Як ви рахуєте, чи можна починати рух з якнайкращого досліду матриці планування, якщо використовувати тільки лінійні коефіцієнти регресії?

Можна. Зверніться до пункту 7.

Не можна. Зверніться до пункту 8.

Не знаю. Зверніться до пункту 9.

7. Ви вважаєте, що можна рухатися з найкращої точки матриці планування. На жаль, це невірно. Ви, ймовірно, забули, що напрям градієнта єдиний. Але, можливо, ви вважаєте, що ми помилялися, віддаючи перевагу нульовій точці?

Невідома функція відгуку розкладалася в ряд Тейлора в околі нульової точки, до якої і відноситься оцінка градієнта.

Поверніться до пункту III і виберіть іншу відповідь.

Рис. 29. Рух по градієнту з нульової точки і з найкращої точки плану.

8. Ви маєте рацію. Напрям градієнта визначається єдиним способом, і рух повинен починатися з нульової точки. На рис. 29 приведена проста геометрична ілюстрація цього факту. Добре видно, що рух з якнайкращої точки плану проходить в стороні від оптимальних умов.

Можна міркувати інакше. Функція відгуку, вид якої нам невідомий, розкладалася в ряд Тейлора в околі нульової точки. Саме до цієї точки і відноситься оцінка градієнта.

Ви дізналися, як проводиться розрахунок градієнта. Займемося тепер практичною реалізацією дослідів у напрямі градієнта.

Переходите до параграфа 10.3.

9. Ви не знаєте, що відповісти. Щоб допомогти вам знайти правильну відповідь, нагадаємо:

а)	напрям градієнта визначається однозначно;

б)	функція відгуку розкладається в ряд Тейлора в околі нульової точки, центрі експерименту. До цієї точки і відносяться оцінки складових градієнта.

Поверніться до пункту III і постарайтеся вибрати правильну відповідь.

10.3. Реалізація уявних дослідів

Розрахувавши складові градієнта, ми отримали умови уявних дослідів. Число уявних дослідів залежить від завдання. Обмеженням зверху служить межа області визначення хоч би по одному з факторів. Іноді по технологічних міркуваннях немає сенсу визначати умови багатьох дослідів. Зазвичай розраховується 5–10 уявних дослідів.

IV. Як реалізувати уявні досліди? Чи потрібно ставити всі досліди підряд або тільки деякі з них? З якого досліду починати? Якщо модель адекватна, то починають реалізацію з тих дослідів, умови яких виходять за область експерименту хоч би по одному з факторів. Для неадекватної моделі часто 1–2 досліди виконують в області експерименту.

Як ви вважаєте, для уявних дослідів процесу іонообмінного розділення (табл. 10.1) з якого досліду має сенс ставити експеримент?

10. Починаючи з п'ятого досліду (x1=1.4, x2=6.5). Зверніться до пункту 10.

11. Починаючи з сьомого досліду (x1=1.2, x2=5.5). Зверніться до пункту 11.

12. Не знаю. Зверніться до пункту 12.

10. Ви вважаєте, що починати реалізацію уявних дослідів слід з п'ятого досліду, умови якого x1=1.4, x2=6.5. Але ж значення факторів для цього досліду знаходяться усередині області експерименту (основний рівень x1=1.5, x2=7.0, J1=0.5, J2=1.0). Оскільки модель адекватна, то значення параметра оптимізації для цього досліду можна отримати просто розрахунком: y1=90.65.

Тому ваша відповідь невірна.

Поверніться в пункті IV до одного з варіантів.

11. Ви вважаєте, що починати слід з сьомого досліду (x1=1.2, x2=5.5). Ви абсолютно маєте рацію. Цей дослід по фактору x2 вже виходить за межі області експерименту.

Умови уявних дослідів слід ретельно обдумати і переконатися, що немає утруднень в їх реалізації. Якщо щось не ладнається, можна змінити крок і розрахувати уявні досліди заново.

Існує дві принципово різні стратегії реалізації уявних дослідів. Всі намічені до реалізації досліди ставляться одночасно або послідовно за деякою програмою. Одночасно можуть ставитися всі уявні досліди через один, через два і т. д. Послідовний принцип полягає в тому, що спочатку ставляться два-три досліди, аналізуються результати і ухвалюється рішення про постановку нових дослідів. Вибір стратегій визначається вартістю дослідів, їх тривалістю і умовами експериментування.

Уявіть собі завдання, в якому дослід триває декілька місяців, але одночасно можна поставити досить велике число дослідів. При послідовній стратегії реалізація уявних дослідів надовго затягується. Вигідніше реалізувати відразу всі намічені досліди. Це характерно для сільськогосподарських, біологічних, металургійних завдань і т. д.

Перевага одночасної реалізації дослідів в тому, що ця стратегія виключає часовий дрейф.

Коли досліди швидкі і дешеві, ця стратегія цілком придатна. А якщо досліди дорогі, доводиться користуватися послідовною стратегією, оскільки мінімізація числа дослідів набуває великої актуальності.

V. Є декілька варіантів послідовної стратегії. Можна реалізувати досліди поодинці і після кожного аналізувати результати. Інший шлях – ставляться одночасно два-три досліди і потім ухвалюються рішення. При незначній зміні параметра оптимізації (поверхня похила) наступним реалізується далеко віддалений дослід, при сильному – дослід координати якого є близьким до початку шляху.

Іноді користуються методом «ножиць»: реалізуються два крайні уявні досліди, а потім прощупується простір усередині цього інтервалу. Мінімальне число дослідів – три, оскільки оптимум необхідно захопити «у вилку». Два досліди можуть виявитися достатніми, коли координати оптимуму близькі до координат дослідів початкового плану або ж коли спроба просунутися по неадекватній моделі виявляється невдалою.

Круте сходження може вважатися ефективним, якщо хоч би один з реалізованих дослідів дасть кращий результат в порівнянні з найкращим дослідом серії. Наприклад, якнайкращий 5-й дослід в серії (стор. 243) y5=15.1, а реалізований десятий дослід, отже, круте сходження ефективне. Потім зі всіх реалізованих дослідів вибирається той, який дав кращий результат, і його умови беруться за основний рівень факторів в наступній серії дослідів. Якщо в одному з реалізованих дослідів досягнуті оптимальні умови, то експеримент закінчується.

В процесі отримання волокна з поліпропілену (стор. 221) круте сходження привело до наступних результатів: y9=60.1, y10=59.7, y11=57.8, y12=55.3. Середній вихід в серії дослідів b0=55.9, максимальний вихід – y=65.3. Чи можна було при послідовному пошуку зменшити число дослідів?

Можна. Зверніться до пункту 13.

Не можна. Зверніться до пункту 14.

Не знаю. Зверніться до пункту 15.

12. Ви не можете дати відповідь, з якого досліду слід починати реалізацію крутого сходження. Перш за все треба встановити, адекватна або неадекватна модель в серії дослідів. Для нашого випадку модель адекватна (стор. 239). Умови першого досліду хоч би по одному з факторів повинні виходити за область експерименту. Область експерименту задається значеннями, основних рівнів факторів і інтервалами варіювання: x1=1.5, x2=7.0, J1=0.5, J2=1.0. Чи виконується ця умова для першого досліду?

Поверніться в пункті IV до одного з варіантів.

13. Ви вважаєте, що при послідовному пошуку можна було б скоротити число дослідів. Ви маєте рацію. Дійсно, вже перший дослід не дав поліпшення результатів. Проте заперечень проти проведення 2-го або навіть 3-го дослідів немає. Четвертий дослід, мабуть, вже не потрібний. Таким чином, замість чотирьох дослідів достатньо било б провести два-три.

Розглянемо два приклади руху по градієнту.

Приклад 3

Оптимізація процесу отримання карбометоксисульфанілгуанідину (стор. 226).

Таблиця 10.3

Круте сходження при оптимізації процесу отримання карбометоксисульфанілгуанідину

| Фактори | x1 | x2 | x3 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bj×Jj | 0.356 | 51.40 | 140.40 |  |
| Крок при зміні x2 на 5 | 0.0346 | 5 | 13.60 |  |
| Заокруглення | 0.03 | 5 | 14.00 |  |
| Досліди 9 | 0.73 | 140 | 44 | – |
| 10 | 0.76 | 145 | 58 | – |
| 11 | 0.79 | 150 | 72 | 65.70 |
| 12 | 0.82 | 155 | 86 | – |
| 13 | 0.85 | 160 | 100 | 72.50 |
| 14 | 0.88 | 165 | 114 | 68.40 |

Круте сходження виявилося вельми ефективним: середній вихід в попередній серії дослідів, максимальний вихід y=46.80 (стор. 228).

Приклад 4

Оптимізація процесу отримання похідного піперазину (табл. 10.4)

Це круте сходження виявилося також дуже ефективним. У досліді № 12 вихід цільового продукту рівний 74.3 %, що на 20 % вище за вихід в нульовій точці. На жаль, круте сходження буває таким ефективним не завжди.

14. Ви вважаєте, що при послідовному пошуку не можна було б зменшити число дослідів крутого сходження.

Таблиця 10.4

Круте сходження

| Фактори | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | y, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інтервал варіювання bj | –1.775 0.025= = –0.444 | 5.05 0.25= =1.26 |  | –2.10 5= = –10.5 |  |  |
| Крок при x5=40 | –0.0845 | –0.24 |  | –2 |  |  |
| Заокруглення значення кроку | 0.08 | 0.25 |  | –2 |  |  |
| Нульовий рівень | 1.25 | 1.25 | 4.00 | 25 | 40 | 55.0 |
| Уявний дослід № 9 | 1.17 | 1.50 | 4.00 | 23 | 40 |  |
| Такий ж № 10 | 1.09 | 1.75 | 4.00 | 21 | 40 |  |
| Дослід що реалізується №11 | 1.01 | 2.00 | 4.00 | 19 | 40 | 68.8 |
| Такий ж № 12 | 0.93 | 2.25 | 4.00 | 17 | 40 | 74.3 |
| Такий ж № 13 | 0.85 | 2.50 | 4.00 | 15 | 40 | 66.8 |

Ви помилилися. Якщо вірне припущення про одноекстремальну поверхню відгуку і отримані послідовно величини 60.1; 59.7; 57.8, то максимум не може бити в наступних дослідах.

Поверніться в пункті V до одного з варіантів.

15. Ви не знаєте, чи можна зменшити число дослідів при послідовному пошуку.

Ми просимо вас в пункті V ще раз ознайомитися з різними варіантами послідовної постановки дослідів в крутому сходженні і вибрати правильний варіант.

Ці приклади ілюструють захоплення оптимуму «у вилку».

Зупинимося на деяких особливостях реалізації дослідів крутого сходження.

Розглянемо наступну ситуацію. При ефективному крутому сходженні досягається межа області визначення одного з факторів. По цьому факторі далі рухатися не можна. Можливі два рішення: зафіксувати значення цього фактора і далі рухатися по інших або зупинитися і поставити нову серію дослідів лінійного наближення. На практиці частіше віддають перевагу першому рішенню. В цьому випадку потрібно продовжити розрахунок уявних дослідів і вибрати стратегію їх реалізації.

Рис. 30. Ситуації при русі по градієнту.

Особливого розгляду заслуговує постановка повторних дослідів. Найчастіше повторні досліди не ставляться, а дублюється тільки найкращий результат. Буде, звичайно, не гірше, якщо ставити паралельні досліди в усіх точках.

Іноді доводиться враховувати можливість тимчасового дрейфу. Адже між початковою серією дослідів і рухом по градієнту може пройти значний час. Тут можна рекомендувати систематичне повторення нульових точок початкового плану, рандомізованих з точками крутого сходження. Це дає можливість перевірити гіпотезу про наявність дрейфу.

При русі по градієнту можливі п'ять ситуацій, схематично представлених на рис. 30.

Найбільш сприятливі випадки дані на рис. 30, а, г і д, де рух по градієнту виявився ефективним. У випадку а параметр оптимізації весь час зростає, у разі г він проходить через максимум, що було проілюстровано прикладами 3 і 4. Складнішим є випадок д, де порушена передумова одноекстримальності.

Випадок б ілюструє неефективне круте сходження. Замість очікуваного збільшення параметра оптимізації спостерігається зменшення. Тут або план експерименту розташований в області оптимуму, або є грубі помилки.

Нарешті, у випадку в всі досліди на градієнті дають одне і те ж значення. Поверхня відгуку має вид постійного гребеня.

Відповідно до крокового принципу «повзання» по поверхні відгуку круте сходження може здійснюватися багато разів, поки не буде досягнута майже стаціонарна область.

Ухвалення рішень після крутого сходження, яке ми розглянемо в наступному розділі, залежить від розглянутих вище ситуацій.

10.4. Резюме

Ви познайомилися з крутим сходженням по поверхні відгуку. Круте сходження – це рух у напрямі градієнта функції відгуку. Градієнт задається частинними похідними, а частинні похідні функції відгуку оцінюються коефіцієнтами регресії. У крутому сходженні незалежні змінні змінюються пропорційно величинам коефіцієнтів регресії і з урахуванням їх знаків. Складові градієнта однозначно виходять множенням коефіцієнтів регресії на інтервали варіювання по кожному фактору. Серія дослідів у напрямі градієнта розраховується послідовним збільшенням до основного рівня факторів величин, пропорційних складовим градієнта.

Реалізацію уявних дослідів для адекватної моделі починають з досліду, умови якого виходять за область експерименту хоч би по одному з факторів. Для неадекватної моделі 1–2 досліди виконують в області експерименту. Можливе проведення відразу всіх уявних дослідів. Економніша процедура полягає в проведенні 2– 3-х дослідів, оцінці результатів і ухваленні рішень про припинення або подальше проведення експериментів (послідовний пошук). При русі по градієнту виникають різні ситуації, що визначають ухвалення подальших рішень.

 Л.Н. Комиссарова, Ю.У. Грановський, Н.М. Пруткова, Ю.П. Адлер, В.У. Минів, В.І. Спіцин. Определение оптимальных условий эксплуатации микроколичеств гафния трибутилфосфатом. –  Заводская лаборатория, 1963, 29, № 1.