Розділ одинадцятий

Прийняття рішень після крутого сходження

Після завершення крутого сходження вас чекають досить різноманітні ситуації, що вимагають прийняття рішень про подальші дії.

Ситуації розрізняються за ознакою: виявилося круте сходження ефективним чи ні. Положення оптимуму (близько, далеко, невизначено) також має значення в ухваленні рішень. В деяких випадках потрібно враховувати адекватність (або неадекватність) лінійної моделі.

11.1. Круте сходження ефективне

Про ефективність руху за градієнтом можна судити за величиною параметра оптимізації. Рух по градієнту вважається ефективним, якщо реалізація уявних дослідів, розрахованих на стадії крутого сходження, приводить до покращення значення параметра оптимізації в порівнянні з найкращими результатом в матриці.

При ефективному крутому сходженні можливі два результати: область оптимуму досягнута або область оптимуму не досягнута.

Область оптимуму досягнута. Цей випадок є найлегшим в сенсі прийняття рішень. Експериментатор може закінчити дослідження, якщо завдання полягало в досягненні області оптимуму, або продовжити дослідження, якщо завдання полягало не тільки в досягненні області оптимуму, але і в детальному її вивченні. При цьому необхідно добудувати лінійний план до плану другого порядку і результати експерименту представити у вигляді полінома другого степеня. Перераховані два варіанти прийняття рішень виходять з концепції Бокса-Уїлсона, згідно якої завдання оптимізації умовно розбивається на два етапи. Перший етап - круте сходження з метою швидкого досягнення області оптимуму. При цьому використовується лінійне планування. Лінійний план може використовуватися один або кілька разів залежно від інтенсивності просування. Другий етап - опис області оптимуму методами нелінійного планування. При ефективному крутому сходженні досить часто вдається швидко наблизитися до області оптимуму (зробити круте сходження один раз). Дослідник потрапляє в область оптимуму, яка не може бути описана лінійним наближенням, і рух по методу крутого сходження закінчується. Завершується перший етап оптимізації. Метод крутого сходження не вирішує питання про найкращу точку поверхні відгуку, про екстремум. Щоб вивчити область оптимуму, необхідно перейти до другої стадії планування - до дослідження майже стаціонарної області. У прийнятті рішень ми повинні розглядати і цей варіант, хоча виклад нелінійного планування виходить за рамки нашої книги.

I. Область оптимуму не досягнута. В цьому випадку ставиться лінійний план наступного циклу і дослідження продовжується.

У попередньому розділі на стор. 249 приведено круте сходження (перший цикл) для процесу отримання карбометоксисульфанілгуанідіна. Воно привело до збільшення виходу реакції до 72,5 %. Передбачається, що при вдалому підборі умов реакції вихід може бути підвищений до 95-97%.

Якому з приведених нижче рішень ви можете віддати перевагу?

Закінчити дослідження. Зверніться до пункту 1.

Побудувати план другого порядку для дослідження області оптимуму. Зверніться до пункту 2.

Побудувати лінійний план наступного циклу крутого сходження. Зверніться до пункту 3.

1. Ви віддаєте перевагу рішенню закінчити дослідження. Ми звернули вашу увагу на припущення, що вихід реакції може бути підвищений, при вдалому підборі умов реакції, до 95-97%. На стадії крутого сходження отримано тільки 72.5%. Можна припустити, що є резерв більш ніж в 20%. Поставлена мета не досягнута.

Вам потрібно повернутися до пункту I і вибрати інше рішення.

2. Ви вирішили приступити до побудови плану другого порядку для дослідження області оптимуму. Область оптимуму достатньо далека - є резерв більш ніж 20%. Ще використані не всі спроби пробитися в область вищих виходів.

Повернетеся до пункту I і подумайте про вибір іншої відповіді.

3. Ваше рішення побудувати лінійний план наступного циклу представляється найбільш доцільним. Потрібно спробувати другий раз зробити круте сходження і наблизитися до області оптимуму.

Таке рішення і було прийнято експериментатором в даній роботі.

При побудові лінійного плану другого циклу, перш за все, виникає питання про вибір центру експерименту. Найпростіша рекомендація - розташувати центр нового плану в тій частині факторного простору, яка відповідає умовам найкращого досліду при крутому сходженні (див. розділ 5).

Звернемося до прикладу оптимізації процесу отримання карбометоксисульфанілгуанідіна (матриця планування першого циклу наведена на стор. 228, круте сходження – на стор. 249).

Круте сходження першого циклу привело до збільшення виходу реакції до 72,5 %. Збільшення виходу є наслідком підвищення температури і зростання часу реакції. Це враховувалося при виборі локальної області факторного простору в другому циклі планування.

Що ж до першого фактора (відношення кількості розчинника до кількості основної речовини), то цей фактор змінювався на стадії крутого сходження найбільш повільно. І дійсно, коефіцієнт b1 значно менший b2 і b3 (b1 = 1,78, b2 = 10,28, b3 = 9,36).

З технологічної точки зору збільшити x1 небажано. В ході роботи з'явилися нові міркування на користь істотного зменшення значень x1. Тому при виборі умов другої серії дослідів значення x1 було зменшене. Рівні чинників і інтервали варіювання другої серії дослідів, а також матриця планування і результати експерименту приведені в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Друга серія дослідів на стадії крутого сходження

|  | x1 | x2 | x3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 0,7 | 166 | 70 |  |
| 0 | 0,5 | 160 | 55 |  |
| -1 | 0,3 | 154 | 40 |  |
| Інтервал варіювання | 0,2 | 6 | 15 |  |
| № дослідів | x1 | x2 | x3 | y |
| 1 | + | + | + | 76.00 |
| 2 | + | — | + | 74.05 |
| 3 | — | — | + | 80.90 |
| 4 | — | — | — | 73.00 |
| 5 | + | + | — | 76.81 |
| 6 | + | — | — | 62.65 |
| 7 | — | + | — | 81.40 |
| 8 | — | + | + | 82.40 |

Ми пропонуємо вам підрахувати для цієї матриці коефіцієнти,   дисперсію адекватності  лінійної моделі і критерій Фішера і відповісти, чи адекватне лінійне наближення ( = 0.97).

Правильну відповідь подивіться в пункті 4.

4. Рівняння регресії виходить у вигляді полінома першого степеня:

у = 75.91 – 3.524x1 + 3.247х2 + 2.436x3.

Таблица 11.2

Розрахунок дисперсії лінійної моделі

| y | y | y−y | (y−y)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76.00 | 78.06 | 2.06 | 4.24 |
| 74.05 | 71.56 | 2.49 | 6.25 |
| 80.90 | 78.61 | 2.29 | 5.29 |
| 73.00 | 73.74 | 0.74 | 0.55 |
| 76.81 | 73.19 | 3.62 | 13.10 |
| 62.65 | 66.63 | 3.98 | 15.84 |
| 81.40 | 80.24 | 1.16 | 1.34 |
| 82.40 | 85.10 | 2.70 | 7.29 |

sадекв2=53,905=13,47,Fексп=13,470,97=13,08,Fтабл=4,12.

Лінійне наближення неадекватне.

Нижче приведено два рішення. Якому з них ви віддаєте перевагу?

Рух за градієнтом. Зверніться до пункту 5.

Перехід до нелінійного планування. Зверніться до пункту 6.

5. Ви пропонуєте рух по градієнту, не дивлячись на те, що лінійне наближення неадекватне і область оптимуму близька. Потрібно застерегти вас: вірогідність успіху мала. Звичайно, можна розрахувати досліди і деякі з них реалізувати. Адже це вимагає небагато експериментальних зусиль.

Крім того, реалізація дослідів по крутому сходженню може зацікавити експериментатора з технологічних міркувань. Зверніть увагу на те, що знак b1 від’ємний. Значить, співвідношення між розчинником і основною речовиною зменшуватиметься. Розчинником є етилгліколь. Чим менше його буде в реакційній масі, тим краще.

Що вийшло при крутому сходженні, ви можете побачити в пункті II, табл. 11. 3.

6. Формально ви маєте рацію. Лінійне наближення неадекватне, і ми знаходимося в області досить високих виходів реакції. Це говорить про те, що область оптимуму близька.

У таких випадках слід переходити до нелінійного планування. Проте, якщо досліди дуже затратні (а нелінійне планування вимагає дослідів значно більше, ніж лінійне), можна розрахувати досліди крутого сходження і деякі з них реалізувати. Це вимагає небагато експериментальних зусиль.

У пункті II ви можете побачити, що дала реалізація дослідів на стадії крутого сходження.

II.

Таблиця 11.3

Круте сходження після другої серії дослідів

|  | x1 | x2 | x3 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bj*Jj | -3.524*0,2= =-0.705 | 3.247*6= =19.436 | 2.436*15= =36.540 |  |
| Крок при зміні на x1 на 0,1 | -0.1 | 2.73 | 5.17 |  |
| Заокруглення кроку | -0.1 | 3 | 5 |  |
| № 9 (нульовий рівень) | 0.5 | 160 | 55 | 77.3 |
| № 10 | 0.4 | 163 | 60 | 82.2 |
| № 11 | 0.3 | 166 | 65 | — |
| № 12 | 0.2 | 169 | 70 | 83.6 |
| № 13 | 0.1 | 172 | 75 | 84.8 |
| № 14 | 0 | 175 | 80 | 36.9 |

Вихід реакції підвищений приблизно до 85%. В порівнянні з виходом в центрі експерименту це - збільшення на 7,6%, а в порівнянні з кращим дослідом в матриці - всього лише на 2,4% (= 0,97). Проте, круте сходження виявилося

КРУТЕ СХОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНЕ

ОБЛАСТЬ ОПТИМУМУ НЕ ДОСЯГНУТА

ОБЛАСТЬ ОПТИМУМУ ДОСЯГНУТА

НЕВИЗНАЧЕНА СИТУАЦІЯ

Рис. 31. Блок-схема прийняття рішень після крутого сходження, круте сходження ефективне

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ НЕАДЕКВАТНА

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ АДЕКВАТНА

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСЛІДУ

ПЛАН ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ОПИСУ ОБЛАСТІ ОПТИМУМУ

ПРОДОВЖЕННЯ ДОСЛІДУ

ЛІНІЙНИЙ ПЛАН НАСТУПНОГО ЦИКЛУ

ПОСТАНОВКА ДОСЛІДІВ В ЦЕНТРІ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНКИ КВАДРАТИЧНИХ ЧЛЕНІВ

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСЛІДУ

СУМА КВАДРАТИЧНИХ ЧЛЕНІВ СУТТЄВА

СУМА КВАДРАТИЧНИХ ЧЛЕНІВ НЕСУТТЄВА

ПРОДОВЖЕННЯ ДОСЛІДУ

досить примітним. У досліді № 13 максимальний вихід отриманий при значенні x1 = 0.1. До планування експерименту вважалося, що процес отримання карбометоксисульфанілгуанідіна може успішно протікати при x1 > 0.7, а вихід реакції більше 70 % був невідомий.

В даному випадку круте сходження в некоректному застосуванні (в умовах нелінійності і близькості до області оптимуму), привело в область факторного простору, де при x1 = 0.1 отриманий досить високий вихід реакції.

Невизначена ситуація. Коли y не має обмеження і експериментатор не може визначити степінь близькості оптимуму, можливі два рішення: побудова лінійного плану наступного циклу або, якщо досягнутий необхідний результат, закінчення роботи.

Загальна картина прийняття рішень для випадку, коли круте сходження виявилося ефективним, показана на блок-схемі рис. 31.

11.2. Круте сходження неефективне

Прийняття рішеннь при неефективному: русі за градієнтом набагато складніше. Прийняття рішень багато в чому залежить від визначеності ситуації (далеко від оптимуму, близько, невизначено) і від адекватності лінійної моделі. Найбільш типові випадки показані на блок-схемі рис. 32.

Розглянемо кожну ситуацію окремо.

III. Область оптимуму близька. Якщо при реалізації матриці планування вдалося набути достатньо високих значень параметра оптимізації і при крутому сходженні покращити їх не вдалося, то найбільш типовими є рішення: 1) закінчення дослідження (вибирається кращий дослід); 2) побудова плану другого порядку для опису області оптимуму.

Якщо лінійна модель була неадекватна, то можливе третє рішення - повернення до блок-схеми стор. 227, щоб з'ясувати причини неадекватності лінійної моделі.

КРУТЕ СХОДЖЕННЯ НЕ ЕФЕКТИВНЕ

ОБЛАСТЬ ОПТИМУМУ ДАЛЕКО

ОБЛАСТЬ ОПТИМУМУ БЛИЗЬКО

НЕВИЗНАЧЕНА СИТУАЦІЯ

Рис. 32. Блок-схема прийняття рішень після крутого сходження, круте сходження неефективне

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ АДЕКВАТНА

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ НЕАДЕКВАТНА

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ НЕАДЕКВАТНА

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ АДЕКВАТНА

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ НЕАДЕКВАТНА

ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ АДЕКВАТНА

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСЛІДУ

ПЛАН ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ОПИСУ ОБЛАСТІ ОПТИМУМУ

ПРОДОВЖЕННЯ ДОСЛІДУ

ЛІНІЙНИЙ ПЛАН НОВОГО ЦИКЛУ

ПОСТАНОВКА ДОСЛІДІВ В ЦЕНТРІ ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНКИ КВАДРАТИЧНИХ ЧЛЕНІВ

СУМА КВАДРАТИЧНИХ ЧЛЕНІВ СУТТЄВА

СУМА КВАДРАТИЧНИХ ЧЛЕНІВ НЕ СУТТЄВА

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСЛІДУ

ПОВЕРНЕННЯ ДО БЛОК-СХЕМИ

Приклад 1.

Є наступна ситуація: початковий план -  напіврепліка, лінійна модель неадекватна, круте сходження виявилося неефективним, область оптимуму близька. Параметром оптимізації, є вихід корисного продукту. Максимально можливий вихід - 100%. При реалізації напіврепліки отриманий найбільший вихід - 80%. Помилка досліду - 1 %.

Якому з трьох рішень ви віддасте перевагу?

Закінчити дослідження. Зверніться до пункту 7.

Перейти до нелінійного планування другого порядку. Зверніться до пункту 8.

Добудувати напіврепліку  до повного факторного експерименту. Зверніться до пункту 9.

7. Ви вирішили закінчити дослідження. Давайте проаналізуємо ситуацію. Різниця в 20 % між максимальним і найкращим виходом, досить відчутна. Мабуть, доцільно продовжити дослідження і постаратися покращити значення параметра оптимізації.

Закінчити дослідження можна в тому випадку, якщо ставилася мета тільки наблизитися до області високого виходу.

Поверніться до пункту III і подумайте про вибір іншого рішення.

8. Ви вирішили добудувати лінійний план до плану другого порядку.

Це одне з можливих рішень. Якби початковим планом був повний факторний експеримент, то таке рішення було б найбільш доцільним. Але ви мали справу з дробовим факторним експериментом. В цьому випадку лінійні оцінки змішані з ефектами взаємодій. Тому має сенс подумати також і про інше рішення.

Поверніться до пункту III.

9. Ви вирішили добудувати напіврепліку до повного факторного експерименту. Це рішення представляється розумним. Разом з цим можна також розглядати перехід до нелінійного планування.

Область оптимуму далека. Лінійна модель адекватна.

Якщо область оптимуму далека і лінійна модель адекватна, здавалося б, є всі передумови, щоб круте сходження виявилося ефективним. Проте, на практиці круте сходження нерідко виявляється неефективним. Можливе пояснення - в характері поверхні відгуку. Ми виходимо з передумови, що поверхня відгуку гладка і одноекстремальна. Насправді вона може мати, наприклад, вигляд, показаний на рис. 33.

ІІ

–

–

І

–

–

Рис. 33. Ілюстрація крутого сходження для випадку: область оптимуму далека, лінійна модель адекватна.

I - досліджена область факторного простору в першому циклі крутого сходження; II - досліджена область факторного простору в другому циклі крутого сходження

У таких випадках доцільно пересунутися в іншу область факторного простору і побудувати лінійний план другого циклу крутого сходження.

IV. Область оптимуму далека. Лінійна модель неадекватна. Тут можливе єдине рішення - повернутися до блок-схеми розділ 9 і з'ясувати причини неадекватності лінійної моделі. Нагадаємо деякі причини, унаслідок яких круте сходження могло виявитися неефективним.

а)	Інтервали варіювання вибрані невдало.

б)	Початкова модель будувалася за напівреплікою. Потрібно добудувати напіврепліку до повного факторного експерименту, отримати роздільні оцінки для всіх коефіцієнтів регресії і зробити нове круте сходження.

в)	Початкова модель будувалася за дробовою реплікою 2k-p, де р > 1. Доцільно використовувати метод «перевалу», тобто побудувати матрицю другої серії дослідів, змінивши всі знаки на зворотні. Це дасть можливість звільнити лінійні ефекти від сумісних оцінок з парними взаємодіями. Положення не покращиться, якщо значущими є взаємодії вищого порядку.

У разі нелінійності початкової моделі можна спробувати перетворити параметр оптимізації. Це звичайний прийом для зниження степеня полінома.

Приклад 2.

Перед вами (табл. 11.4) план 24-1 з генеруючим співвідношенням x4 = x1x2x3. Цей план застосовувався при оптимізації процесу отримання новокаїну. Тут x1 - час реакції, хв., x2 - температура реакційного середовища, °С, x3 - надлишок натрієвої солі параамінобензольної кислоти, %, x4 - концентрація натрієвої солі параамінобензольної кислоти, %. Параметром оптимізації є вихід реакції, %.

В даному прикладі лінійне наближення виявилося неадекватним і круте сходження неефективним.

Яке рішення доцільно прийняти?

Побудувати новий план, зменшивши інтервали варіювання. Це дасть можливість позбавитися від ефектів взаємодій і, можливо, зробити лінійне наближення адекватним. Зверніться до пункту 10.

Не знаю. Зверніться до пункту 11.

Добудувати лінійний план до плану другого порядку.  Зверніться до пункту 12.

Добудувати напіврепліку до повного факторного експерименту з тим, щоб звільнити лінійні ефекти від змішування з взаємодіями другого порядку. Зверніться до пункту 13.

10. Ви вирішили побудувати новий план, зменшивши інтервали варіювання, з надією отримати адекватну лінійну модель.

Зверніть увагу на величину ts{bj} Для t = 2.3 вона рівна + 0.81 або – 0,81. Тільки один коефіцієнт регресії b4 виявився значущим.

.

Таблиця 11.4

Матриця планування 24-1 і результати експерименту

|  |  | x1 | x2 |  | x3 | x4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | 45 | 50 |  | 0 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 60 | 60 |  | 4 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +1 | 75 15 | 70 10 |  | 8 4 | 9.5 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № дослідів | x0 | x1 | x2 |  | x3 | x4 | x1 x2+ + x3 x4 | x1 x3 + +x2x4 |  |  | x2x3+ +x1x4 |  | y |  |
| 1 | + | — | — |  | — | — | + | + |  |  | + |  | 61.8 |  |
| 2 | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  | + |  | 55.4 |  |
| 3 | + | + | + |  | — | — | + | — |  |  | — |  | 61.5 |  |
| 4 | + | + | — |  | + | — | — | + |  |  | — |  | 61.5 |  |
| 5 | + | — | + |  | + | — | — | — |  |  | + |  | 62.0 |  |
| 6 | + | + | — |  | — | + | — | — |  |  | + |  | 58.0 |  |
| 7 | + | — | + |  | — | + | — | + |  |  | — |  | 56.3 |  |
| 8 | + | — | — |  | + | + | + |  | — |  |  | — |  | 52.7 |
| bi | 58.65 | 0.70 | 0.15 |  | -0.75 | -3.05 | -0.80 | 0.10 |  |  | 0.65 |  |  |  |
| s2в |  |  |  | s2{bj}=0.125 |  |  |  |  |  | 2.3s{bj}=0.81 |  |  |  |  |

Якщо прийняти рішення побудувати новий план із зменшенням інтервалів варіювання, може статися, що жоден лінійний ефект не виділиться на тлі помилок.

Поверніться до пункту IV і виберіть іншу відповідь

11. Ви не знаєте, як поступити. Давайте міркувати разом. Ми маємо напіврепліку 24-1 з генеруючим співвідношенням x4 = x1x2x3. При цьому виходять наступні змішані оцінки:

Приймаючи таку систему змішування, ми виходимо з припущення, що ефекти взаємодії другого порядку близькі до нуля (в усякому разі, вони менші, ніж ефекти взаємодії першого порядку), тому вони мало спотворять дійсні значення лінійних ефектів. Внаслідок цього рух по градієнту не буде порушений. Лінійне наближення виявилося неадекватним і круте сходження - неефективним. Як поступати у такому разі? Є наступні можливості. Перша - побудувати новий план, зменшивши інтервали варіювання факторів в надії отримати адекватну лінійну модель.

Друга - добудувати напіврепліку до повного факторного експерименту з тим, щоб отримати всі оцінки коефіцієнтів роздільними.

Проте зменшення інтервалів варіювання приведе до втрати значущості лінійних ефектів. Навіть при існуючих інтервалах варіювання значним є тільки один лінійний ефект.

Можна було б дати протилежну рекомендацію - збільшити  інтервали  варіювання факторів.

Поверніться до пункту IV і виберіть потрібне рішення.

12. Ви вирішили добудувати лінійний план до плану другого порядку. Таке рішення можна було прийняти, якби експеримент проводився в області вищих значень параметра оптимізації.

Поверніться до пункту IV і виберіть іншу відповідь.

13. Ви хочете добудувати напіврепліку до повного факторного експерименту і зробити нове круте сходження при неспотворених лінійних оцінках. Ми розділяємо вашу думку. От як виглядає добудований план (табл. 11.5).

Таблиця 11.5

Матриця планування 24-1

| № п/п | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | y, % | № п/п | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | y, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | — | — | — | — | 61.8 | 9 | + | — | — | — | + | 55.0 |
| 2 | + | + | — | — | — | 64.5 | 10 | + | + | — | — | + | 58.3 |
| 3 | + | — | + | — | — | 65.3 | 11 | + | — | + | — | + | 56.3 |
| 4 | + | + | + | — | — | 61.5 | 12 | + | + | + | — | + | 53.3 |
| 5 | + | — | — | + | — | 62.8 | 13 | + | — | — | + | + | 52.7 |
| 6 | + | + | — | + | — | 61.6 | 14 | + | + | — | + | + | 65.9 |
| 7 | + | — | + | + | — | 62.0 | 15 | + | — | + | + | + | 66.0 |
| 8 | + | + | + | + | — | 71.5 | 16 | + | + | + | + | + | 55.4 |

Отримане рівняння регресії має вигляд

y=60.85+0.62x1+0.72x2+1.36x3−2.99x4−0.30x1x2+0.72x1x3−0.25x1x4++0.93x2x3−0.65x2x4+0.78x3x4+0.034x1x2x3−2.13x1x2x4−0.43x1x3x4−−0.12x2x3x4−2.15x1x2x3x4,sвоспр2=1,67;sbj2=0.104;sbj=0.325;2sbj=0.65.

Рівняння регресії істотно змінилося. Всі лінійні коефіцієнти виявилися значущими, за винятком b1 Значний внесок в рух по градієнту вносить x3 (b3 = 1.36), який в напіврепліці виявився незначущим. Відбулося це тому, що b124 = - 2.13. А ми припускали, що оцінка b3 = b3 + b124 буде неспотвореною. На цьому прикладі ми ще раз переконуємося, що ефекти взаємодій другого порядку не завжди менш значущі, ніж ефекти взаємодій першого порядку. До речі, в даному прикладі навіть b1234 = - 2.15.

Зробимо тепер нове круте сходження. Воно виявилося вдалішим, ніж  перше (табл. 11.6).

Таблиця 11.6

Круте сходження (x1=60 хв)

|  | x2 | x3 | x4 | y, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bj*Jj | 0.72-10=7.2 | 1.36-4=5.44 | —2 99-3=—8.97 |  |
| Крок | 0.802 | 0.606 | -1 |  |
| Закруглений крок | 0.8 | 0.6 | -1 |  |
| № 17 | 60 | 4 | 6.5 |  |
| № 18 | 60.8 | 4.6 | 5.5 |  |
| № 19 | 61.6 | 5.2 | 4.5 |  |
| № 20 | 62.4 | 5.8 | 3.5 | 65.8 |
| № 21 | 63.2 | 6.4 | 2.5 | 79.3 |
| № 22 | 64.0 | 7.0 | 1.5 | 63.3 |

Круте сходження неефективне. Положення оптимуму невизначене. Якщо немає інформації про положення оптимуму і на стадії крутого сходження не вдалося поліпшити значення параметра оптимізації, то можна рекомендувати поставити досліди в центрі експерименту для того, щоб оцінити внесок квадратичних членів. При значущій сумі можна приступати до добудови лінійного плану до плану другого порядку, оскільки наявність квадратичних членів свідчить про близькість до майже стаціонарної області.

Звернемо ще раз вашу увагу на те, що при незначущій сумі зворотного висновку робити не можна, бо можливий, наприклад, такий випадок: b11 = 5.7, b22 = - 5.3, b11 + b22 = + 0,4. Сума незначуща, оскільки коефіцієнти мають різні знаки.

Це випадок, коли є два оптимуми. Якщо ж є підстава вважати, що оптимум один, то при незначущій сумі квадратичних членів можна приступити до другого циклу крутого сходження.

11.3. Резюме

Розглянуті найбільш типові рішення після крутого сходження. Як приймати рішення, залежить від ефективності крутого сходження, а також від визначеності ситуації (далеко від оптимуму, близько, невизначено) і від адекватності лінійної моделі.

Якщо круте сходження ефективне і область оптимуму близька, можливі два рішення: закінчення дослідження і добудова лінійного плану до плану другого порядку в цілях опису області оптимуму. Яке рішення вибрати - це залежить від того, як сформульовано завдання оптимізації.

Якщо область оптимуму далека, рішення одне: побудова лінійного плану нового циклу.

У невизначеній ситуації, коли експериментатор не може визначити степінь близькості оптимуму, можна переходити до нового лінійного плану.

При неефективному крутому сходженні доводиться повертатися до блок-схеми розділ 9. Якщо лінійна модель неадекватна, слід поставити досліди в центрі експерименту для грубої оцінки квадратичних членів рівняння регресії. Якщо сума квадратичних членів значуща, це може свідчити про близькість до майже стаціонарної області. Тоді слід приступати до побудови плану другого порядку або закінчувати дослідження. При незначущій сумі квадратичних членів потрібне рішення вибрати досить важко. Найбільш типовою є побудова лінійного плану нового циклу.