Розділ сьомий

Проведення експерименту

Даний розділ присвячений конфлікту між математикою і реальною дійсністю. Тому, хто будує витончену конструкцію у вигляді матриці планування, потрібно пам'ятати про ті темні сили, під дією яких конструкція може звалитися, не принісши нікому користі. Потрібно пам'ятати про помилки досліду! Як би дотепно ви не планували експеримент, які б системи змішування не обирали, всі праці ваші будуть марні, якщо ви не спуститеся на землю, до реальної дійсності, і не продумаєте всі деталі постановки досліду.

У цьому розділі розповідається, як потрібно готуватися до досліду, як реалізувати матрицю планування, як підраховувати помилки і класифікувати їх, як боротися з деякими систематичними помилками у вигляді неоднорідності сировини, відмінностей в апаратурі і т.д.

7.1. Реалізація плану експерименту

До проведення дослідів необхідно ретельно підготуватися, зібрати дослідну установку, перевірити і прокалібрувати прилади, підготувати початкову сировину, скласти спеціальний журнал. Журнал наперед оформляють відповідно до методики і плану дослідів так, щоб була зрозуміла послідовність дій. Першу сторінку можна присвятити вибору мети дослідження і параметрам оптимізації, з вказівкою їх розмірностей. Бажано перерахувати всі параметри, які можуть служити характеристиками процесу і вказати, яка між ними існує кореляція. Якщо ж відомості про кореляцію відсутні, доцільно підрахувати коефіцієнти парної кореляції, перевірити їх значущість і виділити групу некорельованих параметрів. Потім з них вибрати «головний» параметр, по якому проводитиметься круте сходження, а інші параметри вважати обмеженнями. На другій сторінці перерахувати фактори і помістити таблицю рівнів факторів та інтервалів варіювання. Не забудьте вказати одиниці вимірювання факторів! Для матриці планування зручно відвести розгортку журналу, щоб була можливість доповнити її до розрахункової матриці, записати повторні досліди і примітки. Щоб полегшити роботу лаборанта і виключити помилки при виборі умов досліду, в робочій матриці планування доцільно проставляти не тільки кодові значення факторів, але і натуральні.

При складанні робочої матриці планування необхідно залишити місце для стовпчиків, в яких наголошуються дати постановки дослідів і прізвища лаборантів, якщо досліди проводять декілька чоловік. Маючи перед собою план дослідів, необхідно підрахувати кількість початкової сировини і наперед її підготувати. Бажано, щоб сировина була однорідна. Якщо вимогу однорідності виконати неможливо, потрібно завчасно визначити кількість різних партій сировини і відповідним чином розбити матрицю планування на блоки. На цьому питанні ми далі зупинимося детально. Окремі сторінки потрібно відвести для розрахунків, які необхідні для визначення кількостей всіх компонентів реакції і т. п., а також для аналізу результатів експерименту. Всі розрахунки повинні зберігатися до закінчення роботи.

Приклад 1

Як приклад приведемо оформлення журналу при оптимізації процесу отримання сульфадимізину.

Сторінка 1

1) Планування експерименту при оптимізації процесу отримання сульфадимізину

2) Мета дослідження: визначення оптимальних умов процесу конденсації сульгіну з ацетилацетоном у присутності оцтової кислоти.

3) Параметри, що характеризують процес

y1– вихід сульфадимізину по сульгіну (у %)

y2 – якість сульфадимізину.

4) Формулювання завдання оптимізації

Досягнення максимального виходу сульфадимізину при якості, що задовольняє вимогам фармакопеї:

y1 – є параметром оптимізації (y1→100 %),

y2 – служить обмеженням.

Якість продукту визначається за процентним вмістом сульфадимізину в отримуваному продукті і за його температурою плавлення. Згідно вимогам фармакопеї вміст основної речовини в отримуваному продукті повинен бути не меншим 99%, а температура плавлення повинна знаходитися в межах  .

Сторінка 2

5) Фактори, що визначають процес

x1 – час реакції (год)

x2 – вміст ацетилацетону в реакційній масі (%)

x3 – вміст оцтової кислоти в реакційній масі (%)

x4 – температура реакційної маси (°С)

x5 – якість ацетилацетону (%)

x6 – якість сульгіну (%).

6) Вибір варійованих факторів

Прийняте рішення змінювати в дослідах перші три фактори. Якість ацетилацетону і сульгіну вирішено підтримувати постійним (таким, як на діючому виробництві)

, .

Температура реакційного середовища є похідною складу і тиску. Тому, якщо не застосовувати спеціальних способів дії на температуру, вона не є незалежною величиною і не може служити як чинник. Проте температуру необхідно контролювати протягом всіх дослідів.

Сторінка 3

Вибір технології

Сульгін завантажується одночасно з ацетилацетоном і оцтовою кислотою. Реакція проводиться при перемішуванні реакційної суміші. Проводиться безперервний відвід води.

Необхідні аналізи

Аналіз початкової сировини: 1) ацетилацетону, 2) сульгіну, 3) оцтової кислоти. (Слідує опис методик аналізу.)

Аналізи отримуваних продуктів: 1) сульфадимізину в осаді, 2) сульфадимізину у фільтраті, 3) сульгіну у фільтраті. (Слідує опис методик аналізу.)

Опис експериментальної установки

Досліди проводяться на лабораторній установці, що складається з скляної конічної колби місткістю 250 мл, оснащеної металевою якірною мішалкою і зворотнім холодильником. Температура реакційної маси вимірюється термопарою, підключеною до електричного потенціометра, і безперервно записується на картограму. Колба обігрівається електричною банею, наповненою вазеліновим маслом. Температура в бані автоматично регулюється за допомогою реле і контактного термометра і підтримується близько 160 °С.

Сторінка 4

Вибір основного рівня і інтервалів варіювання

Для того, щоб вибрати рівні факторів, слід зібрати і проаналізувати літературні і заводські дані.

За заводським регламентом процес проводиться за наступних умов:  год x2=4 %,x3=16 %. При цьому y1=84 %.

Опубліковані дані і відомості із звітів (апріорна інформація). Вплив часу реакції . З приводу оптимального часу реакції в лабораторних умовах є суперечливі дані. Так, в звіті № 1 вказано, що досліди проводилися при  год, потім час зменшили до 12 год.

Зменшення часу не понизило істотно вихід реакції. У звіті № 2 описуються досліди з різним часом: 18, 24 і 30 год. Найкращий вихід отриманий при  год.

Вплив надлишку ацетилацетону (x2). З приводу впливу надлишку ацетилацетону від стехіометричного співвідношення також є суперечливі дані. У одному звіті вказано, що зміст ацетилацетону понад 10% є недоцільним, в іншому – оптимальним вважається 40% надлишку ацетилацетону.

Таблиця 7.1

Рівні факторів і інтервали варіювання

| Фактори | -1 | 0 | +1 | І | Розмірність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 x2 x3 | 16 20 12 | 18 24 15 | 20 28 18 | 2 4 3 | год % % |

Вплив оцтової кислоти (x3). Питання про вплив процентного вмісту оцтової кислоти спеціально не досліджений. Вважається, що x3 доцільно підтримувати близько 16–17%. Передбачається, що це розчинник і його концентрація може змінюватися в широких межах.

На підставі аналізу наявних відомостей вирішено вибрати наступні рівні та інтервали варіювання факторів (табл. 7.1).

Сторінка 5

Розрахунок компонентів реакції

Розрахунок по стехіометричним співвідношеннях на 12,5 г ацетилацетону

,

ацетилацетону – 12.5 г, сульгіну – 26.7 г.

Розрахунок ацетилацетону з надлишком 20%

г і т.д.

Сторінка 6 представлена у вигляді табл. 7. 2.

Маючи таку таблицю, можна приступити до обробки експериментальних даних.

I. Кожен горизонтальний рядок матриці – це умови досліду. Умови дослідів надзвичайно різноманітні. Адже ми займаємося плануванням багатофакторного експерименту, коли всі фактори змінюються одночасно. Приступаючи до планування експерименту, ми повинні відмовитися від звичного однофакторного експерименту, який проводиться за принципом «змінюй один чинник, а інші тримай постійними».

Сторінка 6

Таблиця 7.2

Матриця планування і результати експерименту

| № дослідів в матриці | Випадковий порядок реалізації дослідів | Дата, час проведення дослідів | х1 |  | х2 |  | х3 |  | y1–вихід реакцій, % |  | y2'–вміст, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код | час | код | % | код | % | повторні досліди | середній результат | повторні досліди | середній |
| 1 | 2 9 | 10/ІІІ, 8 год 5/ІV, 8 год | – | 16 | – | 20 | – | 12 | 80,23 81,93 | 82,08 | 94,29 99,9 | 97,05 |
| 2 | 6 13 | 21/ІІІ, 8 год 14/ІV, 8 год | + | 20 | – | 20 | – | 12 | 86,50 84,80 | 85,65 | 99,6 100,0 | 99,80 |
| 3 | 1 15 | 8/ІІІ, 8 год 6/ІV, 8 год | – | 16 | + | 28 | – | 12 | 82,45 82,10 | 82,27 | 99,2 100,0 | 99,60 |
| 4 | 7 10 | 27/ІІІ, 8 год 6/ІV, 8 год | + | 20 | + | 28 | – | 12 | 89,50 91,30 | 90,40 | 99,8 99,9 | 99,85 |
| 5 | 3 16 | 12/ІІІ, 8 год 27/ІV, 8 год | – | 16 | – | 20 | + | 18 | 85,10 84,80 | 84,95 | 99,5 99,8 | 99,65 |
| 6 | 8 14 | 1/ІV, 8 год 16/ІV, 8 год | + | 20 | – | 20 | + | 18 | 90,30 – | 89,95 | 99,6 – | 99,65 |
| 7 | 14' 4 12 | 17/ІV, 8 год 15/ІІІ, 8 год 12/ІV, 8 год | – | 16 | + | 28 | + | 18 | 89,60 85,60 84,90 | 85,25 | 99,7 99,5 99,6 | 99,55 |
| 8 | 5 11 | 20/ІІІ, 8 год 9/ІV, 8 год | + | 20 | + | 28 | + | 18 | 88,02 88,48 | 88,25 | 99,5 99,7 | 99,60 |

Ми хочемо займатися дослідженням складних багатофакторних систем, і розуміємо, що однофакторний експеримент нам не допоможе. І це не тільки наша думка. У. Р. Ешбі в «Введення в кібернетику» писав: «Той факт, що протягом сторіч могли приймати таку догму, як «змінюйте фактори поодному», показує, що вчені займалися в основному дослідженням систем, що допускають цей метод, бо в складних системах він часто непридатний по суті».

| y2'' – температура плавлення, ºС |  | Примітки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| повторні досліди | середній результат | Початок кипіння | Початок помутніння | Випадання осаду |  |
| 196 197 | 196,5 | 8 год 45 хв 8 год 38 хв | 20 год 20 хв 20 год 18 хв | 20 год 40 хв 20 год 35 хв | Прізвища лаборантів по змінам До кожного досліду додається картограма температури |
| 197 196 | 196,5 | 8 год 38 хв 8 год 40 хв | 20 год 20 хв 20 год 23 хв | 20 год 40 хв 20 год 43 хв |  |
| 195 196 | 196,5 | 8 год 32 хв 8 год 30 хв | 20 год 40 хв 20 год 45 хв | 20 год 55 хв 21 год |  |
| 196 197 | 196,5 | 8 год 20 хв 8 год 25 хв | 20 год20 год 15 хв | 20 год 32 хв 21 год |  |
| 197 198 | 197,5 | 8 год 25 хв 8 год 25 хв | 20 год 19 год 05 хв | 19 год 15 хв 19 год 18 хв |  |
| 196 – 196 | 196,0 | 8 год 30 хв 20 год 20 год 35 хв При кипінні із колби сильно викидало рідину 8 год 20 хв 20 год 20 год 20 хв |  |  |  |
| 197 196 | 196,5 | 8 год 25 хв 8 год 28 хв | 18 год 15 хв 18 год 45 хв | 18 год 35 хв 19 год |  |
| 197 197 | 197,0 | 8 год 35 хв 8 год 32 хв | 20 год 45 хв 21 год | 21 год 21 год 45 хв |  |

Але, можливо, ви маєте іншу думку? Можливо, ви вважаєте, що однофакторний експеримент застосовний незалежно від складності системи?

Так. Зверніться до пункту 1.

Ні. Зверніться до пункту 2.

Не знаю, Зверніться до пункту 3.

1. Ви вважаєте, що однофакторним експериментом можна користуватися при дослідженні будь-якої системи.

Давайте подивимося, що означає однофакторний експеримент  при дослідженні семифакторної системи. Отже, експериментатор хоче досліджувати вплив семи факторів на деякий параметр оптимізації і вирішив проводити однофакторний експеримент. Для того, щоб побудувати криву, зазвичай беруть чотири-п'ять експериментальних точок. Візьмемо чотири точки. Необхідна кількість дослідів при реалізації всіх можливих комбінацій рівна N=47=16384. Цілком зрозуміло, що таку кількість дослідів реалізувати неможливо. Значить, експериментатор довільно відкине дуже багато комбінацій і реалізує невелику частину дослідів, змінюючи фактори поодинці при постійних значеннях інших факторів. Тоді природно виникне питання, як виглядатимуть криві, якщо інші фактори стабілізувати на іншому рівні? Поза сумнівом, криві зміняться. Перебрати всі комбінації – означає поставити 16384 досліди. На попередніх сторінках ми розповідали вам про кроковий принцип дослідження поверхні відгуку і про дробовий факторний експеримент. Всі ці прийоми і методи пропонуються експериментаторові для того, щоб він міг розумно мінімізувати число дослідів.

Напевно, вам доцільно ще раз прочитати розділ 1, 4 і 6, а потім повернутися до пункту I і вибрати іншу відповідь.

2. Ви вважаєте, що користуватися однофакторним експериментом  при дослідженні складних систем недоцільно. Ну що ж, ви добре засвоїли ті основні положення, які ми висловлювали в першому, четвертому і шостому розділі.

Переходите до пункту II.

3. Ви відповіли «не знаю». Нас це дуже засмутило. Впродовж всієї книги, особливо в розділі 1, 4 і 6, ми намагалися показати вам необхідність планування багатофакторного експерименту. Давайте ще раз проаналізуємо, в чому полягає недолік однофакторного експерименту  і чому їм недоцільно користуватися при дослідженні багатофакторних систем .

При однофакторному експерименті , варіюючи одним фактором і стабілізуючи всі інші на довільно вибраних рівнях, експериментатор отримує залежність параметра оптимізації тільки від одного фактора і визначає локальний оптимум. Далі, він повторює аналогічну процедуру для другого, третього і k−го фактора. В результаті тривалої і клопіткої роботи, що вимагає багато засобів і часу, дослідні дані представляються десятками графіків, які, по суті, мають ілюстративний характер.

За час експерименту можуть відбуватися зміни в апаратурі, сировині і т.д. Все це вносить зміни в результати експерименту, внаслідок чого дані багатьох дослідів є порівнюваними. У плануванні експерименту розроблена чітка стратегія експериментування. Експериментатор може мінімізувати число дослідів, користуючись кроковим принципом і дробовим плануванням.

Гляньте розділ 4 і 6.

Існують способи боротьби з неконтрольованим дрейфом, викликаним зміною апаратури, сировини і т.п. (Про це ми розповімо вам в цьому розділі). Все це не передбачено в однофакторному експерименті .

Поверніться до пункту I і виберіть правильну відповідь.

II. Нам довелося зробити досить великий відступ. Повернемося до матриці планування.

Одночасна зміна всіх факторів вносить до умов дослідів велику різноманітність. Різноманітність збільшується із зростанням числа факторів. Зверніть, будь-ласка, увагу на матрицю на стор. 135 (матриця попереднього розділу). У досліді № 1 всі фактори знаходяться на нижніх рівнях. Це означає, що дослід проводиться за наступних умов: x1 – співвідношення між NаOH і диетилкарбаміноілхлоридом 1:1, x2 – співвідношення між піперазином і диетилкарбаміноілхлоридом 1:1, x3 – час витримки, 3 год, x4 – температура, 20 °С, x5 – час приливу диетилкарбаміноілхлориду, 20 хв.

У досліді № 2 перші два фактори підтримуються на верхніх рівнях, а всі інші – на нижніх. У досліді № 3 на верхніх рівнях знаходяться x3 і x4 і т.д. В останньому досліді всі фактори, крім , знаходяться на верхніх рівнях.

В результаті такого різноманіття умов виходять різні значення параметра оптимізації. Так, найменше значення в матриці – 45,3%, а найбільше –64,8 %. Ця різниця вельми відчутна, і можна зробити висновок, що умови досліду № 5 краще, ніж умови досліду № 6.

Але чи завжди легко визначити, що один дослід кращий за інший?

Постарайтеся, будь ласка, відповісти на таке питання.

Чи знаходите ви, що умови досліду № 3 вигідніші з погляду величини, параметра оптимізації, чим досліду № 4 (y3=48.1,y4=46.0)?

Так. Зверніться до пункту 4.

Ні. Зверніться до пункту 5.

Не знаю. Зверніться до пункту 6.

4 і 5. Відповідаючи «так» і відповідаючи «ні», ви даєте неправильну відповідь. Коли ви відповіли «так», ви керувалися тим, що вихід реакції в досліді № 3 на 2,1 % вище, ніж в досліді № 4. Думки подібного роду дуже часто виходять від експериментаторів, які не користуються математико-статистичними методами. Експериментатори, озброєні статистичними методами, чинять обережніше. Вони повинні перевірити, чи значущо відрізняються результати дослідів № 3 і № 4 один від одного. Інтуїтивна думка є надзвичайно слабкою вказівкою на можливу перевагу досліду № 3. Потрібні об'єктивні оцінки. Перш за все, вам повинна бути відома помилка досліду, яка може бути такою великою, що різниця у виході сховається на її фоні. Тоді можна сказати «ні». І, навпаки, помилка може мати таку малу величину, що різниця в 2,1% виявиться значущою. Тоді можна відповісти «так». Поки ми не знаємо помилку досліду, нам нічого не залишається робити, як відповісти «не знаю».

Як можна обчислити помилку досліду, ви дізнаєтеся на стор. 155. Поверніться до пункту II і виберіть правильну відповідь.

6. Ви відповіли «не знаю» і поступили цілком правильно. Нам невідома помилка досліду, тому ми не можемо судити про те, чи значущо розрізняються результати цих двох дослідів.

Якщо відома помилка досліду, то значущість відмінностей два середніх можна перевірити за допомогою t-критерію (критерію Стьюдента) за формулою

t=y1−y2s1n1+1n2

де

y1 – середнє значення виходу в одному досліді;

y2 – середнє значення виходу в іншому досліді;

s – помилка досліду (розглядається випадок, коли помилки для першого і другого досліду близькі одна до іншої);

n1 – кількість спостережень в першому досліді;

n2 – кількість спостережень в другому досліді.

Ця формула призначена для порівняння середніх значень двох малих виборок з рівними дисперсіями. Перевірка значущості ведеться по табульованих значеннях t-критерію.

Так, якщо в нашому випадку s=1, кількість паралельних дослідів однакова і рівна двом, то

t=2.1112+12=2.1.

Число степенів вільності рівне n1+n2−2=2. Табличне значення t-критерію для f=2 і 5%-ного рівня значущості рівне 4,3. Це означає, що вірогідність того, що при 2 степенях вільності значення величини t буде більше по абсолютній величині, ніж 4,3, рівна 0,05. Оскільки експериментальне значення t менше табличного, то з вірогідністю P=1−α=0.95 можна вважати, що різниці між результатами двох дослідів немає.

А зараз познайомимося з обчисленням помилки досліду, або, як її часто називають, помилки відтворюваності.

7.2. Помилки паралельних дослідів

Кожен експеримент містить елемент невизначеності внаслідок обмеженості експериментального матеріалу. Постановка повторних (або паралельних) дослідів не дає повністю співпадаючих результатів, тому що завжди існує помилка досліду (помилка відтворюваності). Цю помилку і потрібно оцінити по паралельних дослідах. Для цього дослід відтворюється по можливості в однакових умовах кілька разів і потім береться середнє арифметичне всіх результатів. Середнє арифметичне рівне сумі всіх n окремих результатів, що ділиться на кількість паралельних дослідів n

.

Відхилення результату будь-якого досліду від середнього арифметичного можна представити як різницяyq−y, де yq – результат окремого досліду. Наявність відхилення свідчить про мінливість, варіацію значень повторних дослідів. Для вимірювання цієї мінливості найчастіше використовують дисперсію. Дисперсією називається середнє значення квадрата відхилень величини від її середнього значення. Дисперсія позначається s2 і виражається формулою

s2=1n(yq−y)2n−1,

де (n−1) – число степенів вільності, рівне кількості дослідів мінус одиниця. Одна степінь вільності використана для обчислення середнього значення.

Корінь квадратний з дисперсії, взятий з позитивним знаком, називається середнім квадратичним відхиленням, стандартом або квадратичною помилкою

s=1n(yq−y)2n−1.

Стандарт має розмірність тієї величини, для якої він обчислений. Дисперсія і стандарт – це міри розсіяння, мінливості. Чим більше дисперсія і стандарт, тим більше розсіяні значення паралельних дослідів біля середнього значення.

III. Розповідаючи про розрахунок середнього значення, ми застосували таке формулювання: середнє арифметичне рівне сумі всіх n окремих результатів, що ділиться на кількість паралельних дослідівn. Чи не виникло у вас бажання накласти деяке обмеження на таке формулювання?

Так. Зверніться до пункту 7.

Ні. Зверніться до пункту 8.

(Тут, дорогий читач, ми хочемо сказати вам услід за Піфагором: «Якими б не були короткими слова «так і ні», але все таки вони вимагають найсерйознішого роздуму»).

7. Таке формулювання викликало у вас деякі роздуми. Дійсно, читач, що має математико-статистичну підготовку, може доповнити це формулювання, і вона виглядатиме таким чином: середнє арифметичне рівне сумі всіх n окремих результатів, що ділиться на , якщо вони мають нормальний розподіл.

Наприклад, наявність результатів (так званих грубих спостережень), що різко відхиляються, свідчить про порушення закону нормального розподілу. За наявності грубих спостережень потрібно спочатку їх виключити, а потім підраховувати середнє арифметичне і дисперсію.

Далі ми зупинимося на цьому питанні докладніше.

Переходите до пункту IV.

8. Ви не відчуваєте необхідності накласти деяке обмеження на формулювання середнього арифметичного: середнє арифметичне рівне сумі всіх n окремих результатів, що ділиться на кількість паралельних дослідів n. Проте обмеження є. Приведені формули середнього арифметичного і дисперсії справедливі, якщо має місце закон нормального розподілу.

Рамки цієї книги не дозволяють зробити екскурс в область математичної статистики і детально зупинитися на цьому питанні. Ми можемо рекомендувати вам книгу Н. Бейлі «Статистичні методи в біології», де це питання викладене на рівні, доступному для розуміння експериментаторів.

Відзначимо, однак, що наявність серед повторних дослідів результатів (так званих грубих спостережень), що різко відхиляються, може викликати порушення закону нормального розподілу. Тому потрібно виключити грубі спостереження, а потім розраховувати середню арифметичну і дисперсію. Пам'ятаєте: навіть така проста операція, як обчислення середнього, вимагає певних умов, в даному випадку – нормального розподілу. Треба завжди стежити, щоб не порушувалися необхідні умови виконання тієї або іншої операції. Інакше ви ризикуєте прийняти абсурд за істину.

Поверніться до пункту III і виберіть правильну відповідь.

IV. Помилка досліду є сумарною величиною, результатом багатьох помилок: помилок вимірювань факторів, помилок вимірювань параметра оптимізації і ін. Кожну з цих помилок можна, у свою чергу, розділити на складові.

Питання про класифікацію помилок досить складне і викликає багато дискусій. Як приклад одній з можливих схем класифікації ми приведемо схему з книги Ю. В. Кельниця «Теорія помилок вимірювань» (М., вид-во «Надра», 1967) (мал. 19).

Всі помилки прийнято розділяти на два класи: систематичні і випадкові.

1) Систематичні помилки породжуються причинами, що діють регулярно, в певному напрямі. Найчастіше ці помилки можна вивчити і визначити кількісно.

Систематичні помилки знаходять, калібруючи вимірювальні прилади і зіставляючи дослідні дані із зовнішніми умовами, що змінюються (наприклад, при градуюванні термопари по реперним точкам, при порівнянні з еталонним приладом).

Якщо систематичні помилки викликаються зовнішніми умовами (зміною температури, сировини і т. д.), слід компенсувати їх вплив. Як це робити, ми покажемо в наступних параграфах.

2) Випадковими помилками називаються ті, які з'являються нерегулярно, причини виникнення яких невідомі і які неможливо врахувати наперед.

Систематичні і випадкові помилки складаються з безлічі елементарних помилок. Для того, щоб виключати інструментальні помилки, слід перевіряти прилади перед дослідом, іноді протягом досліду і обов'язково після досліду. Помилки при проведенні самого досліду виникають внаслідок нерівномірного нагріву реакційного середовища, різного способу перемішування і т.п. При повторенні дослідів такі помилки можуть викликати великий розкид експериментальних результатів. Як ми вже знаємо, дуже важливо виключити з експериментальних даних грубі помилки, так званий брак при повторних дослідах. У жодному випадку, звичайно, не можна вносити поправки самовільно. Для відкидання помилкових дослідів існують правила.

ПОМИЛКА РЕЗУЛЬТАТУ

ВИМІРЮВАННЯ

СИСТЕМАТИЧНА

ПОМИЛКА

ВИПАДКОВА

ПОМИЛКА

ПОСТІЙНА

СИСТЕМАТИЧНА

ПОМИЛКА

ЗМІННА

СИСТЕМАТИЧНА

ПОМИЛКА

ЕЛЕМЕНТАРНІ

ПОМИЛКИ

ОБ’ЄКТУ

ОСОБИСТІ

ПРИЛАДУ

ТЕОРЕТИЧНІ

МЕТОДИ

ВИМІРЮВАННЯ

ЗОВНІШНІ

ГРУБІ

Рис. 19. Схемне зображення компонент помилки вимірювань

V. Для визначення браку використовують, наприклад, критерій Стьюдента y−ys≥t – умова браку. Тут s=s2відт

Значення t беруть з таблиці t-розподілу Стьюдента. Дослід вважається бракованим, якщо експериментальне значення критерію t по модулю більше табличного значення. (ст. 208)

Приклад 2

Звернемося до конкретного прикладу. При дослідженні процесу корозії чотири повторні досліди показали наступні значення швидкості корозії: 3.580, 2.370, 2.710 і 2.761 мг/см3·год.

Результат першого досліду поставлений під сумнів, оскільки він виділяється на тлі решти трьох дослідів.

Чи є перший дослід браком?

Ні. Зверніться до пункту 9.

Не знаю. Зверніться до пункту 10.

Так. Зверніться до пункту 11.

9. Ви відповіли «ні». Мабуть, ви не провели необхідні розрахунки і не використали критерій Стьюдента. Якби ви зробили все необхідне, то вам довелося б відповісти інакше.

Поверніться до пункту V і виберіть іншу відповідь.

10. Ви відповіли «не знаю». Давайте разом з вами виконаємо всі необхідні розрахунки. Отже, результат першого досліду поставлений під сумнів, тому що він виділяється на тлі решти трьох дослідів. Виключимо перший дослід з розрахунку і по інших проведемо обчислення середнього арифметичного і стандарту

y=2.370+2.170+2.7613=2.613,s=(−0.243)2+0.0972+0.14823−1=0.0592≃0.17.

Якщо проведемо перевірку по критерію Стьюдента, то, отримаємо

3.580−2.6130.17=0.9670.17=5.69.

При числі степенів вільності f=2 і рівні значущості. 0.05 t=4.303. Експериментальне значення більше табличного, тому сумнівний результат можна вважати браком.

Поверніться до пункту V і виберіть правильну відповідь.

11. Цілком вірно. Сумнівний дослід виявився браком. Про це свідчить перевірка по критерію Стьюдента.

Тут показаний найпростіший прийом, яким можна користуватися при виключенні помилкових результатів. Рекомендуємо вам познайомитися з іншими прикладами в статті Н. Р. Мікешиной, опублікованою в журналі «Заводська лабораторія», 1966 № 1. Відзначимо ще, що повторні досліди не можна плутати з повторними вимірюваннями в одному досліді. Такі вимірювання часто робляться і є корисними, але не можуть замінити повторних дослідів.

7.3. Дисперсія параметра оптимізації

Ми розглянули, як підраховується дисперсія в кожному досліді, тобто в кожному горизонтальному рядку матриці планування. Матриця планування складається з серії дослідів, і дисперсія всього експерименту виходить в результаті усереднення дисперсій всіх дослідів. По термінології, прийнятій в плануванні експерименту, йдеться про підрахунок дисперсії параметра оптимізації sy2або, що те ж саме дисперсії відтворюваності експерименту sвідт2.

Ви пам'ятаєте, що дисперсія в кожному досліді, що складається з n повторних спостережень, підраховується за формулою

s2=1n(yq−y)2n−1.

При підрахунку дисперсії параметра оптимізації квадрат різниці між значенням yq в кожному досліді і середнім значенням з n повторних спостережень y потрібно підсумувати по числу дослідів в матриці, а потім розділити на N(n−1).

Так ми приходимо до формули

sy2=1N1n(yiq−yi)2N(n−1),

де i=1,2,...,N; q=1,2,...,n.

Такою формулою можна користуватися у випадках, коли число повторних дослідів однакове у всій матриці.

Для двох повторних дослідів формула приймає зовсім простій вигляд

sy2=21N(yiq−yi)2N.

Дисперсію відтворюваності найпростіше розраховувати, коли дотримується рівність числа повторних дослідів у всіх експериментальних точках. На практиці вельми часто доводиться стикатися з випадками, коли число повторних дослідів різне. Це відбувається унаслідок відкидання грубих спостережень, невпевненості експериментатора в правильності деяких результатів (у таких випадках виникає бажання ще і ще разів повторити дослід) і т.п.

Тоді при усереднюванні дисперсій доводиться користуватися середнім зваженим значенням дисперсій, узятим з врахуванням числа степенів вільності

sy2=s12f1+s22f2+...+sN2fNf1+f2+...+fN=i=1Nfisi2i=1Nfi, si2=q=1n(yq−y)2n−1;

де s12 – дисперсія першого досліду;

s22 – дисперсія другого досліду і т. д.;

f1 – число степенів вільності в першому досліді; рівному числу паралельних дослідів n1 мінус 1, тобто

f2 – число степенів вільності в другому досліді і т.д.

sy2≡sад2, si2≡sвідт2

Число степенів вільності середньої дисперсії приймається рівним сумі чисел степенів вільності дисперсій, з яких вона обчислена.

Звертаємо вашу увагу на те, що ви зробите помилку, якщо візьмете середнє значення дисперсій без урахування числа степенів вільності, а також якщо візьмете середнє значення стандартних відхилень. Стандартні відхилення потрібно звести до квадрату і потім узяти зважене середнє, як вказано вище.

Випадок з нерівним числом спостережень, який ми розглянули вище, пов'язаний з порушенням ортогональності матриці. Тому тут не можна використовувати розрахункові формули для коефіцієнтів, приведені в розділі 5 і 6.

Це питання ми розглянемо в розділі 8, коли розповідатимемо про розрахунок дисперсії адекватності.

VI. Отже, ви маєте формули для розрахунку дисперсії відтворюваності експерименту. Здавалося б, все йде добре. Та все ж... Ви вже, напевно, відчуваєте, що мова піде про «деякі» обмеження. Дійсно, це так.

Але перш ніж розповісти про них, ми хочемо звернутися до вашої ерудиції, дорогий читач. Як ви думаєте, чи можна усереднювати дисперсії, якщо одна з них значно перевищує інші?

Так. Зверніться до пункту 12.

Ні. Зверніться до пункту 13.

Не знаю. Зверніться до пункту 14.

12. Ви вважаєте, що можна усереднювати неоднорідні дисперсії. Наші міркування з приводу середнього арифметичного не зробили вас обережнішими. Доведеться застерегти вас: формулами

sy2=1N1n(yiq−yi)2N(n−1) i sy2=1Nfisi21Wfi

можна користуватися тільки в тому випадку, якщо дисперсії однорідні.

Однорідність дисперсій означає, що серед всіх підсумовуваних дисперсій немає таких, які б значно перевищували всі інші.

Однією з вимог регресійного аналізу, з яким ви познайомитеся в наступному розділі, є однорідність дисперсій.

Ви, звичайно, розумієте, що для перевірки неоднорідності дисперсій потрібні кількісні критерії. Для того, щоб познайомитися з ними, потрібно перейти до наступного параграфа.

Але спочатку повернетеся до пункту VI і виберіть іншу відповідь.

13. Ваша думка: неоднорідні дисперсії усереднювати не можна. Ви цілком маєте рацію. (Відчувається математико-статистична підготовка читача!)

Отже, перш ніж користуватися формулами

sy2=1N1n(yiq−yi)2N(n−1) i sy2=1Nfisi21Nfi,

потрібно переконатися в однорідності підсумовуваних дисперсій. Як це робиться, показано в наступному параграфі.

14. Ви не знаєте, чи можна підсумовувати дисперсії, якщо одна з них значно перевищує інші.

Пригадаєте наші міркування з приводу середнього арифметичного. Вони залишаються в силі і в цьому випадку.

У розділі 4 ми розповіли вам, що після обробки експериментальні дані представляються у вигляді рівняння. У наступному розділі ви познайомитеся з регресійним аналізом. Так от, однією з вимог регресійного аналізу є однорідність дисперсій. Якщо вимога однорідності дисперсій не виконується, ви не маєте права користуватися звичайним регресійним аналізом.

Тому експериментаторові не слід забувати про перевірку однорідності дисперсій.

Поверніться до пункту VI і виберіть правильну відповідь.

7.4. Перевірка однорідності дисперсій

Перевірка однорідності дисперсій проводиться за допомогою різних статистичних критеріїв. Простим з них є критерій Фішера, призначений для порівняння двох дисперсій. Критерій Фішера (F-критерій) є відношенням більшої дисперсії до меншої. Отримана величина порівнюється з табличною величиною F-критерію (див. стор. 204).

VII. Якщо набутого значення дисперсійного відношення більше приведеного в таблиці для відповідних степенів вільності і вибраного рівня значущості, це означає, що дисперсії значущо відрізняються одна від одної, тобто що вони неоднорідні.

Приклад 3

Нехай s12=5.14, n1=7, f1=6, s22=0.324, n2=6, f2=5.

Як ви вважаєте, чи вірна гіпотеза про однорідність цих дисперсій?

Так. Зверніться до пункту 15.

Ні. Зверніться до пункту 16.

Не знаю. Зверніться до пункту 17.

15. Ми перевіряємо гіпотезу про однорідність двох дисперсій. Ви стверджуєте, що ця гіпотеза вірна. Чому ж?

За експериментальними даними ми отримали наступне дисперсійне відношення:

Fексп=5.140.324=15.9.

Для числа степенів вільності f1=6 і f2=5 і для рівня значущості 0,05 Fексп>Fтабл Fтабл=4.95. Це говорить про те, що дві дисперсії значущо відрізняються один від одного. Мабуть, що гіпотеза про однорідність дисперсій не вірна.

Вам потрібно повернутися до пункту VII і вибрати іншу відповідь. Якщо у вас виникають труднощі в роботі з таблицею F-критерію, подивіться наші пояснення в пункті 17.

16. Ми перевіряємо гіпотезу про однорідність двох дисперсій s12=5.14 і s22=0.324 при f1=6 і f2=5. Ваша думка – гіпотеза невірна. Цілком правильно. Ваша відповідь свідчить про те, що ви вірно зробили обчислення і вмієте поводитися з таблицею F-критерію.

Переходите до пункту VIII.

17. Ви не знаєте, як відповісти на це питання. Ймовірно, це відбулося тому, що у вас виникли труднощі в, поводженні з таблицею F-критерію. Давайте міркувати разом. У даному прикладі відношення дисперсій рівне 5.14/0.324=15.9 при f1=6 і f2=5. Майже в кожному посібнику з математичної статистики поміщена таблиця відносин дисперсій для різних степенів вільності і; різного рівня значущості. Є вона і в нашій: книзі. Вибираємо найбільш популярний рівень значущості 0,05. У таблиці по горизонталі відкладені числа степенів вільності для більшої дисперсії, а по вертикалі – числа степенів вільності для меншої дисперсії f2. Для f1=6 і f2=5; Fтабл=4.95. Це означає: вірогідність того, що експериментальне значення F буде більш ніж 4.95, рівна 0,05 або 5%. Наше Fексп=15.90. Він значно перевищує табличне значення.

Ми перевіряли гіпотезу про однорідність дисперсій. Наша гіпотеза полягала в тому, що обидві групи експериментальних даних отримано з однієї і тієї ж сукупності і дають однакове розсіяння. Встановили, що одна дисперсія значущо відрізняється від іншої (для вибраного рівня значущості).

Тепер поверніться до пункту VII і виберіть правильну відповідь

VIII. Якщо порівнювана кількість дисперсій більша за два і одна дисперсія значно перевищує інші, можна скористатися критерієм Кохрена. Цей критерій придатний для випадків, коли в усіх точках є однакове число повторних дослідів. При цьому підраховується дисперсія в кожному горизонтальному рядку матриці

s2=1n(yq−y)2n−1,

а потім зі всіх дисперсій знаходиться найбільша, яка ділиться на суму всіх дисперсій. Критерій Кохрена – це відношення максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій

G=smax21Nsi2.

Гіпотеза про однорідність дисперсій підтверджується, якщо експериментальне значення критерію Кохрена не перевищує табличного значення. Тоді можна усереднювати дисперсії і користуватися формулою

sy2=1N1n(yiq−yi)2N(n−1).

Приклад 4.

На початку розділу, показуючи, як потрібно оформляти журнал, ми привели матрицю 23 з двома повторними дослідами. Ми сказали: ось з такою таблицею можна приступати до обробки експериментальних даних. Скористаємося цією таблицею для розрахунку дисперсії відтворюваності. Перепишемо її так, щоб було зручно проводити розрахунок (табл. 7.3).

Дисперсія в кожному досліді рівна

s2=12(yq−y)22−1=2(Δy2).

Максимальна дисперсія опинилася в досліді № 4.

Перевірте гіпотезу однорідності дисперсій по критерію Кохрена. Якщо гіпотеза однорідності підтвердиться, розрахуйте дисперсію відтворюваності. Правильна відповідь поміщена в пункті 18.

Таблиця 7.3

Розрахунок дисперсії відтворюваності

| № дослідів | Матриця планування | y' | y'' | y | Δy | (Δy)2 | si2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1) | 80.23 | 81.93 | 81.08 | -0.850 | 0.722 | 1.444 |
| 2 | a | 86.50 | 84.80 | 85.65 | 0.850 | 0.722 | 1.444 |
| 3 | b | 82.45 | 82.10 | 82.27 | 0.175 | 0.031 | 0.062 |
| 4 | ab | 89.50 | 91.30 | 90.40 | -0.900 | 0.810 | 1.620 |
| 5 | c | 85.10 | 84.80 | 84.95 | 0.150 | 0.023 | 0.046 |
| 6 | ac | 90.30 | 89.60 | 89.95 | 0.350 | 0.123 | 0.246 |
| 7 | bc | 85.60 | 84.90 | 85.25 | 0.350 | 0.123 | 0.246 |
| 8 | abc | 88.02 | 88.48 | 88.25 | -0.230 | 0.053 | 0.106 |
| 1N(Δyi)2; 2.607. |

18. Експериментальний критерій Кохрена рівний G=1.6205.214=0.31. Табличний критерій Кохрена рівний: G=0.68. Експериментальний критерій Кохрена не перевищує значення табличного. Гіпотеза про однорідність дисперсій підтверджується.

Дисперсія відтворюваності рівна

sy2=218(yiq−yi)28=2⋅2.6078=0.652.

Приклад 5

Тепер звернемося до прикладу з різним числом повторних дослідів (табл. 7.4)

Пропонуємо вам порахувати дисперсії в кожному досліді і дисперсію відтворюваності (якщо не виникне припущення, що дисперсії неоднорідні).

Правильний розрахунок подивитеся в пункті 19.

Таблиця 7.4

Матриця планування 23−1 з різним числом повторних дослідів *

| № n/n | Матриця | yI | yII | yIII | yIV | y | ΔyI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c | 87.31 | 86.01 | – | – | 86.65 | 0.65 |
| 2 | abc | 92.30 | 91.80 | – | – | 92.05 | 0.25 |
| 3 | b | 87.20 | 88.70 | 87.50 | 88.00 | 87.85 | -0.65 |
| 4 | a | 84.00 | 84.90 | 84.20 | – | 84.37 | -0.37 |

* y– вихід реакції %.

| № n/n | Матриця | ΔyII | ΔyIII | ΔyIV | (ΔyI)2 | (ΔyII)2 | (ΔyIII)2 | (ΔyIV)2 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c | -0.65 |  |  | 0.422 | 0.422 |  |  | 1 |
| 2 | abc | -0.25 |  |  | 0.062 | 0.062 |  |  | 1 |
| 3 | b | 0.85 | -0.35 | 0.15 | 0.422 | 0.723 | 0.122 | 0.022 | 3 |
| 4 | a | 0.53 | -0.17 |  | 0.137 | 0.281 | 0.029 |  | 2 |

19.

У даному прикладі у нас не виникло припущення про неоднорідність дисперсій, оскільки всі вони мають однаковий порядок.

IX. Якщо виникає припущення про наявність неоднорідності, слід спробувати його перевірити. Для цієї мети можна скористатися критерієм Бартлета. По вже знайомій вам формулі підраховується дисперсія відтворюваності

sy2=1Nfisi21Wfi.

Далі знаходиться величина

1cflgsy2−1Nfilgsi2,

де

c=0.43431+13(N−1)1N1fi−1f.

Тут число ступенів вільності рівне N−1, де N – число порівнюваних дисперсій. При плануванні експерименту типу 2k це число рівне числу дослідів в матриці.

Бартлет показав, що величина 1cflgsy2−1Nfilgsi2 приблизно підкоряєтьсяχ2 – розподілу із (N−1) ступенями вільності. Значущість критерію Бартлета перевіряється звичайним способом.

Критерій Бартлета базується на нормальному розподілі. Якщо є відхилення від нормального розподілу, то перевірка неоднорідності дисперсій може привести до помилкових результатів.

Приклад 6

Пропонуємо вашій увазі наступне завдання. У чотирьох дослідах з нерівним числом повторних спостережень отримані результати, приведені в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

Початкові дані для розрахунку критерію Бартлета

| № | si2 | fi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.50 | 4 |
| 2 | 4.22 | 5 |
| 3 | 5.88 | 3 |
| 4 | 11.36 | 3 |

Необхідно розрахувати sy2 і критерій Бартлета, а потім відповісти на питання, чи вірна гіпотеза про однорідність дисперсії.

Гіпотеза вірна. Зверніться до пункту 20.

Гіпотеза невірна. Зверніться до пункту 21.

- 20. Ви вважаєте, що гіпотеза про однорідність дисперсій вірна. Дійсно

sy2=5.79,c=0.4850,χексп2=1,300,

χтабл2=7,815 для 5%-ного рівня значущості і трьох степенів вільності χексп2<χтабл2. Це свідчить про те, що немає значущої відмінності між дисперсіями.

Переходьте до пункту X.

- 21. Ваша думка – гіпотеза про однорідність дисперсій – невірна. Напевно, ви помилилися в розрахунку. Давайте повторимо розрахунок разом.

За даними табл. 7.5 ми отримуємо:

1Nfi=15 і sy2=5.79.

Знаходимо величину з

c=0.43431+133−114+15+13+13−115=0.4850.

Тепер ми можемо визначити χ2

χ2=10.485015lg5.79−4lg3.50−5lg4.22−3lg5.88−3lg11.36=1.370.

Експериментальне значення χ2-критерію рівне 1.370. Табличне значення для трьох степенів вільності і рівня значущості 0,05 рівне 7.815, і ми приходимо до висновку, що дисперсії однорідні.

Поверніться до пункту IX і виберіть правильну відповідь.

X. Приступати до розрахунку помилки відтворюваності, до регресійного аналізу (а також до дисперсійного аналізу, який ми не розглядаємо в цій книзі) можна тільки після того, як дисперсії витримали перевірку на однорідність. Експериментатори часто нехтують такою перевіркою, пояснюючи це трудомісткістю розрахунків і складністю критерію Бартлета.

Експериментаторам, яким неприємно клопітка робота при експериментальних розрахунках, можна запропонувати використання F-критерію навіть в тих випадках, коли число дисперсій більше двох. Робиться це таким чином. Зі всіх дисперсій виділяються найбільша і найменша. По F-критерію проводиться перевірка, чи значущо вони розрізняються між собою. Ясно, що якщо найбільша і найменша дисперсії не відрізняються значущо, то дисперсії, що мають проміжні значення, також не можуть значущо відрізнятися один від одного. Тоді всю групу дисперсій можна вважати такою, що належить до єдиної сукупності. У таких випадках немає потреби застосовувати критерій Бартлета.

Ми показали вам, як потрібно перевіряти гіпотезу про однорідність дисперсій. Ви тепер знаєте, якими формулами потрібно користуватися, якщо гіпотеза про однорідність дисперсій вірна. А що ж робити експериментаторові, якщо дисперсії все-таки виявилися неоднорідними? У таких випадках часто опиняється корисною зміна масштабу для параметра оптимізації. При цьому вводиться деяка математична функція від параметра оптимізації, наприклад, квадратний корінь або логарифм.

Використання таких методів виходить за рамки елементарного аналізу, і у разі потреби експериментаторові доцільно звертатися за порадою до фахівця з планування експерименту.

- 7.5. Рандомізація

XI. Щоб виключити вплив систематичних помилок, викликаних зовнішніми умовами (зміною температури, сировини, лаборанта і т. д.), рекомендується випадкова послідовність при постановці дослідів, запланованих матрицею. Досліди необхідно рандомизувати в часі. Термін «рандомізація» походить від англійського слова (random – випадковий). Чому рандомізація дослідів важлива, ми спробуємо показати на наступному прикладі.

- Приклад 7

У табл. 7.6 приведена матриця 23, отримана з матриці 22 звичайним способом: двічі повторений план 22, причому в перших чотирьох дослідах x3 має верхнє значення, а в останніх чотирьох дослідах – нижнє значення.

Таблиця 7.6

Матриця23, не рандомізована в часі

| № досліду | x1 | x2 | x3 | y | № досліду | x1 | x2 | x3 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | y1 | 5 | + | + | – | y5 |
| 2 | – | – | + | y2 | 6 | – | – | – | y6 |
| 3 | + | – | – | y3 | 7 | + | – | – | y7 |
| 4 | – | + | + |  | 8 | – | + | – | y8 |

Допустимо, що експериментатор може поставити в перший день чотири досліди і в другий день також чотири досліди.

Чи можна досліди ставити підряд і в перший день реалізувати досліди № 1, 2, 3 і 4, а в другій – 5, 6, 7 і 8?

Так. Зверніться до пункту 22.

Не знаю. Зверніться до пункту 23.

Ні. Зверніться до пункту 24.

22. Допустимо, ви ставите перші чотири досліди сьогодні, а останні чотири досліди – завтра. Ви упевнені, що ці два дні за своїми зовнішніми умовами абсолютно ідентичні? Звичайно що ні. А раз так, та відмінність між ними може викликати систематичну помилку, яка відіб'ється на величині b3. Адже матриця побудована таким чином, що, по-перше чотирьох дослідах x3 знаходиться на верхньому рівні.

Поверніться до пункту XI і виберіть іншу відповідь.

23. Ви не знаєте, як поступити. Давайте міркувати разом. Ставлячи досліди підряд, ви розбиваєте матрицю на дві частини або на два блоки: у перший блок входять досліди № 1, 2, 3 і 4, в другій – № 5, 6, 7 і 8. Якщо зовнішні умови першого дня якимось чином відрізнялися від зовнішніх умов другого дня, то це сприяло виникненню деякої систематичної помилки. Позначимо цю помилку ε. Тоді чотири значення параметра оптимізації зрушено на величину ε в порівнянні з дійсними значеннями. Хай це будуть параметри, що входять в перший блок: y1+ε, y2+ε, y3+ε, y4+ε. Проте матриця побудована так, що в першому блоці значення x3 знаходяться на верхньому рівні, а в другому – на нижньому рівні. Тоді при підрахунку b3 вийде наступна картина

b3=18y1+ε+y2+ε+y3+ε+y4+ε−y5−y6−y7−y8→β3+ε2,

де β3 – дійсне значення коефіцієнта при x3. Таким чином, можлива відмінність в зовнішніх умовах змішалася з величиною лінійного коефіцієнта b3 і спотворило це значення. У такій послідовності досліди ставити не можна. Досліди потрібно рандомізувати в часі, тобто додати послідовності дослідів випадковий характер.

Повернетеся до пункту XI і виберіть правильну відповідь.

24. Ви абсолютно маєте рацію. Дана матриця побудована таким чином, що верхні і нижні значення x3 розбивають її на два блоки: у перший блок входять досліди № 1, 2, 3 і 4, в другій – № 5, 6, 7 і 8. Якщо в такій же послідовності розбити досліди в часі, це небезпечно поганими наслідками, оскільки систематична помилка відіб'ється на підрахунку b3. При рандомізації вірогідність такої небезпеки значно зменшується.

Приведемо простий приклад рандомізації умов експерименту. У повному

факторному експерименті 23 передбачається кожне значення параметра оптимізації визначати по двох паралельних дослідах. Потрібно випадково розташувати всього 16 дослідів. Призначимо паралельним дослідам номера з 9 по 16, і тоді дослід № 9 буде повторним по відношенню до першого досліду, десятий – до другого і т.д. Наступний етап рандомізації – використання таблиці випадкових чисел. Зазвичай таблиця випадкових чисел трапляється в математичній статистиці. Фрагмент таблиці поміщений на стор. 176. У випадковому місці таблиці виписуються числа з 1 по 16 з відкиданням чисел більше 16 і вже виписаних. У нашому випадку, починаючи з четвертого стовпця, можна отримати таку послідовність:

2; 15; 9; 5; 12; 14; 8; 13; 16; 1; 3; 7; 4; 6; 11; 10.

Це означає, що першим реалізується дослід № 2, другим – дослід № 7 і т.д.

Вибрану випадковим чином послідовність дослідів не рекомендується порушувати.

- 7.6. Розбиття матриці типу 2k на блоки

Якщо експериментатор має в своєму розпорядженні відомості про майбутні зміни зовнішнього середовища, сировини, апаратура і. т. п., то доцільно планувати експеримент так, щоб ефект впливу зовнішніх умов був змішаний з певною взаємодією, яку не жаль втратили. Так, за наявності двох партій сировини матрицю 23 можна розбити на два блоки так, щоб ефект сировини позначився на величині трьохфакторної взаємодії. Тоді всі лінійні коефіцієнти і парні взаємодії будуть звільнені від впливу неоднорідності сировини (табл. 7.7).

У цій матриці при складанні блоку 1 відібрані всі рядки, для яких, а при складанні блоку 2 – всі рядки, для яких x1x2x3=−1. Відмінність в сировині можна розглядати як новий чинник x4. Тоді матриця, розбита на два блоки, є напівреплікою 24−1 з визначальним контрастом 1=x1x2x3x4.

Ми пропонуємо вам для даної матриці (табл. 7.7) розрахувати всі коефіцієнти і подивитися, які коефіцієнти змішані з ефектом сировини.

Правильний розрахунок поміщений в пункті 25.

Фрагмент таблиці випадкових чисел

56 66 25 32 38 64 70 26 27 67 77 40 04 34 63 98 99 89 31 16 12 90 50 28 96

88 40 52 02 29 82 69 34 50 21 74 00 91 27 52 98 72 03 45 65 30 89 71 45 91

87 63 88 23 62 51 07 69 59 02 89 49 14 98 53 41 92 36 07 76 85 37 84 37 47

32 25 21 15 08 82 34 57 57 35 22 03 33 48 84 37 37 29 38 37 89 76 25 09 69

44 61 88 23 13 01 59 47 64 04 99 59 96 20 30 87 31 33 69 45 58 48 00 83 48

94 44 08 67 79 41 61 41 15 60 11 88 83 24 82 24 07 78 61 89 42 58 88 22 16

13 24 40 09 00 65 46 38 61 12 90 62 41 11 59 85 18 42 61 29 88 76 04 21 80

78 27 84 05 99 85 75 67 80 05 57 05 71 70 21 31 99 99 06 96 53 99 25 13 63

42 39 30 02 34 99 46 68 45 15 19 74 15 50 17 44 80 13 86 38 40 45 82 13 44

04 52 43 96 38 13 83 80 72 34 20 84 56 19 49 59 14 85 42 99 71 16 34 33 79

82 85 77 30 16 69 32 46 46 30 84 20 68 72 98 94 62 63 59 44 00 89 06 15 87

38 48 84 88 24 55 46 48 60 06 90 08 83 83 98 40 90 88 25 26 85 74 55 80 85

91 19 05 68 22 58 04 63 21 16 23 38 25 43 32 98 94 65 35 35 16 91 07 12 43

54 81 87 21 31 40 46 17 62 63 99 71 14 12 64 51 68 50 60 78 22 69 51 98 37

65 43 75 12 91 20 36 25 57 92 33 65 95 48 75 00 06 65 25 90 16 29 34 14 43

49 98 71 31 80 59 57 32 43 07 85 06 64 75 27 29 17 06 11 30 68 70 97 87 21

03 98 68 89 39 71 87 32 14 99 42 10 25 37 30 08 27 75 43 97 54 20 69 93 50

56 04 21 34 92 89 81 52 15 12 84 11 12 66 87 47 21 06 86 08 35 39 52 28 09

48 09 36 95 36 20 82 53 32 89 92 68 50 88 17 37 92 02 23 43 63 24 69 80 91

23 97 10 96 57 74 07 95 26 44 93 08 43 30 41 86 45 74 33 78 84 33 38 76 73

43 97 55 45 98 35 69 45 96 80 46 26 39 96 33 60 20 73 30 79 17 19 03 47 28

40 05 08 50 79 89 58 19 86 48 27 98 99 24 08 94 19 15 81 29 82 14 35 88 03

66 97 10 69 02 25 36 43 71 76 00 67 56 12 69 07 89 55 63 31 50 72 20 33 36

15 62 38 72 92 03 76 09 30 75 77 80 04 24 54 67 60 10 79 26 21 60 03 48 14

77 81 15 14 67 55 24 22 20 55 36 93 67 69 37 72 22 43 46 32 56 15 75 25 12

18 87 05 09 96 45 14 72 41 46 12 67 46 72 02 59 06 17 49 12 73 28 23 52 48

08 58 53 63 66 13 07 04 48 71 39 07 46 96 40 20 86 79 11 81 74 11 15 23 17

16 07 79 57 61 42 19 68 15 12 60 21 59 12 07 04 99 88 22 39 75 16 69 13 84

Таблиця 7.7

2.5. Розбиття матриці 23 на два блоки.

| № блоку | х0 | х1 | х2 | х3 | х1х2 | х1х3 | х2х3 | х1х2х3 | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + + + + | – + – + | – – + + | + – – + | + – – + | – – + + | – + – + | + + + + | y1+ε y2+ε y3+ε y4+ε |
| 2 | + + + + | – + – + | – – + + | – + + – | + – – + | + + – – | + – + – | – – – – | y5 y6 y7 y8 |

Ефект сировини відбився на підрахунку вільного члена b0 і ефекту взаємодії другого порядку b123.

Аналогічно можна розбити на два блоки будь-який експеримент типу 2k. Головне – правильно вибрати взаємодію, якою можна безболісно пожертвувати. За відсутності апріорних відомостей вибирають взаємодію найвищого порядку: x1x2x3 для 23, x1x2x3x4 для 24, x1x2x3x4x5 для 25 і т. д.. Але якщо експериментаторові відомо, що одна з парних взаємодій позбавлена, наприклад, фізико-хімічного сенсу, то можна пожертвувати парною взаємодією.

У нашій практиці зустрічалося багато завдань, в яких взаємодії високого порядку виявлялися більш значущими, ніж парні взаємодії. Коли взаємодія вибрана, в перший блок групуються всі досліди, в яких ця взаємодія рівна +1, а в другій, де воно рівне –1.

Тепер подивимося, як можна розбити матрицю на чотири блоки.

Нехай потрібно поставити експеримент 24. Відомо, що є чотири джерела неоднорідності, які можуть значно спотворити результати експерименту. За наявності чотирьох джерел неоднорідності потрібно матрицю 24 розбити на чотири блоки так, щоб лінійні ефекти були звільнені від впливу міжблокового ефекту. Щоб провести розбиття матриці 24 на чотири блоки по чотири досліди в кожному, потрібно вибрати три взаємодії, якими можна пожертвувати. (Число взаємодій визначається числом степенів вільності, що змішуються з відмінністю між блоками: f=4−1=3). Два таких взаємодії можна вибрати довільно, а третє виявляється однозначно визначеним за наступним правилом: потрібно узяти алгебраїчний добуток перших двох вибраних взаємодій і замінити одиницею кожен множник, що стоїть в квадраті. Так, якщо двома довільно вибраними взаємодіями є парні x1x2 і, то третім буде x1x2x3x4. Якщо вибраними є потрійні x1x2x3 і x2x3x4, то третім буде x1x4. При розбитті матриці 24 на чотири блоки одна з парних взаємодій виявиться безсумнівно змішаним з міжблоковим ефектом.

Нехай ми вибрали для змішування три взаємодії:x1x2x3, x2x3x4, і x1x4. Включаємо в перший блок ті досліди, які мають парну кількість букв, однакових з буквами, що входять в символи трьох вибраних взаємодій (при цьому зручно користуватися кодовим позначенням матриці за допомогою латинських букв).

При розбитті на блоки прийнято позначати фактори заголовними латинськими буквами. Ми користуватимемося цими позначеннями разом з нашими xj.

Дослід (1), де всі фактори на нижніх рівнях, задовольняє цій умові, оскільки є 0 загальних букв зі всіма взаємодіями. Дослід bc також задовольняє цій умові, оскільки її символ має дві загальні букви з x1x2x3 (ABC) і x2x3x4 (BCD)і жодної з . Двома іншими дослідами, що задовольняють умові будуть acd і abd, що мають по дві букви зі всіма взаємодіями.

В результаті виходить блок № 1 (табл. 7. 8). Для визначення складу наступного блоку вибираємо яке-небудь не використане випробування, наприклад a, і множимо на цей символ кожен член блоку 1, отримуємо блок 2. Аналогічна операція проводиться для визначення складу блоків 3 і 4. Шляхом вибору невикористаного випробування b отримуємо блок 3, використовуючи d – блок 4.

Таблиця 7.8

Розбиття матриці 24 на чотири блоки

| Блок 1 | Блок 2 | Блок 3 | Блок 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) bc acd abd | а abc cd bd | b с abcd ad | d bcd ас ab |

Тепер ми пропонуємо вам записати цю матрицю в кодовому позначенні +1 і –1 і перевірити, які взаємодії змішані з міжблоковим ефектом.

Вашу матрицю ви можете порівняти з матрицею в пункті 26.

У матриці табл. 7.9 можна бачити, що в кожному блоці для всіх ефектів, за винятком змішаних, дотримується рівність числа +1 і –1. Отже, міжблоковий ефект відіб'ється на підрахунку b0, b14, b123 і b234. Решта коефіцієнтів регресії звільнена від впливу джерел неоднорідності.

Таблиця 7.9

Матриця 24, разбита на 4 блоки

| y | y1 y2 y3 y4 | y5 y6 y7 y8 | y9 y10 y11 y12 | y13 y14 y15 y16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x1x2x3x4 | + + – – | – – + + | – – + + | – – + + |
| x2x3x4 | – – – – | – – – – | + + + + | + + + + |
| x1x2x4 | – + + – | + – + – | + – + – | + – – + |
| x1x3x4 | – + + – | + – – + | – + + – | + – – + |
| x1x2x3 | – – – – | + + + + | + + + + | – – – – |
| x3x4 | + – + – | + – + – | + – + – | – + – + |
| x2x4 | + – – + | + – – + | – + + – | – + + – |
| x2x3 | + + – – | + + – – | – – + + | + + – – |
| x1x4 | + + + + | – – – – | + + + + | – – – – |
| x1x3 | + – + – | – + – + | + – + – | + – – + |
| x1x2 | + – – + | – + + – | – + + – | + – – + |
| x4 | – – + + | – – + + | – – + + | + + – – |
| x3 | – + + – | – + + – | – + + – | – + + – |
| x2 | – + – + | – + – + | + – + – | – + – + |
| x1 | – – + + | + + – – | – – + + | – – + + |
| x0 | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + |
| Буквені позначення тексту | (1) bc acd abd | a abc cd bd | b c abcd ad | d bcd ac ab |
| № блоку | 1 | 2 | 3 | 4 |

Матрицю типу 2k можна розбити на кількість блоків 2n (n – степінь двійки) при n<k. Так, матриця 23 розбивається на два блоки по чотири досліди в кожному і на чотири блоки по два досліди в кожному. Матриця 24 – на два блоки по 8 дослідів в кожному, на чотири блоки по чотири досліди і на вісім блоків по два досліди і т.д. Ми не маємо можливості детально зупинятися на цьому питанні. З розбиттям матриць на блоки ви можете познайомитися в роботі.

7.7. Резюме

У цьому розділі ми звернули вашу увагу на те, що до досліду потрібно ретельно готуватися: зібрати і налагодити дослідну установку, перевірити прилади, підготувати початкову сировину, розробити журнал. Ретельна підготовка до досліду сприятиме зменшенню помилки досліду. Помилка досліду є сумарною величиною, що складається з ряду помилок: помилок при вимірюванні факторів, параметра оптимізації і помилок при проведенні досліду. Помилки підрозділяються на випадкові і систематичні. Для того, щоб компенсувати вплив систематичних помилок, досліди потрібно рандомізувати в часі. Якщо експериментаторові наперед відомі джерела систематичних помилок, наприклад, відома кількість різних партій сировини, слід розбивати матрицю планування на блоки. При цьому міжблоковий ефект завідомо змішується з взаємодіями, якими експериментатор може знехтувати.

Особливу увагу слід приділяти перевірці однорідності дисперсій, оскільки це – одна з передумов, що лежать в основі регресійного аналізу. Для перевірки однорідності дисперсій можна використовувати критерії Фішера, Кохрена або Бартлета. Дуже важливо відкинути грубі спостереження – брак при постановці повторних дослідів.

Відтворюваність експерименту є однією з найважливіших вимог планування експерименту.

Розділ восьмий

Обробка результатів експерименту

Ретельне, скрупульозне виконання експерименту, поза сумнівом, є головною умовою успіху дослідження. Це загальне правило, і планування експерименту не відноситься, до виключень.

Проте нам не байдуже, як обробити отримані дані. Ми хочемо витягнути з них всю інформацію і зробити відповідні висновки. Як завжди, ми знаходимося між Сціллою і Харібдою. З одного боку, не витягнути з експерименту все, що з нього виходить, - означає знехтувати нелегкою працею експериментатора. З іншого боку, зробити твердження, що не випливають з експериментальних даних, – означає створювати ілюзії, займатися самообманом (і обманом теж, хоч і мимовільним).

Статистичні методи обробки результатів дозволяють нам не перейти розумної міри ризику. Тому ми відводимо цей розділ для їх розгляду.

8.1. Метод найменших квадратів

Статистики розробили багато різноманітних методів обробки результатів експерименту. Але, мабуть, жоден з них не може конкурувати по популярності, по широті додатків з методом найменших квадратів (МНК), який був розвинений зусиллями Лежандра і Гауса більше 150 років тому.

I. Давайте спробуємо розібратися в цьому методі. Почнемо з простого випадку: один фактор, лінійна модель. Функція відгуку (яку ми також називатимемо рівнянням регресії), що цікавить нас, має вигляд

y=b0+b1x1.

Це добре відоме вам рівняння прямої лінії. Наша мета – обчислення невідомих коефіцієнтів b0 і b1. Ми провели експеримент, щоб використовувати при обчисленнях його результати. Як це зробити найкращим чином?

Якби всі експериментальні точки лежали строго на прямій лінії, то для кожної з них була б справедлива рівність

yi−b0−b1x1i=0,

де i=1, 2, …, N – номер досліду. Тоді не було б ніякої проблеми. На практиці ця рівність порушується і замість цієї рівності доводиться писати

yi−b0−b1x1i=ξi,

де ξi – різниця між експериментальним і обчисленим по рівнянню регресії значеннями y в i−й експериментальній точці.

Цю величину іноді називають нев’язкою.

Як ви думаєте, з якої причини виникає нев’язка?

Через помилки експерименту (дисперсії відтворюваності). Зверніться до пункту 1.

Через те, що лінійна модель не годиться. Зверніться до пункту 2.

З обох причин одночасно. Зверніться до пункту 3.

1. Ви думаєте, що причина виникнення нев’язки – дисперсія відтворюваності. Поза сумнівом, вона відіграє тут не останню роль. Не останню, але не єдину. Якщо експериментальні точки лежать, наприклад, строго на параболі, а ви хочете провести через них пряму, то чи буде причина відхилень тільки в досліду?

Поверніться до пункту 1 і виберіть іншу відповідь.

2. Ви думаєте, що причина виникнення нев’язки – непридатність лінійної моделі.

Це можливо. Але ж може бути і так, що модель придатна, а нев’язка існує. Не стоїть же із-за відхилень від прямій, лежачих в межах помилки досліду, використовувати іншу, складнішу функцію.

Поверніться до пункту 1 і виберіть іншу відповідь.

3. Якщо відповідь не вгадана випадково, то ми раді вашим успіхам.

Дійсно, нев’язка виникає з двох причин: через помилки експерименту і через непридатність моделі. Причому, ці причини змішані і ми не можемо, не отримавши додаткової інформації, сказати, яка з них переважає.

Можна постулювати, що модель придатна. Тоді нев’язка породжуватиметься тільки помилкою досліду. (Ще можна, звичайно, постулювати, що помилка досліду рівна нулю. Тоді нев’язка буде пов'язана тільки з придатністю моделі, і придатною буде така модель, для якої вся нев’язка рівна нулю).

Зазвичай оцінюють незалежно помилку досліду (пам'ятаєте попередній розділ?) і перевіряють придатність моделі.

II. Звичайно, ми хочемо знайти такі коефіцієнти регресії, при яких нев’язка буде мінімальна. Цю вимогу можна записати по-різному. Залежно від цього ми отримуватимемо різні оцінки коефіцієнтів. Ось один з можливих записів

U=i=1Nξi2=min,

який приводить до методу найменших квадратів.

Скажіть, будь ласка, чи можливий метод найменших кубів

i=1Nξi3=min?

Так. Зверніться до пункту 4.

Ні. Зверніться до пункту 5.

Не знаю. Зверніться до пункту 6.

4. Ви маєте рацію. Метод найменших кубів можливий, оскільки умова, яку ми вибираємо, довільна.

Проблема полягає в тому, що він гірше МНК з іншої точки зору: ми отримуватимемо оцінки коефіцієнтів із значно меншою точністю. Та і в обчислювальному відношенні цей шлях складніший.

Існує і метод, в якому мінімізується сума модулів (абсолютних величин) нев’язки. Але цей шлях пов'язаний з додатковими обчислювальними труднощами. Умова МНК – це вдалий компроміс.

Останнім часом були запропоновані інші підходи. Можна, наприклад, мінімізувати модуль максимальної нев’язки. Це записується так:

min maxi|ξi|.

Пропозицій можна зробити скільки завгодно, але ми більше на них не зупинятимемося і перейдемо безпосередньо до МНК.

III. Коли ми ставимо експеримент, то зазвичай прагнемо провести більше (в усякому разі, не менше) дослідів, чим число невідомих коефіцієнтів. Тому система лінійних рівнянь

виявляється перевизначеною і часто суперечливою (тобто вона може мати нескінченно багато рішень або може не мати рішень). Перевизначеність виникає, коли число рівнянь більше числа невідомих; суперечність – коли деякі з рівнянь несумісні один з одним.

Тільки якщо всі експериментальні точки лежать на прямій, то система стає визначеною і має єдине рішення.

МНК володіє тією чудовою властивістю, що він робить визначеною будь-яку, довільну систему рівнянь. Він робить число рівнянь рівним числу невідомих коефіцієнтів.

Скільки рівнянь буде в нашому випадку?

Одне. Зверніться до пункту 7.

Два. Зверніться до пункту 8.

Три. Зверніться до пункту 9.

5. Чому ж не можна мінімізувати суму кубів нев’язки?

Ми ж сказали, що умова, яку ми вводимо, є довільною. Тому ніщо не може перешкодити нам побудувати метод найменших кубів.

Інша справа, що оцінки коефіцієнтів при цьому будуть менш точними, а обчислення складнішими.

Поверніться до пункту II і виберіть правильну відповідь.

6. Ви не знаєте, якій відповіді віддати перевагу. Мабуть, вам незвичне твердження про те, що вибір вимоги довільний. Часто прийнято вважати, що математика – наука, в якій ненає місця випадковостям. Але це не так.

З погляду моделі всі постулати, які ми використовуємо, довільні. Їх вибір робиться на основі якихось зовнішніх міркувань. Тому ми можемо побудувати не тільки МНК, але і метод найменших кубів, і будь-які інші методи. Вони не будуть рівноцінними з точки зору точності отриманих оцінок, трудності обчислень і т.д.

Поверніться до пункту II і виберіть правильну відповідь.

7. Чому ж одне?

Наше рівняння регресії має вигляд

y=b0+b1x1.

У нім два невідомі коефіцієнти. Значить, застосовуючи МНК, ми отримаємо два рівняння.

Поверніться до пункту III і виберіть правильну відповідь.

8. Правильно. Для визначення двох невідомих коефіцієнтів потрібно два рівняння.

Давайте спробуємо їх отримати. Ми писали U=i=1Nξi2=min.

Це співвідношення можна записати інакше

U=i=1Nξi2=i=1N(yi−b0−b1x1i)2=min.

Ви, звичайно, пам'ятаєте з курсу математики, що мінімум деякої функції, якщо він існує, досягається при одночасній рівності нулю частинних похідних по всіх невідомих, тобто

∂U∂b0=0.

Ось звідки беруться наші рівняння для визначення коефіцієнтів. Тепер, як говориться, справа техніки.

Спробуйте записати ці рівняння в явному вигляді і порівняйте з відповіддю в пункті 10.

9. Чому ж три?

Наше рівняння регресії має вигляд: y=b0+b1x1. У ньому два невідомі коефіцієнти. Значить, застосовуючи МНК, ми отримаємо два рівняння.

Поверніться до пункту III і виберіть правильну відповідь.

10. Ось наші рівняння

−2i=1N(yi−b0−b1x1i)=0;

Для обчислень зручно розкрити дужки і провести прості перетворення, які дають

Nb0+i=1Nx1ib1=i=1Nyi;.

Запишіть тепер в загальному вигляді формули для b0 і b1 і порівняєте з правильними формулами в пункті 11.

11. Остаточні формули для обчислення коефіцієнтів регресії, які зручно знаходити за допомогою визначників, мають вигляд

b0=i=1Nyi⋅i=1Nx1i2−i=1Nyix1i⋅i=1Nx1iN⋅i=1Nx1i2−i=1Nx1i2, b1=N⋅i=1Nyix1i−i=1Nyii=1Nx1iN⋅i=1Nx1i2−i=1Nx1i2.

Глянемо тепер, як обчислюються суми, що входять в ці формули.

Результати експерименту представляються наступною матрицею:

Таблиця 8.1

| Досліди | x1 | y |
| --- | --- | --- |
| 1 | x11 | y1 |
| 2 | x12 | y2 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| . | . | . |
| i | x1i | yi |
| . | . | . |
| . | . | . |
| N | x1N | yN |

Для виконання обчислень її розширюють, як представлено в табл. 8.2.

Таблиця 8.2

| Доcліди | x1 | y | x12 | yx1 | y2 | x1+y | (x1+y)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x11 | y1 | x112 | y1x11 | y12 | x11+y1 |  |
| 2 | x12 | y2 | x122 | y2x12 | y22 | x12+y2 | (x1N+yN)2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| i |  | yi | x1i2 | yix1i | yi2 | x1i+yi | (x1i+yi)2 |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| N | x1N | yN | x1N2 | yNx1N | yN2 | x1N+yN | i=1N(x1+yi)2 |
|  | i=1Nx1i | i=1Nyi | i=1Nx1i2 | i=1Nyix1i | i=1Nyi2 | i=1Nx1i+yi | i=1N(x1+yi)2 |
| Середнє | x | y |  |  |  |  |  |

Ви, звичайно, відмітили, що в цій таблиці зроблено більше обчислень, чим потрібно для розрахунку b0 і b1. Ці «зайві» дані потрібні для перевірки правильності розрахунків.

IV. Можливі два способи перевірки. Перший з умови

i=1N(x1i+yi)2=i=1Nx1i2+2i=1Nyix1i+i=1Nyi2,

який добре вам відомий ще з шкільної математики. (Він повинен виконуватися не тільки для сум, але і в кожному рядку таблиці.)

Другий спосіб використовує умову y=b0+b1x1. Підставляючи в це співвідношення y і x1 з останнього рядка таблиці і один з коефіцієнтів, можна знайти інший коефіцієнт і порівняти з розрахунковим.

Яка з перевірок є на ваш погляд найповнішою, найбільш жорсткішою?

Перша. Зверніться до пункту 12.

Друга. Зверніться до пункту 13.

Вони рівноцінні. Зверніться до пункту 14.

12. Ви відповіли, що перша перевірка якнайповніша. Це не вірно.

Перше співвідношення перевіряє тільки правильність обчислень в таблиці. Але у вас ще залишається безліч можливостей для помилок при обчисленні коефіцієнтів.

Поверніться до пункту IV і виберіть правильну відповідь.

13. Ви думаєте, що друга перевірка більш повніша. Ви маєте рацію. Вона перевіряє не тільки обчислення сум, але і обчислення коефіцієнтів.

На практиці використовують обидві перевірки, щоб у разі помилок в таблиці не рахувати даремно коефіцієнти.

Майте на увазі: ніяка перевірка не гарантує відсутність помилок в записі початкових даних. Будьте уважні!

Рис. 20. Лінійне рівняння регресії

Майте на увазі: жодні результати обчислень не можна ні використовувати, ні навіть обговорювати, поки вони не перевірені. Інакше ви ризикуєте впасти в оману і, в кращому разі, втратити час.

Ну ось ми і навчилися обчислювати коефіцієнти. Давайте нанесемо початкові дані і отримане рівняння на графік (рис. 20).

V. Виділимо для зручності розгляду декілька експериментальних точок і відрізок нашого рівняння в більшому масштабі (рис. 21).

Ми вибрали п'ять експериментальних точок, які пронумерували цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Четверта точка виявилася лежачою на лінії. МНК полягає в тому, щоб мінімізувати суму квадратів відрізків, що характеризують розбіжність між експериментальними точками і отриманим рівнянням. Як, по-вашому, ми мінімізували суму квадратів суцільних відрізків або пунктирних?

Рис. 21. Лінійне рівняння регресії (фрагмент)

Суцільних. Зверніться до пункту 15.

Пунктирних. Зверніться до пункту 16.

14. Якщо ви думаєте, що перевірки рівноцінні, то ви помиляєтеся. Перша з них забезпечує безпомилковий підрахунок всіх сум в таблиці, але залишає можливості для помилок в обчисленнях коефіцієнтів. Друга перевірка забезпечує правильність всіх обчислень.

Поверніться до пункту IV і виберіть правильну відповідь.

15. Ви сказали, що ми мінімізували суму суцільних відрізків. Ви помилилися.

Ви мали б рацію, якби наше рівняння регресії мало вигляд

x1=b0+b1y.

У всіх формулах тоді довелося б x1і y поміняти місцями і коефіцієнти вийшли б іншими (якщо, звичайно, не вся нев’язка рівна нулю).

Ми знаходимо нев’язку по осі y, тому і мінімізується сума квадратів вертикальних відрізків.

Поверніться до пункту V і виберіть правильну відповідь.

16. Звичайно. Ми мінімізуємо суму квадратів різниць y-ів, тому потрібно вибирати вертикальні відрізки.

Щоб справедливим стало перше твердження, потрібно записати рівняння регресії у вигляді

x1=b0+b1y.

Тоді, помінявши місцями x1 і y у всіх рівняннях, можна знайти нові коефіцієнти. Обидві лінії співпадуть тільки в тому випадку, якщо вся нев’язка рівна нулю, тобто якщо всі експериментальні точки лежать точно на прямій лінії. Тепер ми можемо дізнатися, яка ж вийшла сума квадратів нев’язки. Називатимемо її залишковою сумою квадратів.

З малюнків видно, що для цього потрібно обчислити по рівнянню значення y в умовах кожного досліду. Називатимемо таке значення передбаченим і позначатимемо y. Потім потрібно знайти всю нев’язку (відрізки), звести їх в квадрат і скласти (табл. 8.3).

Таблиця 8.3

| Досліди | y | y | Δy=y−y | Δy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | y1 | y1 | Δy1 | Δy12 |
| 2 | y2 | y2 | Δy2 |  |
| . | . | . | . | . |
| i | yi | yi | Δyi | Δyi2 |
| . | . | . | . | . |
| N | yN |  |  |  |

i=1NΔyi2

Величинаi=1NΔyi2 і є залишкова сума квадратів, яку ми раніше позначили i=1Nξ12. МНК гарантує, що ця величина мінімально можлива.

Отже, ми навчилися знаходити найкращі в сенсі МНК оцінки коефіцієнтів лінійного рівняння для одного фактора. Це, звичайно, корисно, але нас цікавлять багатофакторні задачі.

Узагальнення на багатофакторний випадок не пов'язане з будь-якими принциповими труднощами. Правда, обчислення значно ускладнюються і вимагають залучення апарату алгебри матриць. Ми скористаємося тим, що наші матриці планування ортогональні. Якщо ви забули це поняття, то зверніться до стор. 189 і повторіть його. Далі розглядатимемо тільки цей випадок, який дозволяє різко спростити

VI. Можна показати, що для будь-якого числа факторів коефіцієнти обчислюватимуться за формулою

bj=i=1NyixjiN.

У цій формулі j=0, 1, 2,…, k– номер фактора. Нуль записаний для обчислення b0.

Дійсно, поглянувши на формули для обчислення коефіцієнтів регресії на стор. 188. У першій формулі

i=1Nx1i=0

через симетричність плану. Тому після скорочення формули набувають вигляду

b0=i=1NyiN, b1=i=1Nyix1ii=1Nx1i2,

де

i=1Nx1i2=N,

що співпадає з написаним вище.

Оскільки кожен фактор (окрім x0) варіюється на двох рівнях +1 і –1, то обчислення зводяться до приписування стовпцю у знаків відповідного фактору стовпця і складанню алгебри набутих значень. Ділення результату на число дослідів в матриці планування дає шуканий коефіцієнт. Це дуже проста формула, але вам необхідно навчитися користуватися нею безпомилково.

Обчисліть, будь ласка, коефіцієнти лінійного рівняння регресії для прикладу 4 розділ 5 і порівняєте з результатами в пункті 17.

17. Ось шукане рівняння

y=88.0−2.0x1−4.5x2.

Добийтеся, щоб всі результати співпадали.

При обчисленнях лінійних моделей по дробових репліках ніяких особливостей не з'являється. Все так само.

Переконаєтеся в цьому, обчисливши лінійні моделі для всіх прикладів розділу 6, і звірте з відповідями в пункті 18.

Ви не повинні нехтувати цими вправами. Їх трудомісткість не повинна вас відлякувати, бо «важко в навчанні – легко в бою».

18. Ось відповіді

1) y=15.00−1.50x1+4.75x2+0.75x3+4.50x4,2) y=52.300−1.755x1+5.050x2+0.575x3−2.100x4+0.325x5,3) y=23.590+1.065x1−5.700x2+0.191x3+3.210x4+0.066x5−1.320x6−1.780x7.Добийтеся збігу всіх результатів і перейдіть до пункту VII.

VII. Додаткові труднощі виникають, якщо ми хочемо знайти коефіцієнти неповного квадратного рівняння (якщо нас цікавлять ефекти взаємодії). Тоді рівняння регресії матиме вигляд

y=b0+b1x1+b2x2+…+bkxk+b12x1x2+b13x1x3+…+bk−1xk−1xk.

Звичайно, можна цікавитися не всіма ефектами взаємодії, а тільки визначеними. У повному факторному експерименті можна оцінити всі взаємодії. Для дробових реплік це не так.

Скажіть, якщо ви побудували напіврепліку 24−1 з визначальним контрастом 1=x1x2x3x4, чи можна оцінити незалежно коефіцієнти b12 і b34?

Так. Зверніться до пункту 19.

Ні. Зверніться до пункту 20.

Не знаю. Зверніться до пункту 21.

19. Ви відповіли, що такі оцінки можна отримати. Ми не задоволені тим, як ви пропрацювали розділ 6. Вам доведеться повернутися до неї і розібратися в змішаних ефектах. У даному випадку має місце співвідношення x1x2=x3x4, отже, роздільні оцінки b12 і b34 неможливі.

Після розділу 6 поверніться до пункту VII і виберіть правильну відповідь.

20. Вірно.

Роздільних оцінок b12 і b34 отримати не можна, оскільки має місце співвідношення x1x2=x3x4.

У цьому можна легко переконатися, якщо виписати стовпці ефектів, що цікавлять нас. А це необхідно для обчислення коефіцієнтів. У нашому випадку стовпець x1x2 співпаде із стовпцем x3x4.

Формулу для обчислень коефіцієнтів можна записати так:

buj=i=1NyixuixjiN.

Тут u, j=1, 2,…, k– номери факторів,  u≠j.

Обчисліть, будь-ласка, ефект взаємодії для прикладу з розділу 5 і порівняєте з відповіддю в пункті 22.

21. Ви не знаєте. Ну що ж. Давайте зробимо екскурсію в розділ 6 і пригадаємо змішані ефекти.

Оскільки має місце співвідношення, то роздільні оцінки b12 і b34 неможливі.

Після розділу 6 поверніться до пункту VII і виберіть правильну відповідь.

22. Ось відповідь: b12=+0.5.

Добийтеся збігу результатів.

Зверніть увагу, що через ортогональності ефекти взаємодії оцінюються незалежно від лінійних ефектів.

8.2. Регресійний аналіз

До цих пір ми користувалися МНК як обчислювальним прийомом. Нам ніде не доводилося згадувати про статистику. Але, як тільки ми починаємо перевіряти будь-які гіпотези про придатність моделі або про значущість коефіцієнтів, доводиться згадувати про статистику. І з цієї миті МНК перетворюється на регресійний аналіз.

А регресійний аналіз, як всякий статистичний метод, застосовний при певних припущеннях, постулатах.

VIII. Перший постулат. Параметр оптимізації у є випадкова величина з нормальним законом розподілу. Дисперсія відтворюваності, яку ми навчилися знаходити в сьомому розділі, – одна з характеристик цього закону розподілу.

В даному випадку, як і по відношенню до будь-яких інших постулатів, нас цікавлять два питання: як перевірити його виконуваність і до чого приводять його порушення?

За наявності великого експериментального матеріалу (десятки паралельних дослідів) гіпотезу про нормальний розподіл можна перевірити стандартними статистичними тестами (наприклад, χ2 – критерієм). На жаль, експериментатор рідко має в своєму розпорядженні такі дані, тому доводиться приймати цей постулат на віру. (Окрім тих випадків, коли завідомо відомо, що це не так і потрібний спеціальний розгляд. Ми на них не зупинятимемося.)

У тому, що y – випадкова величина, зазвичай сумніватися не доводиться.

Які наслідки зв'язані, на вашу думку, з порушенням першого постулату?

Порушення нормального розподілу не приводять ні до яких наслідків. Зверніться до пункту 23.

Порушення нормального розподілу приводять до зміни вірогідності, з якою справедливі наші твердження при перевірці гіпотез. Зверніться до пункту 24.

23. Ви думаєте, що регресійний аналіз не статистичний метод? Отже, статистика істотно пов'язана із законами розподілу, і їх порушення негайно позначаються при перевірці гіпотез. Якби це було не так, то перший постулат нам би просто не знадобився.

Поверніться до пункту VIII і виберіть правильну відповідь.

24. Ви, звичайно, маєте рацію.

При порушенні нормальності ми позбавляємося можливості встановлення вірогідності, з якою справедливі ті або інші вислови. У цьому приховується велика небезпека. Ми ризикуємо загіпнотизувати себе чисельними оцінками і вірогідністю, яка нічого не варта. Це навіть гірше за волюнтаризм. Ось чому потрібно дуже уважно відноситися до можливих порушень передумов.

IX. Другий постулат. Дисперсія у не залежить від абсолютної величини у. З цією вимогою ми вже зустрічалися в сьомому розділі. Якщо ви забули, то поверніться на стор. 165 і повторіть.

Виконуваність цього постулату перевіряється за допомогою критеріїв однорідності дисперсій в різних точках факторного простору. Порушення цього постулату неприпустимо.

Що, на вашу думку, слід зробити, якщо однорідність дисперсій все ж таки відсутня?

Відмовитися від рішення задачі. Зверніться до пункту 25.

Шукати перетворення у, що робить дисперсії однорідними. Зверніться до пункту 26.

25. Ви налаштовані дуже песимістично. Не слід опускати руки перед такими перешкодами. Це, звичайно, неприємне ускладнення, але що-небудь обов'язково придумаємо.

Давайте звернемося до пункту 26 і розглянемо іншу пропозицію.

26. Це розумна пропозиція. Завжди існує таке перетворення, яке робить дисперсії однорідними. На жаль, його не завжди легко знайти. Досить часто допомагає логарифмічне перетворення, з якого зазвичай починають пошуки.

Рис. 22. Ілюстрація до перевірки адекватності

Третій постулат. Значення факторів суть невипадкові величини.

Це дещо несподіване твердження практично означає, що встановлення кожного фактора на заданий рівень і його підтримку істотно точніше, ніж помилка відтворюваності.

Порушення цього постулату приводить до труднощів при реалізації матриці планування. Тому воно звичайно легко виявляється експериментатором.

Існує ще четвертий постулат, що накладає обмеження на взаємозв'язок між значеннями факторів. У нас він виконується автоматично через ортогональності матриці планування.

Якщо з постулатами все гаразд, то можна перевіряти статистичні гіпотези.

8.3. Перевірка адекватності моделі

Перше питання, яке нас цікавить після обчислення коефіцієнтів моделі, це перевірка її придатності. Ми називатимемо таку перевірку перевіркою адекватності моделі.

X. Вище (рис. 22, а, б) приведено два малюнки з однаковим розташуванням експериментальних точок і, отже, однаковим розкидом щодо лінії регресії, але з різним середнім розкидом в точках (з різною дисперсією відтворюваності).

Розкид в точках показаний, як це іноді робиться, відрізками прямих, які складають довірчий інтервал, рівний ±2sy.

Як ви думаєте, в якому випадку модель можна вважати адекватною?

У першому випадку. Зверніться до пункту 27.

У другому випадку. Зверніться до пункту 28.

Не знаю. Зверніться до пункту 29.

27. Ви маєте рацію.

В даному випадку розкид в точках такого ж порядку, що і розкид щодо лінії. Тому можна припускати, що побудована модель придатна. (Далі ми з'ясуємо, як перевірити це кількісно.) У другому випадку досліди «дуже» точні. Потрібна складніша модель, щоб точність її прогнозу була порівнянна з точністю експерименту.

Це якісні міркування, а нам потрібна кількісна міра.

Для характеристики середнього розкиду щодо лінії регресії цілком підходить залишкова сума квадратів. Незручність полягає в тому, що вона залежить від числа коефіцієнтів в рівнянні: введіть стільки коефіцієнтів, скільки ви провели незалежних дослідів, і отримаєте залишкову суму, рівну нулю. Тому вважають за краще відносити її на один «вільний» дослід. Число таких дослідів називається числом степенів вільності (f).

XI. Числом степенів вільності в статистиці називається різниця між числом дослідів і числом коефіцієнтів (констант), які вже обчислені за наслідками цих дослідів незалежно один від одного.

Якщо, наприклад, ви провели повний факторний експеримент 23 і знайшли лінійне рівняння регресії, то число степенів вільності

f=N−(k+1)=8−(3+1)=4.

Залишкова сума квадратів, що ділиться на число ступенів вільності, називається залишковою дисперсією, або дисперсією адекватності (sад2).

sад2i=1NΔyi2f.

Скажіть, чому рівне число степенів вільності для sад2 в наступному випадку: план 24−1 і 4 паралельних досліди в нульовій точці для обчислення помилки досліду, модель лінійна?

7. Зверніться до пункту 30.

4. Зверніться до пункту 31.

3. Зверніться до пункту 32.

28. Ви віддали перевагу другому випадку. Це невірно.

Тут ми маємо справу з точним експериментом, тому відхилення від лінії регресії, які ми спостерігаємо, важко визнати випадковими.

На першому малюнку експеримент достатньо грубий, щоб можна було задовольнитися рівнянням прямої лінії. Це не приводить до суперечностей.

Поверніться до пункту X і виберіть правильну відповідь.

29. Ви не знаєте, якому варіанту віддати перевагу. Давайте повернемося до сенсу перевірки адекватності.

Ми сказали, що хочемо порівняти розкид щодо лінії регресії з розкидом в точці. Чим більшою буде відмінність між ними, тим важче визнати відхилення випадковими. Тоді доведеться стверджувати, що вибрана модель не придатна (не адекватна) і потрібна інша, складніша модель.

Поверніться тепер до пункту X і виберіть іншу відповідь.

30. У вас вийшло 7 степенів вільності. Це невірно. Ймовірно, ви міркували так. Виконано 12 дослідів: 24-1 = 8 плюс 4 нульових. У рівняння входить 5 коефіцієнтів. Отже f=12−5=7. Ви не врахували, що паралельні досліди не можна вважати самостійними, оскільки вони дублюють один одного. Тому вони всі дають одну степінь вільності.

Поверніться до пункту XI і виберіть іншу відповідь.

31. Ви налічили 4 ступені вільності. Це невірно. Така відповідь вийшла, ймовірно, з наступного міркування. Виконано 12 дослідів: вісім по матриці планування і чотири нульових. Оскільки всі нульові досліди тотожні, то вони дають одну степінь вільності. Число коефіцієнтів в моделі рівне п'яти. Отже f=9−5=4. Ви не звернули увагу що досліди в нульовій точці не використовуються при обчисленні коефіцієнтів і тому не можуть входити до числа степенів вільності.

Поверніться до пункту XI і виберіть правильну відповідь.

32. Ви відповіли правильно.

Дійсно, ми провели 12 дослідів, але чотири досліди в нульовій точці було проведено для інших цілей і в обчисленні коефіцієнтів не брали участь, тому вони не входять до числа степенів вільності. (А якби входили – такі випадки можливі, то давали б не чотири, а тільки одну степінь вільності.) Число коефіцієнтів моделі – п'ять. Отже f=8−5=3.

Запам'ятаєте правило: у плануванні експерименту число степенів вільності для дисперсії адекватності рівне числу різних дослідів, результати яких використовуються при підрахунку коефіцієнтів регресії, мінус число визначуваних коефіцієнтів. Вам ще представиться випадок потренуватися у визначенні числа степенів вільності для дисперсії адекватності.

У статистиці розроблений критерій, який дуже зручний для перевірки гіпотези про адекватність моделі. Він називається F-критерієм Фішера і визначається наступною формулою;

F=sад2sy2.

Величину, що стоїть в чисельнику цієї формули, ми тільки що навчилися рахувати, а знаменник – старий знайомий (див. розділ 7) – це дисперсія відтворюваності з своїм числом степенів вільності.

Зручність використання критерію Фішера полягає в тому, що перевірку гіпотези можна звести до порівняння з табличним значенням. Фрагмент відповідних таблиць, який може задовольнити ваші потреби не тільки у вправах цієї книги, але і в більшості випадків практики, приведений нижче (табл. 8.4).

Таблиця побудована таким чином. Стовпці пов'язані з певним числом степенів вільності для чисельникаf1, рядки – для знаменника f2. На перетині відповідного рядка і стовпця стоять критичні значення F-критерію. Як правило, в технічних завданнях використовується рівень значущості 0,05.

Якщо розраховане значення F-критерію не перевищує табличного, то, з відповідною довірчою вірогідністю, модель можна вважати адекватною. При перевищенні табличного значення цю приємну гіпотезу доводиться відкидати.

Користуючись таблицями і знайденою раніше лінійною моделлю (розділ 5, приклад 4, стор. 109), перевірте адекватність, якщо .

Порівняєте отриману відповідь з відповіддю в пункті 33.

33. Ось відповідь:

F=1.6, Fтабл(1.4)=7.7.

Переконаєтеся, що ви не помилилися.

Спосіб розрахунку дисперсії адекватності, який ми розглянули вище, застосовний в тому випадку, якщо досліди в матриці планування не дублюються, а інформація про дисперсію відтворюваності витягується з паралельних дослідів в нульовій точці або з попередніх експериментів.

Для нас ще важливо два випадки: 1) досліди в усіх точках плану дублюються однакову кількість разів (рівномірне дублювання), 2) число паралельних дослідів не однакове (нерівномірне дублювання).

Таблиця 8.4

Значення F-критерію Фішера при 5%-ном рівні значущості

| f1ад f2від | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 164.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 244.9 | 249.0 | 254.3 |
| 2 | 18.5 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 |
| 3 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
| 4 | 7.7 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 |
| 5 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
| 6 | 6.0 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
| 7 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
| 8 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
| 9 | 5.1 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
| 10 | 5.0 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
| 11 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
| 12 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 13 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 14 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| 15 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| 16 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| 17 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
| 18 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| 19 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| 20 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| 22 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
| 24 | 4.3 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |
| 26 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |
| 28 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| 30 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| 40 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
| 60 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
| 120 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 |
| ∞ | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |

У першому випадку дисперсію адекватності потрібно помножити на n, де n – число повторних дослідів

sад2=ni=1NΔyi2f.

Така видозміна формули цілком природна. Чим більше число паралельних дослідів, тим з більшою достовірністю оцінюються середні значення. Тому вимоги до відмінностей між експериментальними і розрахунковими значеннями стають жорсткішими, що відбувається в збільшенні F-критерію.

У другому випадку, коли доводиться мати справу з нерівномірним дублюванням, стан ускладнюється. Навіть коли експериментатор задумав провести рівне число паралельних дослідів, часто не вдається з тих або інших причин всіх їх реалізувати. Крім того, іноді доводиться відкидати окремі досліди як спостереження.

При нерівномірному дублюванні порушується ортогональність матриці планування і, як наслідок, змінюються розрахункові формули для коефіцієнтів регресії і їх помилок, а також для дисперсії адекватності.

Для дисперсії адекватності можна записати загальну формулу

sад2=i=1Nni(yi−yi)2f,

де N – число різних дослідів (число рядків матриці);

ni– число паралельних дослідів в  рядку матриці;

yi – середнє арифметичне з ni паралельних дослідів;

– передбачене по рівнянню значення в цьому досліді.

Сенс цієї формули дуже простий: відмінності між експериментальним і розрахунковим значенням додається тим більша вага, чим більше число повторних дослідів.

Для b-коефіцієнтів не можна записати універсальну розрахункову формулу. Все залежить від того, яким був план, і як дублювалися досліди. Кожного разу доводиться робити спеціальні розрахунки, користуючись методом найменших квадратів. На простому синтезованому прикладі ми проілюструємо такий розрахунок.

Хай ставився повний факторний експеримент 23 з двома паралельними дослідами в кожному рядку. Один з паралельних дослідів довелося відкинути. Матриця планування має вигляд табл. 8.5.

Запишемо систему рівнянь для визначення коефіцієнтів регресії

7b0−1b1+1b2=19,−1b0+7b1+1b2=−7,1b0+1b1+7b2=−7.

Таблиця 8.5

| № | x0 | x1 | x2 | y' | y'' | y | y | y−y | (y−y)2 | n(y−y)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | – | – | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.59 | 0.41 | 0.16 | 0.32 |
| 2 | + | + | – | 3.0 | – | 3.0 | 3.79 | 0.79 | 0.64 | 0.64 |
| 3 | + | – | + | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.89 | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| 4 | + | + | + | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| 1N=1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цей запис легко отримати за допомогою матричних операцій. Для цього потрібно матрицю планування помножити зліва на транспоновану матрицю

+++++++−+−+−−+−−++−+++−−++−+−+++++−−+−++++=7−11−171117.

Елементи отриманої матриці є коефіцієнти рівнянь. А числа в правій частині системи рівнянь є

17yi=19; 17yix1i=−7; 17yix2i=−7.

Щоб обчислити b-коефіцієнти, треба отримати обернену матрицю системи рівнянь. У нашому випадку вона має вигляд

14061−116−1−1−16.

Тепер для розрахунку b-коефіцієнтів потрібно підрахувати суму добутків відповідних елементів стовпця вільних членів системи рівнянь на елементи рядка зворотної матриці

b0=64019+140−7+−140−7=2.84,b1=14019+640−7+−140−7=0.4,b2=−14019+−140−7+640−7=−1.35.

Перевіримо тепер адекватність лінійної моделі по приведеній вище формулі. Допоміжні розрахунки представлені в останніх чотирьох стовпцях табл. 8.5. Дисперсія відтворюваності рівна: sвідт2=0.33 з трьома ступенями вільності (розрахункова формула подана в розділі 7), а дисперсія адекватності: sад2=1.004−3=1.00 з одним ступенем вільності; Fексп=1.000.33=3, Fтабл (1; 3; 0.05)=10.1. Отже, модель можна визнати адекватною.

Якщо модель адекватна, то ми можемо перейти до крутого сходження. Якщо немає – доводиться долати додаткові труднощі. Це ми обговоримо нижче. Але у всіх випадках цікаво перевіряти ще значущість окремих коефіцієнтів регресії.

8.4. Перевірка значущості коефіцієнтів

Перевірка значущості кожного коефіцієнта проводиться незалежно.

Її можна здійснювати двома рівноцінними способами: перевіркою по t-критерію Стьюдента або побудові довірчого інтервалу. При використанні повного факторного експерименту або регулярних дробових реплік довірчі інтервали для всіх коефіцієнтів (у тому числі і ефектів взаємодії) рівні один одному.

Перш за все, треба, звичайно, знайти дисперсію коефіцієнта регресії sbi2. Вона визначається в нашому випадку по формулі

sbj2=sy2N.

З формули видно, що дисперсії всіх коефіцієнтів рівні один одному, оскільки вони залежать тільки від помилки досліду і числа дослідів.

Тепер легко побудувати довірчий інтервал (Δbj)

Δbj=±tsbj.

Тут t – табличне значення критерію Стьюдента при числі ступенів вільності, з якими визначаласяsy2, і вибраному рівні значущості (зазвичай 0,05); sbj – квадратична помилка коефіцієнта регресії

sbj=+sbj2.

XII. Формулу для довірчого інтервалу можна записати в наступній еквівалентній формі:

Δbj=±tsyN.

Коефіцієнт значущий, якщо його абсолютна величина більша довірчого інтервалу.

Таблиця 8.6

Значення t-критерію Стьюдента при 5%-ном рівні значущості

| Число ступенів вільності | Значення t-критерію | Число ступенів вільності | Значення t-критерію | Число ступенів вільності | Значення t-критерію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.71 | 11 | 2.201 | 21 | 2.080 |
| 2 | 4.303 | 12 | 2.179 | 22 | 2.074 |
| 3 | 3.182 | 13 | 2.160 | 23 | 2.069 |
| 4 | 2.776 | 14 | 2.145 | 24 | 2.064 |
| 5 | 2.571 | 15 | 2.131 | 25 | 2.060 |
| 6 | 2.447 | 16 | 2.120 | 26 | 2.056 |
| 7 | 2.365 | 17 | 2.110 | 27 | 2.052 |
| 8 | 2.306 | 18 | 2.101 | 28 | 2.048 |
| 9 | 2.262 | 19 | 2.093 | 29 | 2.045 |
| 10 | 2.228 | 20 | 2.086 | 30 | 2.042 |
|  |  |  |  | ∞ | 1.960 |

Довірчий інтервал задається верхньою і нижньою межами bj+Δbj і bj−Δbj.

Для відшукання значень t- критерію можна скористатися таблицями фрагмент з яких наведений в табл. 8.6.

Таблиця побудована таким чином. Стовпці відповідають різним степенями вільності і значенням критерію.

Хай в двох різних завданнях випадково опинилися два чисельно рівних коефіцієнта регресії. Довірчі інтервали для них виявилися різними.

Скажіть, який з них значущий?

| № | bj | Δbj |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | ±5.5 |
| 2 | 5.3 | ±2.6 |

Значущий перший. Зверніться до пункту 34.

Значущий другий. Зверніться до пункту 35.

Не знаю. Зверніться до пункту 36.

34. Ви не маєте рації.

По-вашому, виходить, що чим більший довірчий інтервал, тим краще, тим більший значущий коефіцієнт. Насправді чим вужчий довірчий інтервал (при заданому а), тим з більшою упевненістю можна говорити про значущість коефіцієнта.

Пам'ятаєте робоче правило: якщо абсолютна величина коефіцієнта більша, ніж довірчий інтервал, то коефіцієнт значущий.

Поверніться до пункту XII і виберіть правильну відповідь.

35. Вірно.

У другому випадку довірчий інтервал значно вужчий. Для перевірки значущості можна використовувати робоче правило: якщо абсолютна величина коефіцієнта більша, ніж довірчий інтервал, то коефіцієнт значущий.

Вам необхідно виробити навик перевірки значущості, тому перевірте значущість коефіцієнтів лінійних моделей для прикладів розділу шостої. Для розрахунку вам знадобляться значення дисперсій відтворюваності. Ось вони:

1. Приклад 1, стор. 122.

sвідт2=3.06.

2. Приклад 2, стор. 133.

sвідт2=1.0.

3. Приклад 3, стор. 136.

sвідт2=1.0.

4. Приклад 4, стор. 140.

sвідт2=19.92.

Порівняєте свої відповіді з правильними значеннями в пункті 37.

36. Ви не знаєте. Що ж вас затруднило? Міркування просте: чим більший довірчий інтервал, тим менш ймовірно, що коефіцієнт значущий. Значить...

Поверніться до пункту XII і виберіть правильну відповідь.

37. Ось відповіді:

1. sbj=0.62. Незначущий тільки b3.

2. sbj=0.35. Незначущі b3 і b5.

3. sbj=0.35. Незначущіb3 b3 і b5.

4. sbj=1.11. Незначущі b3, b8, b9, b10, b14.. Переконаєтеся, що ви не помилилися.

Якщо Вам більше подобається перевіряти значущість коефіцієнтів по t-критерію, то скористайтеся формулою

t=|bj|sbj.

Обчислене значення t-критерия порівнюється з табличним при заданому α і відповідному числі степенів вільності.

Отримані висновки про значущість коефіцієнтів, звичайно, повинні співпадати з попередніми.

Переконаєтеся в цьому на всіх прикладах з непарними номерами з розділі 6. Відповідь ви знову знайдете в пункті 37.

Так проводиться перевірка значущості коефіцієнтів

8.5. Резюме

Отже, в цьому розділі ви освоїли основні методи обробки експериментальних даних, отриманих при плануванні експерименту. Ви навчилися не тільки обчислювати коефіцієнти регресії, але і проводити статистичні оцінки адекватності і значущості.

Ми детально розглянули метод найменших квадратів – ефективний і простий спосіб отримання оцінок коефіцієнтів регресії. Ці оцінки приводять до мінімально можливої залишкової суми квадратів і в цьому сенсі є оптимальними.

Одночасно ми встановили важливу вимогу обов'язкової перевірки правильності обчислень і навчилися виконувати цю вимогу при застосуванні методу найменших квадратів.

Ви дізналися, що МНК стає частиною регресійного аналізу при перевірці статистичних гіпотез. При цьому повинні виконуватися наступні постулати:

1. Параметр оптимізації – випадкова величина з нормальним законом розподілу. 2. Дисперсія параметра оптимізації не залежить від значень параметра оптимізації. 3. Значення факторів – невипадкові величини. 4. Фактори некорельовані.

Ми з'ясували, як можна перевірити здійснимість цих постулатів і до чого приводить їх порушення.

Всяка модель цінна постільки, оскільки вона вірно відображає описуване явище. Ми вибрали відповідний статистичний метод перевірки адекватності моделі, заснований на критерії Фішера, і навчилися їм користуватися.

Окрім перевірки адекватності слід проводити перевірку значущості коефіцієнтів. Ця перевірка здійснюється за допомогою критерію Стьюдента. Ми розглянули два варіанти такої перевірки: за допомогою побудови довірчих інтервалів і безпосередньо порівнянням з табличним значенням критерію.

 Н. Бейли. Статистическии методы в биологии. ИЛ., 1962.

 В.В. Налимов. Применение математической статики при анализе вещества. М., Физматгиз, 1960, стр. 386.

 Е.В. Маркова. Латинские квадраты в планировании эксперимента. – Заводская лаборатория, 1968, № 1.

 Для читачів, що бажають розширити свої знання з статистичних методів обробки результатів, ми рекомендуємо підручники: Е.С. Вентцель. Теория вероятностей, М., «Наука», 1969; К. Доерфель. Статистика в аналитической химии. М., «Мир». 1969; В.П. Спиридонов, А.А. Лопаткин. Математическая обработка физико-химических данных. МГУ, 1970; Д. Худсон. Статистика для физиков, 2-е изд., М., «Мир», 1970; N. Draper, Н. Smith. Applied Regression Analysis. New York, John Wiley and Sons, 1966; A.C. Айвазян. Статистическое исследование зависимостей. М., «Металлургия», 1966; Н.В. Смирнов, И.В. Дунин-Барковский. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. М., «Наука», 1965; Ю. Нейман. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики. М., «Наука», 1968; Л. Яноши. Теория и практика обработки результатов измерений, М., «Мир», 1968.

 В.В. Налимов, Н.А. Чернова. Указ. Соч.

Читач, незнайомий з матричною алгеброю, може звернутися, наприклад, до довідника А.П. Мишина, И.В. Проскуряков «Высшая алгебра». М., Физматгиз, 1962.

 В.В. Налимов, Н.А. Чернова. Указ. соч.