МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДИСЦИПЛІНИ

“ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ”

(В ПРОГРАМІ ArchiCAD)

Частина 1

| Освітньо-кваліфікаційний рівень | «бакалавр» |
| --- | --- |
| галузь знань | 1401 «Сфера обслуговування» |
| напрям підготовки | 140101 «Готельно-ресторанна справа» |

м. Івано-Франківськ 2015

Автори: Богославець І.М.,член НСАУ, викладач  кафедри готельно-ресторанної та курортної справи;

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанної та курортної справи (протокол № 1 від 26 серпня 2015 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 2 від 16 вересня 2015 р.)

Рецензент к.е.н., доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної  справи

Інституту туризму, ДВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”   Мендела І. Я.

Навчально-методичне видання

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

З ДИСЦИПЛІНИ

“ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ”

(В ПРОГРАМІ ArchiCAD)

| Освітньо-кваліфікаційний рівень | «бакалавр» |
| --- | --- |
| галузь знань | 1401 «Сфера обслуговування» |
| напрям підготовки | 140101 «Готельно-ресторанна справа» |

© Богославець І.М., 2015

© Інститут туризму ДВНЗ «Прикарпатський

національний університет

імені Василя Стефаника, 2015

© Фоліант, 2015

ЗМІСТ

Лабораторна 1. Призначення та можливості програми ArchiCAD.

1.1.Призначення та можливості програми ArchiCAD. .................................4

1.2.Основні етапи створення креслення в ArchiCAD....................................6

Лабораторна 2. Знайомство з ArchiCAD.

2.1. Установка програми...................................................................................9

Лабораторна 3. Початок роботи

3.1. Початок роботи. Відкриття файла............................................................17

Лабораторна 4. Навігація у вікні Плану Поверху

4.1. План Поверху. Інструменти навігації.......................................................23

Лабораторна 5. Навігація у 3D

5.1.Навігація у 3D..............................................................................................26

Лабораторна 6. Концепція Віртуальної будівлі

6.1. Взаємодія між різними виглядами............................................................30

Лабораторна 7. Процес створення Документації

7.1. Відкриття та створення файлів, будівель  та споруд .............................50

Лабораторна 8. Тиражування елементів

8.1. Принципи тиражування елементів...........................................................56

Лабораторна 9. Команди і ”гарячі клавіші”

9.1. Команди і гарячі клавіші ArchiCAD.........................................................61

Лабораторна 10. Проектування будинку, можливості об'єктів.

10.1.Переміщення, повороти. ............................................................................65

10.2. Матеріал об'єкта.........................................................................................65

Лабораторна 11. Поверховість і розмірність.

11.1. Інструмент Лінійний розмір......................................................................69

11.2. Поверхи.......................................................................................................70

Лабораторна 12. Навігація, комунікаці.

12.1.Інфраструктура, комунікації.......................................................................72

Лабораторна 13. Координати, лінії та шар.

13.1.Зміна ширини ліній......................................................................................74

Лабораторна 14: Текстові інструменти, площинні графічні елементи.

14.1. Інструмент Текст..........................................................................................77

Лабораторна 15. Налаштування виводу на друк.

15.1. Налаштування програми............................................................................80

Лабораторна 16. Криволінійні прямі. Редагування об'єктів.

16.1. Групування. Команди Змінити форму........................................................82

Лабораторна робота №1

Тема:  “Призначення та можливості програми ArchiCAD”

Мета лабораторної роботи:

1.  Пояснити можливості та призначення програми.

2. Продемонструвати основні етапи створення креслення в програмному забезпечення ArchiCAD.

1. Призначення та можливості

ArchiCAD - спеціалізований засіб для тривимірного будівельного проектування. На відміну від інших CAD-систем, написаних для інженерів, а пізніше адаптованих для архітектури, програма ArchiCAD із самого початку була розроблена для вирішення винятково архітектурних завдань. У результаті такої вузької спеціалізації програми, архітектори отримали можливість працювати в інтуїтивному середовищі з дуже простим для вивчення інтерфейсом і звичним для архітектора інструментарієм.

ArchiCAD був розроблений і блискуче удосконалюється відповідно до концепції віртуального будівництва, вперше сформульованою і застосованою Graphisoft, компанією-розробником програми. Завдяки цьому, архітектор і дизайнер працюють в ArchiCAD не над окремими кресленнями, як це відбувається у більшості інших CAD-програм, а з віртуальною тривимірною моделлю будинку. Ця модель містить усю необхідну  інформацію про майбутній об'єкт, включаючи поверхові плани, фасади, розрізи, кошторисну документацію, дані про склад і характеристики приміщень, специфікації матеріалів і виробів, використаних у проекті.

Система ArchiCAD — перша з відносно недорогих архітектурних САПР, що претендує на комплексне вирішення архітектурних завдань. Вона дозволяє в одному файлі інтегрувати дані, зрозумілі як професіоналу-будівельнику, так і покупцю. Ця особливість дозволяє архітектору — користувачу ArchiCAD заощадити свій робочий час і значну частину коштів свого клієнта і допомагає уникнути можливих конфліктів ще до їхнього виникнення.

ArchiCAD дозволяє на будь-якому етапі роботи над проектом подивитись на нього у тривимірному вигляді, у розрізі, у перспективі: підібрати найбільш підходящі матеріали та обчислити їхню кількість. Можна створити відеоролик, зобразивши проект із прив'язкою до місцевості будівництва, провести замовника по будівлі, зайшовши на кожний поверх та зазирнувши до кожної кімнати, а також обійти чи облетіти навколо будівлі.

Користувач ArchiCAD має повну і різноманітну інформацію про проект на будь-якому етапі його розробки:

- при роботі над ескізом доступна детальна будівельна інформація (дані про точні розміри, площі і матеріали);

- тривимірна перспектива будується автоматично на основі даних плану проекту;

- будь-які зміни в кресленнях автоматично відображаються вконструкторській документації, що поповнюється в міру виконання проекту.

В ArchiCAD може змінюватися ступінь деталізації креслень в залежності від вибраного масштабу. Наприклад, відповідно до масштабу креслення, двері та вікна на плані можуть бути зображені схематично або з усіма деталями.

2. Основні етапи створення креслення в ArchiCAD

План

Проект у ArchiCAD починається з побудови плану першого поверху. Його розміри не мають принципового значення. Потім, використовуючи такі об'єкти, як стіни, двері, вікна, плити, колони, перекриття і т.д. поступово створюється проект будинку. Інформація про висоту кожного будівельного елемента вже утримується в них, але її можна змінити в будь-який момент як для всього поверху, так і для кожного окремо вибраного елемента.

Після того, як план першого поверху готовий, до нього можна додати практично необмежену кількість поверхів, просто копіюючи вже створені об'єкти. Причому їх можна додавати як угору, так і вниз, тому що поверхи розташовуються точно один над одним, і зміщення колон, віконних прорізів,  інших елементів практично неможливе. Система роботи з багатоповерховими проектами скорочує час розробки і знижує ризик появи дорогих помилок.

ArchiCAD представляє добре збалансовану конструкцію з могутніх інструментів САПР і практичних функцій, необхідних для випуску повної, аж до останньої деталі, будівельної документації.

Дах

За допомогою ArchiCAD можна сконструювати дах практично будь-якого виду - від простих плоских, навісних або двосхилих, до дахів складних форм із використанням мансард і жолобів. Автоматичні методи конструювання дахів роблять процес проектування навіть вигнутих дахів простим і точним. Стіни автоматично підрізаються або продовжуються до стикування з дахом, скорочуючи витрати часу на розрахунок складних перерізів. При цьому автоматично вносяться доповнення у специфікацію матеріалів.

Сходи

Сходи - один із найскладніших і трудомістких у розрахунку і зображенні об'єктів. У комплект постачання ArchiCAD входить StairMaker - програма розрахунку і конструювання сходів найрізноманітніших типів. Після того, як обрані основні параметри і матеріали, сходи зберігаються як  бібліотечний елемент ArchiCAD.

Ув'язка всіх частин креслення

Уся інформація про проектовану споруду накопичується у так званому єдиному проектному Living Document. Така інтеграція всіх аспектів дизайну означає, що зміни, які торкаються будь-якого аспекту, наприклад зміна перерізу чи прорізу вікна, відбиваються у відомості матеріалів, на проекціях, планах і т.п. Часто виникає потреба у багаторазовому внесенні змін у робочі файли різних видів, що призводить до помилок і затримок при виконанні проектів. При використанні ArchiCAD такого не трапляється. Використовувана концепція інформаційної підтримки проекту - віртуальний будинок - усуває можливість неузгодженості даних і автоматично підтримує їхню синхронізацію.

Розрізи та рівні

Працюючи безпосередньо із планом поверху, на ньому можна виділити і позначити будь-які перерізи та рівні, необхідні для документування проекту. Кожний переріз показується у своєму власному вікні, його можна редагувати безпосередньо. Перерізи та рівні синхронізовані з усім проектом, тобто на них будуть негайно відображатися зміни, зроблені на плані поверху, і навпаки, зміни на перерізі автоматично відображаються на плані. До креслення можуть бути додані: текстова інформація, розміри та будь-які графічні примітиви (лінії, дуги, сплайни й ін.).

Модель створеного об'єкту

У процесі розробки моделі ArchiCAD відслідковує усі компоненти будинку і керує тривимірною інформацією. У будь-який момент у процесі побудови можна дати запит ArchiCAD виділити будь-яку секцію, показати вид збоку чи перспективу, сформувати поточний перелік будівельних матеріалів. Будь-яку секцію будинку на плані можна зобразити в розрізі. Це дозволяє установити правильне співвідношення між зовнішньою і внутрішньою частинами будинку. Крім того, перетріз секції можна зобразити в реалістичному зафарбуванні.

Можна легко отримати необмежену кількість перспективних проекцій. Щоб показати будинок більш наочно, можна використовувати фотографію реальної місцевості як тло, на якому потім розташувати сам будинок. Із цією  метою в ArchiCADі передбачені можливості створення ефекту сонячного світла, що залежить від часу доби, дати та географічної широти, а також нанесення тіней. Можна визначити, як буде освітлена будь-яка частина будинку у будь-який час доби. Виходячи з цього, при роботі над інтер'єром можна оптимальним чином розрахувати необхідну кількість джерел світла. Одержання реалістичних зображень інтер'єру при використанні різних джерел світла, таких як настільні лампи, люстри та точкові світильники, довершить переконливість представлення проекту замовнику.

На будь-якій стадії проекту можна переглянути специфікацію використовуваних матеріалів. У ній враховуються усі компоненти, що використовуються при будівництві, їхні характеристики можуть включати такі параметри, як площа, об’єм, ціна та ін. (наприклад, виробник, трудозатрати на встановлення і т.д.). Отриману специфікацію можна експортувати у файли форматів електронних таблиць, баз даних і текстових редакторів (наприклад, Excel, dBase, Word).

За допомогою інструмента зонування можна позначити кімнати і зони будинку, такі як житлова площа, офіси, склади, допоміжні приміщення і так далі, усі що хочете. Площа й обсяг кожної зони обчислюються автоматично.

Висока якість побудови реалістичних зображень дозволяє використовувати дійсні будівельні матеріали, тіні, прозорі об'єкти і текстури поверхонь. Серед методів поліпшення якості зображення - згладжування країв, відображення світла та його розсіювання. Крім цього, можна розрахувати розмір тіні, що відкида-ється будинком, залежно від місця його розташування і часу доби.

ArchiCAD може створити анімаційний ролик, у якому можна зробити віртуальну подорож навколо й усередині будинку. Використовуючи спеціальне програмне й апаратне забезпечення, його можна записати на відеоплівку, накласти звук і т.д. Використання засобів віртуальної реальності знадобиться не тільки для того, щоб переконати замовника, але й для того, щоб знайти і виправити можливі помилки конструювання не на стадії будівництва, а на стадії проектування. Анімаційні ролики досить компактні і пред'являють досить скромні вимоги до продуктивності комп'ютерів, тому їх можна програвати на домашніх комп'ютерах, переносити на дискетах і поширювати у мережі Internet.

Інтерфейс програми

Інформація на екрані повинна бути одночасно простою і вичерпною. ArchiCAD забезпечує правильне співвідношення між обсягом і важливістю відображуваної інформації, тому і фахівець, і новачок легко можуть навчитися продуктивно використовувати багаті функціональні можливості програми, що скорочує термін навчання і заощаджує гроші користувачів.

ArchiCAD, на відміну від багатьох інших САПР, розроблених для загальноінженерного застосування, а потім адаптованих до вимог архітектурного і будівельного проектування, був спроектований спеціально для архітектури та будівельного дизайну. Тому інтерфейс і інструментарій програми - це засоби, звичні для архітекторів. Наприклад, у ArchiCAD стіни - більш, ніж рівнобіжні лінії, вони містять важливу інформацію про конструкцію, матеріали, з яких виготовлена стіна, параметри, вартість, зв'язок із іншими елементами будинку - стінами, підлогою, стелею. Стіни завжди можна зобразити в перспективі, побачити вид збоку, а також одержати специфікацію. Елементи будинку, такі як стіни, підлоги, покрівлі представлені у вигляді графічних символів, що легко пізнаються, вони поводяться так, як ви очікуєте. Вони інтелектуальні. Це означає, наприклад, що стіна сама «знає», як правильно з'єднатися з двосхилим або похилим дахом.

Крім того, в ArchiCADі є так званий «мислячий» курсор (Intellegent Cursor). Він точно визначає ваше місце розташування на плані і допомагає правильно вирівняти і розмістити будівельні елементи. Він також допомагає при побудовах, тому що позначає прямі кути, дотичні, перетинання, вузли таі лінії побудови. Усі ці функції легко вивчити і запам'ятати, вони доступні на будь-якій стадії проектування і значно полегшують роботу над проектом. Система «прозора» для користувача, її реакції завжди відображаються на екрані і вони передбачувані. Крім того, ArchiCAD - гарний помічник, можливість «відкату назад» на 99 кроків дозволить виправити практично будь-яку помилку. Якщо, звичайно, її вдасться вчасно помітити.

Масштабування зоображення

Унікальна особливість ArchiCAD – деталізація, залежна від масштабу зображення, і параметричні властивості. Змінивши, наприклад, масштаб зображення, такі будівельні елементи, як двері і вікна можуть бути зображені схематично чи у деталях. У такий спосіб вам не доведеться даремно витрачати час на різні види деталізації зображення, а також на очікування перемальовування на екрані зайво деталізованого креслення у великому масштабі. Наявність великого числа каталогів виробників, звідки будь-який елемент будівлі можна скопіювати і вставити в креслення, також істотно полегшує креслення.

Розміри

Розмірні лінії в ArchiCAD прив'язані до специфічних точок будинку, це означає, що розміри перераховуються при будь-яких змінах автоматично. Крім значень змінюються також і положення розмірних ліній, щоб уникнути їхнього перекриття і неохайного вигляду креслення. Локалізовані версії (до них відноситься і російська версія ArchiCAD) підтримують місцеві стандарти проставляння розмірів.

Просторові об'єкти

ArchiCAD постачається у комплекті з бібліотекою, що включає понад 600 тривимірних параметричних елементів будівельних конструкцій, кожну з яких можна модифікувати на свій розсуд, щоб отримати з неї ще десяток інших. Наприклад, використовуючи тільки два параметри - довжину і висоту - ArchiCAD може згенерувати сходову клітку відповідно до критеріїв вашого дизайну. Використовуючи вбудовану геометричну мову опису конструкцій (GDL), можна створити будь-яку кількість власних параметричних конструкцій. GDL - могутній інструмент для моделювання найбільш складних і витончених форм, входить у стандартне постачання ArchiCAD.

Моделювання і креслення

Інструмент визначення розрізів і фасадів дозволяє визначати фронтальні види і всілякі розрізи безпосередньо на плані поверху. Розрізи та фасади будуються автоматично за планом поверху і виводяться в окремих вікнах. Стіни, дахи і перекриття виникають на розрізі як штрихування зі своїми оригінальними візерунками. Кількість одночасно відкритих вікон обмежена лише наявною оперативною пам'яттю.

Зображення розрізу і фасаду залишаються прив'язаними до плану поверху, тобто вони можуть обновлятися слідом за будь-якими змінами на плані. Для створення робочих документів у вікнах розрізів/фасадів можна використовувати всі креслярські інструменти. Елементи, що додаються у вікна розрізів/фасадів, містяться на окремому шарі, тому вони не губляться при відновленні вікон.

Побудова за допомогою мишки: Control-натискання кнопки мишки на відповідних елементах дозволяє будувати перетинання елементів, створювати сполучення стін при їхньому Х-подібному перетинанні і продовжувати стіни до їхнього зіткнення з іншими елементами.

Створення проектів групою людей

Команда Об'єднати: Версія може приєднувати до поточного проекту деякий інший проект або його окремі поверхи. При цьому здійснюється керування шарами, реквізитами покриттів і інших характеристик. Групи проектувальників  мають можливість одночасно розробляти проект, працюючи над його різними складовими.

Розширений зв'язок із базами даних - кожному елементу приписаний унікальний ідентифікаційний номер, що залишається з цим елементом і може бути витягнутий для обробки даних.

Виведення креслення на друк

Разом із ArchiCAD у комплект постачання входить програма підготовки до друку та виводу на принтер і плотер різних креслень (до речі, створених не тільки в ArchiCAD) - PlotMaker. З її допомогою окремі види креслення або окремі графічні файли масштабуються і розміщуються на листі, а також додаються різні елементи оформлення, такі як напис і т.д.

ArchiCAD пропонує прямий доступ до векторних шрифтів Graphisoft з ArchiCAD. Навіть діакритичні знаки обробляються правильно. Технологія Graphisoft виводу на плотер забезпечує оптимальну підстановку шрифтів TrueType у векторні шрифти, гарантуючи користувачу той самий розмір тексту на друкованій копії, що й на екрані, незалежно від типу шрифту.

Лабораторна робота №2

Тема: “Установка програми”

Мета:

1.Навчитися  встановлювати програму, розуміти послідовність команд при процесі встановлення.

1.Установка програми

Завантажити пробну версію ArchiCAD 14 можна тут: http://www.graphisoft.su/demo-versions. Обов'язково потрібно заповнити поля з Вашими ПІБ та вказати Ваш e - mail.

У процесі установки програми вона попросить Вас ввести серійний номер. Отримати серійний номер на пробну 30-денну версію можна тут: https://myarchicad.com

Інформація для купівлі комерційної ліцензії доступна за цим посиланням: http://www.graphisoft.su/buy

Установка ARCHICAD не вимагає особливих знань. Припустимо, що у вас є компакт-диск з файлами ARCHICAD і ви помістили його у пристрій читання компакт-дисків. Виконаєте наступні дії:

1. Подвійним клацанням кнопкою миші на файлі setup.exe, розташованому у кореневій теці диска запустите його на виконання. На екрані з'явиться діалогове вікно майстра установки, який здійснює підготовку системи до установки.

Примітка. Якщо при установці компакт-диска у привід  стався автозапуск програми установки — виберіть команду Install ArchiCAD.

2. Діждіться появи наступного  діалогового вікна. Воно попереджає про те, що перед початком установки необхідно завершити працюючі програми. Після виконання цього натисніть Next.

3. На екрані з'явиться діалогове вікно вибору варіанту встановлення. Якщо у вас ліцензійна версія, то залиште галочку в положенні ARCHICAD 11Commercial license і клацніть на кнопці Next.

Примітка. Якщо встановлюється неліцензійна версія, то виберіть положення ArchiCAD 11 Trial license. Після реєстрації на сайті виробника ви отримаєте код для запуску програми у режимі ознайомлення.

4. У щойно відкритому діалоговому вікні ви можете ознайомитися з ліцензійним угодою після чого встановите галочку на позначці “I accept” і клацніть на кнопці Next. На будь-якому кроці процесу установки для зміни вже введених параметрів можна повернутися у попереднє вікно клацанням на кнопці Back.

5. У полі вікна, що відкрилося, буде відображено шлях до папки встановлення програми ARCHICAD. Якщо вас влаштовує це місце установки клацніть на кнопці Next. При необхідності зміни стандартної теки установки клацніть на кнопці Browse та виберіть іншу теку.

6.У черговому діалоговому вікні вибирається тип установки. Залиште галочку в положені  Typical і клацніть на кнопці Next.

7. В цьому вікні вказується, куди встановлюватимуться ярлики програми ArchiCAD. Якщо нічого не змінююємо, -клацаємо Next.

8. Чергове вікно попереджає про необхідності видалення ключа апаратною захисту перед установкою програми . Якщо ви вже видалили ключ, тисніть Next.

9.Останнє вікно налаштування параметрів  установки виводить загальну інформацію. Для початку інсталяції натисніть Install.

10. Впродовж певного часу буде відбуватися встановлення програми із зміною інформації у вікнах, рухом картинок. Дочекайтеся виникнення чергового вікна. В цьому вікні поставте галочки навпроти тих локацій, в котрих хочете розмістити значки програми також вкажіть чи хочете автоматично оновлювати програму (можна обрати пункт “Оновлення вручну”). Пошук і завантаження оновлень програми можливі лише при наявності активного з'єднання з мережею Інтернет.

11. Процес установки завершений. Перед першим запуском програми необхідно перезавантажити комп'ютер для чого встановите перемикач у положення Yes, restart my computer і клацніть на кнопці Next. Якщо ви встановили комерційну версію перед перезавантаженням встановіть ключ апаратного захисту у відповідний порт комп'ютера.

Лабораторна робота №3

Тема: “Початок роботи”

Мета:

1.Ознайомитися з процесом відкриття файлів на прикладі.

1.Початок роботи

Запустіть програму ArchiCAD: Пуск / Всі програми / Graphisoft / ArchiCAD 14 / ArchiCAD 14. З'явиться вікно Запуск ArchiCAD 14. Верхня кнопка - створити новий проект. Друга - відкрити проект, з яким працювали востаннє.

Аби приступити до вивчення ArchiCAD, спершу відкриємо файл прикладу проекту.

Давайте запустимо ARCHICAD клацнувши мишею на значку додатки. У тому, що відкрився діалоговому вікні ми можемо вибрати створення нового проекту або роботу з вже існуючим файлом.

Аби вибрати останній варіант, встановимо галочку в положення “Відкрити проект”. Потім в другій частині  діалогу виберемо “Знайти індивідуальний проект”. Виберемо “Стандартний профіль 17” у   списку Установки довкілля і натискуватимемо на кнопку “Знайти”. У діалозі оглядача вкажемо і відкриємо файл проекту NHS Office 17.pla що знаходиться в теці, в котру був розпакований zip-архів.

Якщо у вас встановлена Пробна навчальна версія ARCHICAD 17 з'явиться повідомлення-застереження про необхідність перезавантажити проект у формат EDU.

Натискуйте кнопку “Перетворити в EDU”. Оскільки ми відкриваємо, так званий архівний проект, що містить зовнішні елементи, використані при створенні проекту, з'явиться діалогове вікно, про варіант використання цих елементів. В даний момент не будем обертати на нього уваги і залишимо всі елементи проекту в архівному файлі; для чого, не змінюючи відмітки, просто натискуватимемо на кнопку “Відкрити”.

Файл проекту відкритий. Давайте поглянемо ближче на інтерфейс ARCHICAD. Ця програма була створена архітекторами і для архітекторів. Легкодоступна для розуміння графічний інтерфейс, оснащений візуальнм зв'язком, допоможе вам швидко ознайомитися з можливостями програми.

В центрі вікна відображується План поверху  проекту. Внизу экрана розташований набір піктограм, керівників навігацією у вигляді, установкою масштабу і рівнем збільшення.

Що знаходиться зліва ,Панель інструментів, містить всі інструменти, необхідні для побудови 3D-моделі і створення документації. У розташованому справа Навігаторові представлені списки всіх видів проекту - тут ми можемо переміщатьсь  між поверхами і різними 3D-видами, розрізами фасадами і деталями. На  верху розташована Лінійка меню що містить всі доступні, логічно згруповані, команди. У меню Файл, Редагування і Вигляд розташовуються ті, що відносяться до них команди і функції. Оскільки Конструювання і Документування є окремими етапами архітектурного процесу інструменти, що відносяться до них, їх команди також розташовуються в окремих меню. При допомозі команд меню Параметри здійснюється доступ до основних налаштувань і управлінь Довкіллям. У меню Teаmwork знаходяться команди груповою роботи, а за допомогою меню Вікно можна набудовувати показ різних табло команд і панелей.

У Стандартному Табло команд розташовані деякі команди і функції, доступні і з меню. Воно знаходиться прямо під Лінійкою меню. Склад команд цього табло можна повністю перелаштовувати. (Всі налаштування интерфейсу, що відповідають конкретним потребам користувача, можуть  зберігати у вигляді  схем, але опис цієї можливості виходить за рамки даного навчального посібника).

У Інформаційному табло відображаються поточні налаштування активного інструменту або характеристики вибраного елементу. (Спробуйте вибрати різні інструменти представлені в Панелі інструментів і поглянете на зміни, що відбуваються в Інформаційному табло.) Будь-які зміни здійснювані через Інформаційне табло, негайно відбиваються на поточних параметрах або реквізитах присутнього у вибірці елементу. Розмір Інформаційного табло  (як  інших панелей) може бути змінений для відображення більшої кількості інформації.

Лабораторна робота №4

Тема: “Навігація у вікні Плану Поверху”

Мета:

1.Вивчити основні принципи навігації на планах поверху.

1.Навігація у вікні Плану Поверху.

Давайте поглянемо ближче на План поверху. Скористаємося командою “Збільшення” , що знаходиться в групі піктограм, розміщених в нижній частині вікна Плану поверху.

Курсор набуде форми збільшувального скельця (лупи). Вкажемо два протилежні кути прямокутника, обмежуючі його область довкола верхнього правого входу в будівлю. Після другого клацання мишею, в основному вікні будет показана увеличенная частина Плану поверху.

Поекспериментуйте з іншими представленними тут піктограммами для активації команд Панорамування, Зменшення, Масштабування за розміром вікна, вмісту вікна Плану поверху, а також для перемикання між Попереднім і Наступним видами.

Існує ще швидший спосіб навігації по всіх видах. При знаходженні курсора у основному вікні, натисніть на колесо прокрутки мишки для активації режиму панорамування Плану поверху в режимі реального часу. Не забувайте утримувати і натискати колесо прокрутки миші! Прокрутка колеса миші від себе наводить до збільшення, а прокрутка на себе — до зменшення зображення в режимі реального часу. При цьому місце розташування курсора розглядається як центральная точка проектування. Цей метод дозволить вам дуже швидко переміщатися від одного місця у вікні Плану поверху до іншого. Спробуйте переконатися в цьому самостійно.

Лабораторна робота №5

Тема: “Навігація в 3D”

Мета:

1.Зрозуміти особливості переміщення та навігації у вікні програми із об'ємним виглядом будівлі.

1.Навігація в 3D

У ARCHICAD кожен елемент будівлі може бути моментально відображеним в 3D. Безумовно цей приклад проекту містить не лише 2D-документацию, але також і 3D-модель будівлі. Яким же чином наш приклад проекту може відображуватися в 3D? 3D-модель може бути представлена в аксонометричному або в перспективному вигляді. Спочатку розглянемо аксонометричне представлення моделі.

Для відображення нашої будівлі в тривимірному вигляді скористаємося розділом 3D, представленним в Карті проекту Навігатора, і двічі клацнемо мишею на Загальній аксонометрії (як показано нижче).

В результаті ми побачимо подібну картину:

У 3D-вікні інструменти навігації в режимі реального часу (Збільшення, Зменшення і Панорамування) працюють точно так, як і у вікні Плану поверху. Для переміщення зображення використовується колесо прокрутки миші. Виберемо вигляд, при якому будівля займає найбільшу частку екрану. Існують два принципово різних способів навігація по моделі ARCHICAD: Орбіта і Огляд моделі. Давайте розберемося як вони працюють. У нижньому Табло команд натискуватимемо на кнопку “Орбіта”.

Курсор набуде форми значка орбіти. Переміщуючи мишу натискуєте і утримуюєте її ліву кнопку, аби оглянути модель з усіх боків. При активації способу навігації Орбіта команди Збільшення і Панорамування у режимі реального часу також доступні для використання. Скористайтеся ними аби краще розглянути всю модель. Для виходу з режиму Орбіта натискуватимемо клавішу “ESC”.

Існує ще один спосіб розглянути всю модель будівлі. Аби скористатися ним зробимо подвійне клацання мишею на елементі Загальна перспектива розділу 3D представленого в Навігаторові. В результаті ми побачимо подібне зображення:

При цьому відображенні спосіб навігації Орбіта і команди Збільшення і Панорамування у режимі реального часу працюють точно так, як і було описано вище. Різниця полягає лише у тому, що в даному випадку вони впливають на положення камери, а не проектованого зображення. Давайте спробуємо  посуватися в цьому режимі. Для використання іншого способу огляду моделі, давайте перейдемо в “аркадний” режим, натискує на пиктограмму “Огляд” що знаходиться в нижнїй панелі команд.

У діалоговому вікні, що відкрилося, приведені клавіші управління навігацією ( нагадують стандартні клавиши управління в аркадних іграх від першої особи).

Запам'ятавши клавіші управління, натискуйте на кнопку 3D-обзору аби почати переміщення по моделі.

Стіни не створять перешкоди у цій “грі”, але для одержання досвіду в переміщенні по моделі рекомендуємо вам, все ж, використовувати двері.

Для виходу з режиму Огляду просто клацніть мишею в межах 3D-вікна.

Лабораторна робота №6

Тема: “Концепція Віртуальної будівлі”

Мета:

1.Ознайомитися з Віртуальною будівлею.

1.Концепція Віртуальної будівлі

Як же виходить, що ми у одному вигляді чи лише один План поверху, але також виявилося можливо побачити всю будівлю вцілому? Аби розібратися в цьому, ми ознайомимося з коротким введенням в Концепцію Віртуального будинку GRAPHISOFT, також відому як Інформаційна Модель Будівлі або BIM. Давайте зробимо подвійне кулацання мишею на елементі 1.1 поверху списку Поверхів представленому в Навігаторові. При цьому ми моментально повернемося на План поверху. При необхідності можна редактувати вміст вікна Плану поверху, клацнувши на символі Рівня збільшення (По разміру вікна) Основою концепції BIM є те, що 3D-модель полягає з реальних будівельних компонентах, таких як стіни, балки або перекриття. Давайте, як приклад трохи краще розглянемо стіни ARCHICAD.

Зробимо подвійне клацання мишею на інструменті Стіна в Панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно Параметрів стіни.

У верхній частині діалогу ми можемо задати геометрію стіни, висоту і форму, а також її розташування по вертикалі. Друга частина служить для налаштування відображення стіни в 2D-видах, як План поверху або розріз. Ми можемо налаштувати реквізити стіни (точніше -символу, що представляє її) для управління її показом. Тут можна вибрати конструкцію багатошарової стіни або інші характеристики залежні від її вигляду. Наступний розділ служить для налаштування представлення стіни у 3D-видах. Тут можна призначити покриття і текстуру.

Річ у тому, що стіна, котру ми креслимо у вікні Плана поверху або розміщуємо в перспективному вигляді 3D-вікна є не просто 2D-символом, що складається з набору паралельних ліній або 3D-тілом. Вона є об'єднанням всіх цих і багатьох інших функцій — це чутливий до того, що оточує простір будівельний елемент Віртуальної Будівлі у який закладені правила його відображення в різних видах архітектурної документація. Що це означає на практиці? Давайте зробимо деякі зміни в нашій Віртуальній Будівлі і поглянемо, що станеться. Раніше всього змінимо  налаштування Стіни:

На вкладці Форма і Розміщення вкажемо висоту стіни 3990. Для Багатошарового типу (який представлятиме шарову конструкцію стіни на Планах поверхів і в розрізах) давайте виберемо конструкцію “Стіна бетонна з облицюванням каменем”. Для цього клацнемо мишею на кнопці Багатошарової конструкції з випадного списку виберемо потрібний тип конструкції.

На вкладці Модель клацнемо на розташованій справа кнопці із зображенням ланцюжка. Натискуватимемо на кнопку Заміна покриття. У списку, що з'явився, доступних матеріалів покриттів виберемо покриття “Цеглина без перев'язки”. Всі три параметри покриттів (зовнішньою, внутрішньою і торцевою поверхностей стіни) будуть оновлені.

Після внесення цих змін давайте натиснемо на кнопку “OK”.

Повернувшись на План поверху, збільшимо зображення, аби побачити стіну, що обмежує справа простір вестибюля, і виберемо команду Передати параметри у Стандартному Табло команд.

Курсор набуде форми невеликого шприца. Цей инструмент передає поточні параметри активного, на даний момент, інструменту конструювання або документування елементу. При наведенні курсора на стіну, для відображення якої ми збільшили зображення стіна буде виділена для показу того, що вона вибрана для передачі параметрів. Давайте клацнемо мишею в будь-якому місці усередині контура стіни.

Параметри стіни вмить зміняться, і в діалоговому вікні вибраної стіни буде показана вибрана багатошарова конструкція.

Тепер давайте поглянемо, що сталося в інших представленнях Віртуальної Будівлі. Спершу виберемо елемент 04 Розріз 4-4 у розділі Навігатора Розрізи/Фасади, і зробимо на ньому подвійне клацання мишею.

Миттєво буде відкритий розріз. У правій частині першого поверху вестибюля ми бачимо лише змінену нами стіну. Тут видна конструкція, застосована для стіни.

Тепер давайте виберемо Загальну аксонометрію або Загальну перспективу у панелі Навігатора і, використовуючи раніше описанные прийоми навігації перемістимося в ту частину проекту, де розташовується змінена нами стіна.

Як видимий, покриття стіни відповідає вибраному нами в діалозі її параметрів.

Однією з основних переваг концепції BIM є те, що з 3D-моделі можна витягувати не лише графічну інформацію, але й відомості об'ємів специфікації і каталоги. Давайте поглянемо на те, як на практиці працюють ці можливості Віртуальної будівлі.

Зробимо подвійне клацання мишею на Списку стіни, що знаходиться в розділі Каталогів Елементів панелі Навігатора.

Негайно відображуватиме інтерактивний список всіх стін присутніх в проекті. Ми можемо легко знайти в цьому списку щойно відредактовану стіну розташовану на першому поверсі. Тут же ми можемо знову змінити деякі її параметри (такі як висота або конструкція). Ці зміни  будуть відбиті у всіх модельних видах (на планах поверхів, в розрізах/фасадах і в 3D).

Давайте повернемося на вихідний План поверху (двічі клацнувши мишею на елементі 1 поверх у панелі Навігатора). Зменшимо зображення так, щоб відобразити весь План поверху.

Створювати складні набори шарів для різних поверхів проекту. Поверх, розрізи і фасади є лише окремими зображеннями у віртуальній моделі будівлі. У ARCHICAD перемикання між різними виглядами інформаційної моделі будівлі здійснюється  просто за допомогою панелі Навігатора. Спробуйте зробити в Навігаторові подвійне клацання мишею на назвах різних поверхів (2 поверх, 3 поверх і так далі, в розділі Поверхи), розріз в розділі Розрізи/Фасади і елементів розділу Деталі.

Всі ці види є виглядами Віртуальної будівлі. Можна створити будь-яку  кількість цих видів, при цьому всі вони будуть зв'язані між собою, і будь-яка зміна моделі в одному з цих видів негайно  спричинить зміну і всіх інших представлень проекту. Це є колосальною перевагою порівняно з традиційним підходом, заснованим на 2D-документації, при якому будь-яка координація креслень можлива лише в ручному режимі. Такий підхід не лише істотно підвищує продуктивность, але і робить рабочий процес надійнішим завдяки зведенню до мінімуму ризиків пов'язаних з питаннями координації. Давайте поглянемо, як здійснюється взаимосвязь між різними модельними видами. Революційна технологія Віртуальних Посилань реалізована в ARCHICAD дозволяє відображувати і співставляти два різних зображення BIM-моделі. Повернемося на План Першого поверху. Потім клацнемо правою кнопкою миші у Навігаторові на елементі 06 Східний фасад і виберемо з контекстного меню команду “Показати в якості посилання фона”.

Фасад буде відображений з відповідної сторони Плану поверху.

При цьому в Стандартній панели інструментів стає доступна піктограма “Фон”. Натискуватимемо на маленьку стрілку, що знаходиться поряд з піктограмою “Фон” і виберемо в меню, що з'явилося, команду “Перемістити заслання”.

Перемістимо фонове отображение фасаду вправо.

Розташуємо його таким чином аби виразно були видні вікна, присутні на плані першого поверху.

Тепер наблизимо праву частину, аби краще розглянути вікна.

Давайте додамо у вибірку одне з вікон на Плані поверху.

У Інформаційному табло на означаємо для нього розмір 2000x3000.

Потім скористаємося командою “Побудувати заново посилання”, що знаходиться в меню “Фон”.

Зараз ми бачимо, як відобразилися ці зміни на фасаді.

Тепер скористаємося командою “Перемкнути ссилку/активний вигляд” меню “Фон” і застосуємо команду “За розміром вікна”.

Як видно, компоновка була автоматично змінена для прав мулистого відображення активного вигляду.

Наблизимо ту частину фасаду, де розташоване змінене нами вікно, потім додамо це вікно у вибірку, і задамо для його колишній розмір 1520х2440. Ще раз скористаємося командою “Перемкнути ссилку/активний вигляд”, аби повернутися до Плану поверху. Натискуватимемо клавішу “ESC”, аби відмінити вибір вікна і нарешті, вимкнемо кнопку Фону.

Лабораторна робота №7

Тема: “Процес створення Документації”

Мета:

1.Опанувати принципи створеня документації в проектній програмі.

1.Процес створення Документації

Навіть якщо велика частина інформації вже закладена у Віртуальну будівлю, робота звичайно, ще далека від завершення. Проте архітектурна документація включає безліч інтерпретацій одних і тих же відображень будівлі. Наприклад, для одного і того ж поверху будівлі нам необхідно створити один загально-будівельний план, один план стель, один план підлогових покриттів, один план розташування меблів і устаткування і тому подібне. Крім того, нам потрібно буде організувати взаємодію з фахівцями суміжних спеціальностей: конструктором, інженерами розділів электрики, опалювання, вентиляції, водопостачання каналізації і т.д. Всім  знадобляться від нас різні креслення. ARCHICAD підтримує процес створення документація на основі так званих видів. Поки що ми використовували тільки одну частину Навігатора - Карту проекту.

Давайте клацнемо мишею на значку, розташованому вправо Карти проекту. Це частина Навігатора називається Картою видів.

Як видимий, тут представлений список планів, а не поверхів. Звичайно, на плані може показуватися підлога, розріз або деталь. Зробимо подвійне клацання мишею на елементі 1 поверх у теці Плани по стелі, що знаходиться в розділі Конструктивної документації Карти видів.

Негайно буде відображено План стелі Першого поверху.

Чим відрізняється це відображення Плану поверху від того, що ми розглядали  раніше? Одна відмінність очевидна: ми бачимо плитки підвісної стелі і світильники. Вони знаходяться на шарі, показ якого включається при видах, що находяться в теці Планів стель. (Шари використовуються так само, як раніше використовувалися накладені одна на одну кальки. При витяганні шару з набору, він стає невидимий. При цьому, що мають загальні характеристики елементи такі як що захищають стіни, перегородки, меблі і т.п., повинні розташовуватися на загальних для них шарах, що дозволяє організувати спільне управління їх показом.)

Ще одна істотна відмінність стане помітна, якщо ми наблизимо яке-небудь приміщення. Для дверей показуються тільки отвори (як це прийнято на планах стель).

Існують шість чинників диференціації видів.

• Перший — це Комбінація шарів що управляє включенням і відключенням показу конкретних шарів для того або іншого вигляду. У даному проекті присутствуют спеціально налагоджені комбінації, що мають власні назви. Наприклад, комбінація шарів, використана для того, що розглядається нами плану, називається “План відбитої стелі”.

• Наступним чинником є Масштаб креслення. Наприклад, креслення для проходження експертизи і узгоджень випускаються у меншому масштабі, ніж документація для будівництва. У ARCHICAD, такі об'єкти як двері, вікна та інші спеціальні елементи залежні від масштабу. Це означает, що їх 2D-отображение залежить від масштабу креслення на якому вони відображуються.

• Третій чинник — це Показ конструкцій. Ця функція дозволяє по-різному відображувати конструктивні елементи залежно від вибраних компонент. Ми можемо вибрати один з наступних варіантів:

Вся модель

Без обробки

Лише ядро

Лише ядро несучих елементів

Процес створення Документації

• Четвертий чинник -Набір пір'я. Ми можемо призначати різну товщину і різний колір пір'ю використовуваному в проекті.

• Наступним чинником є Комбінація Параметрів модельного вигляду . Ці параметри управляють поведінкою елементів ARCHICAD гнучкіше, ніж просте включення або виключення їх показу. Ці комбінації також були заздалегідь налагоджені і названі в даному проекті. Налаштування комбінації використовуваною для планів стель можна побачити скориставшись командою “Документ/Установіть модельний вид/Параметри модельного вигляду”.

•

Останнім чинником є Фільтр реконструкції. Можна набудувати візуальну зворотний зв'язок, що дозволяє визначити статус будь-якого елементу на тій або іншій стадії реконструкції. Види визначаються сукупністю цих факторів, поточним збільшенням і одиницями виміри. Побачити ці налаштування можна в розділі Специфікації що знаходиться в нижній частині панелі Навігатора

У розділі, що знаходиться ще нижче Оперативні параметри ми можемо змінити ці налаштування для поточного відображення проекту. Аби активувати показ панелі Оперативних параметрів, можна просто скористатися командою Вікно/Панелі/Оперативні параметри.

Давайте натискуватимемо на будь-яку з присутніх тут кнопок і поглянемо, як відіб'ються зміни налаштувань на Плані поверху. Звернете увагу на те, що зміна оперативних параметрів не зберігаються в автоматичне режимі. Для їх збереження необхідно відкрити діалог параметрів вигляду і в нім скористатися кнопкою Отримати параметри поточного вікна. Тепер, коли ми вже знаємо, як виконується навігація усередині моделі і проекту поглянемо, як ми можемо створювати нові елементи. Давайте закриємо файл прикладу. Скористаємося командою “Файл/Закрити проект” . Виберемо варіант “ Не зберігати ” у діалозі, що відкрився “ Збереження змін”

Лабораторна робота №8

Тема: “Тиражування елементів”

Мета:

1.Вивчити методи тиражування, вирівнювання об'єктів та елементів.

1.Тиражування елементів

Давайте розглянемо операцію багатократного створення копій елементу, що істотно пришвидшує роботу в програмі.

1. Виберіть за допомогою інструменту Покажчик присутню на Плані поверху Сталеву колону.

2. Потім скористайтеся командою Редактор/Змінити розміщення/Зеркальне віддзеркалення копії.

3. За допомогою двох клацань миші визначите вісь симетрії, так наче ви креслили лінію.

4. Переміщайте покажчик уздовж верхнє ребра перекриття ближче до його середини, і зробіть клацання мишею, коли курсор набуде наступної форми:

5.Вкажіть вісь дзеркальної симметрії, переміщаючи покажчик вниз, натискуючи і утримуючи при цьому клавішу Shift.

6. Скористайтеся командою сприймання параметрів існуючої колони. Для цього натискуйте і утримуйте клавішу ALT. Як тільки курсор прийме форму піпетки зробіть клацання мишею на колоні.

7. Розмістите дві нові колони вище за перекриття.

8. Потім додайте у вибірку всі колони і скористайтеся командою Редактор/Вирівняти/По нижньому краю. Всі елементи будуть вирівняні по найнижче розташованій вершині вибраної групи элементів, тобто - по низу колон.

9. Аби рівномірно розподілити колони, виберіть їх і скористайтеся командою Редактор/Розподілити/Вздовж осі Х.

10. Ще раз активуйте команду Редактор/Змінити розміщення/Зеркальне віддзеркалення копії.

11. Вкажіть вісь дзеркальної симетрії.

12. Першою точкою осі буде середина бокового торця Перекриття. Вкажіть вісь дзеркальної симетрії, не забуваючи при цьому натискувати і утримувати клавішу Shift.

13. Відкрийте 3D-вікно. Для цього можна натискувати клавішу F3 або скористатися командою Вікно/3d-вікно.

Лабораторна робота №9

Тема: “Команди і гарячі клавіші”

Мета:

1.Навчитися використовувати команди та “гарячі клавіші”.

Переконавшись, що прапорець стоїть навпроти Створити новий проект, натисніть кнопку Новий внизу справа. У центральній частині вікна, що з'явилося, знаходиться робоча область для створення Вашого проекту, зліва - інструменти для роботи над проектом, зверху - меню для налаштувань параметрів роботи і проекту.

Команди, гарячі клавіші ArchiCAD

| Команда | Дія |
| --- | --- |
| Натискання лівої кнопки миші, | Виділення всіх об'єктів, що потрапили хоча б частково у виділену область (по замовчуванню) |
| Обертання коліщатка миші | Зміна видимого масштабу креслення |
| Натискання коліщатка миші | Переміщення за кресленням |
| Клік лівою кнопкою миші на об’єкт | Виділення об'єкта (виділений об'єкт підсвічуватися зеленим) |
| Коли один об'єкт виділений, Shift + клік на інший об'єкт | Виділення декількох об'єктів |
| Клік лівою кнопкою у вільному місці екрану, протягування рамки по екрану | Виділення всіх об'єктів, що потрапили в рамку хоча б частково (за замовчуванням) |

Гарячі клавіші ArchiCAD (примітка - всі клавіші показані для англійскої розкладки)

Використання сполучень клавіш дозволяє значно прискорити роботу з ArchiCAD

| Поєднання клавіш | Дія | Для запам'ятовування |
| --- | --- | --- |
| W | Інструмент Стіна | wall |
| S | Включення / вимикання позиціонування елементів по сітці | stationing |
| Ctrl + Z | Скасувати останню дію |  |
| Shift + F 8 | Налаштування сітки |  |
| Ctrl + F3 | Аксонометрія |  |
| Shift + F3 | Перспектива |  |
| O в режимі 3 D | Перехід в режим обертання моделі | orbit |

3.Налаштування одиниць виміру

Налаштування одиниць виміру моделей проекту (міліметри, сантиметри, метри) здійснюється командою Параметри / Робоче середовище проекту / Одиниці виміру.

Практичне заняття: виконайте наведену вище команду і встановіть ті одиниці виміру, з якими Ви зазвичай працюєте.

4.Сітка

Сітка використовується для прискорення роботи, аналогічно клітинам або міліметровці на звичайному папері. Зробити сітку видимою / невидимою можна за допомогою кнопки на верхній панелі або команди Вид / Вивід сітки. Щоб здійснювалася прив'язка малюються об'єкти до вузлів сітки, потрібно, щоб була натиснута кнопка Позиціонувати на верхній панелі (також можна використовувати команду Вид / Позиціонувати або клавішу S).

Налаштування сітки проводяться за допомогою команди Вид / Параметри сітки, а для виклику налаштування Сітки і фон також можна використовувати поєднання клавіш Shift + F8.

Практичне заняття 1: включіть позиціонування і переконайтеся в прив'язці курсора до вузлів сітки. Використовуйте який-небудь інструмент, наприклад, Стіна (W) і переконайтеся в його прив'язці до вузлів сітки.

Практичне заняття 2: запустіть настройку параметрів сітки (Shift + F 8) і п про пробуйте поміняти інтервал сітки, при цьому спостерігаючи за змінами сітки на екрані.

5.Проектування стін. Метод переміщення і копіювання

Для створення стін використовується інструмент Стіна, який знаходиться в верхній частині лівої панелі або викликається клавішею W. Для малювання стіни потрібно виконати клік лівою кнопкою в одному місці вікна, потім в іншому. При малюванні стіни на верхній панелі з'являються кнопки настройки, часто використовуваними я в ляють кнопки: Параметри стіни (розглянута далі), Геометричні варіанти побудови (Прямолінійна окрема, багатосекційна, прямокутна, повернутий прямокутник, Криволінійна, Трапецеїдальна, Багатокутна стіна) і спосіб побудови.

Розміри стіни. Ширину стіни можна налаштувати згодом (описано далі), довжина стіни задається або прив'язкою до вузлів сітки, або в процесі побудови почніть вводити числові дані з клавіатури (введіть довжину, Enter для підтвердження)

Переміщення стін. Для переміщення необхідно клікнути на стіну (виділений об'єкт підсвічується зеленим кольором), потім порухати мишею. Стіна почне переміщатися, при цьому під курсором буде вказуватися Відстань переміщення і Кутова величина, під якою проводиться переміщення. Дані величини можна задати вручну, почавши при переміщенні вводити числові дані. Спочатку вводиться Відстань переміщення, для переходу в набір Кутовий величини потрібно нажати клавішу Tab. Натиснувши клавішу Tab ще раз, Ви потрапите в завдання координат X, Y і Z об'єкта (координата Z не завжди доступна для зміни).

Поворот, Дзеркальне відображення, Тиражування. При переміщенні об'єкта крім даних переміщення на екрані з'являється панель, яка дозволяє переключати редагування об'єкта в ці режими.

Практичне заняття 1: скористайтеся інструментом стіна (W) для постро е ня різних стін. Спробуйте різні довжини стін, геометричні варіанти і способи побудови стін при включеній прив'язці до сітки і відключеною прив'язці (S)

Практичне заняття 2: намалюйте довільну стіну, відключіть прив'язку п про сітку. П випробуйте переміщати, повертати, відображати і тиражувати нарис про ва н ву стіну. Увімкніть прив'язку по сітці і виконайте аналогічні дії.

Режим 3 D - виду

ArchiCAD дозволяє переглянути об'ємне зображення створюваної моделі. Для цього необхідно виконати команди Вид / Режим 3D-виду / Аксонометрія (або поєднання клавіш Ctrl + F3) або Вид / Режим 3D - виду / Перспектива (Shift + F3)

Практичне заняття: намалюйте який-небудь об'єкт і огляньте його в 3D.

Зміна параметрів об'єктів

При створенні об'єкта або його виділення в лівому верхньому кутку вікна з'являється кнопка Діалог установки параметрів.

Практичне заняття: намалюйте довільну стіну і поміняйте її параметри. Бажано, щоб після кожного вимірювання Ви переключалися на режим 3В-виду (Shift + F 3) і переглядали результат зміни. Спробуйте поміняти Форму і розташування стіни (висоту, спосіб побудови, товщину стіни, складність стіни), забарвлення і матеріал стіни, зробіть зі стіни зруб.

Інструменти Вікно і Двері

Знаходяться в четвертому ряду лівій панелі. Для того, щоб скористатися інструментом, потрібно вибрати його, потім клікнути в раніше побудованій стіні в тому місці, де повинен знаходиться центр (за замовчуванням) або край (при виборі даного варіанта побудови на верхній панелі), потім ще одним кліком вказати, з якого боку стіни повинен знаходиться "перед" об'єкта (видно в процесі побудови).

Так само, як і для стін, для вікон і дверей доступний Діалог установки параметрів на верхній панелі зліва.

Практичне заняття 1: намалюйте стіну у вигляді прямокутника і спробуйте встановити в стінах вікна та двері. Після установки перейдіть в режим 3 D (Shift + F3) і огляньте отриману модель.

Практичне заняття 2: виділіть створене вікно і увійдіть в Діалог установки параметрів. Перегляньте доступні варіанти вікон в лівому нижньому кутку. Попробуйте вибирати різні варіанти вікон, а також змінювати значення ширини, висоти і підвіконня вікна. Бажано, щоб після кожного вимірювання Ви переключали на режим 3В-виду (Shift + F3) і переглядали результат зміни. Проробіть аналогічні дії по встановленню параметрів дверей.

Лабораторна робота №10

Тема: “Проектування будинку, можливості об'єктів”

Мета:

1.Ознайомитися з переміщенням, поворотами в програмі ArchiCAD, введенням типу матеріалу об'єкта.

2.Навчитися викреслювання за розмірами, ознайомитися з інструментом Перекриття, інструментом Дах, Інструментом Об'єкт, малюванням будинку.

1.Переміщення, повороти

Можна виконувати, почавши переміщення об'єкта. Також можна виконувати команди в розділі Редактор / Змінити розташування або скористатися гарячими клавішами (всі клавіші наведені для англійської розкладки клавіатури):

| Поєднання клавіш | Дія |
| --- | --- |
| Ctrl + D | Перемістити |
| Ctrl + E | Повернути |
| Ctrl + M | Дзеркальне відображення (mirror) |
| Ctrl + U | Тиражувати |

Поворот: виділіть об'єкт, натисніть Ctrl + E, клікніть в точку, навколо якої об'єкт буде повертатися, потім в точку, за яку об'єкт буде повертатися. Вийде лінія на зразок важеля, який повертає об'єкт. Довжина лінії не важлива, але для зручності відліку кутів повороту бажано, щоб лінія була строго горизонтальною або строго вертикальною. Після малювання лінії повороту об'єкт починає повертатися відповідно до руху миші. Коли об'єкт займе потрібне положення, виконайте клік. Також в процесі повороту кут можна задати, почавши вводити числові значення з клавіатури.

Практичне заняття: створіть довільну стіну і спробуйте повертати, відображати і тиражувати її, використовуючи команди меню і гарячі клавіші.

2.Матеріал об'єкта

Буває, що на плані необхідно вказати, з якого матеріалу зроблений об'єкт. Наприклад, для стін за замовчуванням стоїть матеріал Цегла звичайна, а потрібно щось інше. Для цього виділіть об'єкт, увійдіть в Діалог установки параметрів (кнопка вгорі ліворуч), в розділі Подання на плані і в розрізі, підрозділ Конструкція клікніть на зразок штрихування перетину праворуч і у випадаючому вікні виберіть потрібну штрихування.

Для зміни матеріалу об'єкта, видимого в режимі 3D виділіть об'єкт, ввійдіть в Діалог установки параметрів, в розділі Модель виберіть покриття з усіх боків об'єкта, клікнувши на них і вибравши у випадаючому вікні потрібне покриття. Якщо з різних сторін об'єкта покриття повинні бути різні, натисніть кнопку Зв'язати покриття праворуч від вибору покриттів.

Практичне заняття: створіть довільні стіни, колони і балки і вим е ните їхні матеріали в плані і на моделі. Подивіться на результат в 3 D.

3.Викреслювання за розмірами

В ArchiCAD проектування ведеться в реальних розмірах елементів, тобто рахувати масштаб не треба. Всі масштаби з'являються пізніше - при перегляді, друку і т.п. Як правило, всі відстані на кресленні повинні бути строго визначеними, а не зробленими "на око". Щоб цього домогтися, можна користуватися наступними методами:

- Встановити крок сітки рівним мінімальному розміру і встановлювати всі розміри кратно йому (наприклад, 1000 мм, 100 мм і т.п.). Включити позиціонування і встановлювати всі об'єкти по сітці

- Використовувати абсолютну систему координат елементів. Початок координат на кресленні позначено хрестиком в лівому нижньому кутку. Координати об'єкта можна задати в процесі створення заповненням полів x і y в нижній панелі зліва (примітка: кнопка  - перемикач Абсолютні / відносні координати, для використання абсолютних координат вона повинна бути натиснута). Для стіни потрібно заповнити дві координати - початку і кінця стіни. В якості прикладу такого підходу наведений план на рис. 1.

Рис. 1

- Для стін, балок і т.п. - задавати потрібні розміри стін при створенні і починати наступну стіну / балку від кінця попередньої.

- Для дверей, вікон - змінюючи при необхідності Геометричний варіант побудови, встановити об'єкт в ту точку, щодо якої вказується відстань до нього, потім, використовуючи переміщення (Ctrl + D) зрушити об'єкт на потрібну відстань

- Комбінувати перераховані вище прийоми

Практичне заняття: Створіть креслення, показане на рис. 1

4.Інструмент Перекриття

Може використовуватися для малювання підлоги поверху

Практичне заняття 1: накресліть прямокутник, обнесений стінами. Заповніть внутрішню частину прямокутника інструментом Перекриття. Подивіться на результат в 3D.

Практичне заняття 2: накресліть складну фігуру (багатокутник), обнесений стінами. Заповніть внутрішню частину багатокутника інструментом Перекриття, для чого змініть його Геометричний варіант у верхній панелі. Подивіться на результат в 3D.

5.Інструмент Дах

Для малювання даху спочатку потрібно провести лінію, з якої вона буде починатися (нижній скат), потім багатокутник, що повторює форму даху (наприклад, прямокутник).

При виборі у верхній панелі геометричного варіанту Скатний ярусний дах досить намалювати прямокутник, вибрати потрібні параметри і натиснути ОК.

Практичне заняття: накресліть обнесений стінами прямокутник і сд е лайті над ним дах.

6.Інструмент Об'єкт

Після вибору цього елемента натисніть кнопку Діалог установки параметрів у верхній панелі ліворуч, виберіть з бібліотек ArchiCAD потрібний вам об'єкт, налаштуйте його розміри, матеріал, колір та інші параметри. Потім натисніть ОК і клацніть на кресленні в тому місці, куди необхідно встановити об'єкт (або виберіть і ті потрібні координати x і y внизу зліва і натисніть Enter).

7.Малювання будинку

З використанням вивчених на цьому і минулому занятті інструментів намалюйте невеликий одноповерховий будинок, в якості зразка можете використовувати рис. 2. налаштуйте кольори стін, вікна та двері. Перегляньте зроблену модель в 3D.

Рис. 2

Лабораторна робота №11

Тема: “Поверховість і розмірність”

Мета:

1.Ознайомитися з інструментом Лінійний розмір, навчитися створювати поверхи.

1.Інструмент Лінійний розмір

ArchiCAD підтримує як асоціативні розмірні ланцюжки (прив'язані до об'єктів на проекті і змінюються при зміні самого об'єкта), так і статичні розміри. Перші необхідні найчастіше.

Припустимо, що потрібно намалювати позначення лінійного розміру для розташованої на плані вертикально стіни. Для цього необхідно перший клік лівою кнопкою миші зробити на одному кутку стіни (наприклад - верхньому), другий клік - на іншому (нижньому), потім, відступивши необхідне відстань від стіни зробити клік там, де буде починатися розмірний ланцюжок. Далі, коли покажчик миші перетвориться в молоточок, ще раз вдарити ним по кінцевій точці. Вийде така розмірна лінія, як показана малюнку зліва на другому фрагменті. Хрестики в гуртках позначають точки прив'язки, хрестики в квадратиках - місце побудови розміру. Далі залишається ще раз клікнути на кінцеву точку розмірної лінії і коли покажчик миші перетвориться на молоточок, ще раз вдарити ним по кінцевій точці (виконати подвійний клік). Вийде така розмірна лінія, як показана на малюнку ліворуч на другому фрагменті. Зверніть увагу, що в цьому випадку розмірна лінія показує розмір по "вертикальній" стіні, а не відстань між сусідніми стінами.

Рис. 1

Даний розмір є асоціативним, тобто якщо зараз будь-яким методом розтягнути або стиснути стіну, зміниться і число на розмірі. Спробуйте розтягнути стіну і подивитися, що буде з розміром. Потім поверніть стіну, як була.

Навчимося робити ланцюжок розмірів. Для цього, не перемикаючи Геометричний метод, зробимо наступне. Зробимо три кліка по вузлових точках стін, до яких ми хочемо встановити прив'язку ліній, а потім три кліка навпроти точок, там, де повинна проходити розмірна лінія. Тобто так, як показано на малюнку 2.

Рис. 2

Залишається, як звичайно, ще раз клікнути на кінцеву точку розмірної лінії і коли з'явиться молоточок ще раз вдарити ним по кінцевій точці. У цьому варіанті побудови повинно вийти приблизно так, як на малюнку ліворуч

Рис. 3

Параметри розмірів можна встановити, клікнувши на Діалог установки параметрів.

Поверхи

Перемикання між поверхами здійснюється подвійним кліком на відповідний поверх у Навігаторі справа. Назва поверху, з яким в даний момент йде робота, виділяється напівжирним шрифтом. Налаштування поверхів викликаються кліком правою кнопкою миші на назвах поверхів. Команди в меню дозволяють Створити новий поверх над або під поверхом, на назву якого клікнули, Перейменувати поверх або Видалити його. Також доступ до налаштувань поверхів можна здійснити, виконавши команду Конструювання / Установка поверхів або натисненням поєднання клавіш Ctrl + 7.

Для того щоб поєднати елементи на різних поверхах, можна використовувати викреслюванрня за координатами або елементи видимі на всіх поверхах, наприклад, інструмент Перекриття - накреслити його за розмірами стін і в Діалозі установки параметрів в пункті Показ на поверхах клікнути на піктограму будиночка праворуч і вибрати пункт Всі поверхи.

У разі повторюваності об'єктів на поверхах немає необхідності їх перекреслювати: виділіть, потім скопіюйте всі на першому поверсі (права кнопка / Копіювати або поєднання клавіш Ctrl + C), потім перейдіть на наступний поверх і виконайте команду права кнопка / Вставити або натисніть поєднання клавіш Ctrl + V.

Практичне заняття 1: намалюйте довільну стіну (наприклад, квадрат 10000 на 10000, що починається на початку координат) на першому поверсі і пофарбуйте її модель в жовтий колір. Намалюйте таку ж стіну на тому ж місці на другому поверсі (перехід на інший поверх здійснюється подвійним кліком на 2. Другий поверх) і пофарбуйте її модель в червоний колір. Перейдіть в режим 3 D моделі і переконайтеся в заданому проміжку по замовчуванню між стінами поверхів, залишеному для перекриттів. Створіть перекриття на першому та другому поверсі, перейдіть в 3D -режим і огляньте модель, що вийшла.

Практичне заняття 2: На першому поверсі створеної в практичному занятті 1 моделі створіть сходи і через Діалог установки параметрів встановіть її тип - Сходовий марш. Зробіть сходи видимими на плані другого поверху - команда Діалог установки параметрів / Показ на плані поверху / Показ на поверхах / Власний і поверхом вище. Перейдіть на другий поверх, виберіть перекриття другого поверху, виберіть інструмент Перекриття і обведіть сходи. У підлозі другого поверху повинно отримається отвір для сходів.

Створіть чотириповерховий будинок зі стінами, перекриттями і сходами, що з’єднують всі поверхи. Увійдіть в 3D - режим, запустіть Аналіз (піктограма людини у нижній панелі) і огляньте створену модель.

Лабораторна робота №12

Тема: “Навігація, комунікація”

Мета:

1.Ознайомлення з інфраструктурою, комунікаціями, інструментом Джерело світла, інструментом Розріз та інструмент Фасад

1.Інфраструктура, комунікації

Знаходяться в бібліотеках інструменту Об'єкт. Нижче показані бібліотеки, в яких потрібно шукати ці об'єкти.

Опалення: 1.5 Конструкції спеціальні / Каміни і печі, 1.6 Механізми та прилади / Опалення та кондиціонери

Вентиляція: 1.1 Меблювання / Прилади кухонні

Обладнання для ванної: 1.6 Механізми та прилади / Устаткування сантехнічне

Ліфти: 1.6 Механізми та прилади / Ліфти та ескалатори

Водовідвідні труби, коньки: 1.5 Конструкції спеціальні / Допоміжні елементи

Вогнегасники, детектори диму: 1.6 Механізми та прилади / Протипожежні засоби

У разі відсутності серед об'єктів Основної бібліотеки ArchiCAD необхідних за проектом об'єктів можна скористатися об'єктами з Бібліотеки по ГОСТу (промотайте бібліотеки вниз до кінця): Блоки сантехнічні, Блоки електротехнічні і т.д. Розміри символу регулюються в Діалозі установки параметрів, вкладка Параметри.

Практичне заняття: створіть довільний будинок (або скористайтеся наявним планом) з перерахованої вище інфраструктурою.

2.Інструмент Джерело світла

Додавання і робота з джерелами світла проводиться аналогічно роботі з об'єктами: в Діалозі установки параметрів (кнопка вгорі ліворуч) вибрати потрібну модель світильника з бібліотеки, задати розміри і висоту підстави та інші властивості світильника. Яскравість освітлення регулюється у вкладці Параметри, більш докладні настройки, такі як кути і радіуси світлового конуса, проводяться у вкладці Параметри світла.

Після розстановки джерел світла є можливість створити фотореалістичне зображення, яке враховує дані джерела. Створення зображення запускається команді Документ / Креативна візуалізація / Побудувати фотозображення або клавіші F 6. При цьому зображення будується для того виду, який Ви вибрали в 3D - режимі (при необхідності змінити його перейдіть в 3D - режим, змініть точку погляду на модель і перебудуйте фотозображення). Для налаштування параметрів фотозображення використовується команда Документ / Креативна візуалізація / Параметри фотозображення.

Практичне заняття: побудуйте довільну будівлю зі стінами, перекриттям і декількома джерелами світла. Натисніть F6. При необхідності перейдіть в 3D - режим і поміняйте точку зору на модель. У налаштуваннях фотозображення установіть більший розмір зображення (наприклад, 800 x 600) і запустіть візуалізацію. В настройках фотозображення відключіть Сонце, запустіть візуалізацію та оцініть зміни зображення.

3.Інструмент Розріз

Для застосування інструменту клікніть на креслення в місці початку розрізу, накресліть лінію розрізу, потім клікніть мишею з тої сторони лінії розрізу, в яку «дивимося» при розрізі.

Є два варіанти побудови розрізу (кнопки вгорі по центру): Окрема лінія і Лінія з уступом. У разі побудови лінії з уступом натисканнями на ліву кнопку миші будується ламана лінія розрізу. Щоб завершити лінію, потрібно один раз клікнути наприкінці побудованої ламаної лінії, потім другий раз клікнути з того боку від лінії розрізу, в яку "дивимося" при розрізі.

Можна регулювати висоту розрізу - натисніть на кнопку Висота розрізу вгорі праворуч і задайте Верхня межа розрізу (за замовчуванням 300) і Нижня межа розрізу (за замовчуванням 0). У цьому випадку в розрізі буде показана тільки область на обраній висоті.

Після побудови розрізу в Навігаторі праворуч можна відкрити вкладку розрізи і перейти на побудований розріз, виконавши подвійний клік на його назві. У розрізах також можна виконувати простановку розмірів і редагування об'єктів, що зручно, наприклад, при ручному заданні висоти предметів.

До розрізів застосовуються ті ж команди, що й до інших об'єктів, тобто їх можна переміщати, повертати, налаштовувати через Діалог установки параметрів (вибрати розріз, до нопка угорі ліворуч).

Для видалення побудованого розрізу виділіть її та натисніть клавішу Delete. Виберіть Видалити погляд, потім Все одно видалити. Відмінити видалення розрізу за допомогою Ctrl + Z не можна, тому будьте уважні при видаленні.

Практичне заняття 1: побудуйте довільний будинок і виконайте його розріз.

Практичне заняття 2: побудуйте розріз будинку із заданою висотою (наприклад, від 200 до 1000 мм)

4.Інструмент Фасад

Інструмент Фасад дуже схожий на інструмент Розріз. Відмінність між розрізом і фасадом полягає лише в тому, перетинає січна площина будівлю чи ні.

За замовчуванням вже побудовані чотири фасади - північний, східний, південний і західний, але можна побудувати і ще фасади. Перехід на фасади здійснюється в Навігаторі праворуч у вкладці Фасади подвійним кліком на потрібний фасад.

Практичне заняття: побудуйте довільну будівлю, видаліть наявні фасади (клік лівою кнопкою, Delete) і побудуйте свій фасад.

Лабораторна робота №13

Тема: “Координати, лінії та шар”

Мета:

1.Ознайомлення з можливістю зміни ширини ліній, з роботою з шарами та роботою з координатами

1.Ширина ліній

Набори пір'я

Проектувальникам часто необхідно виводити одну і ту ж модель в різних варіантах, використовуючи різні кольори пір'я і їх товщину для задоволення різних потреб.

Щоб допомогти користувачеві у вирішенні цього завдання, ArchiCAD поставляється з декількома попередньо визначеними наборами пір'я. Таким чином, Ви можете змінити використовуваний в проекті набір пір'я за допомогою єдиного клацання: наприклад, Ви можете використовувати набір пір'я Архітектурний при виводі планів для їх затвердження замовником, і потім перемкнутися на набір Електричного для виведення макетів субпідрядникам. Якщо змінюється набір пір'я проекта, номери індексів пір'я, приписані окремих елементах, залишаються тими ж самими, проте колір і товщина, що привласнюються цим індексам пір'я, можуть змінитися згідно визначень пір'я в новому наборі, що призведе до зміни подання відповідних елементів на екрані і при друці.

При присвоєнні пера елементу, по суті, відбувається присвоєння йому номера індекса пера. В ArchiCAD індекси пір'я, приписувані параметрах елементів за замовчуванням, залежать від виконуваної елементом функції. Наприклад, перекриттях приписується перо лінії перетину за замовчуванням з індексом 29, яке відповідає функції Перекриття - перетин конструктивне

Практичне заняття: Для зміни параметрів ліній на кресленні використайте команду Документ / Набори пір'я, виберіть потрібний набір пір'я з списку або команду Документ / Набори пір'я / Пір'я і колір (Аналогічна команда Параметри / Реквізити елементів / Пір'я і колір). Відредагуйте параметри пір’я самостійно. Колір лінії на кресленні змінюється кнопкою Редагувати.

2.Параметри штрихових ліній

Довжину штрихів і прогалини між штрихами можна змінити, виконавши команду Параметри / Реквізити елементів / Типи ліній, взявши потрібну штрихову лінію і ввівши потрібні параметри в поля Штрих та Пробіл.

3.Інструмент Лінія

Лінії є найпростішими креслярськими елементами ArchiCAD. Для рисування лінії потрібно клікнути на початку лінії, потім в кінці і натиснути Enter, щоб підтвердити. Декількома кліками малюється ламана лінія. Для налаштування лінії виділіть лінію і натисніть кнопку Діалог установки параметрів. Вибирається тип лінії (суцільна, штрихова і т.д.) і індекс пера лінії - його можна ввести цифрами або клікнути на елемент зліва від індексу пера і вибрати потрібне перо з таблиці.

4.Шари

Шари використовуються для логічного поділу елементів. Однотипні групи елементів, такі як розмірні ланцюжки, меблі, символи електрообладнання тощо, прив'язуються до своїх власних верствам.

Елемент може належати тільки одному шару.

Для кожного шару вказуються наступні параметри:

- відкрити / закрити;

- показати / заховати;

- режим 3D-виду;

- група перетину шарів.

ArchiCAD поставляється з попередньо визначеним набором шарів. Кожний з інструментів має за замовчуванням свій власний шар. Тому, якщо Ви розміщуєте елемент за допомогою того чи іншого інструменту, то він (елемент) автоматично приписується відповідного шару (наприклад, шару зовнішніх стін, колон або балок).

Примітка: Двері, вікна, кінці стін і кутові вікна не мають самостійних шарів; вони знаходяться на шарах стін, в яких вони розміщені. Камери не мають шарів.

Шари можна видаляти; в цьому випадку відбувається видалення всіх розташованих на них елементів. Є спеціальний шар - Шар ArchiCAD, який не можна видалити, сховати або закрити, так як проект ArchiCAD повинен завжди мати, по крайній мірі, один шар. При наявності помилки у файлі, будь-які елементи, що втрачають свої шари, розміщуються на шарі ArchiCAD.

Кожен проект ArchiCAD має один набір шарів, управління яким здійснюється з діалогового вікна Параметри шарів і до якого можна отримати доступ наступним чином:

- Параметри / Реквізити елементів / Параметри шарів

- Документ / Шари / Параметри шарів (клавішна команда: Ctrl + L).

Піктограма установки параметрів шарів в інформаційному табло будь-якого інструменту ArchiCAD.

Щоб зробити об'єкт, який належить іншому шару, необхідно вибрати цей об'єкт, натиснути на випадний список шарів (знаходиться у верхній панелі, праворуч від кнопки Діалог установки параметрів) і вибрати шар, до якого повинен належати об'єкт.

Практичне заняття: для вибору шару виконайте команду Документ / Шари. Для налаштування параметрів шарів виконайте команду Документ / Шари / Параметри шарів, аналогічну їй команду Параметри / Реквізити елементів / Параметри шарів або натисніть клавіші Ctrl + L (Від layer - шар). У параметрах можна змінити ім'я шару, клік на піктограму замка - закрити / відкрити шар для зміни, клік на піктограму ока - зробити шар невидимим / видимим, клік на піктограму фігурки - об'єкт у вигляді каркасної моделі / об'ємний в 3D - режимі, цифра - номер групи перетину (тільки елементи одного рівня перетину будуть з’єднуватися один з одним).

За замовчуванням кожному шару встановлюється номер групи 1, тому всі елементи, що перетинаються, будуть з'єднуватися згідно звичайними правилами перетину, прийнятим в ArchiCAD. Є можливість не допустити такий перетин, наприклад, щоб показати деталі багатошарових стін, які не були поєднані. У цьому випадку помістіть пересічні стіни на різні шари і потім однією їх них дайте інший номер групи перетину шарів.

5.Робота з координатами

Щоб уникнути утомливих розрахунків, при побудові ArchiCAD дозволяє змінювати точку з координатами (0, 0). Для цього натисніть кнопку Встановити кристувацький початок координат (знаходиться у верхній панелі праворуч, схожа на букву X (рис.1)) і клацніть по кресленням в тому місці, де хочете встановити початок к о ординат.

Рис 1

У будь-якому вузлі об'єкта можна встановити користувацький початок координат, натиснувши поєднання клавіш Alt + Shift і клікнувши на вузол.

Для повернення користувацького початку координат в початок координат проекту (там, де воно було спочатку) зробіть подвійне клацання на кнопці Встановити користувацький початок координат.

Практичне заняття: за наявним кресленням побудуйте план будинку, використовуючи користувацький початок координат.

Лабораторна робота №14

Тема: “Текстові інструменти, площинні графічні елементи”

Мета:

1.Ознайомитися з інструментом Текст, інструментом Виносний напис, інструментом Штриховка, інструментом Дуга, таблицями, інструментом Деталь та інструментом Основний напис

1.Інструмент Текст

Після вибору інструменту створити текст можна двома способами: двома кліками намалювати прямокутник (в цьому випадку ширина тексту буде обмежена шириною прямокутника) або виконати подвійний клік на тому місці, де хочете написати текст.

Щоб змінити параметри шрифту створюваного тексту (розміри, гарнітуру і т.д.) можна або перед створенням скористатися кнопкою Діалог установки параметрів, або в процесі написання шрифту з'являється панель, в якій можна виконувати команди, аналогічні командам панелі роботи зі шрифтом в Microsoft Word (і, подібно роботі в Word'і, перед тим, як змінювати параметри шрифту, його необхідно виділити).

Примітка: у разі відсутності в системі шрифту GOST його можна поставити окремо, скачавши і скопіювавши в папку відкривається при виконанні команди Пуск / Панель управління / Шрифти.

І

2.нструмент Виносний напис

Створення напису проводиться наступним чином: клік на об'єкті (в точці, куди вказує стрілка), клік на точці, де повинен закінчуватися виносний напис, малювання полиці і обведення поля, в якому буде знаходиться текст внесений на д писи.

Редагування параметрів виносного напису проводиться натисненням на кнопку Діалог установки параметрів. У Діалозі, натиснувши на кнопку вгорі праворуч (по замовчуванню Текст), можна змінити оформлення виносного напису.

3.Інструмент Штриховка

Виберіть інструмент і кліками по робочому вікну накресліть замкнутий контур, він буде заштрихований (геометричний варіант Багатокутник). У разі використання геометричних варіантів Прямокутник і Замкнутий прямокутник (переключается у верхній панелі) створення штрихування виконується аналогічно створенню стін з даними варіантами.

Інструмент Штриховка дуже зручний при необхідності вказувати площі приміщень, дозволяє уникнути утомливих розрахунків. У Діалозі установки параметров штрихування поставте галочку в Вказувати площу, і площа обвівши обведеної поверхні буде вказана на штриховці. Якщо саме штрихування при цьому не повинне бути видним, поставте колір ліній штрихування, що співпадає з кольором фону.

4.Інструмент Дуга

Після вибору інструменту клікніть на те місце, де має бути центр окружності (також можна задати його координати), потім накресліть лінію, рівну по довжині радіусу кола (можна задати координати кінця лінії), клікніть мишкою і вкажіть, яка частина окружності повинна бути побудована (кут можна задати в полярних координатах)

Примітка: можливі й інші геометричні варіанти даними інструментом побудови дуг, кіл і еліпсів.

5.Таблиці

У процесі створення креслень в ArchiCAD в ряді випадків виникає необхідність побудови таблиці на кресленні. Її можна намалювати інструментом Лінія і заповнити інструментом Текст, але також в ArchiCAD є ряд вбудованих стандартних таблиць. Для доступу до них виберіть інструмент Об'єкт, прокрутить список бібліотек вниз і в розділі Бібліотека по ГОСТу відкрийте розділ стандартні таблиці. Виберіть потрібну таблицю і вставте її на креслення. Як і будь-який об'єкт, таблицю можна перемістити, розгорнути, змінити параметри в Діалозі установки параметрів і т.д. Заповнення полів таблиці проводиться інструментом Текст.

Якщо Ваша таблиця не є однією з стандартних, виберіть тип Таблиця і самостійно налаштуйте назви колонок та їх ширину.

Практичне заняття: створіть на кресленні різні таблиці і спробуйте заповнити їх.

І

6. Інструмент Деталь

Виберіть потрібний Геометричний варіант побудови, виберіть область, де має будуватися деталь і клацніть ще раз, щоб підтвердити. Після цього в Навігаторі справа в розділі Деталі з'явиться креслення даної деталі.

Перейдіть подвійним кліком на дане креслення. Натисніть на нього правою кнопкою і налаштуйте Параметри деталі (назва і т.д.). ArchiCAD будує деталь автоматично. Якщо в даному кресленні Вам потрібно не те, що він побудував, видаліть зайві елементи (не хвилюйтеся, на кресленні в плані вони залишаться) і, користуючись раніше вивченими інструментами (лінія, дуга, текст , штрихування і т.д.) накресліть потрібну Вам деталь, проставте її розміри та інші елементи оформлення.

Щоб додати деталь в креслення, призначене для друку, натисніть правою кнопкою на кресленні деталі в Навігаторі, виконайте команду Зберегти вигляд і розмістити в макеті і клікніть на місце в макеті, де повинна розміщуватися деталь. Якщо деталь повинна розміщуватися на окремому кресленні, створіть в Книзі макетів Новий макет (див. нижче).

7.Основний напис

В панелі Навігатора праворуч виберіть четверту зліва кнопку Книга макетів. Тут креслення, зроблені у Карті проекту (друга кнопка зліва Навігатора) обрамляються основний написом, зробленим відповідно до ГОСТу. Щоб перейти на потрібне креслення, виконайте наньому подвійний клік. Щоб налаштувати креслення, клацніть на ньому правою кнопкою миші і виберіть Параметри креслення.

Щоб зручніше працювати з параметрами основного напису, клікніть на кнопку зверху Дерево по піднаборах і виберіть варіант Дерево по основних макетах. При цьому Вам будуть видні макети, які відносяться до креслень, наприклад, А2 альбомна, А3 книжкова і т.д. Щоб змінити макет, який відноситься до креслення, клікніть по кресленням правою кнопкою миші, виберіть Параметри макета і в розділі Загальні параметри клікніть на кнопку праворуч від напису Формат.

Щоб змінити параметри основного напису (наприклад, Назва проекту, Замовник, Ім'я організації тощо), виконайте подвійний клік на відповідному макеті (наприклад, А2 альбомна). Після цього Ви зможете подвійним кліком по відповідному тексту в основному написі змінювати його. У разі якщо додавання тексту подвійним кліком по комірці таблиці, де він повинен знаходитися, не відбувається, скористайтеся інструментом Текст і самі вставте текст в дане місце основного напису.

Практичне заняття: відкрийте який-небудь виконане креслення або нарисуйте довільний прямокутник стін. Перейдіть в Книгу макетів і перегляньте оформлення креслення.

Поміняйте макети креслень таким чином, щоб на аркуші не було надто багато "молока", тобто порожнього, незаповненого кресленнями місця, але креслення вміщался в лист.

Заповніть основні написи креслень: введіть свої (можете поставити довільні) назви проекту, назви організації, замовника, створіть і заповніть поля Креслив і Перевірив.

Лабораторна робота №15

Тема: “Налаштування виводу на друк”

Мета:

1.Ознайомитися з налаштуваннями програми.

1.Налаштування програми

Позиціонування (автоматичну прив'язку створюваних об'єктів) на кресленні дозволяють налаштувати наступні команди:

Вид / Направляючі лінії, Вид / Спеціальні точки позиціонування

Вид / Параметри напрямних ліній, Вид / Параметри спеціального позиціонування

Параметри / Навколишнє середовище / Направляючі лінії

Сітка

| Дія | Команда |
| --- | --- |
| Включити / виключити позиціонування по сітці | Вид / Позиціонувати або клавіша S |
| Включити / виключити показ сітки | Вид / Вивід сітки |
| Показати вікно налаштування сітки | Вид / Параметри сітки |

Також у верхній панелі знаходяться кнопки, що дублюють наведені вище команди.

Масштаб

Нагадую, що віртуальна модель будівлі створюється без масштабування, якщо Ви задали довжину стіни 10 м, то довжина стіни віртуальної моделі буде рівна 10 м. Природно, для роздруківки на аркушах доступних форматів А0, А1, А2, А3, А4 всі довжини на кресленні потрібно пропорційно зменшити. За умовчанням вони зменшуються в 100 разів (масштаб креслення 1: 100). Щоб змінити масштаб креслення на роздруківці, увійдіть в Книгу макетів, виберіть потрібне креслення, у центральному вікні клацніть на полі креслення (повинен підсвітити зеленим прямокутником), натисніть на нього правою кнопкою і виконайте команду Параметри обраного креслення. Масштаб креслення можна змінити в розпочатому вікні у вкладці Специфікація.

2.Вивід на друк

Плоттер

При наявності плоттера для друку на нього використовується команда Файл / Вивести на плоттер.

Принтер

Перевагою принтера є його доступність, недоліком - те, що він друкує тільки на аркушах формату А4, внаслідок чого креслення великих форматів доведеться роздруковувати частинами і потім склеювати. При цьому А3 - 2 аркуша А4, А2 - 4 аркуша А4, А1 - 8 аркушів А4, А0 - 16 аркушів А4. Перед друком переконайтеся, що в и вод на друк йде на потрібний принтер: виконайте команду Файл / Параметри п е чати і у випадаючому меню ім'я принтера виберіть потрібний принтер, потім н а тисніть ОК.

Для роздруківки на принтері виконайте команду Файл / Друк або натисніть Ctrl + P. Для коректної роздруківки оформлених у Книзі макетів креслень необхідно провести попередню настройку. Натисніть кнопку Параметри друку и настройте правильну Ориентацію – Книжна/Альбомна, а також підкоректуйте масштаб в поле Спеціальний. Після налаштування переконайтеся, що листи правильно увійшли в наведене внизу зліва поле (креслення позначений на ньому синім прямокутником) та натисніть кнопку Друк.

Лабораторна робота №16

Тема: “Криволінійні прямі. Редагування б'єктів”

Мета:

1.Ознайомитися з додатковими параметрами програми ArchiCAD.

1.Штрихування

У разі якщо існуючі штрихування не підходять для створення моделі, можна створити свою власне штрихування. Для цього виконайте команду параметри / Реквізити елементів / Зразки штрихування і у вікні, натисніть кнопку Нове. Введіть ім'я штрихування, виберіть варіант створення, натисніть ОК. Відредагуйте параметри штрихування (інтервал по вертикалі, інтервал по горизонталі, нахил) і натисніть ОК. Штрихування буде створене і може бути використаним при виборі типу штрихування.

2.Текст

Розміщення текстових блоків

Перш, ніж приступити до створення текстового блоку, слід прийняти рішення, чи буде він з фіксованою шириною або зі змінною шириною.

У текстових блоків з фіксованою шириною їх розмір по горизонталі залишається фіксованим, а текст автоматично переноситься на наступний рядок при досягненні правого краю блоку. Розмір по горизонталі текстового блоку зі змінною шириною залежить від розміру тексту, що вводиться в одному рядку. В одному рядку можна ввести будь-яку кількість символів. Використовуйте цей тип текстового блоку, якщо Ви не знаєте заздалегідь, наскільки довгим буде текст.

Для розміщення текстового блоку з фіксованою шириною:

Виберіть інструмент Текст.

Намалюйте двома клацаннями рамку на креслярському аркуші. Вона визначає розташування і ширину текстового блоку.

З'являється вікно текстового редактора і панель форматування тексту.

Введіть необхідний текст у вікно текстового редактора. Миготливий текстовий курсор вказує на поточну позицію в текстовому блоці.

Примітка: Характеристики стилю і форматування розміщеного текстового блоку залежать від діалогового вікна установки параметрів тексту і інформаційного табло. Якщо Ви хочете змінити стиль і форматування окремих символів або абзаців, скористайтеся панеллю форматування.

Символи. Натисніть цю кнопку для відкриття діалогу Таблиця символів (Панель символів в MacOS), в якому можна вибрати символ для його вставки в текстовий блок.

| • | Після досягнення правого кінця текстового блоку відбувається автоматичний перехід на новий рядок. |
| --- | --- |

Крім того, Ви можете самі почати новий рядок, натиснувши клавішу Enter

Після введення всього тексту зробите клацання на порожньому місці вікна

Для розміщення текстового блоку зі змінною шириною:

Виберіть інструмент Текст.

Зробіть подвійне клацання в будь-якому місці вікна.

Далі аналогічно роботі з текстовим блоком з фіксованою величиною

Додаткові інструменти редагування

3.Групування

Дозволяє згрупувати декілька об'єктів, щоб згодом виділяти їх все одним кліком, щоб рухати, змінювати і т.д. Щоб об'єднати об'єкти в групу, ви ділите їх всі і виконайте команду Редактор / Групування / Згрупувати.

Примітка: при геометричному варіанті побудови стін Прямокутник чотири стіни будуть згруповані і щоб потім змінити якусь із стіни прямокутника окремо, їх потрібно Розгрупувати (виделити, Редактор / Групування / Розгрупувати)

4.Змінити форму / Змінити пропорції

Команда дозволяє пропорційно змінити довжину і ширину об'єкта. Зміни можна Визначити графічно, поставивши галочку у відповідне поле, або задати числове значення, для цього введіть потрібне число в одне з верхніх полів (пропорційна зміна 1: х, х: 1 або х%)

5.Змінити форму / заокруглені / з'єднати

Команда дозволяє, наприклад, побудувати округлення між двома стінами. Для побудови виділіть два об'єкти, які треба округлить або з'єднати і виконайте команду.

6.Змінити форму / Перетнути

Виконується аналогічно попередній команді, будує перетин між об'єктами

7.Інструмент Сплайн-крива

Геометричний варіант побудови сплайн-кривої Від руки дозволяє малювати на кресленні довільні лінії як звичайним олівцем.