Lec_2

- Поняття кількості інформації

- Ентропія та її властивості

- Безумовна ентропія

ПОНЯТТЯ КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Будь-який матеріальний об'єкт разом із спостерігачем утворює систему, яка називається джерелом повідомлень.

Стан матеріального об'єкта, а отже, і його фізичні показники можуть набувати значення з певного дискретного набору значень. Джерело повідомлень з таким об'єктом є дискретним. Якщо стан матеріального об'єкта, відбитий у його фізичних показниках, набуває значення з нескінченної множини можливих значень, то таке джерело повідомлень є неперервним.

Якщо під час деякого часового проміжку дискретним джерелом вибрано деяке повідомлення at, яке ніяк не зумовлене повідомленням аm, вибраним у попередній проміжок часу, то таке джерело є дискретним джерелом без пам 'яті.

Якщо в деякому часовому проміжку дискретним джерелом вибрано повідомлення ар пов'язане з попереднім повідомленням аm і статистично зумовлене ним, то таке джерело називається дискретним джерелом із пам 'яттю.

Крім дискретних, можуть бути також неперервні джерела повідомлень із пам 'яттю та без пам 'яті

Якщо кожного проміжку часу дискретне джерело повідомлень вибирає одне з k можливих повідомлень а1, а2, ..., ак, то кажуть, що А = {а1, … ,ак} є дискретною множиною повідомлень, або просто множиною повідомлень А. Як правило, для Повнішого опису джерела повідомлень на множині А визначають її ймовірнісну міру, тобто з кожним дискретним повідомленням аi пов'язують ймовірність pi його вибору джерелом. Таким чином, множині А={а1, … ,ак} зіставляється ймовірнісна міра у вигляді множини Рк = {р1, ...,рк} на яку накладено обмеження у вигляді i=1kpi=1

Дві множини А та Р дають достатньо повний опис дискретного джерела повідомлень у вигляді його ймовірнісної моделі, І тому разом вони утворюють ансамбль повідомлень дискретного джерела. Це означає, що кожного проміжку часу дискретним джерелом вибирається певне повідомлення ai∈A імовірністю pai=pi∈P

Отже, розгляд дискретного джерела та множини його повідомлень приводить до формулювання таких природних вимог для визначення кількості інформації:

- у повідомленні про вірогідний випадок вона має дорівнювати нулю;

- у двох незалежних повідомленнях вона має дорівнювати сумі кількостей інформації в кожному з них;

- вона не повинна залежати від якісного змісту повідомлення (ступеня його важливості, відомостей тощо).

Єдиною функцією з такими властивостями є логарифмічна функція

1(a) = k log p(a),

де k: — коефіцієнт, який узгоджує розмірності, а логарифм береться за будь-якою зручною основою.

При такому визначенні кількості інформації задовольняються всі три наведені вище вимоги. Вибір основи логарифма не принциповий, тому що від неї залежить лише одиниця фізичної величини (змінюється значення к).

Для того щоб кількість інформації I виражалась додатним числом, покладемо к=-1, оскільки р (а) < 1 та log p (а) < 0, якщо основа логарифма більша від одиниці. Тоді

I (а) = -log p (a) = log (1 / р (а)).)

За основу логарифма найчастіше вибирають двійку. При цьому одиниця кількості інформації називається двійковою, або бітом {Binary digit). Вона дорівнює кількості інформації в повідомленні про такий випадок, який з однаковою ймовірністю може як відбутися, так і не відбутися, тобто коли моделлю' еталонного джерела є ансамбль А = {а1, a2} та Р={0,5;0.5}.

ЕНТРОПІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ

Уже йшлося про те, що здобуття інформації від джерела знімає певною мірою невизначеність стану спостережуваного об'єкта. Якщо за час формування джерелом нового повідомлення.

Об'єкт не змінює свій стан (тобто джерелом вибирається попереднє повідомлення з множини А), можна уточнити відомості про попередній стан об'єкта, включивши до цієї множини нові можливі повідомлення та перенормувавши ймовірності з множини Р.

Взагалі з самого початку до складу множини А слід включати такі повідомлення та таку кількість їх, щоб одним повідомленням можна було б визначити стан об'єкта з потрібною точністю. Це означає, що, формуючи модель джерела повідомлень (його ансамбль), треба заздалегідь передбачити всі необхідні повідомлення.

Інша справа, що кожне таке повідомлення може бути відображене певною кількістю символів, знаків тощо, переносячи певну кількість інформації. При цьому множина повідомлень А є алфавітом повідомлень, а множина символів, знаків тощо, М допомогою яких спостерігач подає кожне повідомлення у формі, зручній для одержувача, — алфавітом джерела. В літературі перше іноді називають первинним, а друге -— вторинним алфавітами ].

Ми вже бачили вище, що немає ніякого значення, в якому алфавіті подаються повідомлення. Модель джерела (ансамбль) враховує лише склад їх і розподіл імовірностей (поки що йдеться , про статистично незалежні повідомлення).

Розглянемо, наприклад, дискретне джерело повідомлень з ансамблем, наведеним у табл. 2.1. Обчислимо, яку кількість інформації несе кожне таке повідомлення, й занесемо ці дані в табл. 2.1. Третій рядок її підтверджує, що кількість інформації

Таблиця 2. 1

|  | а1 | а2 | а3 | а4 | а5 | а6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рі І (аі), біт | 0,4 1,322 | 0,3 1,737 | 0,15 2,737 | 0,1 3,322 | 0,03 5,059 | 0,02 5,644 |

при прийнятому її визначенні відображує міру неочікуваності кожного повідомлення.

Розглянемо, яку кількість інформації несуть більш-менш довгі Послідовності таких повідомлень:

• перша послідовність

а3, а1, а4, а4, а2, а2, а1, а3, а1, а2, а5, а1, а1, а2, а3, а2, а1, а2, а1, а1, а1, а2, а1, а1, а1, а2, а2, а3, а4  а3 друга послідовність

а2, a1 а3, а2, а2, а1, а2, а1, а1, а1, а4, а2, а4, а1, а1, а3, а1, а2, а1, а5.

У першій послідовності є 30 повідомлень, а в другій — 20. Розподіл імовірностей з ансамблю (див. табл. 2.1) настільки нерівномірний, що ні до першої, ні до другої послідовностей не ввійшло повідомлення а6. Справа в тому, що його за законами статистики можна було б помітити в послідовності повідомлень при довжині останньої, значно більшій від п - 1 / р6 = 50. Отже, кількість інформації в першій послідовності

I=60,207 біт,

а в другій

I = 40,912біт.

Як бачимо, ці послідовності різняться не тільки кількістю повідомлень, а й кількістю інформації в кожній з них. Однак, якщо обчислити кількість інформації, яка припадає на одне повідомлення в одній послідовності та в іншій, то виявиться, що I/30 = 2,0069 біт/повідомлення та I2/20 = 2,0456 біт/повідомлення. Це означає, що середня кількість інформації, яка припадає на одну літеру алфавіту повідомлень (це те саме, що й на одне повідомлення), не залежить від конкретних повідомлень і довжини послідовності їх.

Деяка різниця тут між I/30 та I2/20 пояснюється лише недостатньою довжиною послідовностей повідомлень. Відповідно до статистичного закону великих чисел ці відношення збігатимуться краще, чим більшими будуть довжини порівнюваних послідовностей.

Можна сказати, що це відношення (тобто кількість інформації, яка припадає на одне повідомлення) характеризує дискретне джерело повідомлень в цілому. Інше джерело з іншим ансамблем повідомлень матиме зовсім іншу питому кількість інформації. Ця загальна характеристика джерела повідомлень називається його ентропією Н (А). Вона має фізичний зміст середньостатистичної міри невизначеності відомостей спостерігача А (див. рис. 2.1) відносно стану спостережуваного об'єкта. Точно ентропію можна визначити як математичне сподівання питомої кількості інформації

HA=ipaiIa1=−pailogpai

БЕЗУМОВНА ЕНТРОПІЯ

Термін «безумовна ентропія» запозичений з математичної статистики за аналогією з безумовною ймовірністю, що стосується статистично незалежних подій, тут — повідомлень. Отже, безумовна ентропія — це кількість інформації, яка припадає на одне повідомлення джерела із статистично незалежними повідомленнями.

Якщо є дискретне джерело статистично незалежних повідомлень з ансамблем А = {а1,а2, ...,aі, ...,an} та Рк = {р1, ...,рn}, то кількість інформації (середня), що припадає на одне повідомлення ai∈Aй визначається формулою Шеннона

HA=−i=1kpilogpi

є характеристикою цього джерела в цілому. Вона має фізичний зміст середньої за ансамблем невизначеності вибору джерелом повідомлення з А, причому байдуже, якого саме повідомлення, оскільки обчислення ентропії (2.8) «поглинає» індекс і. Наприклад, джерело з к - 8 незалежними та рівноймовірними повідомленнями має ентропію 3 біти/повідомлення.

Безумовна ентропія К рівноймовірних повідомлень завжди максимальна й визначається виразом

H(A) = log2K,

який називається формулою Хартлі її легко дістати з формули Шеннона (2.8), поклавши pi,=1/K  хоча хронологічно першою була запропонована формула Хартлі.

Корисно дослідити вплив імовірності р(аi) на складові Ii=pilogpi формули (2.8). Наочне подання цього впливу дає графік Ii =f(pi)

Таким чином, основними властивостями безумовної ентропії дискретних повідомлень є такі:

• ентропія — величина дійсна, обмежена та невід'ємна;

• ентропія вірогідних повідомлень дорівнює нулю;

• ентропія максимальна, якщо повідомлення рівноймовірні та статистично незалежні;

• ентропія джерела з двома альтернативними подіями може змінюватися від 0 до 1;

• ентропія складеного джерела, повідомлення якого складаються з часткових повідомлень кількох статистично незалежних джерел, дорівнює сумі ентропії цих джерел.

Аспекти застосування

Відношення до термодинамічної ентропії

Термодинамічна ентропія інтерпретується як така, що є пропорційною до кількості додаткової інформації Шеннона, необхідної для визначення детального мікроскопічного стану системи, яка залишається не повідомленою описом виключно в термінах макроскопічних величин класичної термодинаміки, з коефіцієнтом пропорційності, який є просто сталою Больцмана. Наприклад, додавання теплоти до системи підвищує її термодинамічну ентропію, оскільки це збільшує число можливих мікроскопічних станів системи, які узгоджуються з вимірюваними значеннями його макроскопічних величин, роблячи таким чином будь-який повний опис стану довшим.

S=−kBpilnpi

де kB є сталою Больцмана, а pi є ймовірністю мікростану

Ентропія як швидкість передачі інформації

Шеннонівське визначення ентропії, при застосуванні до джерела інформації, може визначати мінімальну пропускну здатність каналу, необхідну для надійного передавання джерела у вигляді закодованих двійкових цифр (див. застереження нижче курсивом). Цю формулу може бути виведено шляхом обчислення математичного сподівання кількості інформації, яка міститься в одній цифрі з джерела інформації.

Ентропійна швидкість джерела даних означає усереднене число бітів на символ, потрібне для його кодування. Експерименти Шеннона з передбаченням людьми показують швидкість інформації на символ англійською мовою між 0.6 і 1.3 біта;

Стиснення даних

Ентропія ефективно обмежує продуктивність найсильнішого можливого стиснення без втрат, яке може бути реалізовано теоретично з допомогою типового набору

Світовий технологічний потенціал для зберігання та передавання інформації

Дослідження 2011 року в журналі «Science» оцінює світовий технологічний потенціал для зберігання та передавання оптимально стисненої інформації, нормалізований за найефективнішими алгоритмами стиснення, доступними в 2007 році, оцінюючи таким чином ентропію технологічно доступних джерел

Всі числа — в ентропійно стиснених ексабайтах

| Тип інформації | 1986 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Зберігання | 2.6 | 295 |
| Широкомовлення | 432 | 1900 |
| Телекомунікації | 0.281 | 65 |

Обмеження ентропії в криптографії

В криптоаналізі ентропію часто грубо використовують як міру непередбачуваності криптографічного ключа, хоча її справжня невизначеність є незмірною.