Lec_1

- Вступ. Загальні поняття.

- Поняття інформації

- Загальна схема системи передачі інформації

Отже, інформація – це об'єктивно існуючий зміст, який характеризує стан і поведінку певної системи загалом або її окремих елементів та зменшує ступінь невизначеності у процесі його пізнання і переробки. Інформація протилежна невизначеності.

Кодування - перетворення інформації на впорядкований набір символів, елементів, знаків. При кодуванні кожному повідомленню з деякої множини, що називається ансамблем повідомлень, ставиться у відповідність зумовлена кодова комбінація - набір символів (елементів, знаків). Множина повідомлень називається алфавітом повідомлень, або первинним алфавітом, а множина символів (елементів, знаків) називається алфавітом джерела, або вторинним алфавітом. Побудована відповідно до певної схеми кодування множина кодових комбінацій називається кодом. Залежно від алфавіту, що використовується для побудови кодових комбінацій, розрізняють двійкові (бінарні) коди, алфавіт яких складається з двох символів: 0 і 1 і недвійкові (багатопозиційні, q-коди, алфавіт яких містить більшу кількість символів.

За функціональним призначенням коди поділяють на безнадмірні (некоригувальні, первинні, прості) і надмірні (коригувальні, завадостійкі). Перша група кодів призначена для економного кодування інформації – стиснення. Друга використовується для виявлення та/чи виправлення помилок, що виникають у процесі передачі даних каналом зв'язку із завадами.

Коди можуть бути рівномірними і нерівномірними - з постійною і змінною кількістю розрядів.

Канал зв'язку - це середовище передачі інформації, що характеризується максимально можливою для нього швидкістю передачі даних – пропускною здатністю, або ємністю каналу.

Пропускну здатність каналу зв'язку без шуму можна наближено обчислити, знаючи максимальну частоту хвильових процесів, допустимих у цьому каналі. Вважається, що швидкість передачі даних може бути не менше цієї частоти. Типові канали зв'язку: телеграфний, телефонний, оптоволоконний, цифровий телефонний. Найбільш поширені телефонні лінії зв'язку, для яких досягнута швидкість передачі даних, >50 Кбод.

Шум - це завади в каналі зв'язку.

Передача інформації є найважливішим завданням у системах зв'язку й телекомунікацій, комп'ютерних мережах, телефонії, навігаційних і вимірювальних системах і т.д. Оптимізація інформаційних систем з погляду підвищення швидкості, вірогідності й завадостійкості передачі інформації можлива тільки на основі використання положень теорії інформації.

Теорія інформації описується за допомогою імовірнісних діаграм кодування й передачі інформації в конкретних, природно - наукових додатках. При цьому з'являється можливість для аналізу й оптимізації потоків інформації в технічних системах.

Основою подальших міркувань є розуміння інформації, як якоїсь, експериментально встановлюваної величини. Поштовхом до цього послужила робота Клода Шеннона «Математична теорія зв'язку» [1], опублікована в 1948 р. У ній К. Шеннон дав визначення понять сучасної теорії інформації й накидав основи сьогоднішньої техніки зв'язку. Для опису міри інформації напрошується логарифмічна функція, що дає очікуване подвоєння:

log2N=Nlog2 log22N=2Nlog2

Теорія інформації, орієнтована на формалізований опис повідомлень, процесів їхнього формування, передачі й прийому розвивалася, починаючи з досліджень Р. Хартлі (1928 р.) особливо активно в другій половині  XX століття. Її створення дозволило вирішити основні теоретичні проблеми й створити ефективні системи передачі сигналів і зберігання інформації.

Під інформацією розуміють сукупність повідомлень про які-небудь події, процеси, явищах і т.п., розглянутих в аспекті їхньої передачі в просторі й у часі.

Існує кілька поглядів на сутність інформації, однак більшість фахівців уважає, що існує інформація двох типів.

1. Інформація технічна, котра передається по каналах зв'язку й відображається на екранах дисплеїв. Кількість такої інформації може бути точно обчислено, і процеси, що відбуваються з такою інформацією, піддаються строгому аналізу.

2. Інформація семантична, тобто значеннєва. Такого типу інформація знаходиться, наприклад, у літературному або музичному творі. Хоча для аналізу такої інформації й пропонуються різні математичні моделі, кількісні оцінки на їхній основі досить умовні й приблизні.

Інформацію передають у вигляді повідомлень. Вони виражають інформацію в певній формі й призначені для передачі від джерела до адресата.

Повідомлення передають за допомогою сигналів, які є носіями інформації. Основним видом сигналів є електричні сигнали, хоча останнім часом все більше поширення одержують оптичні сигнали, наприклад, у волоконно-оптичних лініях передачі інформації.

Для можливості  технічного оброблення (передачі, запису та ін.) повідомлення має бути перетворене на сигнал – матеріальний носій, що відображує повідомлення.

Відрізняють сигнали:

- звукові (акустичні)

- електричні

- оптичні

- гідравлічні

Один  вид сигналу можна перетворювати на інший (електричний на звуковий, оптичний на електричний тощо).

Будь-який сигнал характеризується такими основними параметрами:

- тривалістю

- шириною частотного спектра

- динамічним діапазоном

Під тривалістю Т с сигналу розуміють час, протягом якого він знаходиться в каналі зв’язку.

Частотний спектр  F c сигналу  визначає смугу частот, яку він охоплював під час передачі по каналу зв’язку. Залежно від виду сигналу (аналоговий, дискретний) частотний спектр може бути і нескінченним;  тому на практиці його обмежують для можливості передачі по каналам з обмеженою смугою частот.

Середньою потужністю Р с сигналу є потужність, яка забезпечується апаратурою під  час його находження до каналу зв’язку.

Частіше замість Р с  користуються поняттям динамічного діапазону Dс , що визначається логарифмом відношення найбільшої (максимальної) миттєвої потужності сигналу (Pc max=Pc ) до  найменшої (мінімальної) P c min , дозволене значення якої дорівнює потужності завад

(P c min=Р 3):

D с=log (Р с   / Р 3).

Усі ці параметри сигналу є його обсягом:

V c =T c F c D c.

Повідомлення та відповідні сигнали можуть бути  неперервними (аналоговими) та дискретними (знаковими). Перші описуються неперервною функцією часу. До них належать такі повідомлення, як музика, телевізійне зображення, радіомовлення.

Дискретне повідомлення – скінченна послідовність окремих символів (знаків, літер) з обмеженою тривалістю. Для  перетворення дискретного повідомлення на сигнал потрібна операція кодування.

Неперервні повідомлення можна передавати дискретними способами: неперервні сигнали, якими передаються ці повідомлення, перетворюються на дискретні за допомогою операцій квантування за рівнем та дискретизації  в часі. На приймальному боці виконується обернене перетворення: за прийнятими дискретними сигналами відновлюються передані неперервні сигнали.

Дискретні сигнали як засіб передачі повідомлень більш поширені, ніж неперервні,завдяки тому що вони  меншою мірою зазнають впливу завад і спотворень в каналах зв’язку,а в разі спотворення їх легше відновити.

Об'єкти інформаційної техніки

За функціональними призначеннями можна виділити наступні основні класи об'єктів інформаційної техніки:

- мережі й системи зв'язку й телекомунікацій (телеграфні, телефонні, телевізійні, комп'ютерні й т.п.);

- інформаційно-вимірювальні системи (радіонавігаційні, радіолокаційні, телеметричні й т.п.);

- системи перетворення інформації (аналого-цифрові, цифро-аналогові перетворювачі, комп'ютери й ін.);

- інформаційно-пошукові системи й системи зберігання інформації на основі баз даних;

- системи експериментального спостереження й керування об'єктами.

Структурна схема системи передачі інформації показана на мал. 1.

Рис. 1. Структурна схема системи передачі інформації

Передавач перетворить вихідне повідомлення А(х) у сигнал ξ1(x), де х - незалежна змінна. Повідомлення й сигнали найчастіше розглядаються залежно від часу (x = t). Роль лінії зв'язку може виконувати будь-яке фізичне середовище (повітря, проведення, оптичне волокно). У отримувачі отриманий сигнал ξ2(x), змінений під впливом перешкод, перетвориться в копію повідомлення В(х), що повинна бути по можливості найбільш близька до оригіналу А(х).

Слід зазначити, що ця модель може служити лише  найпростішою ілюстрацією, оскільки не відображає всіх дій, які повинні виконуватися над інформацією в процесі її передачі від джерела до споживача.

Більше повної є модель системи передачі (і зберігання) інформації, наведена на мал. 2.

Рис. 2

Коротко охарактеризуємо призначення й функції елементів цієї моделі.

1. Джерело інформації або повідомлення - це фізичний об'єкт, система або явище, що формують передане повідомлення. Саме повідомлення - це значення або зміна деякої фізичної величини, що відбивають стан об'єкта. Як правило, первинні повідомлення - мовлення, музика, зображення, виміри параметрів навколишнього середовища й т.д. - являють собою функції часу неелектричної природи. З метою передачі по каналі зв'язку ці повідомлення перетворяться в електричний сигнал, зміни якого в часі λ(t) відображають передане повідомлення. Значна частина переданих повідомлень по своїй природі не є сигналами - це масиви чисел, текстові або інші файли. Повідомлення такого типу можна представити у вигляді деяких векторів .

2. Кодер джерела. Переважаюча частина вихідних повідомлень - мовлення, музика, зображення й т.д. - призначена для безпосереднього сприйняття органами почуттів людини й у загальному випадку погано пристосована для їхньої ефективної передачі по каналах зв'язку. Тому повідомлення (λ(t) або Λ), як правило, піддаються кодуванню. У процедуру кодування звичайно включають і дискретизацію безперервного повідомлення λ(t), тобто його перетворення в послідовність елементарних дискретних повідомлень { λi }.

Під кодуванням у загальному випадку розуміють перетворення алфавіту повідомлення A{ λi }, ( i = 1,2…K)в алфавіт деяким чином обраних кодових символів  R{ xj  }, ( j = 1,2…N

Під кодуванням джерела будемо розуміти  скорочення обсягу (стиск) інформації з метою підвищення швидкості її передачі або скорочення смуги частот, необхідних для передачі.

Кодування джерела називають ощадливим, без надлишковим  або ефективним кодуванням, а  також стиском даних. Під ефективністю в цьому випадку розуміється ступінь скорочення обсягу даних, забезпечувана кодуванням.

Таким чином, на виході кодера джерела по переданому повідомленню λ(t) або Λ формується послідовність кодових символів X, називана інформаційною послідовністю, що допускає точне або наближене відновлення вихідного повідомлення  й що має, по можливості, як можна менший розмір.

3. Кодер каналу. При передачі інформації з каналу зв'язку з перешкодами в прийнятих даних можуть виникати помилки.

Кодування в  каналі, або завадостійке кодування,  являє собою спосіб обробки переданих даних, що забезпечує зменшення кількості помилок, що виникають у процесі передачі по каналі з перешкодами. На виході кодера каналу в результаті формується послідовність кодових символів Y (X),  називана  кодовою послідовністю.

4. Модулятор. Функції модулятора - узгодження повідомлення джерела або кодових послідовностей, вироблюваних кодером, із властивостями каналу зв'язку й забезпечення можливості одночасної передачі великої кількості повідомлень по загальному каналі зв'язку.

Модулятор повинен перетворити повідомлення джерела  (t) ()  або  відповідні їм кодові послідовності X  і  Y  у сигнали  S( t, (t) ),  властивості яких забезпечували б найбільш ефективну передачу по каналах зв'язку - телефонним, оптичним і т.д.

На сьогодні існує велика кількість методів модуляції сигналів, найпростішими з них є амплітудна, частотна й фазова модуляції безперервних сигналів.

5. Канал зв'язку. Призначення каналу зв'язку - передача сигналів від джерела до споживача інформації. Проходячи по каналі зв'язку сигнал як правило, піддається ослабленню, здобуває деяку тимчасову затримку й спотворюється. Для ослаблення впливу цих небажаних ефектів використовує спеціальні засоби.

Приймач. Призначення приймача - з максимально можливою точністю по прийнятому сигналі U(t) відтворити на своєму виході передане повідомлення λ(t) або .

6. Демодулятор. Для відтворення оцінки повідомлення λ*(t) або * приймач системи повинен по прийнятому сигналі U(t) і з урахуванням відомостей про використані при передачі виді сигналу й способі модуляції одержати оцінку кодової послідовності Y*((t)), називану  прийнятою послідовністю r. Ця процедура називається демодуляцією, ідентифікацією або прийомом сигналу. Демодуляція повинна виконуватися таким чином, щоб прийнята послідовність r у мінімальному ступені відрізнялася від переданої кодової послідовності Y .

7. Довкола каналу. Прийняті послідовності r у загальному випадку можуть відрізнятися від переданих кодових слів Y, тобто містити помилки. Завдання довкола каналу - виявити й, по можливості, виправити ці помилки. Процедура виявлення й виправлення помилок у прийнятій послідовності  r  називається декодуванням каналу. У тих випадках, коли вимоги до вірогідності прийнятої інформації дуже великі (у комп'ютерних мережах передачі даних, у дистанційних системах керування й т.п.), передача без завадостійкого кодування взагалі неможлива.

8. Декодер джерела.	Оскільки інформація джерела (λ(t) , Λ) у процесі передачі піддавалася кодуванню з метою її більше компактного (або більше зручного) подання (кодування джерела), необхідно відновити її до вихідного виду по прийнятій послідовності X*.

Багатоканальна система передачі інформації забезпечує одночасну й взаємно незалежну передачу повідомлень від багатьох відправників по одній загальній лінії зв'язку.

Вузол зв'язку (інформаційний вузол) забезпечує:

- вибір найкоротшого шляху між джерелом і одержувачем повідомлення;

- нагромадження й зберігання інформації при відсутності вільних каналів передачі;

- комп'ютерне керування цими функціями в автоматичному режимі.

Під кодуванням розуміють деяке відображення повідомлення за відомими правилами. При цьому, у шеннонівскій моделі передачі інформації, блоки передавача й приймача потрібно розширити відповідно до цих правил. Між кодуванням джерел і кодуванням каналу існує чітке розходження. Прикладами кодування джерел можуть служити передача зв'язаного тексту кодом Морзе, оцифрування аудіо сигналу при записі на компакт диски. При кодуванні джерел надмірність повідомлень знижується й таке кодування часте називають стиском даних. Кодування каналів, навпаки, збільшує надмірність повідомлень. Внесення додаткових перевірочних символів дозволяє виявляти й навіть виправляти помилки, що виникають при передачі інформації але каналу. Кодування каналу надалі ми будемо називати завадостійким кодуванням. Без завадостійкого кодування було б неможливим створення накопичувачів величезної ємності, таких, як CD-ROM, DVD або жорстких дисків. Додаткові витрати на завадостійке кодування, що забезпечує прийнятні ймовірності помилок запису/читання, стають дуже малими в порівнянні з виграшем від щільності запису, що досягається при цьому.