НАСТАНОВА МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

Для виробництва продукції

на підприємствах (в організаціях)

хімічної промисловості

СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

2008

Про скасування чинності КНД 6-001-2000

N642,17092009, Наказ, Міністерство промислової політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2009 N642

Про скасування чинності КНД 6-001-2000

У зв'язку з наданням чинності СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008 "Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості", що затверджено наказом Мінпромполітики України від 18.06.2008 N 394. та відповідно до статті 10 Закону України "Про стандартизацію", статті 12 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" за результатами актуалізації нормативних документів, розпорядником яких є Мінпромполітики України, НАКАЗУЮ:

1. Скасувати в Україні чинність керівного нормативного документа КНД 6-001-2000 "Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості" з 01.10.2009.

2. Сумському державному науково-дослідному інституту мінеральних добрив і пігментів - розробнику СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008, довести цей наказ до відома підприємств та організацій хімічної промисловості, що входять до сфери діяльності Мінпромполітики України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпромполітики України від 13.01.2000 N 18.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра промислової політики Грищенка С.Г.

Міністр                                                                                                                             Новицький В. С.

НАСТАНОВА МІНІСТЕРСТВА

ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

Для виробництва продукції

на підприємствах (в організаціях)

хімічної промисловості

СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

2008

СОУ-Н  МПП 03.100.50-088:2008

ПЕРЕДМОВА

1	РОЗРОБЛЕНО: Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів (СДН1 МІНД1П)

2	РОЗРОБНИКИ: О. Золотарьов, канд. хім. наук (керівник розробки); С. Вакал, канд. тех. наук; Е.Карпович, канд. тех. наук.; Н. Король

3	ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства промислової політики України від 08.06.2008 р. № 394

4	УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить Мінпромполітики України. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Щодо врегулювання прав власності звертатися до Мінпромполітики України

СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008

ЗМІСТ

1	Сфера застосування	…………….………………………...............................................…1

2	Нормативні посилання……………………………………………………………………... 2

3	Загальні положення   ............................................................................................................. 6

4	Склад технологічного регламенту…………………………………………………………..7

5	Вимоги до змісту розділів технологічного регламенту……………………………………8

5.1	Загальна характеристика ………………………………………………………………...….8

5.2	Характеристика продукції, що випускається 	……………………………………………..9

5.3	Характеристика вхідної сировини, матеріалів і напівфабрикатів……………………….10

5.4	Опис технологічного процесу та схеми……………………………………………………10

5.5	Матеріальний баланс.……………………………………………………………………….11

5.6	Щорічні норми витрат всіх видів сировини, матеріалів та енергоносіїв………………..11

5.7	Щорічні норми утворення відходів виробництва…………………………………………12

5.8	Норми технологічного режиму………………………………………………..……...…….13

5.9	Контроль виробництва і управління технологічним процесом……………..………..… 13

5.10      Можливі неполадки в роботі і способи їх ліквідації………………….…..………..…….15

5.11      Охорона довкілля…………………………………………………………………………....16

5.12      Безпечна експлуатація виробництва……………………………………………………....19

5.13      Перелік обов`язкових інструкцій……………………………………………………..……24

5.14      Креслення технологічної схеми виробництва ……………………………………….…...24

5.15      Специфікація основного технологічного обладнання…………………………………....24

6	Порядок оформлення, розробки, узгодження та затвердження технологічного регламенту………………………………………………………………………………………….…25

6.1	Оформлення технологічного регламенту…………………………………………………..25

6.2	Порядок розроблення, узгодження та затвердження регламентів………………………..26

7	Термін дії технологічного регламенту……………………………………………………...27

8	Порядок розроблення, розробки, узгодження та оформлення змін та доповнень,

що вносяться до чинного технологічного регламенту…………………………………………......28

Додаток А Систематизація установок за типами і видами………………………………………...29

Додаток Б Приклад складення схем матеріального балансу	……………………………………..31

Додаток В Перелік нормативних документів (НД) з статистичних методів управління

якістю продукції……………………………………………………………………………..………..32

Додаток Г Порядок оформлення змін та доповнень, що вносяться в технологічні регламенти..33

Додаток Д Лист реєстрації змін та доповнень……………………………………………………...34

Додаток Ж „Накопичувана відомість” непринципових змін………………………………….…..35

Додаток К Приклад оформлення титульної сторінки технологічного регламенту……………...36

НАСТАНОВА МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості

_______________________________________________________________________________________

Чинна від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

В цій настанові визначено основні положення щодо побудови, викладання та оформлення технологічних регламентів для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічного комплексу, що належать до сфери діяльності Міністерства промислової політики України, а також вимоги до їхнього змісту та рекомендації по внесенню змін та доповнень.

Настанова не розповсюджується на:

• виробництва, на яких діють технологічні карти;

• випуск хімікатів і замовлених реактивів по лабораторним методикам або технічним описам.

Настанову розроблено з метою надання методичної допомоги підприємствам, організаціям під час розроблення, проведення експертизи та застосування технологічних регламентів для виробництва хімічної продукції на підприємствах, в організаціях та установах, що відноситься до сфери діяльності Міністерства промислової політики України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДК 005-96                   Державний класифікатор України.         Класифікатор відходів

ДСТУ 3021.-95          Випробування і контроль якості продукції.

Терміни та визначення

ДСТУ 3651.0-97         Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97        Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97        Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Фізичні сталі та характеристичні числа.

Основні положення, позначення, назви та значення

ДСН 3.3.6.037-99     Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99     Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99    Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 
 ДСП 201-99             Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДержСанПіН 2.2.7.029-99  Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

НПАОП 40.1-1.32-01    Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН А.2.2-1-2003          Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006       Природне та штучне освітлення

НАПБ А 01.001-2004   Правила пожежної безпеки в Україні

НАПББ.01.008-20         Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ  Б 03.001-2004         Типові норми належності вогнегасників  Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

НАПБ Б 07.005-86(ОНТП 24-86)       Общесоюзние норми технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взривопожарной и пожарной опасности (Загальносоюзні норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень та споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою)

НАПБ В 01.013-79/131       Правила пожарной безопасности при зксплуатации предприятий химической промышленности (Правила пожежної безпеки при експлуатації підприємств хімічної промисловості)

НПАОП 0.00-1.41-88         Общие правила взривобезопасности для взривобезопасних химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (Загальні правила вибухобезпеки для вибухонебезпечних хімічних та нафтопереробних виробництв)

НПАОП 0.00-1.18-98         Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації

вибухозахищених вентиляторів

НПАОП-0.00-4.33-99        Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ГОСТ 2.105-95                   ЕСКД. Общие требования к текстовим документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.301-68                   ЕСКД. Формати (ЕСКД. Формати)

ГОСТ 12.0.003-74             ССБТ. Опасние и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83             ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.001-89             ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности (ССБП. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91             ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБІІ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88            ССБТ. Общие  санитарно-гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90            ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ12.2.003-91             ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75            ССБТ. Процеси производственние. Общие требования безопасности	(ССБП. Процеси  виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75            ССБТ. Системи вентиляционние. Обшие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79           ССБТ. Средства индивидуальной защити дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та

загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-93           ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78         Охрана природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих выбросов вредних веществ промьшленними предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 21.404-85             СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначенно условних приборов и средств автоматизацни в схемах (СПДС Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовних приладів та засобів автоматизації в схемах)

ВНЄ 015-92                    Типовая инструкция по безопасной зксплуатацие систем вентиляции в химических производственних факторах Министерства промисловості України (Типова інструкція по безпечній експлуатації систем вентиляції на хімічних виробництвах Міністерства промисловості України)

ПДК 4617-88 (доп 1-7)    Гранично-допустимі концентрації  (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони (Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

СНиП 2.09.04-87             Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

СанПиН 12-128-4433-87 Санитарные нормы допустимих концентраций (ПДК) химических вешеств в почве (Санітарні норми граничних концентрацій (ГДК) хімічних речовин у грунті)

СанПиН №4630-88        Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1	Технологічний регламент є основним технічним документом, який визначає оптимальний технологічний режим виробництва хімічної продукції, порядок проведення операцій технологічного процесу, який надає можливість забезпечувати випуск продукції заданої якості, безпечні умови праці, а також вимоги з охорони навколишнього середовища.

3.2	Технологічний регламент розробляють на технологічний процес виробництва хімічної продукції, якість якої відповідає вимогам чинних нормативних документів та вимогам споживача. Продукція - це речовина, отримана в результаті технологічних операцій виробництва.

3.3	Виконання вимог технологічного регламенту, який розробляється конкретним підприємством, є обов'язковим для цього підприємства. Дотримання вимог технологічного регламенту дасть змогу забезпечити виготовлення якісної продукції, раціональне та економічне ведення технологічного процесу, збереження обладнання, виключення можливості виникнення аварій і забруднення виробничого середовища та довкілля, безпеку ведення технологічного процесу.

3.4	В залежності від ступеню освоєння виробництва і мети здійснення робіт передбачаються наступні типи технологічних регламентів:

•	постійні,

•	тимчасові,

•	разові,

•	лабораторні (пускові записки, виробничі методики).

3.4.1	Постійні технологічні регламенти розробляються для освоєних виробництв і забезпечують потрібну якість продукції, що випускається.

3.4.2	Тимчасові технологічні регламенти розробляються для:

•	нових виробництв,

•	діючих виробництв, у технологію яких внесені принципові зміни,

•	дослідно-промислових виробництв (цехів, установок з необмеженим терміном проведення робіт),

•	виробництв, створених на основі комплектного імпортного обладнання.

3.4.3	Разові технологічні регламенти розробляються для перевірки якості продукції, уточнення окремих параметрів процесу у разі випуску товарної продукції на дослідних і дослідно-промислових установках, а також на дослідні партії товарної продукції, яка виробляється на діючих виробництвах.

3.4.4	Лабораторні регламенти (пускові записки, виробничі методики) розробляються для лабораторних, стендових та модельних установках.

Випуск промислової продукції за лабораторними регламентами (пусковими записками, виробничими методиками) дозволяється в обсязі до 10000 кг/рік.

Систематизація установок за видами та типами наведена у додатку А.

3.5 Усі типи технологічних регламентів повинні проходити метрологічну експертизу, яка виконується метрологічною службою організації розробника регламенту.

4 СКЛАД ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

4.1 Постійний, тимчасовий та разовий технологічні регламенти повинні складатися з таких розділів:

•	загальна характеристика виробництва;

•	характеристика продукції, що випускається;

•	характеристика вхідної сировини, матеріалів і напівпродуктів;

•	опис технологічного процесу та схеми;

•	матеріальний баланс;

•	щорічні норми витрат основних видів сировини, матеріалів та енергетичних ресурсів;

•	щорічні норми утворення відходів виробництва;

•	норми технологічного режиму;

•	контроль виробництва і управління технологічним процесом;

•	можливі неполадки в роботі і способи їх ліквідації;

•	охорона навколишнього середовища;

•	безпечна експлуатація виробництва, пуск та зупинка виробництва;

•	специфікація основного технологічного обладнання;

•	перелік систем блокування та захисту;

•	перелік систем протиаварійного автоматичного захисту (ПАЗ) для підприємств I, II і III категорії пожежо-вибухонебезпечності. У переліках ПАЗ вказують межі критичних (аварійних) значень параметрів;

•	стадії процесу або окремі параметри, управління якими у ручному режимі не допускається на період заміни елементів систем контролю та управління технологічним процесом;

•	перелік обов'язкових інструкцій.

Переліки систем блокування, захисту, протиаварійного автоматичного захисту, стадій процесу або окремих параметрів, управління якими у ручному режимі не допускається, надаються в розділі опису технологічного процесу або окремими розділами за бажанням розробника.

У технологічних регламентах також повинні бути приведені:

Креслення принципової технологічної схеми виробництва з функціональною схемою автоматизації.

4.2	Для разового технологічного регламенту за узгодженням з особою, що його затверджує, і метрологічною службою допускаються зміни та виключення окремих розділів.

4.3	Разовий технологічний регламент, що розробляється для перевірки якості продукції, уточнення окремих параметрів процесу, на проведення дослідних чи експериментальних робіт на діючому виробництві, дослідній або дослідно-промисловій установці, може викладатися з посиланням на відповідний постійний, тимчасовий або раніше розроблений разовий регламент з точним перерахуванням незмінених його розділів і повним викладом змінених.

4.4	Лабораторний регламент (пускова записка, виробнича методика) у загальному випадку повинен мати такі відомості:

•	призначення установки;

•	стислу характеристику сировини, напівпродуктів, готової продукції, відходів, стоків і викидів із зазначенням їх токсичності, пожежо- та вибухонебезпечних властивостей;

•	опис технологічної схеми;

•	норми технологічного режиму;

•	опис схеми контролю, автоматизації, сигналізації, блокування та запобіжних пристроїв (при необхідності);

•	вимоги щодо безпечної експлуатації;

•	технологічну схему, креслення апаратів (при необхідності).

Примітка - у залежності від призначення установки дозволяється скорочення складу лабораторного регламенту (пускової записки, виробничої методики).

5 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

5.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА

У цьому розділі мають бути відображені:

•	повна назва виробництва;

•	рік пуску в експлуатацію;

•	потужність виробництва (проектна та досягнута на час розроблення регламенту);

•	гранична, економічно виправдана потужність виробництва (технологічної лінії), нижче якої питомі витрати на кінцеву продукцію різко зростають проти запланованих нормативів;

•	мінімальна стійка потужність виробництва (технологічної лінії, нижче якої технологічний режим та робота обладнання можуть стати не стійкими і не керованими);

•	кількість технологічних ліній (потоків);

•	метод виробництва;

•	організації, які виконували техноробочий проект або робочі креслення;

•	генеральний проектувальник;

•	проектувальник технологічної частини;

•	організація-розробник технологічного процесу;

•	чи зазнавало виробництво реконструкцію або розширення, в якому році, яка організація виконувала проект реконструкції та за розробками якої організації.

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ

У цьому розділі наводяться:

5.2.1	Технічна назва продукції відповідно до нормативних документів.

5.2.2	Назва нормативного документу, за яким випускається продукція.

5.2.3	Основні властивості, які відображають специфіку виробництва та якість продукції, що випускається; фізико-хімічні властивості та константи, наприклад: зовнішній вигляд, густина, розчинність, температура застигання або плавлення, кипіння, пружність парів, в'язкість, електропровідність, тощо.

Фізико-хімічні властивості наводяться згідно з таблицею 1.

Таблиця 1 - Фізико-хімічні властивості готової продукції

| Назва властивості (константи) та одиниця вимірювання | Значення фізичної величини з граничними відхиленнями | Джерело інформації |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примітка 1 Основні вимоги до побудови таблиць див. 4.4. ГОСТ 2.105.

Примітка 2 Основні вимоги до написання фізичних величин див. ДСТУ 3651.0, ДСТУ 3651.1, ДСТУ 3651.2.

Примітка 3 Властивості, які характеризують вибухонебезпечність і токсичність готового продукту, сировини, напівпродуктів і відходів виробництва приводяться в розділі «Безпечна експлуатація виробництва».

Примітка 4 Всі дані регламенту повинні відповідати аналогічним даним, прийнятим в нормативних документах або приведеним у довідковій і технічній літературі, на які мають бути приведені посилання.

Примітка 5 У випадку виробництва декількох продуктів за одним і тим же регламентом, характеристика приводиться для кожного із продуктів, що виробляються.

5.2.4	Галузь застосування (основна).

5.2.5	Правовий захист. Приводяться номери авторських свідоцтв (або заявок з датою позитивного рішення) і патентів, якими захищена продукція, що виробляється (технологічний процес).

5.2.6 Якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, це необхідно відмітити.

5.3	ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНОЇ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ І НАПІВПРОДУКТІВ

5.3.1	Дані, які характеризують вхідну сировину, матеріали і напівпродукти, слід приводити згідно з таблицею 2.

Таблиця 2 - Характеристика сировини, матеріалів та напівфабрикатів

| Н Назва та хімічна формула (для хімічних речовин) сировини, матеріалів, напівпродуктів | Позначення та (або) назва нормативного документа, якому повинні відповідати сировина, матеріали, напівпродукти | Показники, обов’язкові для перевірки (назва і одиниця вимірювання) | Норми показників, що регламентуються з допустимими відхиленнями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5.3.2	До таблиці 2 вносяться всі види сировини і напівпродукти, що використовуються у технологічному процесі виробництва.

5.3.3	У графу «Показники, обов'язкові для перевірки» включаються основні показники якості, які, незалежно від наявності паспорта постачальника, підлягають перевірці перед використанням у виробництві.

5.3.4	Всі показники, що внесені до таблиці, приводяться з відхиленнями, що допускаються.

5.3.5	Контроль показників передбачається у розділі «Контроль виробництва і управління технологічним процесом».

5.4	ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА СХЕМИ

5.4.1	В описі технологічного процесу наводиться його суть, вказують основні та побічні реакції, теплові ефекти, температуру, тиск, об'ємні швидкості, типи каталізаторів, рецептури, пожежну безпеку та інші показники.

5.4.2	Опис технологічної схеми проводиться за стадіями технологічного процесу, починаючи з приймання та підготовки сировини і закінчуючи відвантаженням готового продукту з зазначенням основних технологічних параметрів процесу, з описом устрою і характеристик основного обладнання, що використовується, систем регулювання та блокування, з посиланням на технологічні схеми, які внесені до складу регламенту.

В разі, коли на підготовку сировини є спеціальний регламент /рецептура/, дозволяється при опису технологічної схеми робити посилання на такий регламент /рецептуру/.

5.5	МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС

5.5.1	Матеріальний баланс може бути складений на одиницю продукції, що виготовляється на один виробничий потік або на річний випуск в обсязі потужності виробництва в цілому.

5.5.2	Баланс складається у вигляді схеми з зазначенням всіх вхідних та вихідних потоків, з нанесенням на неї усіх стадій та переробок, які змінюють якісні або кількісні показники технологічних потоків.

На схему наноситься таблиця з характеристикою якісних та кількісних показників усіх потоків.

Для малостадійних виробництв дозволяється складання балансу у вигляді таблиці. Приклад складання матеріального балансу наведений у додатку Б.

5.5.3	Матеріальний баланс для нових виробництв складається за даними проекту, для діючих — згідно з досягнутими показниками роботи виробництва за останній рік перед складанням регламенту.

5.5.4	Переглядається матеріальний баланс тільки в разі змін стадій технологічного процесу (доповнення або вилучення окремих стадій, операцій), що призвели до значних змін матеріальних потоків (витрат сировини, матеріалів, продуктів та напівпродуктів або відходів виробництва).

5.6	ЩОРІЧНІ НОРМИ ВИТРАТ ВСІХ ВИДІВ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ ТА ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

5.6.1 Щорічні норми витрат всіх видів сировини, матеріалів та енергоресурсів слід приводити у вигляді таблиці.

Перед таблицею вказують на яку одиницю продукції наводяться норми витрат. Наприклад: Норми витрат на 1 тонну 100 % H2SO4.

Таблиця 3 - Норми витрати сировини, матеріалів та енергоресурсів

| Найменування сировини, матеріалів та енергоресурсів | Найменування показників та одиниця вимірювання | Норми витрат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за проектом | що прогнозуються, за роками |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

5.6.2	Норми витрат сировини за проектом наводять для новостворених або реконструйованих виробництв. Цей показник розраховується проектною організацією і узгоджується замовником (виробником продукції).

5.6.3	У графі «що прогнозуються, за роками» необхідно передбачити кількість граф, яка відповідала б кількості років чинності регламенту.

Після таблиці залишається вільне місце для підпису особи, відповідальної за внесення норм витрат.

5.6.4	 Щорічні норми витрат, що прогнозуються, затверджені в установленому порядку та занесені до таблиці, не розглядаються як зміни до регламенту.

5.6.5	 У регламенті дозволяється наводити норми витрат на взаємозамінну сировину.

5.6.6	Норми витрат сировини і матеріалів надаються по всіх рецептурах, передбачених регламентом.

5.7 ЩОРІЧНІ НОРМИ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА

5.7.1	Норми утворення твердих, рідких та газоподібних відходів слід наводити у вигляді таблиці.

Таблиця 4 - Щорічні норми утворення відходів

| Назва відходів, сумішей, склад. Апарат, або стадія, де утворюється | Напрямок використання, утилізація. Метод очищення або знешкодження | Норми утворення відходів, найменування показника (одиниця вимірювання) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за проектом | за роками дії регламенту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Перед таблицею вказують облікову одиницю продукції, що випускається і на яку приводяться норми утворювання відходів виробництва.

Припускається склад відходів на операцію, якщо це обумовлено умовами праці виробництва.

Перелік відходів вноситься до таблиці з окремими заголовками: «Тверді», «Рідкі», «Газоподібні». Вносяться всі відходи і побічні продукти.

5.7.2	Відходи повинні бути класифіковані за ступенем токсичності згідно з ДК 005, клас небезпечності визначається за ДержСанПіН 2.2.7.029, клас небезпечності газоподібних відходів визначається згідно з ДСП 201.

5.7.3	Якщо відходи використовуються або підлягають утилізації то, вказується, де вони використовуються і в яких кількостях, спосіб утилізації. Для відходів, що не використовуються, приводиться метод очищення, місце складування або викиду.

При відсутності відходів до регламенту вноситься відповідний запис

Наприклад: «Тверді відходи відсутні»

Якщо відходи виробництва викидаються у довкілля (водойми, атмосферу), відомості про них вносяться у розділ «Охорона довкілля».

5.7.4	Норми утворення відходів розраховуються підприємством на основі затверджених норм витрат сировини та матеріалів.

5.7.5	Занесені в таблицю норми утворення відходів оформлюються підписами аналогічно оформленню розділу «Щорічні норми витрат всіх видів сировини, матеріалів та енергоресурсів» і не розглядаються як зміни до регламенту.

5.8 НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ

5.8.1	Норми технологічного режиму для безперервних і періодичних процесів наводяться у вигляді таблиці.

Таблиця 5 - Норми технологічного режиму

| Найменування | Найменування | Номінальне значення | Межі |
| --- | --- | --- | --- |
| стадії і потоків | параметру і | з допустимими | допустимих |
| реагентів | одиниця | відхиленнями або | значень |
|  | вимірювання | діапазон регулювання | параметрів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

5.8.2	У графі «Найменування параметрів і одиниця вимірювання» вказуються регламентовані параметри технологічного процесу за стадіями: витрати, температура, тиск, масові або об'ємні концентрації компоненту, рівень, час завантаження компоненту і інші показники та відповідні їм одиниці вимірювання.

5.8.3	У графі "Межі допустимих значень параметрів” вказуються межі допустимих значень параметру, тобто максимальне та (або) мінімальне значення, перевищення яких може призвести до аварійного стану виробництва або випуску продукції невідповідної якості. В окремих випадках допустимо нормувати односторонні і граничні значення параметрів, використовуючи терміни "не менше", "не більше". Графа 3 тоді не заповнюється.

5.8.4	У розділ включаються основні показники, які забезпечують безаварійну роботу та випуск продукції відповідної якості.

5.9 КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ

5.9.1	Перелік особливо важливих параметрів, для яких необхідно забезпечити вірогідність вимірювання 0,99 , наводяться на початку цього розділу.

5.9.2	Дані контролю виробництва та управління технологічним процесом слід наводити у вигляді таблиці.

Таблиця 6 - Контроль виробництва і управління технологічним процесом

| Найменування стадії, місце вимірювання параметру або відбору проби | Параметр, що контролюється, та позиція КВПіА | Частота та вид контролю | Норми | Діапазон допустимих показань приладів | Допустима похибка вимірювання параметру, (Δг) | Методика та засоби вимірювання (контролю, випробувань) | Хто проводить контроль проби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

5.9.3	У графі "Найменування стадії, місце вимірювання параметру або відбору проби" вказують на стадію технологічного процесу у відповідності з розділом "Опис технологічного процесу та схеми", починаючи з підготовки сировини і закінчуючи відвантаженням готової продукції, місця відбору проб або виміру параметрів і номерів позицій обладнання за технологічною схемою.

5.9.4	У графі «Параметр, що контролюється та позиція КВПіА» вказують найменування, одиницю вимірювання всіх параметрів і показників, що контролюються:

•	якості сировини, матеріалів і напівпродуктів відповідно до розділу "Характеристика сировини, матеріалів і напівпродуктів";

•	технологічного режиму відповідно до розділу "Норми технологічного режиму";

•	якості готової продукції відповідно до розділу "Характеристика продукції, що випускається";

•	складу та кількості викидів і стоків відповідно до розділу "Охорона довкілля";

•	безпечної експлуатації виробництва і граничне допустимих концентрацій шкідливих і вибухонебезпечних речовин у повітрі виробничих приміщень відповідно до розділу "Безпечна експлуатація виробництва";

•	обліку витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів відповідно до розділу "Щорічні норми витрат основних видів сировини, матеріалів і енергоресурсів".

5.9.5	У графі "Частота і вид контролю” вказують періодичність вимірів параметрів з реєстрацією у журналі і вид контролю у відповідності з ДСТУ 3021. У цій графі вказують найменування системи управління:

автоматичне регулювання, сигналізація, блокувальний пристрій або дистанційне управління.

5.9.6	У графі "Норми” приводяться значення параметрів, що контролюються, і показники у відповідності з їх нормами, встановленими у інших розділах регламенту.

5.9.7	У графі "Діапазон допустимих показань приладів" вказуються допустимі межі показань приладів, тобто вказують вимоги до вимірюваних значень.

Допустимі межі показань приладів визначаються зменшенням (звуженням) діапазону допустимих значень на похибку вимірювання параметру Δ звт .

Наприклад

1)	при нормуванні параметру у вигляді діапазону допустимих значень - допустиме значення температури від 50 °С до 70 °С, похибка вимірювання параметру ± З °С - допустимі межі показань приладів від 53 °С до 67 °С

2)	при нормуванні параметру у вигляді номінального значення або діапазону регулювання і допустимого відхилення - номінальне значення та допустиме відхилення маси, що завантажується (50 ± 5) кг похибка вимірювання маси ± 1 кг - межі показань приладів (50 ± 4) кг;

3)	при односторонньому граничному нормуванню параметру і окремо обумовленій допустимій похибці вимірювання - рівень не більше 190 см, похибка вимірювання ± 5 см - допустимі межі показань приладів "не більше 185 см".

5.9.8	У графі «Допустима похибка вимірювання параметру ( Δг)» вказується похибка вимірювання параметру. Якщо не обумовлено окремо, то похибка вимірювання не повинна перевищувати 1/3 допустимого відхилення параметру.

5.9.9	 У графі «Методика та засоби вимірювання (контролю, випробувань)» наводиться інформація про методики виконання вимірювань, які використовуються для контролю показників та параметрів: вказується шифр (номер) методики виконання вимірювання або надається посилання на нормативний документ, в якому викладена відповідна методика.

Якщо вимірювання параметру здійснюється за методикою, викладеною в інструкції з експлуатації засобу вимірювання, то в цій графі вказуються відомості про засоби вимірювання, які застосовуються: найменування і тип приладу, діапазон вимірів, клас точності та інші метрологічні характеристики, викладені у нормативній документації на цей засіб, наводиться сумарна похибка засобів вимірювання ( Δзвт).

Співвідношення між допустимою похибкою вимірювання параметру  Δт і сумарною похибкою засобів вимірювання  Δзвт повинна бути не менше 3 для особливо важливих параметрів технологічного процесу і не менше 2 для решти параметрів, щоб забезпечити вірогідність вимірювання параметрів (р) не менше 0,95.

Дозволяються використання тільки стандартизованих або атестованих методик та засобів вимірювань.

5.10	МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ В РОБОТІ ТА СПОСОБИ ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ

5.10.1	Можливі неполадки, причини їх виникнення та способи ліквідації слід викладати у вигляді таблиці

Таблиця 7 - Можливі неполадки, причини їх виникнення та способи ліквідації

| Неполадки | Можливі причини | Дії персоналу та спосіб |
| --- | --- | --- |
|  | виникнення | усунення неполадок |
| \ | 2 | 3 |

5.10.2	У розділ включаються можливі неполадки у технологічному процесі виробництва, такі як відхилення від норм технологічного режиму по тиску, температурі, швидкості подачі реагентів, виходу продукції, і якості, а також відключенню приладів контролю, тощо. Наводяться основні можливі причини неполадок та вказуються дії персоналу з їх усунення.

5.10.3	Неполадки, що загрожують аваріями, приводяться також у розділі «Безпечна експлуатація виробництва».

5.10.4	Порядок ліквідації аварійних ситуацій встановлюється згідно з НПАОП-0.00-4.33 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

5.11	ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

5.11.1	У розділі надається узагальнений аналіз з визначення дії на довкілля виробничої діяльності та розробляються заходи з усунення негативних наслідків виробництва, або зменшення їх дії на природу до рівня допустимих значень.

5.11.2	Розділ викладається на основі матеріалів ОВНС що розробляються проектною організацією у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-1, СанПиН № 4630, ДСП 201,СанПиН№ 12- 128-4433

Примітка. Якщо регламент складається на виробництво, проект якого розробився до виходу ДБН Л.2.2-1, то необхідно керуватися розділом проекту «Охорона довкілля» враховуючи сучасні вимоги ДБМ А.2.2 - 1.

5 11.3 У розділі наводиться перелік усіх відходів виробництва. Відходи виробництва - речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі виробництва продукції і не мають подальшого використання за місцем утворення, і яких позбуваються шляхом утилізації або видалення. Відходи з одного боку займають у довкіллі певний простір або спричиняють негативний вплив на живі, неживі об’єкти і субстанції, з іншого боку - можуть бути вторинними матеріальними та енергетичними ресурсами для можливої утилізації безпосередньо після утворення або після відповідного перероблення. До відходів відносяться: пило- і газоподібні викиди в атмосферу, стоки, тверді відходи. Дається їх найменування та характеристика, яка повинна вміщувати: джерело виникнення (апарат, стадія), кількість викидів, періодичність, тривалість, хімічний склад та фізичні властивості.

5.11.4	Дані про викиди в атмосферу наводяться у вигляді таблиці.

Таблиця 8 — Викиди в атмосферу

| Апарат, стадія технологічного процесу | Діаметр та висота труби, м | Кількість джерел викидів, шт | Сумарний об’ємний викид м3/год | Тривалість викиду, год./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

продовження таблиці 8

| Характеристика викиду |  |  | Річний валовий викид, т/рік | ГДК у атмосферному повітрі населених місць, ДСП 201 | Гранично допустимі концентрації шкідливих викидів у повітря робочої зони, клас небезпеки, ГОСТ 12.1.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Склад викиду |  |  |  |  |
|  | Найменування інгредієнта | Значення показника (гранична концентрація за проектом), г/с |  |  |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

В таблиці 8 приводяться всі джерела шкідливих викидів: постійні, періодичні, неорганізовані, технологічні та вентиляційні.

5.11.4	У розділі наводиться перелік газоочисного обладнання: тип, марка, продуктивність, ступінь очищення у вигляді таблиці.

Таблиця 9 - Характеристика газоочисного обладнання

| Найменування газоочисного обладнання, завод-виробник або розробник та номер креслення для нестандартного обладнання | Кількість | Тип, марка | Продуктивність | Ступінь очищення | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5.11.5	У розділ наводиться принципова схема формування стоків. При безстічній схемі виробництва вказують існування або відсутність каналізаційних мереж і колодязів.

Характеристика стоків приводиться у вигляді таблиці.

Таблиця 10 - Характеристика стоків

| Наймену | Куди | Кількість |  |  | Характеристика стоків |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вання стоку |  |  |  | Періодичність | Склад стоків |  | Допустима кількість шкідливих реовин |  |
| та шкідливих речовин у ньому; апарат, стадія | скид-аються | м3 /год | м3/добу |  | Найменування показника, одиниця. виміру. | Значення показника |  |  |
| 1__ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

5.11.6	Якщо стоки направляються на станцію нейтралізації, то про це необхідно зробити відмітку. Приводяться рівняння реакцій нейтралізації складових, які входять до складу стоків. Робиться відмітка, куди викидаються освітлені стоки і що роблять з твердим осадом, який утворився. Освітлені стічні води перед скиданням повинні відповідати вимогам СанПіН 4630 (вміст зважених речовин, біологічне споживання кисню (БСК), хімічне споживання кисню (ХСК), гранично-допустима концентрація хімічних речовин).

5.11.7 Характеристика твердих відходів приводиться у вигляді таблиці

Таблиця 11- Характеристика твердих відходів

| Наймену вання відходів | Де складується; транспорт, тара | Кількість |  |  | і Періодичність | Характеристика відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г/Т | кг/доб | т/рік |  | Склад |  | Фізичні показники |
|  |  |  |  |  |  | Найменування показників | Значення показників |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

5. і 1.8 Якщо при зберіганні твердих відходів утворюються стічні води, необхідно навести їх склад і вказати куди вони направляються.

5.11.9	Якщо відходи утилізуються, то необхідно відмітити, на який продукт та в якій кількості переробляються. Вказати номер технічних умов на продукт утилізації.

5.11.10	В розділі необхідно вказати заходи, які забезпечують охорону водних ресурсів і повітряного басейну в разі виникнення аварійних ситуацій проведення ремонтних робіт обладнання або несприятливих метеорологічних умов.

Вказують наявність аварійних дренажних ємкостей, піддонів, факелів, свічок, абсорберів та інш. для відвернення залпових викидів у довкілля.

5.11.11	Нормою викиду для новостворених виробництв є проектна кількість викидів. При розрахунку проектної кількості шкідливих викидів в атмосферу необхідно враховувати вимоги ГОСТ 17.2.3.02.

Для діючих виробництв норма встановлюється на основі досягнутих показників роботи виробництва за останній рік перед розробкою регламенту.

5.11.12	Контроль складу та кількості виробничих стоків, пило-, газоподібних викидів та твердих відходів виробництва слід передбачати для усіх процесів.

5.12 БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

5.12.1	Класифікацію основних цехів, відділень та зовнішніх установок за вибухо-пожежонебезпечністю, електрообладнанням і санітарною характеристикою слід наводити у вигляді таблиці.

Таблиця 12 - Класифікація цеху, відділень, та зовнішніх установок за вибухо-пожежонебезпечністю, електрообладнанням і санітарною характеристикою

| Найменува-ння цеху, відділення, установки | Категорія приміщення по вибухо-пожежо- небезпечності ЗГІДНО 3 НАБП Б.07.005 | Категорія технологічних блоків за рівнем вибухонебезпеч- ності (умовно НПАОП 0.00- 1.41) | Класифікація приміщень та зовнішніх установок по електрообладнанню НПАОП 40.1-1.32 |  | Група виробничого процесу по санітарній характеристиці згідно з СНіП 2.09.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Клас приміщення | Категорія та група вибухонебезпечних сумішей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

У цьому розділі наводяться вимоги щодо дотримання правил пожежної безпеки у відповідності до НАПБ А.01.001 та НАПБ В.01.013-78/131, а також правил пожежної безпеки, які чинні для цього технологічного процесу.

У розділі надається перелік систем пожежної автоматики відповідно до чинних державних будівельних норм та НАБП Б.06.004, а також система оснащення виробничих, складських та інших приміщень вогнегасниками відповідно до НАПБ Б.03.001. Наводяться вимоги з експлуатації вогнегасників згідно з НАПБ Б.01.008.

5.12.2	Показники пожежної безпеки продукції, сировини, напівфабрикатів та відходів виробництва визначають згідно з ГОСТ 12.1.004

Пожежовибухонебезпечні властивості сировини, напівпродуктів, готового продукту та відходів виробництва викладають у вигляді таблиці.

Таблиця 13 - Пожежовибухонебезпечні властивості сировини, напівпродуктів, готового продукту та відходів виробництва

| Найменування сировини, напівфабрикатів, готового продукту, від | Температура °С |  |  | Концентраційна межа розповсюдження полум’я (займання), % |  | Засоби гасіння |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ходів виробництва | спалаху | займання | самозаймання | нижня | верхня |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примітка. Засоби гасіння, інтенсивність, спосіб та тривалість їх подавання та інша технічна характеристика щодо засобів гасіння наводяться для кожної конкретної речовини, яка зазначена у графі 1. Засоби гасіння повинні відповідати вимогам, які вказані у нормативній документації на ці речовини.

Токсичні властивості сировини, напівпродуктів, готового продукту та відходів виробництва слід викладати у вигляді таблиці

Таблиця 14 - Токсичні властивості сировини, напівпродуктів, готового продукту та відходів виробництва

| Найменування продукту | Сумарна річна витрата | Одиниця виміру | Характеристика токсичності речовини згідно з ГОСТ 12.1.005, ПДК 4617 (додат. 1-7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПДК | агрегатний стан* | клас небезпечності | Особливості дії на організм* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примітка 1. Одиниця виміру (графа 3) залежить від агрегатного стану продукту (наприклад: т/рік, м3/рік і т. д.).

Примітка 2. Умовні позначення для заповнення таблиці 14 (графи 5, 7):

-	п - пара і (або) газ; а - аерозоль; а + п - суміш парів і аерозолів;

-	+ - потребується спеціальний захист очей і шкіри;

О - речовини гостронаправленої дії;

А - речовини, що можуть викликати алергічні захворювання;

К - канцероген;

Ф - аерозолі переважно фіброгенної дії.

5.12.3	Наводиться характеристика небезпечності, шо існує в виробництві особливі вимоги безпечності виробництва і окремих його стадій, дотримання яких обов'язково для уникнення можливості виникнення травм та аварій, а також для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці працюючих згідно з ГОСТ 12.3.002 та ГОСТ 12.2.003.

5.12.4	Аварійний стан виробництва, заходи з його запобігання і усунення, розроблені згідно з НПАОП - 0.00-4.33 (див. 5.10.4) слід наводити у вигляді таблиці.

Таблиця 15 - Аварійний стан виробництва, заходи з його запобігання і усунення

| Найменування обладнання, стадії, процесу | Вид аварійного стану виробництва: гранично допустиме значення параметрів, яке може призвести до аварії | Дії персоналу з запобігання і усуненню аварійного стану. Передбачені заходи для захисту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

5.12.5 У розділі стисло викладаються умови проведення та послідовність операцій, що забезпечують безпеку та дотримання необхідного технологічного режиму.

Необхідно навести:

•	основні правила планової зупинки виробництва;

•	основні правила аварійної зупинки виробництва, окремих стадій, апаратів;

•	основні правила пуску обладнання в експлуатацію після його зупинок на ремонт (для новостворених виробництв - правила пуску);

•	правила пуску та зупинки виробництва у зимовий період;

•	основні правила приймання, складування, зберігання та перевезення сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції;

•	порядок поновлення роботи виробництва, що тимчасово зупинено, технологічного процесу, окремого обладнання.

5.12.6	У розділі вказуються індивідуальні та колективні засоби захисту, якими слід користуватися у конкретних умовах цього виробництва від шкідливих виробничих факторів (вентиляційних систем згідно з ГОСТ 12.4.021, ВНЄ 015, марки протигазів, респіраторів, захисних окулярів, засобів захисту від шуму, спеціального одягу згідно з ГОСТ 12.4.103, захисних дерматологічних паст за ГОСТ 12.4.068 та інших засобів захисту).

Необхідно вказати наявність і місце встановлення раковин самодопомоги, аварійного душу.

5.12.7	У випадку застосування у виробництві шкідливих, пожежовибухонебезпечних видів сировини, матеріалів, напівпродуктів, або одержання продукції з тими ж властивостями, слід передбачити систематичний контроль повітря на вміст в ньому токсичних та пожежовибухонебезпечних концентрацій речовин. Необхідно навести методики вимірювання, які повинні бути атестовані. Матеріали викладаються у вигляді таблиці.

Таблиця 16 - Контроль стану повітря робочої зони

| Найменування стадії, місце вимірювання параметру або відбору проби | Параметр, що контролюється, позиція КВПіА | Частота та вид контролю | Норматив | Діапазон допустимих показників приладів або допустиме відхилення показників | Методики та засоби вимірювання параметрів | Хто проводить контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |

5.12.8 У графі "Параметр, що контролюється." вказують максимальні та (або) мінімальні значення параметрів, що за якими спрацьовують блокуючі пристрої та сигналізація.

5.12.9	Згідно з ГОСТ 12.0.003 дати перелік шкідливих виробничих факторів, вказати заходи зі зменшення їх до допустимих рівнів.

5.12.10	Характеристику температурно-вологого режиму у виробничих приміщеннях зручно представити у вигляді таблиці.

Таблиця 17 - Характеристика температурно-вологого режиму у виробничих приміщеннях

| Найменування корпусу або приміщення яяящення | Категорія робіт з навантаження | Допустимий параметр мікроклімату |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зимовий період |  |  | Літній період |  |  |
|  |  | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху повітря, м/с | Темпе- ратура, °С | Відносна воло гість,% | Швидкість руху повітря, м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Категорія робіт з навантаження визначається згідно з приміткою 1 ГОСТ 12.1.005, далі по таблиці того ж ГОСТ 12.1.005 та ДСН 3.3.6.042 встановлюється необхідний режим мікроклімату у приміщенні.

5.12.11	Нормативи мінімальних рівнів освітлення у приміщеннях наводяться у вигляді таблиці. Таблиця заповнюється згідно з ДБН В.2.5-28.

Таблиця 18 - Нормативи мінімальних рівнів освітлення на робочих місцях

| Найменування об’єкту вимірювання (перелік приміщень, відкритих майданчиків) | Розряд і підрозряд зорових робіт | КПО, % природного освітлення | КПО, % змішаного освітлення | Місцеве освітлення у системі загального освітлення, лк |  | Площина вимірювання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лампи люмінесцентні | Лампи накалювання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

12.12 Вимоги до рівня вібрації на робочих місцях викладаються у вигляді таблиці.

Таблиця 19 - Рівні вібрації на робочих місцях

| Характеристики | Санітарні норми спектральних показників вібраційного навантаження на оператора |  |  |  |  |  | Нормативні, кореговані за частотою і еквівалентні кореговані значення вібро швидкості, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значення показників |  |  |  |  |  |  |
| Середньогеометричні частоти смуг, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимі нормативні значення вібро- прискорення, Дц |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця заповнюється згідно з ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039.

5.12.13	Гранично допустимі рівні шуму наводяться у вигляді таблиці.

Таблиця 20 – Гранично допустимі рівні шуму на робочих місцях

| Найменування приміщення, робоче місце | Вид трудової діяльності, що передбачає основний показник | Рівень звукового тиску дБ, у активних смугах з середньогеометричними частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівень звуку, еквіва- лентні рівні звуку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |

Таблицю заповнюють, використовуючи ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037.

5.12.14	Якщо у технологічному процесі використовується обладнання, при роботі якого виникає ультразвук, це необхідно зазначити у регламенті. Вимоги до допустимих рівнів ультразвуку на робочих місцях, контроль за рівнем ультразвуку та системами захисту від нього згідно з ГОСТ 12.1.001.

5.12.15	Необхідно мати на увазі, що вимоги розділу вже викладені у проекті і реалізовані при будівництві виробництва, тому, працюючи над таблицями цього розділу регламенту, необхідно використовувати проектні матеріали. При відсутності проекту необхідно користуватися нормативними документами самостійно.

5.12.16	 У розділі необхідно навести перелік робочих місць (розташування робочих місць див. компонуючи креслення розділу «Технологія виробництва» робочого проекту).

5.13  ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ  ІНСТРУКЦІЙ

5.13.1  У розділі  наводиться перелік інструкцій, наявність і виконання яких є обов'язковим для проведення технологічного процесу, а саме:

-  пускові  інструкції (при пуску нових виробництв);

- інструкції з охорони праці за видами робіт, що виконуються на цьому виробництві (цеху) або інших виробничих підрозділах, якщо вони мають значні відмінності від загальної характеристики виробництва (цеху);

• інструкції з охорони праці за професіями відповідно до штатного розкладу виробництва (цеху);

• план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (якщо виробництво включене в перелік виробництв для яких обов’язкова розробка таких планів.

5.14 КРЕСЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА

5.14.1 Технологічна схема виробництва створюється за однією технологічною лінією та урахуванням загального обладнання. На схему наносять апаратні та матеріальні потоки, схеми управління та регулювання, точки контролю і регулювання технологічних параметрів виробництва, а також сигналізації і блокування згідно з ГОСТ 21.404.

5.14.2 На схемі повинні бути умовні позначки і експлікація обладнання з зазначенням номерів позицій, найменування обладнання, а також типу і марок обладнання та його головні технічні характеристики.

5.14.3 Технологічна схема складається за фактичним станом діючого виробництва, тобто за проектом з урахуванням всіх внесених змін в обладнанні і його обв'язці. Після затвердження регламенту зміни вносяться згідно з 9.1 цієї настанови.

Дозволяється складання окремих схем за стадіями і виділення з основної схеми схем за потоками. Наприклад, окремі схеми водяного, розсільного, аміачного охолодження, пароводяного тракту, тощо.

5.15 СПЕЦИФІКАЦІЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

5.15.1 Специфікацію на основне технологічне обладнання слід викладати  за формою, наведеною в таблиці 21.

Таблиця 21 – Специфікація основного технологічного обладнання

| Номер позиції згідно з технологічною схемою | Найменування обладнання, тип, марка | Кіль кість | Основні технічні характеристики | Матеріал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5.15.2	У графі «Основні технічні характеристики» наводяться габаритні розміри, продуктивність, площа поверхні теплопередачі, місткість, встановлена потужність електрообладнання та інші.

5.15.3	В таблиці вказують спеціальні вимоги до матеріалу обладнання (нержавіюча сталь, гумування та інше).

6 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, РОЗРОБКИ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

6.1	ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

6.1.1	Текст регламенту друкують машинним способом з однієї сторони аркушу шрифтом розміром 14 пунктів через півтори інтервали на аркушах формату А4 згідно з ГОСТ 2.301. Схеми креслять на аркушах формату А1-А4 згідно з ГОСТ 2.301 ручним або машинним способом. Сторінки нумеруються порядковими номерами і брошуруються у тверду палітурку. Всі сторінки регламенту прошнуровуються. Шнурівку у кінці регламенту закріплюють печаткою організації - розробника регламенту.

Виправлення помилок, у тому числі друкарських, у тексті проводиться машинописом або від руки чорними чорнилами.

6.1.2	Текст регламенту повинен відповідати вимогам ГОСТ 2.105. Він повинен бути коротким, точним, не допускати різних тлумачень. Необхідно уникати довгих, розпливчатих, неконкретних описів, формулювань та повторів. Недопустимі змістові протиріччя.

6.1.3	Титульна сторінка є першою сторінкою регламенту і повинна мати вигляд, що приведений у додатку К. За титульною сторінкою повинна бути сторінка з заголовком «Зміст регламенту», який оформлюється у такій формі:

ЗМІСТ

1	 	г

найменування розділу регламенту	номер сторінки

2

З

6.1 4 Усі технологічні регламенти та зміни до них друкуються не менше ніж у трьох примірниках.

6.1.5 Затверджений технологічний регламент повинен бути зареєстрований. Реєстрація регламенту та присвоєння йому номера проводиться на підприємстві, для якого він розроблений.

6.2 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТІВ

6.2.1 Усі технологічні регламенти розробляються підприємствами – виробниками  продукції або іншою спеціалізованою організацією, яка має досвід у виконанні цього виду робіт, на його замовлення на договірних засадах і затверджуються керівником підприємства-виробника.

6.2.2	Останню сторінку технологічного регламенту підписують:

•	головний інженер підприємства-виробника продукції або особа, що виконує його функції;

-	керівник виробничо-технічного відділу;

-	начальник цеху (виробництва);

-            начальник центральної заводської лабораторії (або особа, що виконує його функції).

6.2.3	Під грифом «УЗГОДЖЕНО» від підприємства-виробника ставлять свої підписи:

-	заступник керівника підприємства з охорони праці або начальник служби охорони праці;

-	головний енергетик;

-	головний механік;

-	головний метролог;

-	начальник відділу технічного контролю;

-	начальник відділу охорони довкілля, або особа, що виконує функції, вище зазначених посадових осіб.

За узгодженням між розробником і замовником регламент може бути узгоджений з іншими головними спеціалістами підприємства.

6.2.4	Лабораторні регламенти (пускові записки, виробничі методики) узгоджуються з замовником продукції.

У випадках, коли лабораторні регламенти (пускові записки, виробничі методики) розробляються для установок, що створюються з науково-дослідною метою на цьому ж підприємстві, узгодження з замовником не обов'язкове.

6.2.5	Постійні, тимчасові та разові регламенти повинні пройти узгодження в територіальних органах Міністерства охорони здоров'я, у територіальному Управлінні пожежної охорони МЧС України (для пожежовибухонебезпечних виробництв).

6.2.6	Затверджуються регламенти керівником підприємства, що виготовляє продукцію.

6.2.7	Перший (контрольний) примірник затвердженого технологічного регламенту та всі документи зі змінами і доповненнями до нього зберігаються у виробничо-технічному відділі (або іншому відділі у відповідності до порядку встановленого на підприємстві) підприємства-виробника продукції.

7 ТЕРМІН ДІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

7.1	Термін дії постійного технологічного регламенту встановлюється не більше 10 років з обов’язковим підтвердженням його чинності через п’ять років.

Підтвердження чинності регламенту оформлюється спеціальним протоколом з усіма підписами відповідно до 6.2.2.

Протокол розгляду підшивається до контрольного примірника регламенту, що зберігається у відділі підприємства або організації, на який покладено функції з ведення та зберігання регламентів.

7.2	Термін дії тимчасового регламенту визначає особа, що його затверджує. До закінчення терміну дії тимчасового регламенту повинен бути розроблений постійний регламент, якщо виробництво функціонуватиме далі.

7.3	Якщо до кінця терміну дії тимчасового технологічного регламенту виробництво не досягло у роботі проектних техніко-економічних показників або до технології виробництва проектними і науково-дослідними організаціями були внесені зміни, пов'язані зі змінами потужності, витрат сировини, поліпшенням якості продукції, безпекою процесу та таке інше  ̶  термін дії тимчасового регламенту може бути продовжений або складений тимчасовий регламент на новий термін. Продовження терміну дії тимчасового регламенту оформлюється аналогічно продовженню терміну дії постійного регламенту.

7.4	Для разових технологічних регламентів термін дії встановлюється згідно зі строками проведення дослідних робіт або строками випуску визначеного об'єму продукції.

7.5	Термін дії разових технологічних регламентів, за якими на протязі декількох років випускається дослідна продукція, встановлюється не більш ніж п'ять років.

7.6	Термін дії лабораторного технологічного регламенту (пускової записки, виробничої методики) встановлюється особою, що затвердила регламент.

7.7	Відлік терміну дії технологічного регламенту починається з дня його затвердження.

8 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ У ЧИННИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

8.1	При необхідності (зміна навантаження, режимів, заміна обладнання, тощо) у чинні технологічні регламенти допускається внесення змін і доповнень.

8.2	Розроблення, узгодження та затвердження змін і доповнень до чинних технологічних регламентів виконується у тому ж порядку, який встановлено для нових регламентів.

8.3	Порядок оформлення змін і доповнень наведено з обов'язковому додатку Г.

8.4	Усі затверджені зміни необхідно реєструвати в «Листі реєстрації змін та доповнень», форма якого наведена в рекомендованому додатку Д.

8.5	Дозволяється вести «Накопичувальну відомість» непринципових змін з метою оперативного впровадження технологічних заходів, якщо ці зміни не пов'язані з питаннями безпеки виробництва, охорони праці та охорони довкілля.

Форма «Накопичувальної відомості» наведена у рекомендованому додатку Ж.

8.6	На сторінках основного регламенту, що зазнали змін, робиться позначка відділом, що відповідає за ведення технічного регламенту, та підписується начальником означеного відділу або іншою уповноваженою особою.

ДОДАТОК А

(ДОВІДКОВИЙ)

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВОК ЗА ВИДАМИ І ТИПАМИ

1 Лабораторні установки

1. 1 Установки, зібрані зі скла:

-	вакуумні;

-	що працюють при атмосферному тиску інертних газів із загальним об'ємом усіх посудин до 0,1 м3 ;

-	що працюють при атмосферному тиску отруйних або вибухонебезпечних газів, із загальним об’ємом усіх посудин до 0,025 м3 ;

1.2 Установки, зібрані із металевих апаратів:

-	що працюють під тиском до 100 МПа вибухопожежонебезпечних, неотруйних, некорозійних газів, якщо вільний об'єм кожного апарату не перевищує 0,003 м3, а загальний об'єм усіх апаратів не перевищу 0,009 м3;

-	що працюють під тиском до 100 МПа вибухонебезпечних, отруйних, корозійних газів, якщо вільний об'єм кожного апарату не перевищує 0,0003 м3, а загальний об'єм усіх апаратів не перевищує 0,002 м3;

-	що працюють під тиском до 1000 МПа вибухонебезпечних, отруйних, корозійних газів, якщо загальний об’єм усіх апаратів не перевищує 0,005 м3;

-	що працюють на різних газах під тиском від 100 до 1000 МПа, якщо добуток тиску (Р, МПа) на місткість (V, м3) одного апарату (Р х V) не перевищує 0,05 МПа·м3 при загальній кількості таких апаратів не більше двох, і працюючих під будь-яким тиском рідини, якщо Р х V апарату не перевищує 0,2 МПа·м3.

2 Модельні і стендові установки

2.1 Стендовими і модельними установками вважаються: установки, що працюють на неотруйних вибухобезпечних газах і рідинах, під тиском до 60 МПа у яких добуток Р х V для кожного апарату не перевищує 0,5 MПа·м3 установки, що працюють на отруйних вибухонебезпечних газах, під тиском до 60 MПa у яких добуток Р х V для кожного апарату не перевищує 0,1 МПа·м3.

Примітки. Сумарний об'єм усіх апаратів, що входить в модельну чи стендову установку, залежно від тиску та властивостей реакційного середовища не повинне перевищувати зазначене в таблиці.

Таблиця А. 1 - Максимальний об’єм апаратів модельних та стендових установок

| Робочий тиск у апараті, МПа, не більше | Загальний об'єм усіх апаратів, м3, не більше |  |
| --- | --- | --- |
|  | для неотруйних, вибухобезпечних середовищ | для отруйних вибухонебезпечних середовищ |
| 1,0 | 2,500 | 0,500 |
| 5,0 | 0,500 | 0,100 |
| 10,0 | 0,250 | 0,050 |
| 25,0 | 0,075 | 0,015 |
| 60,0 | 0,045 | 0,010 |

2.2	До модельних установок високого тиску відносяться установки, що працюють на газах чи рідинах під тиском більше 1000 МПа, у яких добуток Р х V не перевищує 0,1 МПа·м3.

2.3	Модельні установки, що працюють під надмірним тиском до 0,07 МПа не залежно від агресивності середовища, можуть створюватись об'ємом до 1/50 установок промислового масштабу (як для кожного апарату, так і для установки в цілому).

3 . Дослідно-промислові установки

3.1 Це установки, створені на промислових підприємствах, як самостійні так і на основі одного блоку або однієї технологічної лінії цеху, підприємства для освоєння нового технологічного процесу виробництва, апаратури, систем автоматичного контролю регулювання та безпечного проведення технологічного процесу.

На основі даного додатку організації можуть систематизувати установки за видами та типами стосовно специфіки виробництва.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПРИКЛАД СКЛАДЕННЯ СХЕМ

МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ

Матеріальний баланс виробництва ______________________________

продуктивністю _________________________	т/рік

Таблиця Б.1- Схема матеріального балансу

| Найменування продуктів та компонентів | Масова витрата, кг/т | Масова частка компопенту, % | Найменування продуктів та компонентів | Масова витрата, кг/т | Масова частка компоненту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | і |  |

ДОДАТОК В

(довідковий)

Перелік

нормативної документації (НД)

з статистичних методів управління

якістю продукції

Познака НД (ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інш. )                      найменування

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ В

ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ

- Титульна сторінка заповнюється за формою, аналогічно прийнятій для основного регламенту, за найменуванням:

Зміна (Доповнення) №	до технологічного регламенту

№	 виробництва

найменування

- Текст змін оформлюється за формою

Таблиця Г. 1-Зміна № технологічного регламенту № (назва виробництва)

| Номер розділу, номер сторінки в основному регламенті | Стара редакція | Нова редакція |
| --- | --- | --- |

3 Текст доповнень оформлюється за формою

Таблиця Г.2 — Доповнення до технологічного регламенту № (назва виробництва)

| Номер розділу, номер сторінки в основному регламенті | Доповнення |
| --- | --- |

- Остання сторінка з підписами відповідальних осіб заповнюється за формою, яка встановлюється цією настановою для нових технологічних регламентів*

- При внесенні змін до технологічної схеми, які пов'язані із обв'язкою апаратів, зміною матеріальних потоків, встановленням нового обладнання та інш., наводяться схеми старої і нової обв'язки.

ДОДАТОК Д

(рекомендований)

- ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗMIН ТА ДОПОВНЕНЬ

Лист реєстрації змін та доповнень оформлюється за  формо ю

- Таблиця Д. 1- Лист реєстрації змін та доповнень

| Номер зміни | Кількість сторінок у зміні | СТИСЛИЙ ЗМІСТ ЗМІНИ | Дата ствердження | Хто зареєстрував зміну (доповнення) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | посада | підпис | прізвище |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примітка 1 Лист реєстрації змін та доповнень розміщується у кінці регламенту.

Примітка  2 Записи у листі реєстрації виконуються чорними чорнилами.

Примітка 3. Реєстрація змін та доповнень виконується робітниками відділу підприємства на який покладено функції з ведення та зберігання регламентів. Зареєстровані зміни та доповнення зберігаються разом з першим (контрольним) екземпляром основного регламенту.

Примітка 4. При внесенні змін до технологічної схеми, пов'язаних з обв’язкою апаратів, зміною матеріальних потоків, встановлення нового обладнання та ін., до тексту додається нова обв’язка апаратів.

Примітка 5. Зміни затверджуються начальником технічного відділу або іншою уповноваженою особою

Примітка 6. Особи, які візують зміни призначаються наказом керівника підприємства.

- ДОДАТОК Ж

(рекомендований)

- «НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ»

- НЕПРИНЦИПОВИХ ЗМІН

«Накопичувальна відомість» до технологічного                   регламенту №_______ виробництва___________________

(найменування)

Таблиця Ж. 1

| Номер розділу, номер сторінки | Стара редакція | Нова редакція | Обгрунтування зміни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примітка 1. Термін дії «Накопичувальної відомості» - 1 рік, після чого в установленому порядку оформлюються зміни до регламенту або зміна ліквідується.

Примітка 2 «Накопичувальна відомість» зберігається разом з контрольним екземпляром регламенту.

ДОДАТОК K

(довідковий)

- ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада керівника, назва організації)

(особистий підпис, печатка, розшифрування підпису)   «	»	200	р.

- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

(назва технологічного регламенту)

(назва організації)

РОЗРОБЛЕНО

(посада)

(особистий підпис, розшифрування підпису)

«		» ________________200_ р.

- (посада)

(особистий підпис, розшифрування підпису)

«		»___________200_ р.

Чинний до ___________р.

(місто)

СОУ-Н MПП03.100.50-088:2008

Код УКНД 03.100.50

Ключові слова:     настанова, технологічний регламент