Електронні навчально-методичні видання, які є об’єктом навчання в рамках навчальних дисциплін відповідно до навчальної програми підготовки бакалаврів і магістрів(згідно з розпорядж. Науково-дослідної частини № 03-21 від 05.05.2017 р.).

Дисципліна Рекультиваціяземель  .

Кафедра /факультет – лісознавства / природничих наук.

Викладач – доцент кафедри лісознавства Бродович Роман Іларіонович.

Список наукових текстів:

1.В.П.Ворон, С.В. Івашинюта. Аеротехногенні зміни довкілля та трансформація лісів техногенної зони РВАТ»Волиньцемент» Науковий вісник: Зб.наук.праць.- Львів: ДЛТУ, 2004.- Вип.14.5.

УДК 630*425, 630*114.53	Ст. наук. співроб. В.П. Ворон, канд. с.-г. наук –

УкрНДІЛГА; С.В. Івашинюта – ДЛГО "Рівнеліс"

АЕРОТЕХНОГЕННІ ЗМІНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛІСІВ ТЕХНОГЕННОЇ ЗОНИ РВАТ "ВОЛИНЬЦЕМЕНТ"

Представлено результати досліджень аеротехногенних змін довкілля та лісів тех- ногенної зони РВАТ "Волиньцемент". Лімітуючим фактором є шар мергелю, який є не тільки механічною перешкодою розвитку кореневих систем, але й геохімічним бар'єром, вище від якого в результаті аеротехногенного забруднення відбувається наг- ромадження лужних та важких металів та засолення. Вказується, що основним завдан- ням створення лісових культур є вибір деревних порід. Недоцільним є використання порід із потужною кореневою системою та нестійких до техногенного забруднення. Перспективними породами можуть бути сосни чорна та кримська, бук лісовий.

Ключові слова: викиди цементного виробництва, важкі метали, процеси засо- лення, кореневі системи, Pinus pallasiana; Pinus nigra; Fagus sylvatica.

Senior scientific employee V.P. Voron1;

S.V. Ivashinyuta2 – Rivne state forest enterprise

Anthropogenic changes of environment and forest transformations in techniques zone of factory "Volynzement"

The results of the assessment of environmental changes and forest transformation un- der the influence of emissions of the cement factory 'Volynzement' are presented. We concluded that the marl layer limits the development of root systems. This layer is also a heavy geochemical barrier that resulted both in salinization processes and in accumulation of alcaline and heavy metals just above the layer in conditions of air pollution. The main task of silvicultural practice in the region is selection of tree species composition. The inexpedience of the use of those tree species, which are intolerant to air pollution or have heavy root system, should be stressed. Pinus pallasiana, Pinus nigra and Fagus sylvatica are perspective tree species for establishing forest stands in the region.

Keywords: emissions of the cement factory, heavy metals; salinization processes; root systems; Pinus pallasiana; Pinus nigra; Fagus sylvatica.

Ліси зелених зон міст України, які становлять 22,3 % від лісів дер- жлісфонду, є багатофункціональними природними об'єктами, головним зав- данням яких є покращення санітарно-гігієнічного стану довкілля та створен- ня сприятливих умов для відпочинку, оздоровлення населення. Водночас створені як буферні та рекреаційні середовища навколо міст, ці ліси зазнають впливу комплексу несприятливих екологічних факторів, дія яких призводить до деградації та в кінцевому результаті – до зниження їх захисних функцій.

Серед комплексу факторів, що негативно впливають на ліси зеленої зони міста Рівне, особливу небезпеку має забруднення атмосфери. Основна частка техногенних викидів в атмосферу в Рівненському промисловому вузлі припадає на Рiвненські ВАТ "Азот" та "Волиньцемент".

Вплив аеротехногенного забруднення довкілля викидами ВАТ "Азот" на ліси вивчено доволі детально і широко представлено в публікаціях [8, 12-14]. Водночас вплив ВАТ "Волиньцемент" (раніше Здолбунівський цемен- тно-шиферний комбінат) практично не вивчено. Така різниця пояснюється

1 Environmental changes and forest transformation under the influence of emissions of the cement factory 'Volynzement'

2 Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration named after G.M. Vysotsky

наслідками негативного впливу. Рiвненське ВАТ "Азот" є класичним прикла- дом неправильного розмiщення промислового виробництва стосовно до лiсо- вих масивiв, коли його будівництво рiзко загострило їх стан. У середині 80-х років площа пошкоджених лісів перевищила 20 тис. га, виникла реальна заг- роза не тільки росту, а й існуванню соснових насаджень. В техногенній зоні ВАТ "Волиньцемент" такої складної ситуації не спостерігалася. Проблеми виникали лише під час створення лісових культур.

ВАТ "Волиньцемент" забруднює атмосферу викидами сильно лужного цементного пилу, а також оксидами азоту та сiрки. У серединi 80-х рокiв су- марна величина викидiв в атмосферу перевищувала 30 тис. т/рiк, в тому числі пилу – близько 23 тис. т/рік. Після проведення реконструкції в кінці 80-х ве- личина викидів значно зменшилася – у 1988-1992 роки вона перебувала в ме- жах 7,9-9,1 тис. т/рiк, в т.ч. пилу 4,3-5,4, NOx – 2,5-2,8, SO2-0,8-1,0 тис. т/рік. У другій половині 90-х років внаслідок економічного спаду величина викидiв ще більше знизилася. У 1999 р. порівняно з 1985 р. загальний обсяг викидів зменшився на 91,4 %.

Лісові насадження навколо ВАТ "Волиньцемент", які досліджувалися, розташовані на межі Волинської височини Західноукраїнської фiзико-геогра- фiчної провiнцiї лiсостепової зони і належать до Здолбунiвського лісництва [18]. Ліси цього лісництва представлені вісьмома невеликими урочищами, які хоча і розташовані на різній віддалі до цементного виробництва, але відрізня- ються як породною, віковою структурою, так і умовами місцезростання. То- му підібрати серію пробних площ, які б становили екологічний ряд за рівнем техногенного забруднення, неможливо. Тому було підібрано лише дві пробні площі в ялинових деревостанах, одна з яких розташована в урочищі Ново- мильськ (4,5 км), друга в урочищі Новосілка, що за 12 км від цементного ви- робництва. Основна увага приділялася порівнянню стану найбільш техноген- но порушених різного породного складу насаджень в урочищі Новомильськ. Це середньовікові дубове (ПП2), соснове (ПП1), змішане кленово-осикове насадження, а також вже вказані вище ялинові деревостани.

За основу досліджень аеротехногенних змін у лісових екосистемах взято методи порівняльної екології. Пробні площі (ПП) закладали та характери- зували згідно з прийнятими у лісівництві та лісовій таксації методиками [2, 5].

Проби снігу відбиралися стандартним снігоміром у період досягнення максимуму вологозапасу. Хімічний аналіз зразків снігу проводився відповід- но до "Руководства по контролю…" [15]. При вивченні ґрунтів використань методичні підходи Л.А. Гришиної та ін. [10] з організації і проведенні ґрун- тових досліджень для екологічного моніторингу. Хімічні властивості ґрунтів вивчалися за загальноприйнятими в ґрунтознавстві методиками [1, 3].

Дослідження вмісту металів у ґрунті виконано методами рентген-флу- оресцентного аналізу (РФА) на рентген-спектрометричній установці (УРС). Аналіз отриманих результатів проводився за геохімічними показниками, ви- користовуваних при дослідженні поширення хімічних елементів у ландшаф- тах. Коефіцієнт концентрації – відношення вмісту елемента в досліджувано- му об'єкті до його фонового змісту в аналогічному субстраті. Величина по-

казника сумарного техногенного забруднення визначалася як сума переви- щень вмісту металів над фоном [16].

Оцінка стану як окремих дерев, так і деревостану в цілому проводи- лась згідно з методикою [14], розробленою лабораторією екології УкрНДІЛ- ГА та "Санітарних правил в лісах України" [17].

Одним із важливих напрямкiв вивчення трансформацiї лiсових екосис- тем є кiлькiсна i якiсна оцiнка потоку в них аеротоксикантiв. Найбiльш iнфор- мативною є iндикацiя забруднення снiгового покриву. Вивчення забруднення снiгового покриву в районi ВАТ "Волиньцемент" у другій половині 90-х років показало інтенсивне його підлуговування, що є характерним для цементних виробництв [6, 8, 9, 13, 19]. Як видно з наведених даних (табл. 1), на територiї комбiнату значення рН на одиницю, а вмiст iонiв HCO –, Ca2+ та Mg2+ на поря- док перевищує цi рiвнi в дубовому насадженнi, що розташоване за 4 км вiд нього. Дещо менша рiзниця по хлору (в 2,5 раза) та амонiю (в 1,4 раза).

3

Табл. 1. Забруднення снiгового покриву в техногенній зонi ВАТ "Волиньцемент", мг/л

| Мiсце вiдбору зразкiв | Вiдстань, км | pH | Cl– | – HCO3 | + NH4 | Ca2+ | Mg2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбінат | 0 | 6,99 | 14,2 | 61,0 | 1,5 | 20,05 | 1,45 |
| Здолбунівське лісництво кв.9 | 5 | 5,80 | 5,3 | 4,88 | 1,15 | 2,41 | 0 |

Аеротехногенні зміни ґрунтів у лісових насадженнях техногенної зони ВАТ "Волиньцемент" визначаються розташуванням їх на віддалі 4-5 км від цього виробництва. Із забрудненого повітряного потоку, що рухається від цього джерела викидів, основна маса пилу великих розмірів вже осідає на зем- ну поверхню. Про це свідчать дослідження в районі аналогічних цементних виробництв – ВАТ "Миколаївцемент" та ВАТ "Балцем" [6, 7, 9]. З іншого боку, досліджувані сірі опідзолені ґрунти, оскільки вони утворилися на карбонатних лесах і є суглинистими, за своєю природою мають низький рівень кислотності та високий вміст як обмінних, так і водорозчинних форм лужних елементів і суму обмінних основ [4]. При цьому рівень рН та вміст лужних іонів у темно- сірих ґрунтах значно вищий, ніж у світло-сірих або сірих. Так, якщо верхній гумусово-елювіальний горизонт світло-сірих ґрунтів є середньо кислим (рН=5,1), то у темно-сірих – нейтральним (рН=7,0). При цьому вниз по ґрунто- вому профілю у світло-сірих ґрунтів рН знижується до 4,8, а у темно-сірих за- лишається приблизно на тому самому рівні та змінюється в межах 6,8-7,2.

Ґрунти в лісових насадженнях техногенної зони ВАТ "Волиньцемент" номінально належать до світло-сірих ґрунтів. Однак їх рН значно вище не тільки фонових значень світло-сірих, але й темно-сірих ґрунтів. Так, як видно із табл. 2, рН верхнього горизонту (0-22 см) сягає 7,55, коли ґрунти вже вва- жаються слабо-лужними.

Особливістю досліджуваних сірих опідзолених ґрунтів є те, що під не- великим шаром лесу (ґрунтотвірної породи) приблизно на глибині 120 см роз- ташований надзвичайно твердий шар мергелю, який і є сировиною для випа- лювання клінкеру – півфабрикату цементу. Цей твердий шар є геохімічним бар'єром для проникнення лужних забруднювачів у ґрунтові води, тому вище від нього в шарі лесу, а також нижній частині ілювіального горизонту відбу-

вається інтенсивне їх нагромадження. рН тут сягає рівня 7,85-8,25, коли ґрун- ти вже вважаються середньо лужними.

У ґрунтах техногенної зони зростає сума поглинутих основ і вміст різних форм кальцію, основної складової викидів цементного пилу. Так, якщо природ- но сума поглинутих основ у світло-сірих ґрунтах змінюється від 7.19 (найниж- чий рівень у горизонті Eh) до 16.0 (НЕ і порода) мг-екв/ 100 г ґрунту, в сірих від

  - до 20.0, то в техногенній зоні цього виробництва – від 10.0 до 48.5.

Табл. 2. Хімічні властивості ґрунтів у техногенній зоні ВАТ "Волиньцемент"

| Л-во, кв., вид. | Від- стань, км | Глибина відбору, см | pH | Водна витяжка |  |  |  | Поглинені |  | Сума погли- нених основ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | – НСО3 | Са2+ | Мg2+ | 2– SO4 | Ca2+ | Mg2+ |  |
|  |  |  |  | мг.-екв./100 г. ґрунту |  |  |  |  |  |  |
| З-9/3 | 5,4 | 0-5 | 7,05 | 0,36 | 0,64 | 0,04 | 0,68 | 6,31 | 0,024 | 18,1 |
|  |  | 16 | 7,55 | 0,2 | 0,34 | 0,04 | 0,42 | 2,2 | 0,056 | 12,2 |
|  |  | 36 | 7,36 | 0,09 | 0,22 | 0,04 | 0,48 | 2,12 | 0,055 | 5,4 |
|  |  | 70 | 5,78 | 0,06 | 0,82 | 0,26 | 1,22 | 2,93 | 0,044 | 21,2 |
|  |  | 110 | 7,67 | 0,28 | 0,94 | 0,3 | 1,64 | 4,94 | 0,046 | 47,2 |
| З-10/6 | 5,7 | 18 | 6,4 | 0,07 | 0,4 | 0,02 | 0,52 | 1,36 | 0,045 | 0,2 |
|  |  | 70 | 5,26 | 0,02 | 0,8 | 0,2 | 1,18 | 2,23 | 0,095 | 5,2 |
|  |  | 110 | 8,15 | 0,34 | 0,5 | 0,08 | 0,6 | 4,33 | 0,047 | 45 |
| З-12/1 | 4,5 | 0-5 | 7,43 | 0,42 | 0,58 | 0,04 | 0,72 | 4,81 | 0,072 | 28 |
|  |  | 20 | 7,65 | 0,24 | 0,34 | 0,04 | 0,22 | 2,73 | 0,045 | 6,3 |
|  |  | 62 | 7,05 | 0,5 | 0,22 | 0,08 | 0,48 | 3,01 | 0,075 | 10,5 |
|  |  | 114 | 7,85 | 0,33 | 0,7 | 0,2 | 0,96 | 4,85 | 0,068 | 46,4 |
|  |  | 145 | 8,16 | 0,4 | 0,54 | 0,18 | 0,92 | 5,35 | 0,071 | 41,8 |
| З-9/4 | 5,4 | 0-5 | 6,85 | н.в. | 0,38 | 0,02 | 0,36 | 2,2 | 0,03 | 9,8 |
|  |  | 10 | 6,9 | н.в. | 0,34 | 0,04 | 0,52 | 2,2 | 0,02 | 8,4 |
|  |  | 40 | 5,78 | н.в. | 0,22 | 0,04 | 0,32 | 1 | 0,01 | 2,3 |
|  |  | 60 | 5,95 | н.в. | 0,14 | 0,06 | 0,38 | 2,2 | 0,03 | 8,5 |
|  |  | 110 | 8,25 | н.в. | 0,46 | 0,1 | 0,38 | 2,2 | 0,07 | 49,6 |
| З-27/2 | 12,8 | 2 | 6,93 | н.в. | 0,92 | 0,2 | 1,08 | 4,7 | 0,05 | 33,6 |
|  |  | 20 | 5,71 | н.в. | 0,3 | 0,1 | 0,74 | 2,5 | 0,02 | 10 |
|  |  | 55 | 7,75 | н.в. | 0,86 | 0,18 | 1,32 | 3,4 | 0,02 | 18 |
|  |  | 115 | 8,25 | н.в. | 0,6 | 0,16 | 0,74 | 3,4 | 0,02 | 48,5 |

Причому найвищі рівні відзначаються саме в шарі ґрунту над мерге- лем. Сума поглинутих основ тут сягає 41,8-48,5 мг-екв/ 100 г ґрунту, що в 2,6-3,0 рази більше, ніж в карбонатному лесі.

Поряд з цим в цьому шарі особливо сильно зростає вміст обмінного кальцію, а також іонів Ca2+, Mg2+, HCO –, SO 2– у водній витяжці з ґрунту

3	4

(табл. 2), що свідчить про наявність процесу засолення ґрунтів. Вміст бікар- бонатів та сульфатів в цьому шарі нижчий від рівня токсичності для деревних порід [11].

Під час підлуговування ґрунтів у техногенній зоні цементних вироб- ництв зростає не тільки вміст обмінних та рухомих, але й валових форм луж- них та лужноземельних металів [7, 9]. У цьому випадку значне зростання ва- лового вмісту цих металів спостерігається лише в 30-40-сантиметровому ша- рі ґрунту над шаром мергелю. Це є ще одним підтвердженням того, що цей шар є не тільки фізичною перешкодою для кореневих систем деревної рос-

линності в ґрунті, але й потужним геохімічним бар'єром, вище від якого ін- тенсивно нагромаджуються лужні забруднювачі.

Зростання суми лужних металів відбувається, перш за все, за рахунок кальцію. Природно найвищий вміст кальцію по профілю сірих опідзолених ґрунтів відзначається в материнській породі, тобто в лесі – 24,6 г/кг. В ілюві- альному горизонті (глибина 85-95 см) його вміст значно менший – всього 8-  9 г/кг [6]. У цьому випадку вміст кальцію в лесі в 1,6-3,2 раза та в ілювіально- му горизонті – 5-10 разів вищий.

Валовий вміст важких металів у досліджуваних лісових  ґрунтах  (табл. 3) вищий за фонові значення для сірих ґрунтів [4]. Так, вміст хрому у верхньому 5 см шарі ґрунту в 1,2-1,4 раза вищий від фону. Встановлений вміст більшості важких металів не перевищує величину ГДК для них в ґрунті. Винятком є лише свинець, вміст якого в 1,2 раза перевищує ГДК (кв. 9 Здол- бунiвського лісництва).

Табл. 3. Валовий вміст важких металів у ґрунті (мг/кг)

в техногенній зоні ВАТ "Волиньцемент"

| Код ППП | Віддаль, км | Горизонт | Глибина, см | Мікроелементи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cr | Sr | Zn | Ni | Cu | Co |
| З-9/3 | 5,4 | He | 0-5 | 76,0 | 100,0 | 80,0 | 22,0 | 20,0 | 6,5 |
|  |  | He | 5-16 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 25,0 | 26,0 | 8,0 |
|  |  | Ehi | 16-36 | 90,0 | 120,0 | 80,0 | 29,0 | 28,0 | 15,0 |
|  |  | Ih | 36-70 | 80,0 | 120,0 | 80,0 | 30,0 | 28,0 | 10,0 |
|  |  | Pi | 70-110 | 95,0 | 150,0 | 60,0 | 32,0 | 36,0 | 10,0 |
| З-9/4 | 5,4 | He | 0-5 | 81,0 | 110,0 | 70,0 | 20,5 | 19,0 | 8,0 |
|  |  | He | 5-10 | 80,0 | 135,0 | 70,0 | 23,0 | 20,0 | 7,0 |
|  |  | Eh | 10-40 | 90,0 | 100,0 | 80,0 | 25,0 | 20,0 | 10,0 |
|  |  | Ih | 40-70 | 79,0 | 100,0 | 90,0 | 23,5 | 21,0 | 6,5 |
|  |  | Pi | 70-110 | 70,0 | 80,0 | 60,0 | 28,0 | 15,0 | 5,0 |
| З-10/6 | 5,7 | He | 0-18 | 84,0 | 120,0 | 60,0 | 15,0 | 30,0 | 10,0 |
|  |  | Eh | 18-70 | 95,0 | 150,0 | 100,0 | 38,0 | 27,0 | 20,0 |
|  |  | Pi | 70-110 | 80,0 | 200,0 | 60,0 | 24,0 | 20,0 | 6,0 |
| З-12/1 | 4,5 | He | 0-5 | 79,0 | 110,0 | 80,0 | 23,0 | 24,5 | 5,5 |
|  |  | He | 5-20 | 77,0 | 110,0 | 70,0 | 20,5 | 19,0 | 5,0 |
|  |  | Ehi | 20-62 | 78,0 | 100,0 | 80,0 | 32,0 | 29,0 | 8,0 |
|  |  | Ih | 62-114 | 90,0 | 150,0 | 60,0 | 26,0 | 20,0 | 6,0 |
|  |  | Pi | 114-145 | 110,0 | 150,0 | 60,0 | 29,0 | 20,0 | 10,0 |
| З-27/2 | 12,8 | He | 0-2 | 78,0 | 120,0 | 60,0 | 22,0 | 23,0 | 5,0 |
|  |  | He | 2-20 | 100,0 | 125,0 | 70,0 | 34,0 | 23,0 | 10,0 |
|  |  | Eh | 20-55 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | 27,0 | 10,0 |
|  |  | Pi | 55-115 | 95,0 | 120,0 | 60,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |

Більш очевидну картину техногенного забруднення отримуємо при ана- лізі відносних показників вмісту важких металів (табл. 4). Згідно з величи- ною сумарного техногенного забруднення рівень забруднення можна оцінити як слабкий (Zc < 16). Найбільші перевищення фонового вмісту характерні для Cu – 1,5-4 раза; Ni – 1,7-2,2 раза; Zn – 1,1-2,2 раза; Cr – 1,1-2,1 раза. Отримані результати відповідають літературним даним, що саме ці елементи є маркера- ми забруднення довкілля викидами цементного виробництва [16].

Табл. 4. Коефіцієнти концентрації важких металів у ґрунті в техногенній зоні ВАТ "Волиньцемент"

| Код ППП | Віддаль, км | Горизонт | Глибина, см | Мікроелементи |  |  |  |  |  | Zk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cr | Sr | Zn | Ni | Cu | Co |  |
| З-9/3 | 5,4 | He | 0-5 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 0,6 | 3,18 |
|  |  | He | 5-16 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,5 | 3,5 | 0,7 | 4,23 |
|  |  | Ehi | 16-36 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 4,92 |
|  |  | Ih | 36-70 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 1,0 | 3,29 |
|  |  | Pi | 70-110 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,64 |
| З-9/4 | 5,4 | He | 0-5 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 2,94 |
|  |  | He | 5-10 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | 3,45 |
|  |  | Eh | 10-40 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 3,23 |
|  |  | Ih | 40-70 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 2,28 |
|  |  | Pi | 70-110 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,40 |
| З-10/6 | 5,7 | He | 0-18 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 4,0 | 0,9 | 4,13 |
|  |  | Eh | 18-70 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 6,74 |
|  |  | Pi | 70-110 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,02 |
| З-12/1 | 4,5 | He | 0-5 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 3,3 | 0,5 | 4,00 |
|  |  | He | 5-20 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | 2,86 |
|  |  | Ehi | 20-62 | 1,8 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 0,8 | 4,18 |
|  |  | Ih | 62-114 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,88 |
|  |  | Pi | 114-145 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,06 |
| З-27/2 | 12,8 | He | 0-2 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 3,1 | 0,5 | 3,38 |
|  |  | He | 2-20 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 0,9 | 4,78 |
|  |  | Eh | 20-55 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 1,0 | 5,30 |
|  |  | Pi | 55-115 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,67 |

За ґрунтовим профілем виділяється два горизонти нагромадження висо- ких рівнів обмінної та рухомої форм важких металів – у верхньому гумусово- елювіальному та ілювіальному (особливо над шаром над мергелю)  (табл. 5). Це і зрозуміло, адже у верхньому шарі нагромадженню важких металів сприяє високий вміст гумусу. У другому ж випадку шар мергелю і щільна порода вис- тупають потужним геохімічним бар'єром, завдяки якому і вони нагромаджу- ються. При цьому необхідно також відзначити, що саме в цьому місці спосте- рігаємо, як правило, найбільш високий вміст рухомої форми важких металів, а також найбільш висока частка рухомої форми від обмінної форми.

Найкращі таксаційні показники – у хвойних деревостанів (табл. 6). Для них характерними є висока середня зміна приросту (понад 6 м3/га в рік) та бонітет Іа-Іб. Інші породи мають значно гірші таксаційні показники.

Якщо порівнювати між собою ялинники, то значно гірші показники у техногенно порушеному деревостані. І хоча обидва деревостани мають висо- кий бонітет, запас деревостану на контролі в 1,5 раза більший, ніж в техно- генній зоні. Низькі й інші таксаційні показники (H, D, середній приріст за за- пасом). Та найголовніше, що навіть у віці молодняків 2 класу індекс стану ялинових деревостанів у техногенній зоні становить 2,31, в той час як на кон- тролі 1,67 (табл. 7). Водночас у цьому деревостані стан дуба гірший, ніж у ялини. Індекс стану ялини 2,31 проти 2,76 у дуба, тобто в першому випадку стан оцінюється як ослаблений, в другому – як сильно ослаблений.

Табл. 5. Вміст обмінних (О) та рухомих (Р) форм важких металів у ґрунті

(мг/кг) в техногенній зоні ВАТ "Волиньцемент"

| Код ППП | Глибина, см |  | Мікроелементи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zn | Ni | Co | Pb | Cu |
| З-9/3 | 0-5 | О Р | 22 5 | 2,90 0,60 | 2,20 0,35 | 39,50 5,00 | 4,20 0,35 |
|  |  | % Р | 22,7 | 20,7 | 15,9 | 12,7 | 8,3 |
|  | 5-16 | О Р | 1,85 0,38 | 1,90 0,45 | 1,30 0,00 | 20,00 3,50 | 1,70 0,35 |
|  |  | % Р | 20,5 | 23,7 | 0,0 | 17,5 | 20,6 |
|  | 16-36 | О Р | 1 0,25 | 1,60 0,25 | 0,70 0,00 | 20,00 0,00 | 2,10 0,25 |
|  |  | % Р | 25,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
|  | 36-70 | О Р | 1,75 0,25 | 2,30 0,80 | 0,90 0,00 | 25,00 0,00 | 2,30 0,40 |
|  |  | % Р | 14,3 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 17,4 |
|  | 70-110 | О Р | 3,7 0,68 | 4,30 2,50 | 2,20 1,45 | 25,00 10,00 | 3,00 0,80 26,7 |
|  |  | % Р | 18,4 | 58,1 | 65,9 | 40,0 |  |
| З-10/6 | 0-18 | О Р | 1 0,25 | 1,60 0,00 | 0,90 0,00 | 33,50 2,50 | 1,70 0,25 |
|  |  | % Р | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 14,7 |
|  | 18-70 | О Р | 1,4 0,3 | 1,90 0,80 | 0,70 0,00 | 33,50 0,00 | 2,50 0,60 |
|  |  | % Р | 21,4 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  | 70-110 | О Р | 2,95 0,82 | 7,90 4,10 | 5,50 2,75 | 25,00 16,75 | 2,50 1,10 |
|  |  | % Р | 27,8 | 51,9 | 50,0 | 67,0 | 44,0 |
| З-12/1 | 0-5 | О Р | 10,15 2,35 | 2,90 0,80 | 2,20 0,00 | 35,00 5,00 | 3,90 0,20 |
|  |  | % Р | 23,2 | 27,6 | 0,0 | 14,3 | 5,1 |
|  | 5-20 | О Р | 2 0,42 | 1,60 0,45 | 1,50 0,00 | 31,50 8,50 | 1,80 0,20 |
|  |  | % Р | 21,0 | 28,1 | 0,0 | 27,0 | 11,1 |
|  | 20-62 | О Р | 2 0,25 | 3,30 0,80 | 0,90 0,00 | 28,00 0,00 | 4,10 0,15 |
|  |  | % Р | 12,5 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
|  | 62-114 | О Р | 2 0,82 | 7,50 4,10 | 4,40 2,55 | 26,50 12,50 | 3,00 1,00 |
|  |  | % Р | 41,0 | 54,7 | 58,0 | 47,2 | 33,3 |
|  | 114-115 | О Р | 2,4 1 | 7,90 4,10 | 4,40 2,65 | 26,50 14,75 | 3,00 0,80 |
|  |  | % Р | 41,7 | 51,9 | 60,2 | 55,7 | 26,7 |

Ситуація з цими двома деревостанами пояснюється біолого-екологіч- ними особливостями обох видів. Ялина, маючи поверхневу кореневу систе- му, повинна була б непогано себе почувати на таких ґрунтах (про це свідчать і високі таксаційні показники), але значним обмеженням є забруднення – перш за все, сильне підлуговування і деяке засолення ґрунту над мергелем. Цим і пояснюється гірший стан ялинових деревостанів в техногенній зоні.

Науковий вісник, 2004, вип. 14.5

169

2. Лісові культури та фітомеліорація

Табл. 6. Таксаційна характеристика лісових насаджень техногенної зони ВАТ "Волиньцемент"

Дещо інша ситуація з дубом звичайним. Здавалося б, він середньо стій- кий до забруднення атмосфери та має непогано себе почувати в умовах техно- генного забруднення. Однак, у цьому випадку розвиток дубових насаджень лі- мітується потужністю ґрунтів, адже дуб має потужну кореневу систему з гли- боким стержневим коренем. Саме цим пояснюється поганий стан чистого ду- бового насадження (ПП2) в кв. 9, вид. 3, який оцінюється як сильно ослабле- ний. Індекс стану дуба становить 3,22 і є найвищим серед всіх деревних порід.

Стан соснового насадження кращий, ніж чистого дубового або дубо- во-ялинового. Хоча його стан формально необхідно оцінити як сильно ослаб- лений, основну частину формують ослаблені та сильно ослаблені дерева. У чистому дубовому деревостані є 5 % свіжого сухостою і більше 20 % всиха- ючих дерев.

(насадження

Табл. 7. Розподіл дерев за категоріями санітарного стану в лісових насадженнях техногенної зони ВАТ "Волиньцемент"

| № з/п | Ліс-во – кв./ вид.; Віддаль, км | Склад насаджень | Середній ІС / 1-го ярусу) | Деревні породи | Розподіл дерев за категоріями стану, % |  |  |  |  |  | ІС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI |  |
| 1 | З – 9/3; 5,4 | 1-й яр.: 9С1Бст 2-й яр.: 8КлГ1Гр1Лп | 2,4/2,3 | Сосна звичайна Берест Клен гостролистий | 0 8 0 | 50 61 43 | 47 23 57 | 2 0 0 | 1 0 0 | 0 8 0 | 2,54 2,46 2,33 |
| 2 | З – 9/4; 5,4 | 1-й яр.: 10Д од.Ос,Вз 2-й яр.: 8Гр2КлГ +Лп | 2,2/3,2 | Дуб звичайний Граб звичайний Клен гостролистий | 1 43 11 | 11 39 71 | 59 12 16 | 23 3 2 | 5 2 0 | 1 1 0 | 3,22 1,86 2,09 |
| 3 | З – 10/6; 5,7 | 6Я4Д +С | 2,4 | Ялина європейська Дуб звичайний | 3 0 | 67 37 | 28 58 | 0 1 | 1 0 | 1 4 | 2,31 2,76 |
| 4 | З – 12/1; 4,5 | 1-й яр.: 6Ос3КлГ1КлЯ 2-й яр.: 8Гр2Бст | 2,3/2,7 | Осика Клен гостролистий Клен-явір Граб звичайний Берест | 2 15 45 16 29 | 25 85 44 72 41 | 42 0 11 12 24 | 16 0 0 0 6 | 11 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 | 3,19 1,84 1,67 1,96 2,06 |
| 5 | З – 27/2; 12,8 | 7Я3Д +Брхт | 2,0 | Ялина європейська Дуб звичайний Бархат амурський | 59 67 27 | 12 17 55 | 8 4 18 | 7 8 0 | 6 2 0 | 8 2 0 | 2,13 1,67 1,91 |

Доволі неоднозначна ситуація в змішаному кленово-грабово-осиково- му деревостані. У віці 50 років стан осики є сильно ослаблений, що пояс- нюється, з одного боку, тим, що ця порода є швидкозростаючою, тобто у та- кому віці такий стан є цілком закономірним, з іншого боку, ця порода має по- тужну кореневу систему і не любить малопотужних ґрунтів. Стан інших лис- тяних порід значно гірший, індекс стану не перевищує 2,00. Необхідно від- знатити низький індекс стану у клена гостролистого, клена-явора, а також граба. Ці породи доцільно використовувати як другорядні при створенні лісо- вих культур, оскільки вони, хоча і люблять родючі ґрунти, мають поверхневу кореневу систему, тобто можуть переносити дані складні ґрунтові умови.

Науковий вісник, 2004, вип. 14.5

Основною проблемою створення культур у цьому районі є вибір го- ловних порід. Недоцільно використовувати дуб, оскільки зі своєю потужною кореневою системою він погано почуває себе в цих умовах. Серед хвойних поверхневу кореневу систему має ялина звичайна, але вона погано перено- сить техногенне забруднення, особливо лужне. З цієї ж причини потрібно об- межити використання сосни звичайної. Вона, при своїй невимогливості до родючості ґрунтів, буде мати обмеження через рівень техногенного забруд- нення та потужну кореневу систему.

При вирощуванні її на таких слабопотужних ґрунтах, особливо мерге- лях, доцільно використовувати екотип, який росте на крейдяних відкладеннях. На нашу думку, перспективною породою для створення лісових куль-

тур може стати сосна чорна (Pinus nigra Arn.) або сосна кримська (Pinus pa- lassiana D. Don), які, як відомо, хоча й мають якість деревини дещо гіршу, ніж у сосни звичайної, але можуть успішно зростати на сухих кам'янистих ґрунтах і непогано почувати себе на вапнякових ґрунтах.

Перспективною породою може бути бук лісовий (Fagus sylvatica L.), ця порода, як відомо, має потужну кореневу систему та мириться з досить дрібними кам'янистими ґрунтами, добре росте на вапнякових ґрунтах. Тобто сосну чорну та бук лісовий можна було б використовувати як головні, граб, клен гостролистий, явір – як другорядні. На більшій віддалі від джерела заб- руднення можна використовувати також сосну звичайну та ялину звичайну.

Таким чином, у техногенній зоні ВАТ "Волиньцемент ряд негативних факторів обмежують розвиток деревостанів. Сильним лімітуючим фактором є наявність на глибині більше 1 м потужного шару мергелю, який з одного боку, є механічною перешкодою для проникнення кореневих систем, з іншо- го – виступає як потужний геохімічний бар'єр, вище якого в результаті аеро- техногенного забруднення відзначається не тільки нагромадження лужних та важких металів, але й процеси засолення.

Основною проблемою створення культур у цьому районі є вибір лісо- утворюючих порід. Однозначною є недоцільність використання порід з по- тужною кореневою системою та нестійких до техногенного забруднення. Перспективними породами при створенні лісових культур є сосна чорна та сосна кримська, бук лісовий, тобто стійких до аеротехногенного забруднення, які можуть успішно зростати на кам'янистих вапнякових ґрунтах. Як друго- рядні породи можна використовувати граб, клен гостролистий, явір. На біль- шій віддалі від джерела забруднення можна використовувати екотип сосни звичайної, який росте на крейдяних відкладах.

# Література

    - Агрохимические методы исследования почв. – М.: Наука, 1975. – 656 с.

    - Анучин Н.П. Лесная таксация. – М.: Лесн. пром-ть, 1977. – 512 с.

    - Аринушкина Е.О. Руководство по химическому анализу почв. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 488 с.

    - Атлас почв Украинской ССР/ Под редакцией Н.К. Крупского, Н.И. Крупского. – К.: Урожай, 1979. – 160 с.

    - Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

    - Ворон В.П. Загрязнение серых лесных почв щелочными и щелочноземельными металлами в зоне загрязнения атмосферы выбросами цементной пыли// Лесоводство и агроле- сомелиорация. – К.: Урожай. – 1984, вып. 68. – С. 27-32.

- Лісові культури та фітомеліорація	171

  - Ворон В.П. Трансформація букових лісових екосистем в умовах забруднення ат- мосфери цементним пилом// Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: Майдан, 2001, вип. 100. – С. 17-25.

  - Ворон В.П., Лавров В.В., Коваль И.М. и др. Показатели трансформации лесных экосистем и нормирование аэротехногенной нарузки на них в Полесье// Проблемы экологии лесов и лесопользования в Полесье Украины: Сб. науч. тр. Полесской АЛНИС. – Житомир, 1996, вып. 4. – С. 114-119.

  - Ворон В.П., Пєсоцький Л.А. Вплив забруднення природного середовища викида- ми Балаклійського цементно-шиферного комбінату на лісові екосистеми// Лісівництво та агро- лісомеліорація. – К.: Урожай, 1993, вип. 87. – С. 10-14.

  - Гришина Л.А., Копцик Р.Н., Моргун Л.В. Организация и проведение почвенных исследований для экологического мониторинга. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1991. – 82 с.

  - Мигунова Е.С. Лесонасаждения на засоленных почвах. – М.: Лесн. пром-сть, 1978. – 144 с.

  - Пастернак П.С., Ворон В.П. Змiна лiсових екосистем пiд впливом аеротехноген- ного забруднення//Укр. ботан. журн. – 1994, т. 51, № 1. – С. 54-60.

  - Пастернак П.С., Ворон В.П., Мазепа В.Г., Приступа Г.К. Изменение некото- рых структурных особенностей лесного биогеоценоза в условиях аэротехногенного загрязне- ния окружающей среды. Экология, № , 1990.

  - Рекомендации по повышению устойчивости зеленых насаждений к техногенно- му загрязнению атмосферы выбросами аммиака, сернистого ангидрида, окислов азота в усло- виях лесной и степной зон Украинской ССР: Методические указания/ Пастернак П.С., Во- рон В.П., Мазепа В.Г. и др. Харьков, 1987. – 16 с.

  - Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 326 с.

  - Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янич Е.П. и др. Геохимия окружающей среды. – М.: Недра, 1990. – 335 с.

  - Санітарні правила в лісах України. – Київ, 1995. – 464 с.

  - Физико-географическое районирование Украинской ССР/ Под ред. Попова/ –

К.:, изд-во Киевского ун-та, 1968. – 684 с.

  - Voron V.P. Aeral-technogenic soil transformation in the forest ecosystems of the Ukra- ine. In: Collection of papers by Ukrainian members European Society for soil conservation. – 1997/3. – P. 45-54.

ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ

НАУКОВИЙ ВІСНИК: Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні.  Львів: УкрДЛТУ.  2004, вип. 14.5.  308 с.

Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих нав- чальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісо- вого і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітян- ських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вузів коледжів і технікумів, студентів старших курсів.

Рекомендовано до друку Вченою Радою УкрДЛТУ (протокол №4 від 28.10.2004 р.). У збірнику розглядаються проблеми лісознавства, лісів- ництва, лісової науки та освіти, лісових культур та фітомеліорації, а також лі- совпорядкування, лісокористування та економіки лісового господарства.

Головний редактор	: д.т.н., професор Д.Л. Дудюк Заступник головного редактора : к.т.н., доцент	Ю.І. Грицюк

Редакційна колегія:

д.е.н., професор	Ю.Ю. Туниця	 голова редколегії

д.б.н., професор	Г.Т. Криницький	 заступник голови редколегії д.т.н., професор	П.В. Білей	д.е.н., професор	М.В. Римар д.т.н., професор	Н.І. Библюк	д.с.-г.н., професор	В.П. Рябчук

д.е.н., професор	В.Я. Гуменюк	д.е.н., професор	І.М. Синякевич

д.т.н., професор	В.М. Голубець	д.б.н., професор	П.Р. Третяк д.с.-г.н., професор	М.М. Гузь	д.е.н., професор	О.І. Фурдичко д.с.-г.н., професор	В.П. Кучерявий	д.с.-г.н., професор	Є.І. Цурик д.т.н., професор	В.М. Максимів	д.е.н., професор	Г.С. Шевченко

д.е.н., професор	О.Е. Оксанич	д.т.н., професор	Я.І. Соколовський

Літературний редактор	: А.Ф. Павлишин, В.В. Дудок

Відповідальний секретар : Г.Г. Гриник

Комп'ютерне макетування : В.М. Петращук

Художній редактор	: Ю.П. Кантаровський

Адреса редакції:79057, м. Львів-57, вул. Ген. Чупринки, 103/54, УкрДЛТУ Тел.: 39-06-95, 39-06-74; E-mail: nv@forest.lviv.ua