МіНіСТЕРСТВО ОСВіТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

А.В. Загорулько

чисельні методи у механіці

Рекомендовано вченою радою

Сумського державного університету

як навчальний посібник

Суми

Вид-во СумДУ

2008

УДК 517.9 (075.8)

З 14

Рекомендовано до друку вченою радою
Сумського державного університету
(протокол №5 від 13.12.2007 р.)

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. В.А. Марцинковський

(Сумський державний університет);

д-р техн. наук, проф. В.І. Симоновський

(Сумський державний університет)

Загорулько А.В.

З 14     Чисельні методи у механіці: Навчальний посібник. -
            Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 186 с.

ISBN 978-966-657-166-6

У навчальному посібнику викладені основи чисельних методів розв’язання задач алгебри, аналізу і звичайних диференціальних рівнянь. Розглянута теорія і описані алгоритми оптимізації диференціальних безперервних функцій за наявності обмежень і без них. На прикладі двовимірної і тривимірної задач теорії пружності викладено теорію одного з найпоширеніших методів розв’язання задач механіки твердого деформованого тіла – методу скінченних елементів.

Розрахований на студентів спеціальності
«Динаміка і міцність».

 А.В. Загорулько, 2008

 Вид-во СумДУ, 2008

ISBN 978-966-657-166-6

Зміст

| Вступ............................................................................ | 6 |
| --- | --- |
| 1 Основи чисельних методів...................................... 1.1 Моделювання.................................................... 1.1.1 Математичне моделювання...................... 1.1.2 Побудова обчислювальної моделі............ 1.1.3 Алгоритм методу....................................... 1.1.4 Реалізація методу обчислень.................... 1.2 Чисельне розв’язання нелінійних рівнянь...... 1.2.1 Метод половинного поділу для аналітичного відділення кореня рівняння і пошуку його наближення.......................................................... 1.2.2 Метод простих ітерацій............................ 1.2.3 Метод Ньютона.......................................... 1.3 Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)........................................................ 1.3.1 Метод простої ітерації............................... 1.3.2 Метод Зейделя............................................ 1.4. Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)............................................................ ## 1.4.1 Метод Крамера.......................................... ## 1.4.2 Метод Гаусса та його модифікації.......... ### 1.4.3 Схема єдиного ділення............................. 1.4.4 Метод Гаусса з обранням роздільного елемента........................................................................ 1.4.5 Метод Гаусса-Жордана (метод повного виключення)................................................................. 1.5 Розв’язання систем нелінійних рівнянь.......... 1.5.1 Метод простої ітерації.............................. 1.5.2 Метод Ньютона для нелінійних систем.. 1.6 Інтерполяція функцій....................................... 1.6.1 Поставлення задачі інтерполяції............. 1.6.2 Інтерполяційний многочлен Лагранжа... 1.6.3 Інтерполяційний поліном Ньютона........ 1.6.4 Многочлени Чебишева............................. 1.6.5 Інтерполяція за допомогою сплайнів...... 1.7 Чисельне інтегрування функції одного аргументу...................................................................... 1.7.1 Формула прямокутників........................... 1.7.2 Формула трапецій..................................... 1.7.3 Формула Сімпсона.................................... 1.8 Чисельні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь............................................ 1.8.1 Методи Рунге-Кутта................................. 1.8.2 Обчислювальна схема (алгоритм) методу Рунге-Кутта..................................................... 1.8.3 Метод прогнозу і корекції........................ 1.8.4 Задача Коші для диференціальних рівнянь вищих порядків.............................................. 1.8.5 Метод скінченних різниць для розв’язання лінійних крайових задач......................... 1.8.6 Загальна характеристика явних методів. 1.8.7 Жорсткі системи. Неявні методи............. | 7 7 9 10 11 13 14 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 36 36 36 38 41 44 47 49 50 51 55 55 58 58 59 60 62 65 |
| 2 Методи оптимізації технічних систем.................... 2.1 Оптимальний і раціональний розв’язок.......... 2.2 Розрахункова модель........................................ 2.3 Поставлення задач параметричної оптимізації…………………………………………… 2.4 Критерій ефективності. Цільова функція....... 2.5 Обмеження......................................................... 2.6 Задачі оптимізації............................................. 2.7 Чисельний пошук екстремуму функції однієї змінної........................................................................... 2.7.1 Метод золотого перетину......................... 2.7.2 Алгоритм мінімізації функції методом золотого перетину........................................................ 2.7.3 Метод Ньютона......................................... 2.7.4 Апроксимація кривими. Кубічна апроксимація................................................................ 2.8 Чисельні методи пошуку екстремуму функції декількох змінних........................................................ 2.8.1 Метод найшвидшого спуску.................... 2.8.2 Метод Давідона-Флетчера-Пауелла........ 2.9 Методи оптимізації за наявності обмежень..... 2.9.1 Поняття штрафної функції....................... 2.9.2 Метод SUMT............................................. | 67 67 68 71 72 72 75 78 79 81 82 83 87 89 92 93 93 95 |
| 3 Метод скінченних элементів у задачах механіки деформованого твердого тіла………………………. 3.1 Загальні поняття і класифікація задач обчислювальної механіки…………………………... 3.2 Основні поняття і концепція МСЕ…………… 3.3 Поняття про скінченні елементи……………... 3.4 Поставлення плоскої задачі теорії пружності.. 3.5 Скінченно-елементне формулювання плоскої задачі теорії пружності: базові співвідношення…... 3.6 Скінченно-елементне формулювання плоскої задачі теорії пружності: виведення СЛАР МСЕ…... 3.7 Трикутний лінійний скінченний елемент: система координат і інтерполяція………………….. 3.8 Виведення рівнянь трикутного лінійного скінченного елемента……………………………….. 3.9 Ізопараметричний підхід у МСЕ……………... 3.10 Алгоритм МСЕ для тривимірної задачі теорії пружності…………………………………... | 99 99 105 113 122 133 140 149 162 167 174 |
| Список літератури……................................................ | 185 |

Вступ

У даний час у зв'язку з бурхливим розвитком швидкодіючих ЕОМ створена величезна кількість універсальних програмних комплексів, які використовують чисельні методи для розв’язання складних задач механіки твердого деформованого тіла, гідродинаміки, теплопередачі і оптимізації технічних систем. У зв'язку з цим виникла необхідність написання навчального посібника, який вмістив би у собі мінімальний навчальний матеріал з чисельних методів, необхідний для студентів і випускників спеціальності «Динаміка і міцність» для більш кваліфікованого освоєння сучасних програм обчислювальної механіки. Необхідно підкреслити, що посібник є майже цілком компілятивним. Внеском автора є головним чином відбір матеріалу, що базується на особистому досвіді використання чисельних методів у механіці.

У запропонованому навчальному посібнику викладені основи чисельних методів розв’язання задач алгебри, аналізу і звичайних диференціальних рівнянь. Розглянута теорія і описані алгоритми оптимізації диференціальних безперервних функцій за наявності обмежень і без них, які дозволяють одержати глибоке уявлення про ідеї, що лежать в основі методів оптимізації практичних задач. Окрім цього, навчальний посібник висвітлює один з найпоширеніших методів розв’язання задач механіки твердого деформованого тіла – метод скінченних елементів, для ілюстрації можливостей якого вибрані двовимірна і тривимірна задачі теорії пружності, що мають важливе практичне і методологічне значення.

# 1 Основи чисельних методів

## 1.1 Моделювання

Моделювання є основою пізнання людиною навколишнього світу. Проводячи експерименти, теоретичні дослідження, навіть при обговоренні власних дій, намірів, висновків, ми практично займаємося моделюванням. Цілі, задачі, засоби й методи моделювання у цих випадках значно відрізняються один від одного, але загальна спрямованість залишається єдиною - одержання нових знань шляхом випробування (дослідження), деякого замінника реального об'єкта дослідження – моделі. У випадку експериментальних досліджень моделлю є реальний об'єкт, який має ту саму фізичну природу, що й досліджуваний об'єкт. При теоретичних дослідженнях модель має знакову форму - математичних формул, співвідношень, рівнянь, а задачею моделювання є встановлення нових знань про об'єкти, що описуються цими співвідношеннями. Обговорення встановлює правомірність тих припущень і висновків, які були зроблені шляхом моделювання.

Взагалі, спрощено моделювання можна розглядати як певний експеримент, об'єктом якого у першому випадку є матеріальний аналог досліджуваного об'єкта, у другому випадку об'єктом досліджень є знакова (математична) модель.

Результатом розв'язування інженерних (прикладних) задач будь-якого рівня є, як правило, чисельні оцінки (параметрів пристроїв, процесів, технічних характеристик тощо), які є наслідком розрахунків, що здійснюються з наближеними первісними даними. Більшість прикладних задач зводяться до математичних задач, які розв'язуються різноманітними обчислювальними методами.

Послідовність розв'язування таких задач можна подати у вигляді наступних етапів:

- поставлення задачі;

- створення математичної моделі (формулювання задачі); перевірка моделі на адекватність;

- побудова розрахункової (обчислювальної) моделі, яка відповідає прийнятій математичній моделі;

- проведення розрахунків за обраною обчислювальною моделлю при заданих (відомих) значеннях первісних даних;

- аналіз одержаних результатів.

У цілому процес розв'язування інженерної задачі може бути поданий у вигляді схеми, наведеної на рис. 1.1.

Розглянемо докладніше кожний із цих етапів.

Рисунок 1.1 - Схема розв'язання інженерної задачі

## 1.1.1 Математичне моделювання

Модель утворюється для подальшого її дослідження з метою одержання нових знань про відповідний реальний об'єкт. Таке дослідження вже готової моделі називають моделюванням. Дослідження математичної моделі називатимемо математичним моделюванням [1].

Математична задача є абстрагованою від конкретної сутності задачі. Для її розв'язання створюються спеціальні обчислювальні методи, причому до тієї самої математичної моделі можуть зводитися зовсім різні прикладні задачі.

У загальному значенні під адекватністю математичної моделі розуміють правильний якісний, повний і достатньо точний кількісний опис саме тих характеристик реального технічного об’єкта, які важливі в даному конкретному випадку.

Економічність математичної моделі оцінюють витратами на обчислювальні ресурси (машинний час і пам'ять), необхідні для реалізації математичної моделі на ЕОМ. Ці витрати залежать від числа арифметичних операцій при використанні моделі, від розмірності простору фазових змінних, від особливостей використовуваної ЕОМ та інших чинників. Очевидно, що вимоги економічності, високої точності і досить широкої області адекватності математичної моделі суперечливі і на практиці можуть бути задоволені лише на основі розумного компромісу. Властивість економічності математичної моделі часто пов'язують з її простотою. Більш того, кількісний аналіз деяких спрощених варіантів математичної моделі може бути здійснений і без залучення сучасної обчислювальної техніки.

Робастність математичної моделі (від англійського слова robust - міцний, стійкий) характеризує її стійкість щодо похибок початкових даних, здатність нівелювати ці похибки і не допускати їх надмірного впливу на результат обчислювального експерименту. Причинами низької робастності математичної моделі може бути необхідність при її кількісному аналізі віднімання близьких один до одного наближених значень величин або ділення на малу за модулем величину, а також використання в математичній моделі функцій, що швидко змінюються у проміжку, де значення аргументу відоме з невисокою точністю. Іноді прагнення збільшити повноту математичної моделі призводить до зниження її робастності внаслідок введення додаткових параметрів, які відомі з невисокою точністю або входять в дуже наближені співвідношення.

Продуктивність математичної моделі пов'язана з можливістю мати у своєму розпорядженні достатньо достовірні початкові дані. Якщо вони є результатом вимірювань, то точність їх вимірювання повинна бути вищою, ніж для тих параметрів, які одержані при використанні математичної моделі.

Наочність математичної моделі є її бажаною, але необов'язковою властивістю. Проте використання математичної моделі і її класифікація спрощуються, якщо її складові (наприклад, члени рівнянь) мають зрозумілий змістовний сенс. Це звичайно дозволяє орієнтовно передбачати результати обчислювального експерименту і полегшує контроль їх правильності.

### 1.1.2 Побудова обчислювальної моделі

Побудова обчислювальної моделі може здійснюватися різними методами, які можна поділити на точні й наближені. Точні методи - це такі, які після скінченної кількості дій (обчислень) приводять до точного результату за умови, що обчислення здійснюються без похибок. Наближеними називають такі методи, які за тих же умов дозволяють одержати результат лише з деякою похибкою.

При використанні точних методів етап дослідження математичної моделі поділяється на такі підетапи:

- відшукання точного розв'язку математичної моделі;

- підставлення вихідних даних у знайдений точний розв'язок і реалізація передбачених ним обчислень.

Дослідження математичної моделі наближеними методами поділяється на такі етапи:

- обрання обчислювального методу (як правило, наближених чисельних методів буває декілька);

- вивчення або складання алгоритму методу;

- реалізація алгоритму за допомогою обчислювальних засобів.

При виборі чисельного методу суттєвими є об’єм обчислень, швидкість збіжності обчислень (як швидко одержується результат) та інші чинники. Зокрема, обрання методу залежить і від вхідних даних.

Крім того, на вибір методу впливають засоби його реалізації (ручний розрахунок, наявність обчислювальної машини, наявність готової програми тощо). Так, якщо будуть використані швидкодіюча ЕОМ і готова програма, то об’єм обчислень не повинен бути визначальним фактором при обранні методу. При ручному ж розрахунку необхідно віддати перевагу методу, який, можливо, потребує деяких певних попередніх досліджень і перетворень математичної моделі, але завдяки цьому потребує й значно меншої кількості обчислень.

### 1.1.3 Алгоритм методу

Алгоритмом методу називається система правил, яка задає точно визначену послідовність операцій, що приводить до необхідного результату (точного або наближеного).

Алгоритм - одне із ґрунтовних понять математики. Хід розв'язання обчислювальної (і взагалі будь-якої) задачі має бути поданий через алгоритм.

Алгоритм можна записати словесно-формульно, або у вигляді схеми.

При виконанні алгоритму перехід від однієї дії до іншої здійснюється строго у порядку їхнього запису. Якщо ж потрібно перервати природний хід дій за деякої умови, необхідно вказувати на це (див. п. 3 наведеного алгоритму).

Структурною схемою алгоритму називають графічне зображення послідовності дій обчислювального процесу.

У схемі кожна дія розміщується у певному геометричному символі (фігурі). Послідовність дій зазначається на схемі напрямком стрілок на лініях, якими з'єднують ці символи. Як правило, прийнято початок і кінець обчислень зображувати овалами, введення даних і виведення результатів - у вигляді паралелограма. Обчислювальні операції розміщуються у прямокутниках, а операція перевірки деякої умови зображується у вигляді ромба. Усередині кожної фігури розміщується стислий формульний опис відповідної операції.

Символи операцій перевірки умови мають два виходи: "так" і "ні". Стрілка на лінії, що виходить із виходу "так" вказує на операцію, до виконання якої потрібно перейти, якщо умову, яка перевіряється, виконано. Стрілка з написом "ні" вказує на операцію, до виконання якої необхідно перейти у випадку, коли умову не виконано.

На рис. 1.2. подані елементи блок-схеми алгоритму обчислень. Фігури з'єднуються лініями зі стрілками, які вказують на операцію, до виконання якої необхідно перейти.

Рисунок 1.2 - Елементи блок-схеми алгоритму

### 1.1.4. Реалізація методу обчислень

Обчислення за алгоритмами відбувається за допомогою різних обчислювальних засобів.

Суттєвим є контроль обчислень, який проводять за так званим контрольним прикладом (тестом). Результат контрольного прикладу має бути заздалегідь відомим, тобто він або є очевидним, або його відшукують яким-небудь іншим способом. При ручному рахунку контроль рекомендується проводити поетапно. При розрахунках на ЕОМ за складеною програмою контрольний приклад заздалегідь прораховують вручну, а потім звіряють поетапно результати розрахунків із здійснюваними машиною.

1.2 Чисельне розв’язання нелінійних рівнянь

Будь-яке рівняння з одним невідомим можна записати у вигляді f(x)=0. Його розв’язком називається таке значення x (корінь рівняння), для якого f(x)=0. Алгоритми знаходження точного значення коренів відомі тільки для вузького класу рівнянь. Тому більшість їх можливо розв’язати лише наближеними чисельними методами.

Задача знаходження наближеного значення кореня передбачає два етапи:

1) відділення коренів – визначення відрізка a,b з області визначення функції y=f(x), де знаходиться тільки один корінь;

2) уточнення наближених коренів, тобто обчислення їх із заданою точністю.

Для кожного з цих етапів розроблені свої чисельні методи [2-4].

    - Метод половинного поділу для аналітичного відділення кореня рівняння і пошуку його наближення

Нехай функція f(x) - неперервна на відрізку[a,b], на кінцях його набуває значень різних знаків, тобтоf(a)f(b)<0, похідна f'(x) зберігає на цьому відрізку знак (рис. 1.3). Отже, усередині цього відрізка міститься один корінь. Ділимо відрізок [a,b] навпіл, знаходимо його середину c=(a+b)2. Якщо f(c)=0, то коріньx∗c. Інакше, позначимо через [a1,b1] ту половину відрізка [a,b], на кінцях якої функція набуває значень різних знаків. Процес послідовного поділу продовжуємо до того часу, поки на n−кроці не буде виконуватися одна з умов:

1)f((an+bn)2)=0, тоді x∗(an+bn)2 - шуканий корінь;

2) довжина відрізка, що містить корінь, стане менше ε, де ε-задана точність обчислень, тобто bn−an<2ε, а x=(an+bn)2.

Рисунок 1.3 – Ілюстрація методу половинного поділу

1.2.2 Метод простих ітерацій

Для використання методу простих ітерацій (послідовних наближень) замінимо рівняння f(x)=0 еквівалентним йому рівнянням

x=ϕ(x).                                       (1.1)

Виберемо деяке наближення x0∈a,b кореня і підставимо його у праву частину рівняння (1.1). Одержимо x1=ϕ(x0). Далі обчислюємо за формулою

xn=ϕ(xn−1),n=2,3,...                             (1.2)

Отримуємо послідовність наближень {xn} до кореня, що у випадку її збіжності до кореня x може дати наближене його значення із заданою точністю ε. Необхідною і достатньою умовою існування границі послідовності є вимога: ∀ε>0, N такий, що ∀n>N⇒xn−xn−1<ε. З цієї причини шукаємо наближення (ітерації), які б задовольняли вищезазначену умову.

Рисунок 1.4 – Ілюстрація методу простих ітерацій

Перейти від рівняння f(x)=0 до еквівалентного йому x=ϕ(x) можна багатьма способами. Але оптимальним є той, що задовольнить достатню умову збіжності методу простої ітерації ∀x∈a,b ϕ'(x)<1.

При виконанні умови збіжності за початкове наближення x0 можна взяти довільне значення з інтервалу [a,b].

1.2.3 Метод Ньютона

Метод Ньютона (метод дотичних), який використовується для наближеного розв’язку рівняння f(x)=0, полягає в побудові ітераційної послідовності xn,n=0,1,2,..., що збігається до кореня рівняння на відрізку a,b його локалізації.

На рисунку 1.5 зображено спосіб отримання першого наближення за методом дотичних: x1 є точка перетину дотичної, проведеної до кривої в точці з координатами (x0,f(x0)). З прямокутного трикутника, гострий кут якого α, маємо

Рисунок 1.5 – Ілюстрація методу дотичних

tgα=f'(x0)=f(x0)x0−x1, звідки x1=x0−f(x0)f'(x0).

Достатні умови збіжності такі. Нехай f(x) - визначена і двічі диференційована на a,b, причому похідні f'(x),f''(x) зберігають знак на a,b. Тоді , виходячи з початкового наближення x0Îa,b, що задовольняє нерівність f(x0)f''(x0)>0, ітераційна послідовність

xn+1=xn−f(xn)f'(xn), n=0,1,2,...              (1.3)

збігається до єдиного на a,b розв’язкуx рівняння f(x)=0.

Для оцінки похибки n-го наближення кореня можна скористатися нерівністю

ξ−xnΜ2mxn−xn−12,                     (1.4)

де Μ− найбільше значення модуля другої похідної f''(x) на a,b; m - найменше значення модуля першої похідної f'(x) на a,b.

За необхідності обчислити корінь рівняння з точністю e ітераційну послідовність переривають за умови

xn−xn−1                     (1.5)

і беруть xn за наближене значення кореня x.

Метод Ньютона ефективний, якщо вибрано вдале початкове наближення для кореня і навколо кореня графік функції має велику кривину.

1.3 Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)

Розглянемо системи вигляду

a11x1+a12x2+...+a1nxn=c1,a21x1+a22x2+...+a2nxn=c2,.............................................,                     (1.6)

Її матричний вигляд

АХ=С.                                            (1.7)

Тут А – {[aij],(i,j=1,n)} - матриця коефіцієнтів системи,

С=c1c2...cn ,     X=x1x2...xn - вектори-стовпці.

Методи чисельного розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) поділяються на точні і наближені. Метод вважають точним, якщо, нехтуючи похибками округлення, він дає точний результат після виконання певної кількості обчислювальних операцій. Математичні пакети прикладних програм для ПЕОМ містять стандартні процедури розв’язання СЛАР такими поширеними точними методами, як метод Гаусса. До наближених методів розв’язання СЛАР відносять метод простої ітерації та метод Зейделя. Вони дозволяють отримати послідовність Xk наближень до розв’язку X, таку, що limk→∞Xk=X.

Ітераційні методи прості, легко програмуються і мають малу похибку округлення, але вони дають збіжну послідовність наближень тільки при виконанні певної умови. Це достатня умова збіжності ітераційного процесу: модулі діагональних коефіцієнтів для кожного рівняння системи не повинні бути менше, ніж сума модулів усіх інших коефіцієнтів при невідомих

aii≥i≠jaij.                             (1.8)

1.3.1 Метод простої ітерації

Розглянемо СЛАР у матричному вигляді (1.7) (діагональні коефіцієнти aii не дорівнюють нулю для всіх i). Приведемо її до вигляду X=BX+D, де B=[bij] - квадратна матриця порядку n:

bii=0;   bij=−aijaii,   di=ciaii,   i,j=1,n.

При цьому СЛАР (3.1) набуде вигляду

x1=b12x2+b13x3+...+b1nxn+d1,x2=b21x1+b23x3+...+b2nxn+d2,..................................................,        (1.9)

Взявши довільне початкове наближення X0=col(x10,...xn0), будуємо ітераційний процес за формулою  Xk=BXk−1+D (k=1,2,…).

1.3.2 Метод Зейделя

Ітераційний процес Зейделя відрізняється від методу простої ітерації тим, що при розв’язуванні систем вигляду X=BX+D обчислення наступного наближеного значення xi при 1<i<n використовується при обчисленні раніше невідомих наближених значень x1,x2,…,xi-1.

Розглянемо тепер систему AX=C (1.7) з n рівнянь із n невідомими, як і раніше припускаючи, що діагональні коефіцієнти aii не дорівнюють нулю для всіх i. Перетворимо вихідну систему вигляду AX=C до вигляду X=BX+D, де B=[bij] - квадратна матриця порядку n:

bii=0;   bij=−aijaii,   di=ciaii,   i,j=1,n.

У цьому випадку ітераційний процес методу Зейделя має вигляд

x1k+1=j=2nb1j⋅xjk+d1,x2k+1=b21⋅x1k+1+j=3nb2j⋅xjk+d2,........................................,xnk+1=j=1n−1bnj⋅xjk+1+dn.         (1.10)

Часто в практичних обчисленнях ітераційний процес припиняють, якщо два послідовних наближення відрізняються менше від наперед заданого числа ∆ у змісті обраної норми:

Xk+1−Xk<Δ,

тобто коли наближені розв’язки xik+1 і xik (i=1,n) стануть досить близькими і maxixik+1−xik<Δ. Величина ∆ пов'язана з точністю ε розв’язання системи таким співвідношенням: Δ=1−BB⋅ε, деB - норма матриці з коефіцієнтів при невідомих у правих частинах рівнянь перетвореної системи: X=BX+D. Норма матриці може бути визначена по-різному, наприклад, як

B=maxij=1nbij, або B=maxji=1nbij.

# 1.4 Розв'язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь (СЛАР)

Система лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) n-го порядку має вигляд

a11x1+a12x2+...a1nxn=b1a21x1+a22x2+...a2nxn=b2... ... ... ...=...an1x1+an2x2+...annxn=bn		(1.11)

Тут позначено xi (i=1,2,...,n) - деякі змінні; aij (i,j=1,2,...,n) - коефіцієнти при змінних; bi (i=1,2,...,n) - так звані "вільні" члени.

Під розв'язуванням СЛАР розуміємо відшукання таких значень змінних xi, підстановка яких у кожне з n рівнянь перетворює їх одночасно у тотожності.

Якщо використати матричні позначення

A=a11a12...a1na21a22...a2n............an1an2...ann;  B=b1b2...bn;  X=x1x2...xn,	 (1.12)

то система рівнянь (1.11) може бути поданою у матричній формі у такий спосіб:

A⋅X=B.			      (1.13)

## 1.4.1 Метод Крамера

Найбільш відомий у математиці метод розв'язання СЛАР - метод Крамера - дозволяє побудувати повне аналітичне розв’язання. Це розв’язання має вигляд

xi=det(Ai)det(A);   (i=1,2,...,n),                  (1.14)

де det(A) - позначення визначника матриці A, а det(Ai) - визначник матриці

Ai=a11b1...a1na21b2...a2n............an1bn...ann=a11...a1(i−1)b1a1(i+1)...a1na21...a2(i−1)b2a2(i+1)...a2n.....................an1...an(i−1)bnan(i+1)...ann,(1.15)

яка виходить з матриці A коефіцієнтів шляхом заміни в ній i-го стовпця на стовпець B з вільних членів.

Як бачимо, розв'язування тісно пов'язане з обчисленням визначників. Усього для відшукання повного розв’язання потрібно обчислити n+1 визначників n-го порядку і додатково здійснити ще n ділень відшуканих значень визначників. Обчислення визначника за відомим правилом розкладання на суму алгебраїчних доповнень є вельми марнотратним у розумінні кількості операцій, оскільки потребує 2⋅n! операцій множення. Усього ж для відшукання розв'язку потрібно, таким чином, n+2⋅(n+1)! операцій множення-ділення.

## 1.4.2 Метод Гаусса та його модифікації

Усі чисельні методи розв'язування СЛАР спираються на деякі перетворення вихідної системи рівнянь, які, з одного боку, не змінюють шуканого розв’язання, а, з іншого - значно спрощують подальше його відшукування. Звичайно, при цьому домагаються, щоб загальна кількість операцій разом із попередніми перетвореннями була якомога меншою у порівнянні з методом Крамера.

Розглянемо, які ж саме перетворення рівнянь (1.11) не змінюють розв'язків цієї системи. Неважко зрозуміти, що до таких перетворень належать:

- ділення будь-якого з рівнянь на будь-яке число s, що не дорівнює нулю; така операція не змінює розв'язків СЛАР, але змінює визначник матриці, який зменшується у стільки ж разів, тобто визначник початкової матриці A дорівнюватиме значенню визначника нової матриці коефіцієнтів, помноженому на s;

- додавання до будь-якого рівняння системи (1.11) будь-якого іншого рівняння тієї ж системи, помноженого на будь-яке число, що не дорівнює нулю;

- переставлення місцями двох яких-небудь рівнянь; ця операція призводить до зміни знака визначника системи.

Якщо ввести у розгляд так звану "розширену матрицю" коефіцієнтів рівнянь системи

A=AB=a11a12...a1n b1a21a22...a2n b2............ ...an1an2...ann bn,	         (1.16)

яка матиме розміри n∗(n+1), то вищезгадані перетворення можна інтерпретувати як перетворення саме розширеної матриці коефіцієнтів СЛАР. До таких допустимих перетворень цієї матриці можна, як це було зазначено, віднести:

- множення будь-якого рядка матриці на число, що не дорівнює нулю;

- підсумовування будь-якого рядка матриці з іншим рядком цієї матриці, помноженим на число, що не дорівнює нулю;

- переставлення місцями двох будь-яких рядків розширеної матриці; при цьому знак головного визначника матриці A змінюється на протилежний;

- переставляння місцями двох будь-яких стовпців матриці A; ця операція є еквівалентною лише змінюванню позначень шуканих змінних; при цьому також змінюється знак визначника матриці A.

### 1.4.3 Схема єдиного ділення

Найпростіший варіант методу Гаусса називається схемою єдиного ділення. Розглянемо його докладніше.

Схема єдиного ділення складається із двох етапів. На першому з них (його називають прямим ходом) вихідні рівняння (1.11) перетворюються таким чином, що з наступних рівнянь вилучаються усі попередні змінні, тобто із другого і подальших рівнянь вилучається змінна x1, з третього і подальших - змінна x2 і так далі. У результаті таких дій випливає, що останнє рівняння міститиме лише одну змінну -xn, передостаннє - дві змінні - xn і xn−1 і так далі у порядку зростання кількості змінних.

На другому етапі (який називається зворотним ходом) визначаються шукані розв’язки СЛАР. Значення змінної xn визначається безпосередньо з останнього одержаного рівняння, значення xn−1 - з передостаннього (із урахуванням відшуканого значення xn) і так далі.

Розглянемо докладніше прямий хід.

Припускаючи, що a11 не дорівнює нулю, поділимо на нього перше рівняння (1.11). Одержимо перше рівняння у вигляді

x1+a12(1)⋅x2+a13(1)⋅x3+a14(1)⋅x4+...+a1n(1)⋅xn=b1(1),

де використане позначення

a1i(1)=a1ia11,	(i=2,3,...,n);	b1(1)=b1a11,

а індекс угорі позначає номер кроку прямого ходу.

Тепер виключимо із другого рівняння (1.11) змінну x1. Для цього помножимо перетворене перше рівняння (1.11) на коефіцієнт a21 і віднімемо його від другого рівняння (1.11). Одержимо друге рівняння у вигляді

a22(1)⋅x2+a23(1)⋅x3+a24(1)⋅x4+...+a2n(1)⋅xn=b2(1),

де позначено

a2i(1)=a2i−a21⋅a1i(1),	(i=2,3,...,n	);

b2(1)=b2−a21⋅b1(1).

Так само перетворюються усі подальші рівняння. Після цього вони набудуть вигляду (k -номер рівняння):

ak2(1)⋅x2+ak3(1)⋅x3+ak4(1)⋅x4+...+akn(1)⋅xn=bk(1),

причому

aki(1)=aki−ak1⋅a1i(1), (i=2,3,...,n); bk(1)=bk−ak1⋅b1(1).(1.17)

У результаті першого кроку прямого ходу система рівнянь (1.11) набуває вигляду (1.18). При цьому усі рівняння системи, починаючи із другого, матимуть на одну змінну менше за вихідну систему (1.11), тобто у сукупності утворюють СЛАР (n−1)-го порядку.

x1+a12(1)x2+...+a1n(1)xn=b1(1), a22(1)x2+...+a2n(1)xn=b2(1),... ... ... ...=..., an2(1)x2+...+ann(1)xn=bn(1).	        (1.18)

Другий крок прямого ходу методу Гаусса полягає у аналогічному перетворенні СЛАР (n−1)-го порядку, яку складають одержані рівняння (1.18) з другого по останнє. У результаті виходить така система рівнянь:

x1+a12(1)x2+a13(1)x3+...a1n(1)xn=b1(1), x2+a23(2)x3+...a2n(2)xn=b2(2), ... ... ...=..., an3(2)x3+...ann(2)xn=bn(2).	(1.19)

Коефіцієнти визначаються аналогічно:

a2i(2)=a2i(1)a22(1),		b2(2)=b2(1)a22(1),

aki(2)=aki(1)−ak2(1)⋅a2i(2),

bk(2)=bk(1)−ak2(1)⋅b2(2); (k,i=3,4,...,n).           (1.20)

У такий само спосіб здійснюються подальші кроки прямого ходу. Формули перетворення на m-му кроці визначаються співвідношеннями:

ami(m)=ami(m−1)amm(m−1),	bm(m)=bm(m−1)amm(m−1),	 aki(m)=aki(m−1)−ak2(m−1)⋅ami(m),

bk(m)=bk(m−1)−akm(m−1)⋅bm(m); (k,i=m+1,m+2,...,n).  (1.21)

У підсумку за m−1-м кроком утворюється така система рівнянь:

x1+a12(1)x2+a13(1)x3+a14(1)x4+...a1n(1)xn=b1(1), x2+a23(2)x3+a24(2)x4+...a2n(2)xn=b2(2), x3+a34(3)x4+...a3n(3)xn=b2(3), ... ... =..., xn=bn(n).   (1.22)

Матриця A(n−1) коефіцієнтів цієї системи є верхньою трикутною матрицею з одиничними елементами вдовж головної діагоналі:

A(n−1)=1a12(1)a13(1)a14(1)...a1n(1)01a23(2)a24(2)...a2n(2)001a34(3)...a3n(3)0001...a4n(4)0000......0000...1.       (1.23)

Відповідна до цієї системи розширена матриця коефіцієнтів має вигляд

A(n−1)=1a12(1)a13(1)a14(1)...a1n(1)b1(1)01a23(2)a24(2)...a2n(2)b2(2)001a34(3)...a3n(3)b3(3)0001...a4n(4)b4(4)0000.........0000...1bn(n).   (1.24)

Підсумовуючи, можна сказати, що основною метою прямого ходу методу Гаусса є перетворення розширеної матриці системи до трикутної форми (14), після чого відшукання розв’язків СЛАР легко здійснюється зворотним ходом за співвідношеннями:

xn=bn(n);xm=bm(m)−j=m+1namj(m)⋅xj, (m=n−1,n−2,...,1).(1.25)

Таким чином, прямий хід методу Гаусса зводиться до побудови розширеної матриці системи (1.16) і подальшого її перетворення до верхньої трикутної форми за допомогою таких операцій:

1) ділення елементів першого рядка матриці на перший елемент цього рядка (який міститься на головній діагоналі); цей елемент називається роздільним;

2) віднімання з подальших рядків матриці першого рядка, помноженого на елемент відповідного рядка, що знаходиться у тому зі стовпців, що й роздільний елемент; обнуління елементів, які містяться у стовпці роздільного елемента;

3) повторення цих дій щодо другого рядка, а потім і для усіх подальших рядків нових одержаних матриць.

### 1.4.4 Метод Гаусса з обранням роздільного елемента

Неважко помітити суттєвий недолік розглянутого методу єдиного ділення, який випливає з того, що однією з необхідних операцій є ділення на роздільний елемент. Якщо на головній діагоналі перед цим виявиться, що роздільний елемент дорівнює нулю, відповідна операція стає неможливою. Якщо ж роздільний елемент виявиться досить малою за абсолютним значенням величиною, то хоч операція ділення при цьому є здійсненною, але вона приводить до значної похибки у визначенні подальших коефіцієнтів - членів розширеної матриці. Тому необхідно здійснювати заходи з уникнення цього явища.

У методі Гаусса з обранням роздільного елемента цього досягають у такий спосіб. Перед діленням рядка на роздільний елемент порівнюють за модулем усі елементи відповідного стовпця матриці, відшукують той рядок (із подальших), де міститься елемент, найбільший за модулем, і змінюють місцями поточний рядок із знайденим рядком із максимальним елементом. Таким чином домагаються, щоб роздільний елемент був якомога більшим за модулем.

При обміні місцями рядків визначник матриці A коефіцієнтів змінює свій знак на протилежний. Тому якщо завданням є обчислення у подальшому визначника цієї матриці, необхідно лічити кількість p таких обмінів рядків місцями. Тоді визначник початкової матриці A може бути обчислений як значення визначника перетвореної матриці A(n−1), помножене на (−1)p.

### 1.4.5 Метод Гаусса-Жордана (метод повного виключення)

Недоліком методу Гаусса є наявність зворотного ходу. Виникає питання, чи не можна позбутися цього етапу, і на першому ж етапі виключення змінних визначити шукані розв’язки СЛАР.

Виявляється, це є можливим завдяки поширенню виключення змінних не тільки на подальші рівняння, а й на попередні. Цей процес і називають повним виключенням, або методом Гаусса-Жордана.

Перший крок цього методу є таким само, як у методі Гаусса. На другому кроці необхідно ту саму операцію виключення розповсюдити і на перше рівняння, тобто з першого рівняння (1.19) відняти  друге, помножене на a12(1). Це є рівносильним до того, що обчислення за формулами (1.20) поширюються й на k=1:

a2i(2)=a2i(1)a22(1),	 	 b2(2)=b2(1)a22(1),

aki(2)=aki(1)−ak2(1)⋅a2i(2),	bk(2)=bk(1)−ak2(1)⋅b2(2);

(i=3,4,...,n;		k=1,3,4,...,n).       (1.26)

Внаслідок цього після другого кроку матимемо замість системи (1.19) іншу:

x1+ 0 +a13(2)x3+...a1n(2)xn=b1(2), x2+a23(2)x3+...a2n(2)xn=b2(2), ... ... ...=..., an3(2)x3+...ann(2)xn=bn(2).           (1.27)

Аналогічно, на m-му кроці треба здійснювати обчислення за формулами (11), поширюючи їх на усі попередні рівняння:

ami(m)=ami(m−1)amm(m−1),	bm(m)=bm(m−1)amm(m−1),

aki(m)=aki(m−1)−ak2(m−1)⋅ami(m),		bk(m)=bk(m−1)−akm(m−1)⋅bm(m);

(i=m+1,m+2,...,n;

k=1,2,...,m−1,m+1,m+2,...,n).             (1.28)

У підсумку випливає "рівняння" вигляду

x1 =b1(n) x2 =b2(n) ... ... ...=... xn=bn(n)                             (1.29)

які вже, очевидно, є просто розв’язками початкової СЛАР.

Неважко зрозуміти, що виграш у вигляді зникнення операцій зворотного ходу у цьому методі відбувається за рахунок збільшення кількості операцій у прямому ході.

1.5 Розв’язання систем нелінійних рівнянь

Розглянемо систему нелінійних рівнянь

f1(x1,x2,...,xn)=0,f2(x1,x2,...,xn)=0,.................................,                     (1.30)

Для її розв’язання можна застосувати ітераційні методи. Вони дозволяють отримати послідовність наближень X(k)=(x1k,x2k,...,xnk) k=0,1,2,.... Якщо ітераційний процес збігається, то граничне значення X=limk→∞X(k) є розв’язком заданої системи рівнянь. Обов’язковою умовою збігу є виконання певних вимог до системи, що розглядається.

1.5.1 Метод простої ітерації

Систему (1.30) наведемо у вигляді

x1=ϕ1(x1,x2,...,xn),x2=ϕ2(x1,x2,...,xn),.....................................,               (1.31)

або у векторному вигляді X=φ(X). Причому перехід від системи (1.30) до (1.31) має відбутися тільки за умови, щоб

ϕ(X)=ϕ1(x1,x2,...,xn)ϕ2(x1,x2,...,xn).......................ϕn(x1,x2,...,xn)

виявилося стискуючим відображенням. Необхідно зазначити, що загального способу для переходу від (1.30) до (1.31) не існує.

Ітераційна послідовність будується за формулою

X(k+1)=φ(X(k)), k=0,1,2,...,              (1.32)

де X(0)- початкове наближення, яке має бути задано.

Достатньою умовою збіжності ітераційного процесу є виконання умови

M≤q<1,                           (1.33)

де M- матриця з елементами mij=∂ϕi∂xj (M=maxji=1n∂ϕi(x)∂xj - норма матриці M) для довільного X із області визначення розв’язку. Відображення ϕ(X) називають стискуючим, якщо для двох довільних елементів X1 таX2справедливе

ϕ(X1)−ϕ(X2)≤qX1−X2,

де коефіцієнт стискання q задовольняє нерівність 0<q<1.

1.5.2 Метод Ньютона для нелінійних систем

При його використанні для нелінійних систем припускається, що в деякій області G, яка містить розв’язок X=(x1,x2,...,xn) системи (1.30), функції fi(X) мають неперервні похідні першого порядку, і в деякому околі точки X матриця Якобі F(X) невироджена:

F(X)=∂f1∂x1∂f1∂x2...∂f1∂xn∂f2∂x1∂f2∂x2...∂f2∂xn............∂fn∂x1∂fn∂x2...∂fn∂xn.                    (1.34)

Ітераційний процес будується за формулою

X(k+1)=X(k)−F−1(X(k))f(X(k))  (k=0,1,2,...), (1.35)

де f(X(k))=(f1(X(k)),f2(X(k)),...,fn(X(k))), а F−1(X(k)) - обернена матриця до матриці Якобі. За початкове наближення необхідно брати вектор розв’язку X(0), достатньо близький до шуканого розв’язку X системи.

Через потребу на кожному кроці розраховувати обернену матрицю обчислювальна формула (1.35) виявляється досить громіздкою. Замість неї зручніше скористатися такою схемою:

F(X(k))ε(k)=−f(X(k));X(k+1)=X(k)+ε(k).                   (1.36)

При її реалізації для кожного наближення розв’язується система лінійних рівнянь з матрицею F(X(k)), а потім за знайденим приростом ε(k) відшукується наступне наближення X(k+1).

Недоліком методу Ньютона є те, що при невдалому виборі наближення X(0) ітераційна послідовність не має границі.

1.6 Інтерполяція функцій

1.6.1 Поставлення задачі інтерполяції

На відрізку а,b задано N точок x1,x2,...,xΝ, що називаються вузлами інтерполяції, і значення деякої функції y=f(x) в цих точках: f(x1)=y1;f(x2)=y2;...;f(xΝ)=yΝ. Потрібно побудувати функцію F(x) ( функцію , що інтерполює ), яка б збігалася з f(x) у вузлах інтерполяції і наближала її між ними, тобто таку, що F(x1)=y1;F(x2)=y2;...;F(xΝ)=yΝ. Геометрична інтерпретація задачі інтерполяції полягає в тому, що потрібно знайти таку криву y=F(x) певного типу, що проходить через задану систему точок Mi(xi,yi),(i=1,2,..,N). За допомогою цієї кривої можна знайти наближене значення y=f(x)≈F(x), де x∈[xi,xi+1],i=1,n−1. Задача інтерполяції стає однозначною, якщо замість довільної функції F(x) шукати многочлен PΝ−1(x) степеня не вище Ν, що задовольняє умови

PΝ−1(x1)=y1;PΝ−1(x2)=y2;...;PΝ−1(xΝ)=yΝ.

Інтерполяційний многочлен PΝ−1(x) завжди однозначний, оскільки існує тільки один многочлен степеня Ν−1, що в даних точках набуває заданих значень. Існує декілька способів побудови інтерполяційного многочлена.

1.6.2 Інтерполяційний многочлен Лагранжа

Інтерполяційний многочлен Лагранжа, що набуває у вузлах інтерполяції x1,x2,...,xΝ відповідно значень y1,y2,...,yΝ, має вигляд

PΝ−1=x−x2x−x3...(x−xΝ)(x1−x2)(x1−x3)...(x1−xΝ)y1+x−x1x−x3...x−xΝx2−x1x2−x3...x2−xΝy2++...+x−x1x−x2...x−xΝ−1xΝ−x1xΝ−x2...xΝ−xΝ−1yΝ.(1.37)

З формули безпосередньо випливає , що ступінь многочлена PΝ−1(x) дорівнює Ν−1 і многочлен Лагранжа задовольняє всі умови задачі інтерполяції.

Якщо відстань між всіма сусідніми вузлами інтерполювання є однаковою, тобто xi+1−xi=h,i=1,n−1, формула (1.37) суттєво спрощується. Введемо нову змінну t=x−x1h, тоді x=x1+ht, xi=x1+ih. Інтерполяційний поліном Лагранжа набуде такого вигляду:

PN−1(x)=i=1N(−1)N−iCNit(t−1)...(t−N)(t−i)N!f(xi).    (1.38)

Тут CNi=N!i!(N−i)!. Коефіцієнти, що стоять перед величинами f(xi),i=1,N у формулі (1.38), не залежать ні від функції f(x), ні від кроку h, а лише від величин i,N. Тому таблицями, що складені для різних значень N, можна скористатися при розв’язуванні різноманітних задач інтерполювання для рівновіддалених вузлів.

Виникає питання, наскільки близько многочлен Лагранжа наближається до функції f(x) в інших точках (не вузлових), тобто наскільки великий залишковий член. На функцію y=f(x) накладають додаткові обмеження. А саме: припускають, що в розглянутій області a≤x≤b зміни x, що містить вузли інтерполяції, функція f(x) має усі похідні f'(x),f''(x),...,f(Ν)(x) до Ν-го порядку включно. Тоді оцінка для абсолютної похибки інтерполяційної формули Лагранжа має вигляд

RΝ−1(x)=f(x)−PΝ−1(x)≤MΝΝ!(x−x1)(x−x2)...(x−xΝ),(1.39)

де MΝ=maxfΝ(x).

1.6.3 Інтерполяційний поліном Ньютона

Поділеними різницями називають співвідношення вигляду:

- першого порядку

f(xi,xi+1)=f(xi+1)−f(xi)xi+1−xi, i=0,1,...,n−1;

- другого порядку

f(xi,xi+1,xi+2)=f(xi+1,xi+2)−f(xi,xi+1)xi+2−xi,i=0,1,...,n−2;   (1.40)

- n- го порядку

f(x0,x1,...,xn)=f(x1,x2,...,xn)−f(x0,x1,...,xn−1)xn−x0.

З їх допомогою можна побудувати многочлен

Pn(x)=f(x0)+(x−x0)⋅f(x0,x1)+(x−x0)(x−x1)⋅f(x0,x1,x2)+...++(x−x0)(x−x1)...(x−xn−1)⋅f(x0,x1,...,xn).            (1.41)

Він називається інтерполяційним поліномом Ньютона для заданої функціії. Ця форма запису більш зручна для застосування, оскільки при додаванні до вузлів x0, x1, …, xn нового xn+1 всі обчислені раніше члени залишаються без зміни, а у формулу додається тільки один доданок. При застосуванні ж формули Лагранжа треба робити всі обчислення знову.

Якщо значення функції задані для рівновіддалених значень аргументу x0,x1=x0+h,...,xn=x0+n⋅h (постійну величину h=xi+1−xi, i=0,1,…,n називають кроком інтерполяції), то інтерполяційний поліном буде мати вигляд

Pn(x)=y0+Δy0h(x−x0)+Δ2y02!h2(x−x0)(x−x1)+...++Δny0n!hn(x−x0)(x−x1)...(x−xn−1).(1.42)

Тут Δky0- скінченні різниці к-го порядку. Вони визначаються за формулою Δky0=i=0k(−1)ickiyk−i, де cki-біноміальні коефіцієнти.

Порівнюючи цю формулу з попередньою, легко встановити, що при xi=x0+ih (i=0,n) скінченні і поділені різниці пов'язані співвідношенням вигляду

f(x0,x1,...,xn)=Δny0n!hn.                         (1.43)

Для практичного використання формулу (1.42) записують у перетвореному вигляді. Для цього введемо нову змінну величину t, припустивши, що x=x0+ih, де t=x−x0h - кількість кроків h, необхідних для досягнення точки x із точки x0. Після внесення вказаних величин у вираз для Pn(x) отримаємо першу інтерполяційну формулу Ньютона для інтерполювання вперед, тобто поблизу початку таблиці:

Pn(x)=y0+t1!Δy0+t(t−1)2!Δ2y0+...+t(t−1)...(t−n+1)n!Δny0.(1.44)

Припустимо, що точка інтерполяції розташована поблизу кінцевої точки xn таблиці. У цьому випадку вузли інтерполяції необхідно брати у порядку xn,xn−h,xn−2h,... Формула Ньютона для інтерполювання назад тоді матиме вигляд

Pn(x)=f(xn)+f(xn,xn−1)(x−xn)+f(xn,xn−1,xn−2)(x−xn)(x−xn−1)++...+f(x0,x1,...,xn)(x−xn)(x−xn−1)...(x−x1).(1.45)

Поділені різниці можна виразити через скінченні різниці, якщо скористатися можливістю переставляти в них аргументи, та співвідношенням (1.43), із яких випливає:

f(xn)=yn;     f(xn,xn−1)=f(xn−1,xn)=Δyn−11!h;

f(xn,xn−1,xn−2)=f(xn−2,xn−1,xn)=Δ2yn−22!h2.

Введемо змінну t, припустивши, що x=xn+th, отримаємо для f(x)=y(x) другу інтерполяційну формулу Ньютона для інтерполювання в кінці таблиці:

Pn(xn+th)=yn+t1!Δyn−1+t(t+1)2!Δ2yn−2+...+t(t+1)...(t+n−1)n!Δny0.

Як перша, так і друга інтерполяційні формули Ньютона можуть бути використані для екстраполяції функції, тобто для знаходження значень функції y, значення аргументів x якої лежать поза таблицею. Якщо x<x0 і значення x близьке до x0, то вигідно використовувати перший інтерполяційний поліном Ньютона, тоді t=x−xnh і t>0. Таким чином, перша інтерполяційна формула Ньютона застосовується для інтерполювання вперед та екстраполювання назад, а друга – навпаки, для інтерполювання назад та екстраполювання вперед.

Зазначимо, що операція екстраполювання, взагалі кажучи, менш точна, ніж операція інтерполювання.

Інтерполяційні формули Ньютона вигідні, оскільки при додаванні m нових вузлів інтерполяції потрібні додаткові обчислення тільки для m нових членів, без зміни старих.

1.6.4 Многочлени Чебишева

Як видно з формули (1.39), похибка заміни функції y=f(x) інтерполяційним многочленом залежить від вибору вузлів інтерполяції x1,x2,...,xN. Перш ніж перейти до питання про раціональний вибір вузлів інтерполяції, розглянемо деякі властивості одного з найважливіших й добре вивчених зараз класів спеціальних функцій – многочленів Чебишева першого роду, що часто використовуються для наближення функцій. Многочлен Чебишева n− го степеня визначається за формулою

Tn(x)=2nn!(2n)!x2−1dndxn((x2−1)n−12).                (1.46)

При n=0,1,2,3,4 з (1.40) отримаємо перші п’ять многочленів першого роду:

T0(x)=1;T1(x)=x;T2(x)=2x2−1;T3(x)=4x3−3x;T4(x)=8x4−8x2+1.

Для визначення многочленів Чебишева часто користуються тригонометричною формою запису

Tn(x)=cos(narccosx),x≤1,                     (1.47)

що приводить до таких же виразів для Tn(x), як і формула (1.40).

Із тотожності

cos(n+1)θ=2cosθcosnθ−cos(n−1)θ

при θ=arccosx маємо рекурентну формулу

Tn+1(x)=2xTn(x)−Tn−1(x).

Многочлен Tn(x) має n коренів, які можна отримати, розв’язавши рівняння

cos(narccosx)=0

або narccosx=π2(2m+1);

x=cos(2m+1)π2n,m=0,1,...,n−1.      (1.48)

Як видно з (1.42), всі n коренів, що відповідають значенням m=0,1,...,n−1, знаходяться на відрізку [-1,1], причому ці точки не рівновіддалені, а згущуються ближче до кінця даного відрізка. З формули (1.41) також очевидно, що на відрізку [-1,1]

maxTn(x)=1.                        (1.49)

Доведено, що серед усіх можливих n значень x на відрізку [−1,1] корені x0(T),x1(T),...,xn−1(T) многочлена Tn(x) мають ту “чудову” властивість, що для них величина

ωn(x)=(x−x0)(x−x1)...(x−xn−1)=12n−1Tn(x) (1.50)

має найменше за абсолютною величиною максимальне значення.

Беручи до уваги (1.43), запишемо

maxωn(x)=12n−1.                      (1.50)

Виходячи із властивостей коренів многочленів Чебишева першого роду і визначення многочлена Лагранжа Ln(x) n-го степеня на відрізку [−1,1], можна стверджувати, що якщо за n вузлів інтерполювання взяти корені многочлена Tn(x), то максимальне значення похибки на цьому відрізку буде найменшим для всіх можливих варіантів вибору n вузлів інтерполювання. Інтерполяційний многочлен, що має таку властивість, називається многочленом найкращого наближення. Оцінка (6.3) при цьому набуває вигляду

f(x)−Ln(x)≤Mn+12n(n+1)!.

Якщо інтерполювання проводиться на довільному відрізку [a,b], то заміною змінної

x=12((b−a)z+(b+a)),z=1b−a(2x−b−a)

цей відрізок можна звести до відрізка [−1,1]. При цьому корені многочлена Tn(x) будуть знаходитися в точках

xm=12(b−a)cos2m+12nπ+(b+a).

Оцінка похибки має вигляд

f(x)−Ln(x)≤Mn+122n+1(n+1)!(b−a)n+1.

1.6.5 Інтерполяція за допомогою сплайнів

Підвищення точності інтерполювання вимагає збільшення вузлів інтерполяції. Це призведе до зростання ступеня інтерполяційних многочленів. Але в умовах відсутності додаткової інформації про задану таблично функцію останні дають досить значну похибку. В цьому випадку більш ефективним є використання сплайнів, що на проміжку між вузлами інтерполювання є поліномом невисокого ступеня. На всьому проміжку інтерполяції a,b сплайн - це функція, що складена з різних частин поліномів. Отже, розглянемо на відрізку a,b систему вузлів a=x0<x1<x2<...<xn=b. Сплайном Sm(x) називається функція, що визначена на a,b, має на ньому неперервні похідні m−1-го порядку і на кожному частковому відрізку xi,xi+1 збігається з деяким многочленом ступеня не вище m. При цьому хоча б на одному з відрізків ступінь многочлена дорівнює m. Якщо Sm(xi)=f(xi), то це інтерполюючий сплайн.

Лінійний сплайн – це ламана, що проходить через вузли інтерполювання. Рівняння ламаної для x∈xi,xi+1

Si(x)=x−xixi+1−xi(yi+1−yi)+yi.                  (1.51)

Рисунок 1.6 – Лінійний сплайн

На практиці широкого застосування набули кубічні сплайни. Доведено, що такий інтерполюючий сплайн - єдина функція з мінімальною кривиною серед усіх функцій, які інтерполюють задану функцію і мають квадратично інтегровану другу похідну. В цьому розумінні кубічний сплайн з крайовими умовами є найкращою з функцій, що інтерполюють задану функцію.

Отже, якщо h=b−an, xi=x0+ih(i=0,n−1), x∈xi,xi+1, то кубічний сплайн на цьому відрізку

S3(x)=(xi+1−x)2(2(x−xi)+h)h3f(xi)+(x−xi)2(2(xi+1−x)+h)h3f(xi+1)++(xi+1−x)2(x−xi)h2mi+(x−xi)2(x−xi+1)h2mi+1.

Тут mi=S3′(xi); mi+1=S3′(xi+1). Для їх визначення накладають умови неперервності другої похідної в точці xi та обмеження на значення сплайна і його похідних на кінцях проміжка a,b - крайові умови. Тобто потрібна додаткова інформація про функцію, для якої є потреба в інтерполюванні.

Випадки використання кубічного сплайна:

- Якщо відомо, що S3′(a)=f'(a);S3′(b)=f'(b), то для визначення mi маємо систему рівнянь

m0=f0′,mn=fn′,(1.52)

- Якщо відомо S3″(a)=f''(a),S3″(b)=f''(b), то відповідна система рівнянь

2m0+m1=3h(f(x1)−f(x0))−h2f''(x0),2mn+mn−1=3h(f(xn)−f(xn−1))+h2f''(xn),(1.53)

- Якщо f(x) - періодична функція, тобто f(x)=f(x+T), то f(x0)=f(xn),f(x1)=f(xn+1)⇒m0=mn,m1=

=mn+1 і система рівнянь має вигляд

4m1+m2+mn=3h(f(x2)−f(x0)),mi−1+4mi+mi+1=3h(f(xi+1)−f(xi−1)),i=2,3,...,n−1, (1.54)

1.7 Чисельне інтегрування функції одного аргументу

##### Необхідно обчислити визначений інтеграл

I=abf(x)dx

за умови, що а і b – певні числа, а f(x) є неперервною функцією на інтервалі інтегрування [a,b]. Для цього розіб’ємо відрізок a,b на n часткових інтервалів точками a=x0<x1<...<xn=b з кроком h=(b−a)n, у кожному з яких виберемо довільні точки ξi,xi≤ξi≤xi+1.

Рисунок 1.7 – Геометричний зміст визначеного інтеграла

Геометричний зміст визначеного інтеграла полягає в тому, що він чисельно дорівнює площі криволінійної трапеції, обмеженої прямими y=0, x=a, x=b та функцією y=f(x). У самому визначенні його фактично вже закладена основна ідея чисельного інтегрування. Адже шукана площа може бути показана як границя інтегральної суми (рис. 1.7), тобто

S=i=0i=n−1f(ξi)(xi+1−xi),                      (1.55)

I=limmaxΔxi→0S, де Δxi=xi+1−xi.              (1.56)

Обчислення суми S, якщо не визначати границю, дає найпростіший приклад чисельного інтегрування. А сам інтеграл  можна подати як I=S+R. Тут S називають квадратурною формулою, а R- похибкою квадратурної формули.

Для деяких класів функцій можна записати квадратурні формули з похибкою R=0. Такі квадратурні формули називають точними. Наприклад, для поліномів

Pm(x)=a0+a1x+...+amxm

квадратурна формула

Q=qiPm(ξi),                             (1.57)

де вибрано довільні точки ξi∈[a,b],i=0,m) і

qi=ab(x−ξ0)...(x−ξi−1)(x−ξi+1)...(x−ξm)(ξi−ξ0)...(ξi−ξi−1)(ξi−ξi+1)...(ξi−ξm)dx

є точною.

Очевидно, що застосування формули (1.57) для інтегрування поліномів не має сенсу, адже він легко обчислюється безпосередньо. Практичний зміст точних квадратурних формул проявляється при інтегруванні таких класів функцій f(x), які можуть бути вдало апроксимовані поліномами на інтервалі [a,b]. Замінивши ними підінтегральну функцію та скориставшись (1.57), можна сподіватись на малу похибку R.

Розглянемо деякі найбільш вживані формули наближеного обчислення інтегралів.

1.7.1 Формула прямокутників

Шукану площу замінимо сумою площ прямокутників, побудованих заміною на кожному відрізку xi,xi+1 (i=0,n−1) функції y=f(x) відрізком прямої y=f(ξi), ξi∈xi,xi+1.

# Звідси формула прямокутників має вигляд

abf(x)dx≈i=0n−1f(ξi)(xi+1−xi)=hi=0n−1f(ξi).     (1.58)

# Рисунок 1.8 – Ілюстрація формули прямокутників

1.7.2 Формула трапецій

У цьому випадку підінтегральна функція f(x) для x∈a,b замінюється лінійним сплайном, для якого вузлами інтерполяції будуть точки розбиття xi (i=0,n). Загальна площа буде розглядатися як сума площ трапецій, що утворилися ланками ламаної і прямими y=0, x=xi, x=xi+1 на кожному з інтервалів розбиття.

Враховуючи формулу обчислення площі трапеції, маємо

abf(x)dx≈i=0n−1(f(xi+1)+f(xi)2(xi+1−xi)=h2i=0n−1(f(xi+1)+f(xi))==h2[f(a)+2f(xi)+f(b)].   (1.59)

#### Рисунок 1.9 – Ілюстрація формули трапецій

1.7.3 Формула Сімпсона

Розглянемо один із найбільш відомих і застосовуваних методів чисельного інтегрування - метод Сімпсона. Розіб'ємо інтервал інтегрування [a,b] на парне число однакових частин із кроком h=(b-a)/(2n). На кожному частковому відрізку [xi,xi+1] довжини h замінимо функцію f(x) квадратичним сплайном , що інтерполює f(x) у вузлах xi,xi+1,xi+2,0≤i≤n−1.

Додаючи значення для інтегралів на усіх часткових відрізках (i=0,2,...,2(n-1)), одержимо квадратурну формулу Сімпсона (або формулу парабол)

abf(x)dx≈h3f(a)+4i=1nf(a+(2i−1)h+2i=1n−1f(a+2ih)+f(b).(1.60)

Наведемо без доведення похибку апроксимації (обмеження) квадратурної формули Сімпсона у припущенні, що функція f(x) має на відрізку [а,b] неперервні похідні до четвертого порядку:

R=h4(b−a)180∗f(IV)(ξ) ,  xÎ[a,b].

## Рисунок 1.10 – Ілюстрація формули Сімпсона

Вона свідчить про те, що для будь-якої неперервної на [a,b] функції f(x) наближене значення інтеграла , отримане за формулою (1.60), наближається до точного значення при h→0.

Зауважимо, однак, що похибка обмеження методу парабол (Сімпсона) пропорційна h4, у той час як для методу прямокутників - h2. Це означає , що формула (1.60) відповідає ряду Тейлора з точністю до членів третього порядку включно ,а формула прямокутників відповідає цьому ряду тільки з точністю до членів першого порядку . Тому при інтегруванні полінома не вище третього степеня метод Сімпсона дає точні значення інтеграла , адже їхня четверта похідна дорівнює нулю на [a,b]. Методи прямокутників і трапецій, як було зазначено раніше, дають точні значення при інтегруванні поліномів першого степеня.

Формула Сімпсона (1.60) є лінійною комбінацією формул прямокутника і трапеції:

I3=23I1+13I2,

де I1, I2 і I3 - наближені значення інтеграла abf(x)dx, отримані відповідно за формулами прямокутників, трапецій і Сімпсона.

Оцінка похибки квадратурних формул часто виявляється малоефективною через труднощі, пов'язані з оцінкою похідних підінтегральної функції f(x). У зв'язку з цим набуло поширення практичне правило Рунге оцінки похибки, суть якого полягає в тому, щоб, організувавши обчислення двох значень інтеграла за двома множинами вузлів, потім порівняти результати обчислень і одержати оцінку похибки. Найбільш популярне правило пов'язане з обчисленням інтеграла двічі з кроками h і h/2.

Позначимо через I точне значення інтеграла baf(x)dx, через Ialignlh- його наближене значення, обчислене за однією із квадратурних формул із кроком h, через Ih2− наближене значення інтеграла, обчислене за тією ж формулою з кроком h/2. Похибку кожної квадратурної формули з кроком h і h/2 можна записати відповідно у вигляді

Rh=hRM,     Rh2=h2RM,

де R-порядок точності формул, а М-добуток сталої на похідну fhx. Для формул прямокутників і трапецій R=2, для формули Сімпсона R=4.

Обчислимо наближене значення інтеграла за однією і тією ж квадратурною формулою спочатку з кроком h, а потім із кроком h/2. Одержимо

I=Ih+hR∗M, I=Ih2+h2R∗M.

Віднімемо ці рівності:

Ih2−Ih=Mh2R2R−1,M∗h2R=Ih2−Ih2R−1.

Одержимо оцінку похибки методом Рунге:

Rh2=I−Ih2=M∗h2R, або Rh2=Ih2−Ih2R−1.    (1.61)

Користуючись формулою, можна уточнити наближені значення інтеграла, вважаючи

I=Ih2+Rh2=Ih2+Ih2−Ih2R−1.              (1.62)

Цю формулу називають формулою екстраполяції за Річардсоном.

З огляду на порядок точності квадратурних формул випишемо наближену оцінку похибки для формул прямокутників і трапецій за методом Рунге (R=2):

Rh2≈Ih2−Ih3                            (1.63)

і за формулою Сімпсона (R=4):

Rh2≈Ih2−Ih15.                               (1.64)

1.8 Чисельні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь

Нехай потрібно чисельно розв’язати задачу Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку, тобто знайти наближений розв’язок диференціального рівняння y=F(x,y), що задовольняє початкову умову y(x0)=y0.Чисельне розв’язання задачі полягає в побудові таблиці наближених значень y1,y2,y3,...,yn - розв’язку рівняння y=ϕ(x ) у точках x1,x2,x3,...,xn - вузлах сітки .

На рисунку 1.11 * позначені точки, що відповідають наближеному розв’язку задачі Коші. Треба зазначити, що частіше використовують систему рівновіддалених вузлів xi =x0 + ih (i=1,2,..,n), де h - крок сітки ( h > 0 ).

## Рисунок 1.11 – Розв’язання задачі Коші

1.8.1 Методи Рунге-Кутта

Різні представники цієї категорії методів потребують більшого чи меншого об’єму обчислень і відповідно забезпечують більшу чи меншу точність. Ці методи мають ряд важливих переваг є явними, одноступінчастими, тобто значення yi+1 обчислюється за раніше знайденими значеннямиyi.

Допускають використання змінного кроку, що дає можливість зменшити його там, де функція швидко змінюється, і збільшити в протилежному випадку.

Є легко застосовними, оскільки що для початку розрахунку досить вибрати сітку xi і задати значення y0=f(x0).

Узгоджуються з рядом Тейлора включно до членів порядку hp, де степінь p не однаковий для різних методів і називається порядком методу.

Не потребують обчислення похідних від f(x,y), а вимагають тільки обчислення самої функції.

При розв’язанні конкретної задачі виникають питання, якою із формул Рунге-Кутта доцільно скористатися і як вибрати крок сітки.

Якщо f(x,y) неперервна й обмежена разом із своїми четвертими похідними, то добрі результати дає метод четвертого порядку. Він описується системою таких п'яти співвідношень:

yi+1=y+h6(k1+2k2+2k3+k);

k1=f(xi,yi);

k2=f(xi+h2,yi+h2⋅k1).  (0≤i≤n−1);      (1.65)

k3=f(xi+h2,yi+h2⋅k2);

k4=f(xi+h,yi+h⋅k3).

Якщо функція не має зазначених похідних, порядок точності вищенаведеного методу не може бути реалізований. Тоді необхідно користуватися методами меншого порядку точності, що відповідає порядку наявних похідних.

Одним із найбільш простих і досить ефективних методів оцінки похибки й уточнення отриманих результатів є правило Рунге. Для оцінки похибки за правилом Рунге порівнюють наближені розв’язки, отримані при різних кроках сітки. При цьому використовується таке припущення: глобальна похибка методу порядку p у точці хi подається у вигляді

yi−y(xi)=w(xi)⋅hp+o(hp+1); xi=a+ih.

За формулою Рунге

y2i−y(x2i)=yi−y2i2p−1+o(hp+1) .             (1.66)

Таким чином, із точністю до o(hp+1) (величина більш високого порядку малості) при h→0 похибка методу має вигляд

y2i−y(x2i)=yi−y2i2p−1,                       (1.67)

де yi  – наближене значення, отримане в точці x2i із кроком h; y2i  – із кроком h/2; p - порядок методу; y(x2i) - точний розв’язок задачі.

Формула Рунге для методу четвертого порядку

y2i−y(x2i)≈115yi−y2i .                       (1.68)

1.8.2 Обчислювальна схема (алгоритм) методу Рунге-Кутта

Вибираємо початковий крок h на відрізку [a,b], задаємо точність  ε.

Створюємо множину рівновіддалених точок (вузлів) xi=a+ih, 0≤i≤n, n=b−ah. Знаходимо розв’язок yi+1  за формулами при кроку h і при  кроку h/2, 0 ≤ i ≤ n-1.

Перевіряємо нерівність yh−yh215<ε.

Якщо ця нерівність виконується, то беремо y(xi)=yh2(xi) і продовжуємо обчислення yi+2 з тим самим кроком, якщо ні, то зменшуємо початковий крок h у два рази і переходимо до пункту 3.

1.8.3 Метод прогнозу і корекції

Підправивши схему Эйлера, одержимо схему прогнозу

pn+1=yn−1+2hyn',                         (1.69)

де pn+1−наближене значення yn+1. Цю формулу використовувати не можна, оскільки схема прогнозу нестійка. Тому використовуємо схему корекції

cn+1=yn+n2yn′+yn+1′.                  (1.70)

Оцінюючи похибки прогнозу і корекції, одержимо

yn+1−cn+1=−h312y''' - похибка корекції;    (1.71)

yn+1−pn+1=h33y''' - похибка прогнозу.     (1.72)

На будь-якому кроці можна оцінити точність розв’язку. При заданому e=0,0000001, наприклад, cn+1−pn+1<ε. Віднімаючи з (1.71) співвідношення (1.70), маємо

cn+1−pn+1=512h3y'''.

Уточнюємо розв’язок, виходячи з формули (1.70):

yn+1=cn+1+pn+1−cn+15.                      (1.73)

Ця формула завершує схеми прогнозу і корекції.

1.8.4 Задача Коші для диференціальних рівнянь вищих порядків

Необхідно знайти функцію y=ϕ(x), що задовольняє диференціальне рівняння та додаткові умови

y(m)=f(x,y,y',y'',...,y(m−1)),y(x0)=y0,y'(x0)=y1,y''(x0)=y2,...............,         (1.74)

Для розв’язання цієї задачі можна застосувати таку схему зведення до системи диференціальних рівнянь першого порядку:

1) вводимо нові змінні:

u1=y,u2=u1'=y',u3=u2'=y'',...................., um'=fx,u1,u2,...,um. (1.75)

2) розв’язуємо систему з m диференціальних рівнянь першого порядку.

1.8.5 Метод скінченних різниць для розв’язання лінійних крайових задач

Маємо відрізок [a,b]. Потрібно знайти розв’язок лінійного диференціального рівняння другого порядку

y''+p(x)⋅y'+q(x)⋅y=f(x),              (1.76)

що задовольняє такі крайові умови:

a1y(a)+a2y'(a)=A,a1+a2≠0,   β1y(b)+β2y'(b)=B,β1+β2≠0.   (1.77)

Виберемо рівномірну сітку: x = a + ih, i = =0,1,2,…,n.

Нехайp(xi)=pi,q(xi)=qi,f(xi)=fi,y(xi)=yi,y'(xi)=yi',y''(xi)=yi''. Апроксимуємо y'(xi) і y''(xi) у кожному внутрішньому вузлі (i = 1, 2, …, n-1) центральними різницями y'(x)=yi+1−yi−12h, y''(xi)=yi+1−2yi+yi−1h2 і на кінцях відрізка – односторонніми скінченно-різницевими апроксимаціями y'(a)=(y1−y0)h, y'(b)=(yn−yn−1)h.

Використовуючи ці формули, одержуємо різницеву апроксимацію вихідного крайового завдання:

yi+1−2yi+yi−1h2+piyi+1−yi−12h+qiyi=fi,i=1,n−1,a1y0+a2(y1−y0)h=A,β1yn+β2(yn−yn−1)h=B. (1.78)

Коефіцієнти різницевих рівнянь залежать від кроку сітки. Введемо позначення:

b0=(ha1−a2),ai=1−hpi2,ci=1+hpi2,an=(−β2),   c0=a2,d0=hA,bi=(h2qi−2),di=h2fi,i=1,n−1,bn=(hβ1+β2),dn=hB.

Перепишемо систему з урахуванням введених позначень

b0y0+c0y1=d0,aiyi−1+biyi+ciyi+1=di,anyn−1+bnyn=dn.      i=1,n−1.       (1.79)

Маємо різницеву схему крайового завдання. Запишемо систему рівнянь у розгорнутій матричній формі:

b0c00a1b1c1.............................................

Таким чином, завдання зводиться до розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь, що можна записати у вигляді Ay=d.

## 1.8.6 Загальна характеристика явних методів

Однокрокові і багатокрокові методи разом складають так звані явні методи чисельного інтегрування диференціальних рівнянь. Назву їх обумовлено тим, що усі вони з метою відшукання значень фазових змінних (змінних стану) на наступному кроці використовують інформацію лише про попередні точки.

Нагадаємо головні властивості кожної з двох груп явних методів.

Однокрокові методи.

1 Через те, що у методах Рунге-Кутта використовується інформація лише про останню обчислену точку інтегральної кривої, за допомогою цих методів можна починати інтегрування диференціальних рівнянь у випадку задачі Коші.

2 З тієї ж причини ці методи дозволяють у процесі інтегрування легко змінювати його крок.

3 Однак з тієї ж причини при використанні цих методів доводиться багаторазово обчислювати значення функцій Zk(t,y1,y2,...,yn) (k=1,...,n) і витрачати на це багато машинного часу.

4 При застосуванні цих методів важко одержати оцінку виникаючої при інтегруванні похибки обмеження (для цього потрібні додаткові обчислення приблизно того ж обсягу, що й саме інтегрування).

Методи прогнозу-корекції

1 Через те, що у цих методах використовується інформація про декілька попередні точки інтегральної кривої, розділені за аргументом однаковими інтервалами, за їх допомогою неможливо розпочати процес інтегрування у випадку задачі Коші.

2 Оскільки у цих методах замість обчислення Zk(t,y1,y2,...,yn) (k=1,...,n) у попередніх точках використовуються значення, одержані при попередніх обчисленнях і збережені у пам’яті ЕОМ, вони є більш економічними у сенсі витрат машинного часу.

3 При будь-якій зміні величини кроку інтегрування доводиться тимчасово звертатися до методів Рунге-Кутта.

4 У цих методах легко одержати позитивну оцінку похибки обмеження.

- Загальним для явних методів є така, ще не обговорювана обставина: явні методи при кроках інтегрування, більших за деякий крок Hmax, стають нестійкими у обчислювальному відношенні. Тобто якщо

- h≥Hmax,			(1.80)

похибка обмеження методу починає катастрофічно збільшуватися з кожним кроком, внаслідок чого одержувані результати інтегрування перестають хоч якоюсь мірою відображати якісно і кількісно дійсну інтегральну криву.

Величина Hmax залежить від властивостей самої системи диференціальних рівнянь, яку потрібно чисельно інтегрувати, і тому не може бути визначена заздалегідь, якщо не відома ця система диференціальних рівнянь. Для систем лінійних деференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами цю величину можна наближено обчислити за формулою

Hmax=TminN,			(1.81)

де Tmin означає мінімальну за величиною сталу часу системи деференціальних рівнянь, що інтегрується; N - деяке число, більше за одиницю, різне для різних методів інтегрування (наприклад, для методу Рунге-Кутта 4-го порядку N=5). У свою чергу, сталі часу Ti (i=1,2,...,n) можна визначити як величини, зворотні до значень дійсних та уявних частин (точніше – їхніх модулів) коренів характеристичного рівняння системи деференціальних рівнянь.

Таким чином, щоб організувати процес чисельного інтегрування якоїсь системи диференціальних рівнянь одним із явних методів, потрібно здійснити такі дії:

- визначити (обчислити за заданими значеннями параметрів диференціальних рівнянь) сталі часу заданої системи диференціальних рівнянь;

- відкинувши сталі часу, що дорівнюють нескінченності (які відповідають нульовим кореням характеристичного рівняння), знайти серед них максимальну Tmax за величиною і мінімальну Tmin;

- задатися кількістю nint (>1) кроків інтегрування на інтервалі часу, що дорівнює мінімальній сталій часу; при цьому необхідно, щоб nint було більше за сталу N для заданого методу; при цьому необхідно пам'ятати також, що чим більшу за величиною nint ми задаємо, тим з більшою точністю здійснюватиметься процес чисельного інтегрування, але й тим більший час він займе;

- розрахувати величину кроку інтегрування за формулою

h=Tminnint;			(1.82)

- задатися бажаною тривалістю процесу, що виходить внаслідок інтегрування, у вигляді кількості nT максимальних сталих часу системи; розрахувати бажану тривалість процесу за формулою

T=nT⋅Tmax;			(1.83)

- здійснити присвоювання змінним стану y1,y2,...,yn початкових значень;

- організувати цикл за часом t, який би змінювався від 0 до T з кроком h, усередині якого за заданими значеннями вектора y=[y1,y2,...,yn] у попередній точці обчислюється значення того ж вектора у наступній точці, а також на основі цих розрахунків формуються масиви, які у подальшому будуть використовуватися як результати інтегрування.

## 1.8.7 Жорсткі системи. Неявні методи

В інженерній практиці трапляються випадки, коли відношення максимальної сталої часу Tmax системи до мінімальної Tmin є дуже великою величиною (наприклад, більше, ніж 105). Такі системи диференціальних рівнянь називаються жорсткими.

Чисельне інтегрування жорстких систем за допомогою явних методів натикається на суттєві труднощі. У цьому випадку загальна кількість кроків інтегрування, потрібна для повного інтегрування

kint=TmaxTmin⋅nint,			(1.84)

буде теж дуже великою. А через те, що похибки округлення накопичуються зі збільшенням кількості обчислень приблизно пропорційно цій кількості, на практиці вже після мільйона операцій підсумовування-множення похибки округлення можуть невпізнанно спотворити інтегральну криву. Якщо врахувати, що кожний крок інтегрування може вміщувати тисячі операцій підсумовування-множення, то вже через тисячі кроків інтегрування відносна похибка внаслідок округлення збільшується до 100%. Подальше інтегрування стає недоцільним.

Подолати цю перешкоду можна тільки у випадку, якщо збільшити крок інтегрування до величини, у десятки разів більшої за мінімальну сталу часу системи. Для розглянутих явних методів це не є можливим, оскільки за цих умов ці методи є нестійкими.

Тому для інтегрування жорстких систем використовують так звані неявні методи.

Найпростішим шляхом розв'язування "жорстких" задач є так званий неявний метод Ейлера, за яким інтегрування на одному кроці здійснюється за неявною формулою

ym+1=ym+h⋅Z(tm,ym+1).		(1.85)

На відміну від явних методів цей метод є стійким при величинах кроку, набагато більших за мінімальну сталу часу, хоча точність його є помірною (порядку 10%).

2 Методи оптимізації технічних систем

2.1 Оптимальний і раціональний розв’язок

При проектуванні виробів, як правило, виходять із необхідності урахування різних вимог. Стосовно механічних конструкцій, які деформуються, такими є міцність, жорсткість, стійкість і т.д.

Розв’язок, який задовольняє всі задані обмеження, називається допустимим. З допустимих у процесі розв’язання екстремальних задач вибираються оптимальні, або раціональні розв’язки.

Під оптимальним розумітимемо такий допустимий розв’язок, який є якнайкращим з погляду вибраного критерію оптимальності. Критерій оптимальності формується на основі одного або декількох критеріїв ефективності. Критерієм ефективності може бути: маса, вартість, приведені витрати, термін виготовлення і т.п. Але не всі критерії ефективності і обмеження, що виражають вимоги до проектованих виробів, можуть бути формалізовані, наприклад, естетичність, компактність, технологічність виготовлення та ін. У цьому випадку доцільно ввести поняття раціонального розв’язку.

Під раціональним розумітимемо такий розв’язок, який виходить неформальним шляхом, тобто з урахуванням експертних (або інших неформальних) оцінок. При пошуку оптимальної конструкції за прийнятим критерієм оптимальності і обмеження можна одержати оптимальну, але нераціональну конструкцію. Наприклад, якщо вимога технологічності не знайшла кількісної оцінки і не увійшла до числа обмежень, то можна одержати проект мінімальної ваги (оптимальний за вагою), але нераціональний проект через нетехнологічність. Важча конструкція, але зручна з технологічної точки зору може виявитися раціональнішою. Стосовно механічних конструкцій, що деформуються, раціональне проектування може бути визначене як проектування, що грунтується засноване на принципах механіки деформованого твердого тіла і має на меті отримання оптимальної конструкції на базі вибраного проектантом критерію. Оптимізаційні задачі (і їх різні поставлення) є окремими підзадачами у процесі розроблення в цілому раціонального проекту [5,6].

2.2 Розрахункова модель

Задача проектування силової конструкції починається з вибору розрахункової моделі, яка виходить шляхом ідеалізації реальної конструкції.

При цьому необхідно розробити або прийняти ряд допоміжних моделей:

1 Моделі форми. Моделі форми елементів конструкцій є схематичним описом геометрії елемента за допомогою стандартних, типових елементів:

стрижень - тіло, поперечні розміри h (висота) і b (ширина), якого малі в порівнянні з його довжиною L. Для стрижня характерне співвідношення h/L≤1/5 при h≥b; якщо h/L>1/5, то стрижень починає працювати як пластина;

пластина – тіло, форма якого визначається серединною площиною, причому товщина h набагато менша від двох інших габаритних розмірів a,b, тобто h<<a, h<<b;

оболонка – тіло, обмежене двома близькими криволінійними поверхнями з відстанню між ними (товщина h), значно меншого за інші габаритні розміри a,b;

просторове тіло - тіло довільної форми, всі габаритні розміри якого сумірні.

2 Конструктивні схеми. Класифікація конструктивних схем може бути здійснена за різними ознаками. Наприклад, залежно від використовуваних типових елементів конструктивні розрахункові схеми можуть бути: просторовими, оболонковими, пластинчастими, стрижневими і комбінованими.

До конструктивної схеми просторового тіла можна навести конструкції фундаменту, корпусної деталі машини, складного вузла з'єднання окремих елементів і т.д.

До конструктивної оболонкової схеми можуть бути віднесені конструкції купольного покриття будівлі, відсіку літака, судна і т.д.

До конструктивної пластинчастої схеми можуть бути наведені окремі підконструкції палуби судна, плоскої кришки посудини і т.д.

Прикладами конструктивних стрижневих схем є ферми мостів, зуб шестерні, корпус ракети і т.д.

До комбінованих конструктивних схем відносять схеми, що включають різні типи елементів. Наприклад, конструкція літального апарата є комбінованою (складовою) конструкцією, що складається з оболонок, стрижнів (стрингерів і шпангоутів), пластин.

3 В’язі. Всі тіла, як правило, взаємодіють із зовнішнім середовищем або іншими тілами. Якщо внаслідок яких-небудь обмежень (умов) дане тіло не може зайняти довільне положення в просторі і має довільні швидкості, то таке тіло називається невільним. У цьому випадку обмеження (умови) називають в’язями.

4 Моделі навантаження. Зовнішні сили, що діють на конструкцію, поділяються на три групи:

зосереджені сили - сили, які діють на невеликих ділянках поверхні деталі (наприклад, тиск кульки шарикопідшипника на вал);

розподілені сили - сили, прикладені до значних ділянок поверхні (наприклад, тиск рідини або газу на стінки посудини);

об'ємні або масові сили - сили, прикладені до кожної частинки матеріалу (наприклад, сили тяжіння, інерційні наватаження).

Навантаження поділяють на стаціонарні (сталі, статичні) і нестаціонарні (змінні). Вони можуть мати випадковий, або детермінований, характер.

Моделі навантаження повинні враховувати дію полів і середовищ: температурного поля, електромагнітного поля, корозійних середовищ та ін. Зокрема, температурні дії можуть викликати зміни геометричної форми тіла і зміну сил взаємодії між його точками, зміну фізико-механічних властивостей матеріалу.

5 Механічні властивості матеріалів. У розрахункову модель необхідно закладати такі механічні властивості матеріалів, які відповідають вимогам експлуатації. До них відносяться: модуль пружності, модуль зсуву, коефіцієнт Пуассона, межа текучості, межа міцності.

6 Урахування статистичної природи початкових даних у моделі. Розрахункова модель повинна бути достатньо простою, яка допускає побудову математичної моделі і в той же час достатньо адекватно відображає стан реальної конструкції. Найчастіше в моделі передбачається детермінованість форми і структури об'єкта, який проектується, геометричних розмірів елементів, зовнішніх дій і властивостей матеріалів. Насправді всі початкові дані перебувають під впливом великої кількості неврахованих факторів і тому тією чи іншою мірою мають випадковий характер. Наприклад, змінність геометричних розмірів і форми елементів конструкції виконує істотну роль при втраті стійкості форм рівноваги конструкції. Майже всі зовнішні навантаження є випадковими. Випадковий характер мають і механічні характеристики матеріалу. Випадковий характер початкових даних у розрахунковій моделі може бути врахований при виборі коефіцієнтів запасу згідно з діючими нормами проектування або застосування статистичних методів аналізу стану конструкції з урахуванням статистичних початкових даних, що входять до розрахункової моделі.

2.3 Поставлення задач параметричної оптимізації

Кінцевою метою проектування є створення раціональних виробів, конструкцій і т.п., виходячи з наявних ресурсів і можливостей. Щоб добитися якнайкращого результату, необхідно оптимізувати на всіх етапах проектування.

У процесі проектування виникає різноманітність різних поставлень задач оптимізації:

- вибір оптимальних геометричних форм;

- вибір оптимальних структур конструкцій;

- оптимальний розподіл внутрішніх зусиль за рахунок попередніх напружень;

- підбір матеріалів;

- створення конструкцій мінімальної ваги із заданою надійністю;

- оптимальне армування конструкцій і т.д.

При проектуванні розрізняють задачі визначення структури і визначення значень внутрішніх параметрів (параметрів елемента). Якщо серед варіантів структури відшукується найкращий, то таку задачу називають структурною оптимізацією. Розрахунок внутрішніх параметрів, оптимальних з позиції деякого критерію при заданій структурі об'єкта, називають параметричною оптимізацією.

2.4 Критерій ефективності. Цільова функція

Для оцінки проектних рішень у процесі їх пошуку використовуються різні показники. Ними можуть бути показники ваги, вартості, надійності, технологічності, естетичності і т.п. Показники можна розбити на два класи: кількісні і якісні.

Кількісні показники дозволяють виконати оцінку проектного рішення кількісно на основі аналізу математичної моделі ефективності. Наприклад, наявність функції ваги виробу дозволяє кількісно порівнювати варіанти, які розробляються.

Якісні показники не дозволяють виконати оцінку проектного рішення кількісно, оскільки немає математичній моделі ефективності. Наприклад, оцінка механічної системи без розробленої математичної моделі технології виготовлення здійснюється якісно експертами -технологами.

Під критерієм ефективності розумітимемо показник, який дозволяє кількісно виконувати оцінку ефективності проектних рішень.

2.5 Обмеження

Працездатною (допустимою) вважається така система, для якої виконуватимуться всі умови, записані у формі обмежень типу рівностей або нерівностей:

gk(x)≤0 (k=1,2,...).                       (2.1)

Наведемо основні види обмежень на поведінку пружних технічних систем.

1 Обмеження на міцність. Вимогу виконання умови міцності можна сформулювати в такій розмірній формі:

maxViσэквi,j(x)≤σi,j (i=1,N, j=1,J),    (2.2)

де N - число підконструкцій у заданій конструкції; j - номер варіанта дії на систему; maxViσэквi,j - максимальне еквівалентне напруження в об'ємі i-ї підконструкції, яке визначається за прийнятою гіпотезою або теорією міцності при j-му варіанті дії; σi,j - допустиме напруження для матеріалу i-ї підконструкції при j-му варіанті дії. Якщо ввести функцію обмежень

gi,jn(x)=maxViσэквi,j(x)σi,j−1 (i= 1,N , j= 1,J),

то обмеження (2.2) можна привести до канонічної форми (2.1):

gi,jn(x)≤0.                                (2.3)

2 Обмеження на жорсткість. Обмеження на пружні переміщення можна записати у формі

maxSiui,j(x)≤ui,j,                       (2.4)

де maxSiui,j(x) - максимальне узагальнене переміщення поверхні i-ї підконструкції при j-му варіанті дії; ui,j - допустиме узагальнене переміщення. Під узагальненим переміщенням розуміємо різні переміщення (лінійні, кутові, відносні, абсолютні).

Обмеження (2.4) приводиться до канонічного вигляду

gi,jж(x)≤0,                              (2.5)

якщо взяти функцію обмежень за жорсткістю у вигляді

gi,jж(x)=maxSiui,j(x)ui,j−1 (i= 1,N , j= 1,J).

3 Умова місцевої стійкості. Під місцевою втратою стійкості розуміємо явище втрати стійкості на локальній ділянці системи, що деформується, типу випинання. Умову місцевої стійкості можна записати в розмірній формі

Pi,j≤minPκpi,j(x) (i=1,N , j= 1,J),           (2.6)

де Pi,j - параметр зовнішньої j-ї дії на i-ту підконструкцію; minPκpi,j(x) - мінімальне значення критичного параметра j-ї зовнішньої дії на i-ту підконструкцію.

Обмеження (2.6) можна записати в канонічній формі

gi,jУ(x)≤0,                                 (2.7)

якщо взяти функцію обмежень на місцеву стійкість у вигляді

gi,jУ(x)=Pi,j/minPκpi,j(x)−1.

4 Обмеження на частоти власних коливань. Частоти власних коливань системи є одними з найважливіших динамічних характеристик системи. Обмеження на частоти власних коливань мають вигляд

miniωij(x)≥ωj (i=1,2,...),               (2.8)

де miniωij(x) - нижча частота власних j-х коливань пружної системи; ωj - допустиме найменше значення частоти власних j-х коливань системи, що призначається як розрахункове значення частоти вимушених j-х коливань.

Умова (2.8) в канонічній формі має вигляд

gi,jж(x)≤0,                               (2.9)

де giK(x)=ωjminiωij(x)−1.

5 Обмеження на параметри. При пошуку оптимальних рішень в рамках прийнятих фізичних і математичних моделей повинне виконуватися певне співвідношення керованих (ті, що змінні у процесі оптимізації) xi і некерованих (ті, що незмінні у процесі оптимізації) параметрів у формі (di,j - задане число)

xi/cj≤di,j (i=1,n, j=1,m).              (2.10)

Обмеження на геометричні параметри (2.10) можна записати в канонічній формі

gi,jГ(xi)≤0,                                  (2.11)

де gi,jГ(xi)=xi/(cjdi,j)−1.

2.6 Задачі оптимізації

У процесі розв’язання задачі оптимізації звичайно необхідно знайти оптимальні значення деяких параметрів, що визначають дану задачу [5,6]. При розв’язанні інженерних задач їх прийнято називати проектними параметрами. Як проектні параметри можуть бути, зокрема, значення лінійних розмірів об'єкта, маси, температури і т.п. Число n проектних параметрів x1,x2,...,xn характеризує розмірність (і ступінь складності) задачі оптимізації.

Вибір оптимального рішення або порівняння двох альтернативних рішень проводиться за допомогою деякої залежної величини (функції), яка визначається проектними параметрами. Ця величина називається цільовою функцією (або критерієм якості). У процесі розв’язання задачі оптимізації повинні бути знайдені такі значення проектних параметрів, при яких цільова функція має мінімум (або максимум). Таким чином, цільова функція – це глобальний критерій оптимальності в математичних моделях, за допомогою яких описуються інженерні задачі.

Цільову функцію можна записати у вигляді

u=F(x1,x2,...,xn)                           (2.12)

Прикладами цільової функції, що трапляються в інженерних розрахунках, є міцність або маса конструкції, потужність установки і т.п.

У разі одного проектного параметра (n=1)  цільова функція (2.12) є функцією однієї змінної, і її графік – деяка крива на площині. При n=2 цільова функція є функцією двох змінних, і її графіком є поверхня.

Необхідно зазначити, що цільова функція не завжди може бути представлена у вигляді формули. Іноді вона може набувати тільки деякі дискретні значення, задаватися у вигляді таблиці і т.п. У всіх випадках вона повинна бути однозначною функцією проектних параметрів.

Цільових функцій може бути декілька. Наприклад, при проектуванні виробів машинобудування одночасно вимагається забезпечити максимальну надійність, мінімальну матеріаломісткість, максимальний корисний об'єм (або вантажопідйомність). Деякі цільові функції можуть виявитися несумісними. У таких випадках необхідно вводити пріоритет тієї або іншої цільової функції.

Виділяють два типи задач оптимізації: безумовні і умовні. Безумовна задача оптимізації полягає у відшуканні максимуму або мінімуму дійсної функції (2.12) від n дійсних змінних і визначенні відповідних значень аргументів на деякій множині σ n -вимірного простору.

Умовні задачі оптимізації, або задачі з обмеженнями, - це такі задачі, при формулюванні яких задаються деякі умови (обмеження) на множині σ. Ці обмеження задаються сукупністю деяких функцій, що задовольняють рівняння або нерівності.

Обмеження-рівності виражають залежність між проектними параметрами, яка повинна враховуватися при знаходженні рішення. Ці обмеження відображають закони природи, наявність ресурсів і т.п.

У результаті обмежень область проектування σ, яка визначається всіма n проектними параметрами, може бути істотно зменшена відповідно до фізичної суті задачі. Число обмежень-рівностей може бути довільним. Їх можна записати у вигляді

g1x1,x2,...,xn=0,g2x1,x2,...,xn=0,..........................,.                          (2.13)

У ряді випадків із цих співвідношень можна виразити одні проектні параметри через інші. Це дозволяє виключити деякі параметри з процесу оптимізації, що приводить до зменшення розмірності задачі і полегшує її рішення. Аналогічно можуть вводитися також обмеження-нерівності, що мають вигляд

a1≤g1x1,x2,...,xn≤b1,a2≤g2x1,x2,...,xn≤b2,...................................,                 (2.14)

Необхідно зазначити особливість у відшуканні рішення за наявності обмежень. Оптимальне рішення тут може відповідати або локальному екстремуму (максимуму або мінімуму) усередині області проектування, або значенню цільової функції на межі області. Якщо ж обмеження відсутні, то шукається оптимальне рішення на всій області проектування, тобто знаходиться глобальний екстремум.

2.7 Чисельний пошук екстремуму функції однієї змінної

Більшість задач оптимізації зводиться до пошуку найбільшого (або найменшого) значення деякої функції. Методи математичного аналізу зручні для розв’язання цієї проблеми, коли функція задається явно і є при цьому диференційованою. Коли ж функція задається табличним способом або аналітично громіздкою формулою, ефективними є чисельні методи розв’язання.

Функція однієї змінної y=f(x) називається унімодальною на відрізку [a,b], якщо на ньому знаходиться єдина точка x∈[a,b], в якій функція набуває мінімального значення.

2.7.1 Метод золотого перетину

Золотим перетином відрізка [a,b] називається розподіл його точкою c на дві нерівні частини так, щоб відношення усього відрізка до більшої частини дорівнювало відношенню більшої частини до меншої

Рисунок 2.1 – Ілюстрація золотого відношення

b−ab−c=b−cc−a=r.                        (2.15)

Число r називають золотим відношенням. Його значення відоме: r=1+52≈1,6180339 (рис. 2.1). На відрізку [a,b] можна визначити дві симетрично розміщені точки c і d, що реалізують золотий перетин. Їх знаходимо за формулами

d=a+1r(b−a)=b−3−52(b−a),

c=a+(1−2r)(b−a)=a+3−52(b−a).

Опишемо алгоритм мінімізації функції однієї змінної f(x), вважаючи її унімодальною на відрізку [a,b]. Початковий відрізок [a,b] ділимо точками c (перша точка) і d (друга точка) за правилом золотого перетину і у цих точках обчислюємо значення функцій f(c) і f(d). Порівняння цих значень дозволяє відкинути або інтервал [a,c], якщо f(c)>f(d), або інтервал [d,b], якщо f(d)>f(c). Довжина відрізка, що залишився, зменшиться у r разів:

c−bb−a=r,d−ab−a=r.

Після цього процес повторюємо.

На інтервалі, що залишився, уже є одна точка, що робить його золотий перетин: c є друга точка золотого перетину відрізка [c,b],а d - перша точка золотого перетину відрізка [c,b]. Знаючи одну з точок золотого перетину, іншу можна знайти за однією із вищезгаданих формул та обчислити значення f(x) у знову знайденій точці (значення в іншій точці вже обчислено на попередньому кроці).

Таким чином, на кожному кроці, починаючи з другого, потрібно лише одне обчислення функції f(x), і інтервал невизначеності зменшується в r разів: (b1−a1)=(b−a)r.

Точка мінімуму xmin∈[a1,b1].

Після n кроків маємо довжину інтервала невизначеності

(bn−an)=(b−a)rn=5−12n(b−a).   (2.16)

Процес золотого перетину продовжуємо до того часу, поки інтервал (bn−an) стане менше деякого заданого числа ε, названого точністю.

З формули випливає, що при n→¥ довжина відрізка, який залишився, наближається до нуля як геометрична прогресія зі знаменником 1r, тобто метод золотого перетину завжди збігається, причому лінійно. Число кроків n, що забезпечують задану точність ε знаходження точки мінімуму, повинно задовольняти нерівність

n≥lnεb−a/ln5−12≈−2,1lnεb−a.     (2.17)

Використовуючи цю формулу, можна знайти необхідне число кроків n для забезпечення необхідної точності ε. Однак на практиці часто роблять інакше: визначають межу відрізка [an,bn] за формулою (2.16) і потім порівнюють із заданою точністю ε.

Метод золотого перетину гарантує знаходження мінімуму у найнесприятливіших умовах, коли функція є не тільки недиференційованою, але і навіть має розриви першого роду.

2.7.2 Алгоритм мінімізації функції методом золотого перетину

- Знаходимо точки cі d за формулами

c=a+t(b−a), d=a+b−c, де t=(3−5)2.

- Обчислюємо значення функції y=f(c) та y=f(d) і порівнюємо їх:

- якщо f(c)≥f(d), то за інтервал невизначеності беремо відрізок [c,b] і знаходимо його золотий перетин, вважаючи, що a1=c, b1=b, c1=d, d1=b1−t(b1−a1), та обчислюємо f(d);

- якщо f(c)<f(d), за інтервал невизначеності беремо відрізок [a,d] і знаходимо його золотий перетин, вважаючи, що

a1=a, b=d, d1=c, c1=a1+t(b1−a1)=a1+b1−d1, та обчислюємо f(c).

- Перевіряємо умову b1−a1<ε. Якщо ця нерівність виконується, то за точку мінімуму беремо величину xmin=a1+b12, якщо ні, то повертаємося до пункту 1.

- Процес повторюємо до того часу, поки для деякого n не справдиться an−bn<ε.

2.7.3 Метод Ньютона

Для функцій однієї змінної класичний підхід при пошуку значень x в точках перегину функції F(x) полягає в розв’язанні рівняння

F'(x)=0.                                (2.18)

Робота алгоритму починається у точці x1, яка являє собою початкове наближення координати стаціонарної точки або корінь рівняння (2.18). Потім будується лінійна апроксимація функції F'(x) в точці x1, і точка, в якій апроксимуюча лінійна функція обертається в нуль, береться як наступне наближення. Якщо точка xk взята як поточне наближення до стаціонарної точки, то лінійна функція, яка апроксимує функцію F'(x) у точці xk, записується у вигляді

F'(x,xk)=F'(xk)+F''(xk)(x−xk).       (2.19)

Прирівнявши праву частину рівняння (2.19) до нуля, одержимо таке наближення:

xk+1=xk−F'(xk)F''(xk).

На жаль, залежно від вибору початкової точки і виду функції алгоритм може як збігатися до істиної стаціонарної точки, так і розходитися.

2.7.4 Апроксимація кривими. Кубічна апроксимація

Раніше була зроблена спроба знайти малий інтервал, в якому знаходиться мінімум функції. Тут розглянемо інший підхід, згідно з яким використовується декілька значень функції у певних точках для апроксимації функції звичним поліномом, принаймні, в невеликій області значень. Потім положення мінімуму функції апроксимується положенням мінімуму полінома, оскільки останній обчислити простіше. Найбільшого поширення набули методи оцінювання з використанням квадратичної і кубічної апроксимацій, оскільки побудова апроксимуючого полінома вище третього порядку стає дуже складною процедурою. У даному розділі розглядається метод оцінювання з використанням кубічної апроксимації, що забезпечує велику точність [5]. Для кубічної апроксимації в цьому методі використовуються значення функції і її похідної, обчислені у двох точках (p, q).

Розглянемо задачу мінімізації F(x) на прямій, тобто мінімізацію функції

ϕ(h)=F(x0+hd)=F(x01+hd1,...,xоп+hdn);   (2.20)

dϕdh=∂F∂x1(x0+hd)d1+∂F∂x2(x0+hd)d2+...+∂F∂xn(x0+hd)dn,

де x0 - задана точка; d - заданий напрям; h - крок. Отже,

dϕ/dh=∇F(x0+hd)Td=g(x0+hd)Td.       (2.21)

Припускаємо, що відомі такі значення:

ϕ(p)=ϕp, ϕq=ϕq, dϕdh(p)=Gp, dϕdh(q)=Gq. (2.22)

Цю інформацію можна використовувати для побудови кубічного полінома

a+bh+ch2+dh3,                          (2.23)

який апроксимуватиме функцію ϕh. Якщо так, то рівняння, які визначають а,b,c,d, мають такий вигляд:

a=ϕp,a+bq+cq2+dq3=ϕq,b=Gp,b+2cq+3dq2=Gq.                   (2.24)

Ці рівняння мають таке розв’язання:

a=ϕp, b=Gp, c=−Gp+zq, d=Gp+Gq+2z3q2, (2.25)

де z=3(ϕp−ϕq)q+Gp+Gq.

Точки перегину кубічного полінома є розв’язком рівняння

Gp−2(Gp+z)hq+(Gp+Gq+2z)h/q2=0.

Отже, якщо r є точкою мінімуму кубічного полінома, то

rq=Gp+z±Gp+z2−GpGp+Gq+2z1/2Gp+Gq+2z=Gp+z±w/Gp+Gq+2z,   (2.26)

де w=z2−GpGq1/2. Одне із значень (2.26) відповідає мінімуму. Друга похідна дорівнює

2c+6dh.                                  (2.27)

Якщо ми вибираємо додатний знак, то при h/q=Gp+z+w/Gp+Gq+2z друга похідна буде 2w/q>0. Тоді:

r/q=Gp+z+w/Gp+Gq+2z.              (2.28)

Кращі чисельні результати можуть бути одержані при використанні такої еквівалентної формули:

rq=1−Gq+w−zGq−Gp+2w=z+w−GpGq−Gp+2w.

Якщо Gp<0, то необхідно вибрати значення q додатним, тобто зробити крок у напрямку спадання функції ϕh, інакше значення q необхідно вибрати від’ємним. Значення q повинно бути таким, щоб інтервал 0,q містив мінімум. Це буде справедливо, якщо ϕq>ϕp або якщо Gq>0.

Якщо жодна з цих умов не виконана, то значення q подвоюється, це повторюється до того часу, поки даний інтервал не міститиме мінімум. Для визначення початкового значення q Давідон, Флетчер і Пауелл запропонували вибирати q таким чином:

q=minη,−2ϕp−ϕmGp,                 (2.29)

де ϕm - оцінка найменшого значення істинного мінімуму ϕ(h); η - константа, значення якої вибирається таким, що дорівнює 2 або 1.

Ця ітераційна процедура має такі кроки:

1 Знайти ϕp=F(x0) і Gp=g(x0)Td.

2 Перевірити, чи виконується умова Gp<0, і якщо вона не виконується, то необхідно здійснювати пошук уздовж напрямку d. Вибрати q з виразу (2.29). При цьому необхідно «вгадати» ϕm.

3 Обчислити ϕq=F(x0+qd) і Gq=g(x0+qd)Td.

4 Якщо Gq>0 або ϕq>ϕp, то інтервал, що містить мінімум, знайдений. Інакше необхідно замінити q на 2q і повернутися до кроку 3.

5 Використання рівняння (2.28) для апроксимації точки мінімуму на інтервалі (0, q) значенням r.

6 Якщо dϕ/dh=g(x0+rd)Td=Gr<ε, де ε - задана точність, то необхіжно зупинитися.

7 Повернутися на крок 5, використовуючи інтервал (0, r), якщо Gr>0, або використовуючи інтервал (r, q), якщо Gr≤0.

На кроці 6 здійснюється перевірка значення похідної. Попередні перевірки приводять до зупинення тоді, коли положення мінімуму не змінюється.

2.8 Чисельні методи пошуку екстремуму функції декількох змінних

Методи, орієнтовані на розв’язання задач безумовної оптимізації, можна розділити на три широкі класи відповідно до типу інформації, яка використовується при реалізації того або іншого методу [5,6]:

1 Методи прямого пошуку, які грунтуються на обчисленні тільки значень цільової функції.

2 Градієнтні методи, в яких використовуються значення перших похідних цільовій функції.

3 Методи другого порядку, в яких використовуються значення перших і других похідних цільовій функції.

Из методів прямого пошуку звичайно відзначають три методи, які є ефективними і можуть буди використані для широкого числа практичних застосувань:

1) пошук за симплексом, або S2-метод;

2) метод пошуку Хука-Джівса;

3) метод зв'язаних напрямів Пауелла.

В основу перших двох методів прямого пошуку покладено ідею, що полягає у виборі базової точки і оцінюванні значень цільової функції в точках, що оточують базову точку. Наприклад, при розв’язанні задачі з двома змінними можна скористатися квадратним зразком. Потім найкраща точка з п'яти досліджуваних точок вибирається як наступна базова точка, навколо якої будується аналогічний зразок. Якщо жодна з кутових точок не має переваги перед базовою, розміри зразка необхідно зменшити, після чого продовжити пошук.

У процесі пошуку за S2-методом послідовно оперують регулярними симплексами (множина (n+1)-ї рівновіддаленої точки в n-вимірному просторі) у просторі керованих змінних. При реалізації методу Хука-Джівса використовується фіксована множина (координатних) напрямів, які вибираються рекурсивним способом. Метод Пауелла орієнтований на розв’язання задач з квадратичними цільовими функціями і збігається за кінцеве число ітерацій. До загальних особливостей всіх трьох методів необхідно віднести відносну простоту відповідних обчислювальних процедур, які легко реалізуються і швидко коригуються. З іншого боку, реалізація вказаних методів часто вимагає дуже великої кількості обчислень значень функції. Ця обставина призводить до необхідності розгляду методів, що грунтуються на використванні градієнта цільової функції.

До градієнтних методів належать такі:

1) метод найшвидшого спуску; 2) метод Флетчера-Рівса (метод зв'язаних градієнтів); 3) методи змінної метрики (метод Давідона-Флетчера-Пауелла (ДФП), метод Бройдена-Флетчера-Шенно (БФШ) та ін.

У градієнтних методах для визначення найкращого напрямку пошуку використовується відома властивість напрямку градієнта - напрямок градієнта є найшвидшим зростанням функції. Отже, протилежний напрямок є напрямком найшвидшого спадання функції. Напрямок градієнта перпендикулярний в будь-якій точці лінії постійного рівня, оскільки уздовж цієї лінії функція постійна. Тому якщо ми знаходимося в точці xi на деякому кроці процесу оптимізації, то пошук мінімуму функції здійснюється уздовж напрямку ∇F(xi). На кроці i точка мінімуму апроксимується точкою xi. Наступною апроксимацією є точка

xi+1=xi+λidi,                            (2.30)

де xi - поточне наближення до розв’язку x; λi – параметр, який характеризує дοвжину кроку; di=∇F(xi) - напрямок пошуку. Значення λi може бути знайдене за допомогою одного з методів одновимірного пошуку.

До методів другого порядку відносять:

1) метод Ньютона; 2) модифікований метод Ньютона; 3) метод Марквардта, що є комбінацією методів Коші і Ньютона.

Зважаючи на великий обсяг інформації, у цьому розділі розглянемо два градієнтних методи: 1) метод найскорішого спуску, на прикладі якого можна продемонструвати окремі прийоми, що використовуються при реалізації різних градієнтних алгоритмів; 2) метод ДФП, який відрізняється найширшим використанням при розв’язанні різноманітніших задач.

2.8.1 Метод найшвидшого спуску

Припустимо, що в деякій точці x простору керованих змінних вимагається визначити напрямок найшвидшого локального спуску, тобто найбільшого локального зменшення цільової функції. Розкладемо цільову функцію навколо точки x в ряд Тейлора:

Fx=Fx+∇F(x)TΔx+...

і відкинемо члени другого порядку і вище. Очевидно, що локальне зменшення цільової функції визначається другим доданком, оскільки значення F(x) фіксоване. Найбільше зменшення F асоціюється з вибором такого напрямку в (4.1), якому відповідає найбільша від’ємна величина скалярного добутку другої складової розкладу. З властивості скалярного добутку випливає, що названий вибір забезпечується при d(x)=−∇F(x) і другий доданок набуває вигляду λ∇F(x)T∇F(x). Розглянутий випадок відповідає найшвидшому локальному спуску. Визначення λ доцільно проводити на кожній ітерації xi+1=xi−λi∇F(xi). Блок-схема методу найшвидшого спуску наведена на рис. 2.2. Для пошуку мінімуму функції ϕλ=Fxi+λidi у напрямку di з точки xi використовується метод квадратичної апроксимації.

У точці xi λ=0, і ми вибираємо довжину кроку такою, щоб крок «перекрив» мінімум функції ϕλ. Похідна dϕ/dλ=∇Fxixi+λidiTdi. У алгоритмі перевіряється умова «перекриття» мінімуму, яка виконується, якщо або ϕ(λ)≥ϕ(0), або dϕ(λ)/dλ≥0. Якщо мінімум не потрапив у відрізок 0,λ, то λ подвоюється, і це повторюється стільки разів, скільки необхідно для виконання умови «перекриття».

Упевнившись, що відрізок 0,λ містить мінімум, як третю точку візьмемо точку λ/2, і потім проводиться квадратична апроксимація з метою пошуку мінімальної точки. У процесі пошуку припускається збіжність до екстремуму, тому для ефективності процедури зменшується довжина кроку. При цьому поділ кроку саме вибирається довільно.

Рисунок 2.2 - Блок-схема методу найшвидшого спуску

Критерій завершення кожної ітерації повинен лише призводити до зменшення значення функції, в порівнянні із значенням F(xi) це дозволить скоротити об'єм обчислень порівняно з об'ємом обчислень при точному пошуку мінімуму, який може виявитися дуже значним.

Метод найшвидшого спуску не рекомендується як «серйозна» оптимізаційна процедура, оскільки для практичного застосування «працює» дуже повільно. Це пояснюється тим, що властивість найшвидшого спуску є лише локальною властивістю і тому необхідна часта зміна напряму, що і приводить у результаті до неефективної обчислювальної процедури.

2.8.2 Метод Давідона-Флетчера-Пауелла

У цьому методі напрямок пошуку на кроці i є напрямком Hi∇F(xi), де Hi - додатно певна симетрична матриця, яка відновлюється на кожному кроці.

Почнемо пошук з початкової точки x0, взявши як початкову матрицю H0 (як правило, одиничну матрицю). Ітераційна процедура може бути представлена таким чином (замість ∇F(xi) далі пишеться gi):

1 На кроці i є точка xi і додатно визначена симетрична матриця Hi.

2 Як напрямок пошуку береться напрямок di=-Higi.

3 Щоб знайти функцію λi, що мінімізує функцію 
F(xi+λidi), необхідно виконати одновимірний пошук уздовж прямої xi+λidi.

4 Припустити, що vi= λidi.

5 Припустити, що xi+1=xi+vi.

6 Знайти F(xi+1) і gi+1. Завершити процедуру, якщо величини gi+1 або vi достатньо малі. Інакше необхідно продовжити.

7 Припустити, що ui=gi+1-gi.

8 Обновити матрицю H таким чином: Hi+1=Hi+Ai+Bi,

де Ai=vivT/vTui; Bi=−HiuiuiTHi/uiTHiui.

9 Збільшити i на одиницю і повернутися на крок 2.

Одновимірний пошук необхідно здійснювати кубічною апроксимацією, але пошук закінчується, не досягнувши граничної збіжності, а після того, як буде одержано покращення значення функції.

2.9 Методи оптимізації за наявності обмежень

2.9.1 Поняття штрафної функції

Розглянемо задачу нелінійного програмування такого вигляду:

мінімізувати F(x)                          (2.31)

при обмеженнях

g(x)≥0, j=1,2,...,m.                       (2.32)

Початкова задача (2.31), (2.32) умовної оптимізації перетвориться в задачу пошуку мінімуму без обмежень (у задачу безумовної оптимізації) функції

Z=F(x)+P(r,gj(x)),                   (2.33)

де P(r,gj(x)) - штрафна функція; r - штрафний параметр.

Необхідно, щоб при порушенні обмежень P(r,gj(x)) «штрафувала» функцію Z, тобто збільшувала її значення. У цьому випадку мінімум Z знаходитиметься усередині області обмежень. Функція P(r,gj(x)), що задовольняє цю умову, може бути не єдиною. Розглянемо основні типи штрафів.

1 Нескінченний бар'єр. Відповідний вираз набуває нескінченно великих значень в недопустимих точках і нульові значення в допустимих точках. На практиці у якості «нескінченність» використовується велике додатне число, що допускає запис в ЕОМ, наприклад:

P=1020j=1mgj(x).                             (2.34)

2 Логарифмічний штраф

P=rj=1mlngj(x).                             (2.35)

Цей штраф додатний при всіх x, таких, що 0<gj(x)<1, і від’ємний при gj(x)>1.

3 Штраф, заданий зворотною функцією

P=rj=1m1/gj(x)                             (2.36)

не має від’ємних значень в допустимій області.

4 Штраф типу квадрата зрізання

P=rgj(x)2,   gj(x)=α,α≤0.              (2.37)

Розглянемо розв’язок задачі на основі, наприклад, штрафу, заданого зворотною функцією (2.36). Тоді функція (2.33) набуде вигляду

Z=ϕ(x,r)=F(x)+rj=1m1/gj(x).              (2.38)

Якщо x набуває допустимих значень, тобто значення, для яких gj(x)≥0, то Z набуває значення, які більші за відповідні значення F(x) (істинної цільової функції задачі), і різницю можна зменшити за рахунок того, що r може бути дуже малою величиною. Але якщо x набуває значень, які хоча і є допустимими, але близькі до границі області обмежень і, принаймні, одна з функцій gj(x) близька до нуля, тоді значення функції P=r, gj(x), і, отже, значення функції Z стануть дуже великими. Таким чином, вплив функції P=r, gj(x) полягає у створенні «гребеня з крутими краями» уздовж кожної границі області обмежень. Отже, якщо пошук починається з допустимої точки, і здійснюється пошук мінімуму функції ϕx,r без обмежень, то мінімум буде досягнутий усередині допустимої області для задачі з обмеженнями. Вважаючи r достатньо малою величиною, для того, щоб вплив P=r, gj(x) був малим у точці мінімуму, можна зробити точку мінімуму функції ϕx,r без обмежень такою, що збігається з точкою мінімуму функції F(x) з обмеженнями.

2.9.2 Метод SUMT

Результати попереднього розділу показують, що можна розв’язати задачу мінімізації з обмеженнями, розв’язуючи, для послідовності значень r, яка прагне до нуля, задачу без обмежень наступного вигляду:

мінімізувати ϕ(x,r)=F(x)+rj=1m1/gj(x).

Метод SUMT (sequential unconstrained minimisation technique) вперше запропонований Керролом в 1961 р. Його ідеї були досліджені Фіакко і Маккорміком, які розглянули теоретичні питання і збіжність методу, а також створили практичну систему для його реалізації. На практиці необхідно побудувати обчислювальний метод, що використовує теоретичну властивість збіжності, яка розглянута в попередньому розділі. Для заданих функції F(x) і обмежень g(x)≥0, j=1,2,...,m необхідно вибрати початкове значення r=r0, щоб сформувати функцію, яка мінімізується без обмежень методом ДФП, який був наведений раніше. Визначивши мінімум функції ϕx,r0, необхідно зменшити значення r шляхом r1=r0/c, де константа c>1. Потім необхідно мінімізувати функцію ϕx,r1, знову використовуючи метод ДФП. Таким чином, буде розроблена ітераційна процедура. На к-му кроці мінімізується функція ϕx,rk, мінімум якої знаходиться у точці xk. Важливо, що її можна використовувати надалі як першу точку в ітераційній процедурі мінімізації функції ϕx,rk+1, де rk+1=rk/c. Тепер зрозуміло, що послідовність rk спадає і прямує до нуля, отже, послідовність точок мінімуму сходитиметься до розв’язання задачі з обмеженнями. Блок-схема методу наведена на рис.2.3.

Рисунок 2.3 - Блок-схема методу SUMT

Передбачається, що на початку процедури є допустима точка. Важливо, щоб у процесі подальших обчислень одержані точки належали допустимій області. Метод ДФП є градієнтним методом мінімізації, який використовує при одномірному пошуку кубічну апроксимацію. Тоді у міру наближення точки x до границі усередині допустимої області ϕ(x,r)→∞, а у міру наближення точки x до границі зовні допустимої області ϕ(x,r)→−∞. Таким чином, якщо пошук здійснюється уздовж прямої, що з’єднує дві точки, одна з яких лежить всередині, а інша поза областю обмежень, то кубічна апроксимація виявляється неприйнятною, оскільки функція розривна уздовж даної прямої.

Необхідно ретельно досліджувати такі питання при використанні методу ДФП в даній задачі. Цілком ефективним є наступний прийом. Нехай є точка p і напрям пошуку d=−Hg. Наступна точка q=p+λd необхідна для здійснення кубічної апроксимації. Почнемо із значення λ = 2 (подвоєний крок у методі Ньютона) і перевіримо, чи є точка q допустимою, тобто чи виконується нерівність gj(q)>0 для всіх j. Якщо вона виконується, то λ не змінюється, але якщо нерівність не виконується, то λ замінюється на λ/a, знаходиться нова точка q і знову виконується перевірка, поки допустима точка q не буде знайдена. Вибір значення а не цілком очевидний. Вибір a=2 може бути успішним, при a=1,05 довжина кроку стає близькою до відстані до найближчої границі області обмежень і тому є безпечною для інтерполяційної процедури.

Вибір початкового значення r важливий з погляду скорочення числа ітерацій при мінімізації функції ϕ(x,r). Якщо спочатку r вибрано дуже малим, то метод збігатиметься дуже швидко. Проте такий вибір може призвести до серйозних ускладнень при обчисленнях. Для малих r функція ϕ(x,r) швидко змінюватиметься довкола мінімуму, що може викликати ускладнення при використанні градієнтного методу. Дуже велике значення r може привести до того, що штрафна функція P=r, gj(x) в рівнянні (6.8) стане домінуючою. Тому «розумний» вибір початкового значення r дуже важливий.

Для багатьох задач можна припустити, що r0=1. Більш раціональніший підхід грунтується на тому, щоб зрозуміти, що якщо початкова точка x лежатиме поблизу мінімуму функції

ϕx,r=F(x)+rj=1m1/gj(x)=F(x)+rP(r,gj(x)), то градієнт функції ϕ(x,r) буде малий: ∇ϕ(x,r)=∇F(x)+r∇P(r,gj(x)).

Квадрат норми цього вектора

∇F(x)T∇F(x)+2r∇F(x)T∇P(r,gj(x))+r2∇P(r,gj(x))T∇P(r,gj(x))

і мінімум буде досягнутий при

r=−∇F(x)T∇P(r,gj(x))[∇P(r,gj(x))T∇P(r,gj(x))].

Таке початкове значення r, яке припускають Фіакко і Маккормік, повинне давати позитивні результати в загальному випадку. Функція ϕ(x,r) мінімізується до того часу, поки два послідовні значення F1 і F2 не стануть такими, що (F1−F2)F1<0,00001. Ця умова, звичайно, може бути змінена. Програма закінчує роботу, коли rj=1m1/gj(x)<0,00001.

3 Метод скінченних елементів у задачах механіки деформованого твердого тіла

3.1 Загальні поняття і класифікація задач обчислювальної механіки

Механіка як фундаментальна наукова дисципліна може бути поділена на три основні частини [7].

Теоретична механіка, яка розглядає фундаментальні закони і принципи, що описують механічний рух абсолютно твердих тіл і тіл, що деформуються. Прикладна механіка, яка на основі теорем теоретичної механіки займається побудовою математичних моделей фізичних явищ, формулюванням і вирішенням науково-дослідних і інженерних задач. Обчислювальна механіка вирішує специфічні задачі шляхом математичного моделювання за допомогою чисельних методів, реалізованих на цифрових обчислювальних машинах.

Обчислювальна механіка

Сфери застосування обчислювальної механіки можуть бути виділені таким чином.

Механіка суцільного середовища вивчає континуальні моделі тіл. Дві традиційні сфери застосування механіки суцільного середовища – механіка рідин і твердих тіл; остання включає механіку конструкцій, які, очевидно, складаються з твердих тіл. Обчислювальна механіка твердого тіла використовує науково-прикладний підхід, тоді як обчислювальна механіка конструкцій акцентує увагу на технологічних застосуваннях до аналізу і дизайну конструкцій.

Обчислювальна механіка рідин має справу із задачами, що описують рівновагу і рух рідин і газів, включаючи такі добре розроблені галузі, як гідродинаміку, аеродинаміку, фізику атмосфери, фізику горіння і вибуху.

Механіка зв'язаних задач - одна з останніх сфер застосування чисельних методів. Мається на увазі, що ця сфера включає фізичні системи, що виходять за класичні границі механіки твердих тіл і рідин, розглядає взаємодію рідин і конструкцій.

Нарешті, механіка систем має справу з механічними об'єктами, природними або штучними. Приклад штучних систем – літаки, мости, двигуни, машини, мікрочіпи, роботи і т.д.; біологічних систем – тварини або дерева, що вивчаються з позицій біомеханіки.

Статика і динаміка

Задачі механіки суцільного середовища можуть бути класифіковані відповідно до того, береться до уваги ефект інерції чи ні, тобто можуть бути розглянуті задачі статики і динаміки.

У динаміці явно розглядається залежність від часу, оскільки обчислення сил інерції (а так само, можливо, демпфірувальних сил) вимагає обчислення похідних за часом.

Задачі статики так само можуть бути тимчасово залежними, проте силами інерції нехтують через їх малу величину. Статичні задачі можуть бути так само поділені на строго статичні і квазістатичні. У математичне формулювання останніх час явно не входить; замість нього у разі потреби використовуються тимчасово подібний параметр, що характеризує історію процесу. У інших квазістатичних задачах, таких, як розрахунок деформації повзучості, циклічна утома, пластичність, залежна від швидкості навантаження, потрібна реалістичніша оцінка часу, проте і в цьому випадку інерційними силами можна нехтувати.

Лінійність і нелінійність

Задачі механіки можуть бути так само поділені на лінійні і нелінійні:

Лінійна механіка має справу з проблемами, в яких відгук системи лінійний в причинно-наслідковому значенні. Наприклад, якщо прикладені зовнішні сили подвоюються, то результуючі переміщення і внутрішні напруження так само подвоюються. У протилежному разі задачі класифікуються як нелінійні.

Методи дискретизації

Остання класифікація задач обчислювальної механіки базується на методі дискретизації, за допомогою якого безперервна математична модель перетвориться в дискретну модель, що складається з кінцевого числа ступенів вільності. Найбільш поширеними методами просторової дискретизації є:

- метод скінченних елементів;

- метод граничних елементів;

- метод скінченних різниць;

- метод скінченних об’ємів.

У даний час в лінійній механіці твердого тіла метод кінцевих елементів найбільш поширений, тоді як застосування методу граничних елементів для розв’язання даних задач перебуває на другому місці. Для нелінійних задач метод скінченних елементів є найефективнішим і домінуючим.

Класичний метод скінченних різниць майже повністю втратив своє значення при вирішенні практичних задач механіки твердого тіла. Це твердження, проте, неправильне для механіки рідини і газів, де різницеві методи до цього часу значно поширені. Метод скінченних об'ємів, що базується на законах збереження, застосовується для розв’язання сильно нелінійних задач механіки рідини і газів.

Варіанти МСЕ

Термін “метод скінченних елементів” насправді визначає широкий спектр обчислювальних технологій відповідно до деяких загальних властивостей, які будуть розглянуті надалі [8,9]. Класифікація МСЕ щодо механіки конструкцій залежно від типу шуканої функції може бути представлена таким чином. Формулювання МСЕ:

- в переміщеннях;

- в напруженнях;

- змішане;

- гібридне.

Відмінність між цими формулюваннями виникає залежно від виду варіаційного принципу, який використовується для побудови алгоритму МСЕ:

- формулювання в переміщеннях – варіаційний принцип мінімуму потенційальної енергії Лагранжа;

- формулювання в напруженнях – варіаційний принцип мінімуму додаткової работи Кастільяно;

- змішане формулювання – змішаний принцип Рейснера;

- гібридне формулювання – варіаційний принцип Хувашіцу та ін.

Процес скінченно-елементного аналізу

Процес скінченно-елементного аналізу включає певну послідовність кроків. Ця послідовність має дві канонічні конфігурації залежно від оточення, в якому використовується МСЕ:

- математичний підхід;

- фізичний підхід.

Схема математичного підходу

У центрі даного підходу перебуває математична модель. Звичайно це є звичайне диференціальне рівняння або рівняння в часткових похідних по просторових координатах за часом. Дискретна скінченно-елементна модель генерується шляхом застосування якого-небудь варіаційного принципу до початкової системи диференціальних рівнянь або ж методу зваженого відхилу в його ослабленому варіанті. Цей крок називається дискретизацією. Система скінченно-елементних рівнянь розв'язується одним з чисельних методів розв’язання великих систем алгебраїчних рівнянь. Внаслідок цього випливає так званий дискретний, або наближений, розв’язок.

Ідеальна фізична система в даному випадку може бути подана як реалізація математичної моделі; і навпаки, математична модель є ідеалізацією цієї системи. Наприклад, якщо математична модель є рівнянням Пуассона, то його реалізацією може бути проблема розподілу електростатичного заряду або розподіл тепла. В принципі, цей крок не істотний і може бути знехтуваний. Іншими словами, скінченно-елементна дискретизація може бути проведена і без звернення до фізики явища.

Концепція помилки, або похибки, виникає, коли наближений розв’язок підставляється в математичну модель. Ця підстановка називається верифікацією. Повна помилка чисельного підходу включає помилку розв’язання системи алгебраїчних рівнянь і похибку дискретизації. Підстановка наближеного розв’язку в ідеальну фізичну систему, тобто проведення тесту або досліду, в принципі, могла б дати оцінку цієї помилки моделювання. Проте в концепції математичного підходу МСЕ фізична система не виконує великої ролі і є лише деяким образом математичної моделі, яка ідеалізується.

Схема фізичного підходу

Центральною ланкою в цьому випадку є фізична система, яка повинна бути розрахована. Процедури ідеалізації і скінченно-елементної дискретизації проводяться одночасно, щоб одержати дискретну модель. Наближений дискретний розв’язок одержують аналогічно попередньому.

Ідеальна математична модель в даному підході може бути представлена як граничний перехід, або «континуалізація» дискретної моделі. Для певних фізичних систем, які добре моделюються безперервними полями, цей крок істотний, для інших, таких, як складні інженерні системи подібний перехід не має великого сенсу. Для них скінченно-елементна модель може бути побудована без звернення до математичних моделей тільки на основі експериментальних вимірювань.

Поняття похибки, або помилки, виникає у фізичному підході завдяки двом процедурам – верифікації чисельного розв’язку і оцінки результатів моделювання (ратифікації). Верифікація має той же сенс, що і в математичному підході: чисельний розв’язок підставляється в дискретну модель, внаслідок чого випливає похибка розв’язку. Підстановка наближеного розв’язку в ідеальну математичну модель, в принципі, може дати помилку дискретизації. Проте це рідко використовується в складних інженерних системах, оскільки, як правило, в даному випадку математичної моделі не існує і порівнювати одержаний розв’язок необхідно з початковою фізичною системою. Таким чином, оцінка, або ратифікація, чисельного розв’язку грунтується на порівнянні результатів моделювання з експериментальними даними, що і дає сумарну похибку моделювання.

Один із способів настроювання дискретної моделі для того, щоб вона краще відповідала фізичній системі, називається уточненням моделі. Наявні вільні параметри моделі визначаються шляхом порівняння дискретного наближеного розв’язку з результатами експерименту. Оскільки умови мінімізації помилки моделювання, як правило, нелінійні (навіть якщо скінченно-елементна модель лінійна), то процес уточнення є істотно ітераційним.

Підходи застосування МСЕ, які були розглянуті вище, не є взаємозапаречними, а доповнюють один одного. Історично фізичний підхід був першим для розроблення скінченно-елементних моделей дуже складних інженерних систем, таких, як літаки, кораблі і т.п. Математичний підхід виник пізніше і серед інших речей був покликаний забезпечити необхідний теоретичний фундамент МСЕ, для того, щоб розповсюдити метод для розв’язання різних міждисциплінарних задач конструкцій, які виходять за рамки загальноприйнятого аналізу міцності.

3.2 Основні поняття і концепція МСЕ

Термінологія

Класична аналітична механіка була розроблена Ейлером і Лагранжем у кінці 18-го століття і згодом розвинена Гамільтоном і Якобі як систематичне формулювання механіки Ньютона [7-10]. Об'єктами вивчення аналітичної механіки є моделі механічних систем від окремих частинок, що складаються з достатньо великого числа молекул, до складних інженерних конструкцій і тіл Сонячної системи. Просторова конфігурація будь-якої з таких систем описується числом ступенів вільності системи, або іншими словами, узагальненими координатами.

Якщо число ступенів вільності моделі кінцеве, модель називається дискретною і безперервною (континуальною) у іншому випадку.

Оскільки МСЕ є одним з методів дискретизації, то число ступенів вільності скінченно-елементної моделі також кінцеве. Всі ступені вільності збираються у матричний вектор, який позначається U і називається вектором ступенів вільності, або вектором стану. Термін “вектор вузлових переміщень”, як правило, використовується в механічних додатках.

У аналітичній механіці кожному ступеню вільності відповідає зв'язана змінна, яка є узагальненою силою. У немеханічних додатках також існує подібна безліч зв'язаних змінних, які для універсальності називаються силами або силовими змінними. Ці сили об'єднуються в матричний вектор, що позначається F. Відзначимо, що внутрішній добуток вектора сил на вектор ступенів вільності має значення зовнішньої енергії або роботи.

Передбачається, що співвідношення між U і F є лінійним і однорідним. Останнє означає, що якщо U наближається до нуля, то і F наближається до нуля, в цьому випадку співвідношення між ними виражається таким основним рівнянням:

| KU=F. |  |
| --- | --- |

K для універсальності називається матрицею жорсткості, навіть у разі нечисто механічних додатків, оскільки до цього часу немає загальної згоди щодо позначення цієї матриці у різних дисциплінах.

Фізичне значення векторів U і F змінюється залежно від сфери застосування МСЕ, як це показано в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Фізичне визначення векторів U і F в різних скінченно-елементних додатках

| Сфера застосування | Вектор стану U | Зв'язаний вектор F |
| --- | --- | --- |
| Механіка конструкцій і твердих тіл | Переміщення | Механічна сила |
| Теплопровідність | Теплопровідність | Тепловий потік |
| Потенціальна течія | Тиск | Швидкість частинки |
| Загальний вид течії | Швидкість | Потік |

Помітимо, що якщо співвідношення між силами і переміщеннями лінійне, але неоднорідне, то попереднє рівняння узагальнюється за таким співвідношенням:

| KU=FM+FI. |  |
| --- | --- |

Тут FI є вузловим вектором початкових сил, який виникає, наприклад, при розв’язанні задач термопружності для урахування початкових температурних напружень; FM- вектор механічних сил.

Основні кроки МСЕ

Основні кроки МСЕ показані на рис. 3.1. Схематично їх можна позначити так:

- ідеалізація;

- дискретизація;

- розв’язок.

Рисунок 3.1 - Основні кроки чисельного моделювання

Ідеалізація

Під ідеалізацією розуміють процес переходу від початкової фізичної системи до математичної моделі. Цей процес є найважливішим кроком при вирішенні технічної або інженерної задачі.

Ключовим пунктом у цьому процесі є поняття моделі, яку можна визначити як символічний пристрій, який побудований для моделювання і прогнозування поведінки системи. Математичне моделювання, або ідеалізація, є процесом, за допомогою якого інженер переходить від реальної фізичної системи до математичної моделі системи. Даний процес називається ідеалізацією, оскільки математична модель абстрагується від фізичної реальності.

Як приклад реальної фізичної системи розглянемо інженерну конструкцію у вигляді плоскої пластини, яка навантажена поперечними силами. Математичні моделі даної системи, які інженер може використовувати для аналізу напружень у пластині, можуть бути такими:

- Модель дуже тонкої пластини, що базується на теорії вигину мембран.

- Модель тонкої пластини, що базується на класичній теорії Кірхгофа.

- Модель досить товстої пластини, що базується, наприклад, на теорії Міндліна-Рейснера.

- Модель дуже товстої пластини, що базується на тривимірній теорії пружності.

Очевидно, інженер повинен володіти достатніми теоретичними знаннями, щоб правильно вибрати відповідну математичну модель системи (конструкції), яку йому необхідно досліджувати.

Явне і неявне моделювання

Як було відмічено, діаграма на рис. 3.1 є спрощеною схемою інженерного процесу. Розглянемо сучасний сценарій дій інженера-механіка у великій компанії. Припустимо, необхідно розрахувати деяку технічну конструкцію за допомогою деякого комерційного універсального скінченно-елементного комплексу. Як правило, будь-який комерційний пакет пропонує широкий каталог різних типів елементів. Наприклад, стрижньові, балкові, оболонкові, осесиметричні, тривимірні і т.д. У момент вибору того або іншого елемента з каталога інженер автоматично приймає деяку математичну модель, на якій цей елемент грунтується. Це називається безумовним моделюванням. У ідеалі інженер повинен бути повністю компетентний у прийнятті рішення.

Під явним моделюванням розуміється підхід, коли вибору математичної моделі надається значна увага. При цьому отримуються спеціалізовані скінченно-елементні програми, що реалізовують дану модель, або ж такі програми пишуться самостійно. Очевидно, даний підхід вимагає набагато більше знань, досвіду і ресурсів, ніж безумовне моделювання. Проте для багатьох задач, які не можуть бути вирішені за допомогою загального підходу, явне моделювання є єдиним способом рішення. Помітимо, що на практиці часто використовуються комбінації обох підходів.

Дискретизація

Математичне моделювання є першим спрощувальним кроком при вирішенні реальних інженерних задач. Проте математичні моделі фізичних систем зовсім необов'язково прості для вирішення. Вони часто описуються зв'язаними системами рівнянь в часткових похідних за простором і часом і складними граничними умовами. Такі моделі мають нескінченне число ступенів вільності.

Розв’язок одержаних рівнянь може бути аналітичним або чисельним. Аналітичні розв’язки, які називаються також розв’язками в замкненій формі, можуть бути застосовані до широкого класу задач, оскільки виражаються в символічній формі. Проте, на жаль, можливість їх отримання обмежена простими рівняннями, регулярними областями і постійними граничними умовами.

Оскільки більшість проблем, що стоять перед інженером, не може бути вирішено аналітично або вимагають для цього непропорційно великих зусиль, то єдиною альтернативою є застосування чисельного моделювання.

Для того щоб чисельне моделювання могло бути застосоване на практиці, необхідне зменшення числа ступенів вільності до кінцевого значення. Цей процес називається дискретизацією. Результатом процесу дискретизації є дискретна модель. Для складних інженерних систем ця модель є результатом багаторівневої декомпозиції. Відзначимо, що дискретизації можуть піддаватися як просторові координати, так і час. Відповідно виділяють просторову дискретизацію і часову.

Джерела помилки і апроксимація

Як показано на рис. 3.1, кожен крок чисельного моделювання вносить свою помилку. У інженерній практиці похибка переходу від фізичної моделі до математичної є однією з найістотніших. Проте помилки цього кроку достатньо важкі і дорогі для оцінки, оскільки, верифікація моделі вимагає порівняння з експериментальними даними, об'єм яких часто недостатній або ж вони взагалі відсутні у разі нових інженерних продуктів.

Наступна за важливістю - помилка дискретизації. Навіть якщо помилка етапу вирішення дискретної моделі ігнорується, одержаний чисельний розв’язок загалом є лише апроксимацією, або наближенням, точного розв’язку математичної моделі. Так ми одержуємо помилку, або похибку, дискретизації. Вивченням властивостей і поведінки цієї помилки займається розділ чисельних методів, який називається теорією апроксимації.

Інтуїтивно можна очікувати, що точність вирішення дискретної моделі повинна поліпшуватися при збільшенні числа ступенів вільності моделі, і, отже, помилка дискретизації наближається до нуля при наближенні числа ступенів вільності до нескінченності. Дане твердження описує так звану вимогу збігу наближеного розв’язку. Проте доведення цього твердження не завжди можливе і є одним з ключових цілей теорії апроксимації.

Загальна схема алгоритму МСЕ

Послідовність процедур алгоритму МСЕ може бути представлена у такому вигляді:

1 Дискретизація даної області, тобто заміна континуального середовища сукупністю СЕ заданої форми, які сполучені між собою у вузлах кінцевим числом зв'язків.

Цей етап, незважаючи на видиму простоту, має важливе значення, хоча він і не обумовлений строгими теоретичними рекомендаціями і багато в чому визначається інтуїтивно. Звичайно при побудові скінченно-елементної моделі керуються попередніми уявленнями про характер очікуваного результату і в місцях високих градієнтів шуканих величин сітку скінченних елементів згущують.

2 Вибір варіаційного принципу

Вибір варіаційного принципу визначає основні невідомі функції, через які згодом встановлюється решта невідомих. У задачах механіки твердого тіла, яке деформується, використовуються такі варіаційні принципи: принцип Лагранжа, відповідно до якого варіюються переміщення; принцип Кастільяно (варіюються напруження), принцип Рейснера (варіюються переміщення і напруження), принцип Ху-Вашицу (варіюються переміщення, напруження і деформації).

У практичних розрахунках найчастіше використовується принцип Лагранжа. Тому подальше викладення базується на його основі.

3 Вибір апроксимуючих функцій

При кусково-безперервній апроксимації передбачається, що переміщення усередині елемента можуть бути виражені через переміщення в його вузлах. Цей зв'язок описується за допомогою так званих функцій форми, які апроксимують дійсне поле переміщень усередині елемента. Від вибору апроксимуючих функцій значною мірою залежить точність розв’язку. Ці функції повинні задовольняти такі критерії:

1) критерій повноти: при наближенні розмірів елемента до нуля вибрані функції форми повинні забезпечити будь-які прості значення;

2) критерій сумісності: функції форми повинні забезпечувати безперервність переміщень і їх похідних до (n-1) -го порядку на межі між елементами (де n-порядок старшої похідної у функціоналі енергії).

При виконанні цих критеріїв із збільшенням числа скінченних елементів, що моделюють конструкцію, результати розрахунку монотонно збігаються до точного розв’язку. Порушення критерію сумісності у ряді випадків приводить до достовірного результату, але збіг у цих випадках не буде монотонним.

4 Реалізація варіаційного принципу

На цьому етапі здійснюються обчислення матриць жорсткостей елементів і побудова глобальної матриці системи алгебраїчних рівнянь і вектора вузлових сил. Глобальна матриця жорсткості може бути одержана декількома методами:

- методом безпосереднього додавання жорсткостей;

- методом конгруентного перетворення;

- за допомогою скінченно-різницевих операторів.

5 Урахування граничних умов

Одержана на основі названих методів матриця жорсткості є виродженою, оскільки відповідно до рівнянь рівноваги заданої системи частина рівнянь (для просторових систем – шість, а для плоских - три) виявляться взаємно залежними. Коригування цієї матриці при урахуванні граничних умов приводить до невиродженої системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

6 Розв’язання системи алгебраїчних рівнянь

Для розв’язання системи алгебраїчних рівнянь використовуються стандартні програми і спеціально підготовлені системи, які найкраще враховують симетрію і структуру матриці жорсткості – рідкозаповненість або стрічковість.

7 Визначення деформацій і напружень

Після визначення вузлових переміщень відповідно до відомих співвідношень теорії пружності можуть бути визначені деформації і напруження.

3.3 Поняття про скінченні елементи

Визначення

Як було відмічено у попередніх розділах, метод скінченних елементів є найпоширенішим наближеним методом в механіці твердого тіла і може бути інтерпретований з фізичної або математичної точки зору.

Основа фізичної концепції МСЕ – це розбиття математичної моделі конструкції на непересічні компоненти (підобласті) простої геометрії, які називаються скінченними елементами, або просто елементами (скорочено). Безліч елементів, на які розбита конструкція, називається скінченно-елементною сіткою. Механічна поведінка кожного елемента виражається за допомогою кінцевого числа ступенів вільності, або значень шуканих функцій в безлічі вузлових точок. Поведінка математичної моделі, таким чином, апроксимується поведінкою дискретної моделі, яка одержана шляхом збирання або ансамблювання всіх елементів. Помітимо, що концепція розбиття-збирання природно виникає при дослідженні багатьох штучних або “живих” систем. Наприклад, легко уявити міст, будівлю, двигун або скелет як складну систему, складену з простих компонентів. Помітимо також, що на відміну від методу скінченних різниць скінченні елементи не накладаються один на одного в просторі.

Атрибути елемента

Розглянемо основні типи скінченних елементів і їх властивості, які називаються атрибутами елементів 
(рис. 3.2).

- Власна розмірність. Скінченні елементи можуть описуватися однією, двома або трьома просторовими координатами залежно від розмірності задачі, для розв’язання якої вони призначені. Відповідне число внутрішніх або локальних координат називається власною розмірністю елемента. У динамічному аналізі час розглядається як додаткова розмірність. Відзначимо, що в розрахунках використовуються також спеціальні елементи з нульовою розмірністю, такі, як точкові маси або зосереджені пружні елементи (пружини).

- Вузлові точки. Кожен елемент описується безліччю характерних точок, які називаються вузловими точками або вузлами-скорочено. Вузли призначені для описання геометрії елемента і для задання фізичних ступенів вільності (числа невідомих функцій). Вузли звичайно знаходяться в кутових або крайніх точках елемента, але можуть бути також розміщені між кутовими вузлами і усередині елемента. Дана відмінність пов'язана з порядком апроксимації, який забезпечує даний кінцевий елемент. Елементи, що мають тільки кутові вузли, називаються лінійними і забезпечують лінійну інтерполяцію геометрії і функцій. Елементи, що мають додаткові вузли на своїх границях між кутовими точками, можуть забезпечувати квадратичну або навіть кубічну інтерполяцію (рис. 3.2). У першому випадку такі елементи називаються квадратичними. Відзначимо також, що існують елементи, що мають внутрішні вузли. Теоретично такі елементи забезпечують точніший опис геометрії тіла і шуканих функцій, проте значного поширення даний тип елементів не набув. За наявності сучасних автоматичних генераторів скінченно-елементних сіток часто буває простішим і зручнішим розбити конструкцію на велику кількість лінійних елементів простої форми, ніж використовувати елементи високого порядку.

Рисунок 3.2 - Основні типи скінченних елементів для
одно-, дво- і тривимірних задач механіки

- Геометрія елемента. Геометрія елемента визначається розміщенням вузлових точок. Більшість елементів, які використовуються в розрахунках, мають достатньо просту геометричну форму. Наприклад, в одновимірному випадку елементи звичайно є прямолінійними відрізками або сегментами кривих ліній; у двовимірному випадку елементи мають тристоронню або чотиристоронню форму; у тривимірних задачах найбільш поширені такі геометричні фігури, як тетраедри, призми і гексаедри
(рис. 3.2).

- Ступені вільності. Ступені вільності визначають фізичний стан елемента, тобто фізичне поле, яке описує даний елемент. Завдяки загальним ступеням вільності в сусідніх елементах здійснюються збирання моделі і формування глобальної системи скінченно-елементних рівнянь. Як ступені вільності можуть фігурувати як вузлові значення невідомої функції, так і її похідні по просторових координатах у вузлах. У першому випадку елементи належать до типу лагранжевих елементів; у другому випадку – типу ермітових елементів. Наприклад, у простій задачі про розтягування стрижня невідомою функцією є поздовжнє переміщення стрижня. Відповідно як ступені вільності застосовуються вузлові значення даної функції, і, отже, скінченний елемент належить до лагранжевого типу. Навпаки, у задачі про вигин стрижня невідомою функцією є поперечне переміщення центральної осі стрижня, а як ступені вільності застосовуються як вузлові значення самої функції, так і її похідної по поздовжній координаті. Фізичне значення цієї похідної – кут повороту поперечного перетину стрижня. Таким чином, скінченний елемент, який використовується у розрахунках стрижня на вигин, належить до типу ермітових елементів. Помітимо також, що дані позначення походять від назви поліномів Лагранжа і Ерміта, які широко використовуються в чисельних методах для інтерполяції функцій за вузловими значеннями.

- Вузлові сили. Система вузлових сил повністю відповідає ступеням вільності елемента і виражається за допомогою глобального вектора вузлових сил.

- Визначальні співвідношення. Для скінченних елементів, які використовуються в механічних розрахунках, визначальне співвідношення задає поведінку матеріалу, з якого виготовлена конструкція. Наприклад, як таке співвідношення у багатьох випадках використовується узагальнений закон Гука, що зв'язує тензор деформацій і тензор напружень у точці. Для лінійного пружного стрижньового елемента достатньо задати один модуль Юнга Е і один коефіцієнт температурного розширення.

- Властивості перетину. До властивостей перетину належать площі і моменти інерції одновимірних і двовимірних скінченних елементів, таких, як балки, стрижні, пластини. До цієї групи також входить товщина пластин і оболонок. При побудові скінченного елемента властивості перетинів вважаються заданими і входять до результуючої матриці жорсткості елемента.

Класифікація скінченних елементів, які використовуються у механіці

1 Прості конструкційні елементи. До простих структурних елементів належать елементи типу стрижня, балки, труби, бруса, панелі, що працює на зсув (рис. 3.3). Рівняння, які описують дані елементи, виводяться з теоретичних положень опору матеріалів, тобто із спрощених механічних формулювань. Історично першими стали використовуватися саме ці типи скінченних елементів.

2 Континуальні елементи. Континуальні елементи є кінцевими об'ємами або площами суцільного середовища (континууму). Наприклад, до континуальних елементів належать пластини, оболонки, осесиметричні елементи, тривимірні твердотільні елементи (рис. 3.4). Рівняння, що описують даний тип скінченних елементів, випливають із загальних співвідношень механіки суцільного середовища і, зокрема, теорії пружності.

Рисунок 3.3 - Прості конструкційні елементи

Рисунок 3.4 - Континуальні скінченні елементи

3 Спеціальні елементи. Спеціальні елементи мають властивості як конструкційних, так і континуальних елементів. Вони виводяться з рівнянь механіки суцільного середовища, але включають деякі особливості, безпосередньо пов'язані з фізичними особливостями вирішуваних задач. Як приклад можна привести такі спеціальні елементи: елемент з тріщиною для задач механіки руйнування; багатошарову панель; нескінченні і напівнескінченні елементи; контактні і штрафні елементи; абсолютно твердотільні елементи (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 - Спеціальні скінченні елементи

4 Макроелементи. Макроелементи є найскладнішим типом скінченних елементів. Як правило, вони отримуються шляхом збирання з простіших конструкційних елементів. Число таких елементів, які входять до макроелемента, як правило, невелике (рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Макроелементи

5 Підструктури. Підструктури можна визначити як макроелементи з явно вираженими структурними особливостями або функціями. Як правило, вони отримуються шляхом розділення повної конструкції на функціональні компоненти. Наприклад, крила і фюзеляж літака, проліт і троси підвісного мосту. Помітимо, що відмінності між поняттями повної конструкції, підструктур і макроелементів не завжди очевидні і чітко визначені. Тому часто використовується поняття суперелемента як узагальненої назви для всіх типів макроелементів або підструктур, що є комбінацією простих конструкційних елементів.

Ансамблювання

Ансамблювання, або збирання, є об'єднанням окремих елементів в скінченно-елементну сітку. З математичної точки зору ансамблювання полягає в об'єднанні матриць жорсткості окремих елементів в одну глобальну матрицю жорсткості всієї конструкції. При цьому істотно використовуються дві системи нумерації вузлів елементів: локальна і глобальна. Локальна нумерація є фіксованою нумерацією вузлів для кожного типу скінченних елементів відповідно до введеної локальної системи координат на елементі. Глобальна нумерація вузлів всієї конструкції може бути абсолютно довільною також, як і глобальна нумерація скінченних елементів. Проте між локальними номерами і глобальними номерами вузлів існує взаємна відповідність, на основі якої і формується глобальна система скінченно-елементних рівнянь.

Граничні умови

Згідно з термінологією математичної фізики, що розглядає різні диференціальні рівняння, які описують фізичні поля, з єдиної математичної точки зору, граничні або крайові умови для даних диференціальних рівнянь поділяються на два основні типи: істотні і природні. Звичайно, істотні умови накладаються на шукану функцію, а природні - на її похідні по просторових координатах. У математичній фізиці природні граничні умови виходять “природно” разом з початковими диференціальними рівняннями (рівняннями Ейлера) з відповідного варіаційного принципу, тоді як істотні граничні умови повинні виконуватися незалежно.

З позиції методу скінченних елементів істотні граничні умови – це такі, які безпосередньо впливають на ступені вільності моделі і накладаються на компоненти глобального вектора невідомих U. Навпаки, природні граничні умови – це такі, які опосередковано впливають на ступені вільності через глобальну систему скінченно-елементних рівнянь і накладаються на праву частину системи – вектор F.

У задачах механіки, як правило, до істотних граничних умов належать ті, які включають переміщення (але не деформації, які є похідними від переміщень по просторових координатах). Згідно з термінологією теорії пружності такі граничні умови називаються кінематичними. Наприклад, закладка і шарнірне спирання в стрижньових задачах є істотними, або кінематичними, граничними умовами, які накладені на прогинання або поздовжні переміщення точок стрижня. Помітимо, що в задачі вигину стрижня до істотних умов належать також умови, які накладені на першу похідну по поздовжній координаті від прогинання стрижня, яка має механічне значення кута повороту перетину стрижня. Теж саме можна сказати про кути повороту перетинів в теорії вигину пластин.

До природних граничних умов в механічних додатках МСЕ відносять умови, накладені на різні зовнішні силові фактори, які діють на точки поверхні тіла – зосереджені сили і моменти в стрижньових задачах; розподілені сили в двовимірних і тривимірних задачах. Такі обмеження мають назву силових граничних умов.

У поставленнях задач механіки суцільного середовища, і, зокрема, теорії пружності широко використовуються змішані граничні умови. Це означає, що в даній точці поверхні тіла одночасно задані деякі компоненти переміщень і поверхневих сил. Наприклад, такі умови виникають при розв’язанні геометрично симетричних задач. Якщо решта граничних умов і зовнішніх сил також дзеркально симетрична щодо деякої площини, то змішані граничні умови на площині симетрії дорівнюють нулю.

Перелічено три варіанти граничних умов, які найбільш поширені в чисто механічних додатках МСЕ. Проте в міждисциплінарних додатках МСЕ і, зокрема, при розрахунку температурних напружень граничні умови накладаються на різні фізичні змінні і залежать від особливостей математичного поставлення відповідних задач.

3.4 Поставлення плоскої задачі теорії пружності

Основні поняття

Плоска задача теорії пружності є найбільш відповідним прикладом для демонстрації алгоритму МСЕ стосовно розв’язання багатовимірних задач механіки суцільного середовища. Базові співвідношення і особливості алгоритму методу скінченних елементів в даному випадку істотно відрізняються від розрахунку одновимірних задач (розтягування, кручення і вигинання стрижнів).

У механіці конструкцій плоский тонкий лист матеріалу називається пластиною. Відстань між верхньою і нижньою поверхнею пластини називається товщиною і позначається через h. Пластина має також серединну площину, що лежить між двома поверхнями. Напрям, перпендикулярний до серединної площини, називається трансверсальним. Як правило, глобальна вісь z направлена перпендикулярно до серединної площини, тоді як осі x і у лежать в серединній площині і утворюють глобальну декартову систему координат (рис. 3.7). Таким чином, рівняння серединної площини має вигляд z=0.

Рисунок 3.7 - Двовимірна конструкція в плосконапруженому стані

Для того щоб пластина знаходилася в плоско-напруженому стані, необхідно, щоб виконувалися такі умови:

- всі зовнішні навантаження: поверхневі, які діють на точки бокової поверхні пластини, і об'ємні, які діють на внутрішні точки пластини, перпендикулярні до осі z, тобто ті, що лежать в площині xy, і симетричні щодо серединної площини;

- всі умови закріплення симетричні щодо серединної площини;

- внутрішні переміщення, деформації і напруження беруться постійними по товщині пластини;

- нормальні компоненти і компоненти зсуву тензора напружень у напрямі осі z дорівнюють нулю або ними можна знехтувати;

- пластина виготовлена з матеріалу, що не змінює своїх властивостей по товщині. Такі пластини називаються трансверсально-однорідними.

Помітимо, що припущення 3 і 4 не є необхідним наслідком перших двох. Щоб вони виконувалися, товщина h повинна бути достатньо малою, звичайно не більше 10% найменшого характерного розміру пластини в серединній площині. Крім того, якщо товщина пластини змінюється, то ця зміна повинна бути достатньо плавною. І нарешті, геометрія пластини повинна бути симетричною щодо серединної площини.

Останнє припущення очевидно виключає з розгляду плоскі композиційні конструкції типу комірчастих стільниковоподібних структур або сендвіч-структур. Розроблення моделей таких конструкцій вимагає досить складного інтегрування по товщині пластини, а також урахування ефектів вигину і розтягування.

Зауваження 1 Навантаження, перпендикулярне до серединної площини, приводить до напруженого стану, який називається вигином пластини і описується диференціальним рівнянням IV порядку щодо прогинання пластини. Алгоритм МСЕ в цьому випадку має принципово інший характер, оскільки дана задача належить до класу одновимірних задач.

Зауваження 2 Якщо припустити, що напруження уздовж осі z мають місце, то стан пластини має назву узагальненого плосконапруженого стану.

Зауваження 3 Окрім плосконапруженого стану, в теорії пружності широко застосовується поняття плоско-деформованого стану, згідно з яким деформація уздовж осі z дорівнює нулю. Фізично це відповідає протяжним конструкціям, які навантажені силами, перпендикулярними до осі z. Наприклад, дамба, гребля або лопатка ротора генератора при деяких допущеннях.

Математична модель

Математична модель пластини в плосконапруженому стані є двовимірною крайовою задачею теорії пружності, заданою в області Ω з границею Г, як показано на рис. 4.8.

Усі основні змінні, що входять до початкових рівнянь, є функціями двох змінних x і у і вважаються усередненими по товщині пластини. Наприклад, зовнішні сили, які діють в області Ω і входять до правої частини рівняння руху точок суцільного середовища, є не чим іншим, як інтегралами по товщині пластини від заданих об'ємних сил.

Початкові дані

Початкові дані включають такі об'єкти:

Геометрія області. Геометрія тіла є областю Ω з межею Г і показана на рис. 3.8.

Рисунок 3.8 - Математична модель пластини
у плосконапруженому стані

Товщина пластини. У багатьох випадках пластини, що використовуються як конструктивні елементи, мають постійну товщину. Якщо ж товщина пластини змінюється, то товщина є функцією двох просторових координат h=h(x,y), при цьому для збереження плосконапруженого стану зміна товщини повинна бути достатньо повільною.

Матеріал пластини. Властивості матеріалу задаються за допомогою визначальних співвідношень.

Сили, які діють в області Ω. «Обласні» сили діють на внутрішні точки області Ω. У загальному випадку вони можуть бути двох типів. По-перше, стандартні об'ємні сили, які визначаються як сили, що діють на одиницю об'єму пластини, наприклад, вага тіла. По-друге, специфічні обласні сили, які діють по дотичній до верхньої і нижньої поверхонь пластини, наприклад, сили тертя, які можуть виникати при відносному русі пластини по іншому тілу. Ці сили певним чином повинні бути приведені до серединної площини пластини.

Задані поверхневі сили. Поверхневі сили – це відомі сили, які діють на точки границі Г. Часто вони називаються поверхневими зусиллями. При вирішенні технічних задач необхідно звертати увагу на розмірність цих сил, оскільки вони можуть бути задані як сила на одиницю поверхні або як сила на одиницю довжини.

Кінематичні граничні умови. Кінематичні граничні умови задають способи закріплення пластини. Точки на границі області можуть бути зафіксовані в одному або в двох напрямках. Додатково можуть бути задані умови симетрії або антисиметрії. Якщо кінематичні граничні умови не задані, то такі граничні умови називаються вільними.

Шукані функції

У задачах механіки основними невідомими величинами є поля переміщень, деформацій і напружень. Згідно з раніше зробленими припущеннями всі основні шукані фізичні змінні не залежать від нормальної координати z і є функціями тільки координат x і у.

Переміщення. Вектор переміщень складається з двох компонент:

| u(x,y)=ux(x,y). | (3.1) |
| --- | --- |

Нормальна компонента переміщень uz(x,y,z) у загальному випадку не дорівнює нулю через ефект коефіцієнта Пуассона і залежить від z. Проте це переміщення не входить в розв’язні рівняння задачі і може бути обчислене окремо за знайденими основними компонентами.

Деформації. Деформації, що лежать в площині, формують тензор, який визначається трьома незалежними компонентами exx, eyy і exy. Для зручності формулювання скінченно-елементних рівнянь в матричній формі компоненти тензора деформації подамо у вигляді трикомпонентного “вектора деформації”

| e(x,y)=exx(x,y)eyy(x,y). | (3.2) |
| --- | --- |

Подвоєна компонента exy є деформацією зсуву γxy=2exy і використовується для скорочення запису виразу енергії деформації. Решта компонент зсуву exz і eyz дорівнюють нулю згідно з початковими припущеннями. Нормальна компонента ezz звичайно не дорівнює нулю через ефект Пуассона. Проте також, як і переміщення uz, нормальна компонента деформації не входить у розв’язне рівняння як невідоме. У виразі енергії деформації добуток σzz обертається в нуль, оскільки нормальне напруження σzzezz дорівнює нулю за початковими припущеннями.

Напруження. Тензор напружень також визначається трьома незалежними компонентами σxx, σyy і σxy, які лежать у площині пластини. Як і у випадку з деформаціями, для зручності представлення скінченно-елементних рівнянь в матричному вигляді сформуємо трикомпонентний «вектор напружень»

| σ(x,y)=σxx(x,y)σyy(x,y). | (3.3) |
| --- | --- |

Три компоненти тензора напружень σzz, σxz і σyz, які залишилися, дорівнюють нулю згідно з визначенням плосконапруженного стану.

Об'ємні внутрішні сили можуть бути одержані шляхом інтегрування напружень по товщині пластини. У разі однорідного розподілу напружень по координаті z, дані сили, які також створюють тензор, легко можуть бути обчислені згідно з такими формулами:

| pxx=σxxh,pyy=σyyh,pxy=σxyh. | (3.4) |
| --- | --- |

У літературі такі сили часто називаються мембранними силами (рис. 3.9).

Розв’язні рівняння

Система розв’язних рівнянь теорії пружності щодо трьох невідомих фізичних полів переміщень, деформацій і напружень складається з трьох груп рівнянь: кінематичних співвідношень, визначальних рівнянь і рівнянь рівноваги у області тіла. За відсутності початкових напружень в тілі ця система рівнянь може бути записана в такому символьно-матричному вигляді:

Рисунок 3.9 - Внутрішні сили і напруження, які діють на довільний елемент мембрани

| exxeyy, |  | (3.5а) |
| --- | --- | --- |
| σxxσyy, | (3.5б) |  |
| ∂∂x0∂∂y0∂∂y∂∂xσxxσyy. |  | (3.5в) |

Окрім вже введених матричних векторів переміщень, деформацій і напружень, записана система трьох матричних рівнянь, яка містить вектор об'ємних сил з компонентами bx, by, що входять в рівняння рівноваги, матрицю модулів пружності з компонентами Eij, що зв'язує напруження і деформації в точці тіла, а також дві символічні матриці, що складаються з часткових похідних по просторових координатах. Помітимо, що символічні матриці, що входять в кінематичне співвідношення і в рівняння рівноваги, збігаються з точністю до операції транспонування.

У матричному вигляді система (3.5) може бути подана у такому вигляді:

| e=Du, σ=Ee, DTσ+b=0, | (3.6) |
| --- | --- |

де E – симетрична матриця модулів пружності; D – символічна матриця, що складається з часткових похідних; b – матричний вектор об'ємних сил.

Помітимо, що наведена система рівнянь (3.6) декілька відрізняється від координатної або тензорної форми запису повної системи рівнянь теорії пружності, які часто використовуються в літературі. Перевагою даного формулювання є те, що всі рівняння вже записані в матричному вигляді, який є найзручнішим для виведення співвідношень методу скінченних елементів.

Якщо матеріал пластини є ізотропним, то, як відомо з теорії пружності, компоненти матриці модулів пружності E можуть бути виражені через технічні константи матеріалу: модуль пружності E, коефіцієнт Пуассона v і модуль зсуву G:

E11=E22=E/1−ν2,

E33=12E/1+ν=G,

E12=νE11,

E13=E23=0.

При цьому нагадаємо, що тільки дві з перелічених технічних констант є незалежними. Формула, що зв'язує модуль пружності E, коефіцієнт Пуассона v і модуль зсуву G, має такий вигляд:

G=E2(1+ν).

Граничні умови

У класичній задачі теорії пружності граничні умови, задані на поверхні Г, можуть бути двох типів: кінематичні граничні умови і силові граничні умови. Передбачається, що кожен тип граничних умов заданий на своїй частині поверхні: Гu і Гt відповідно (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 - Кінематичні і силові граничні умови в плоскій задачі теорії пружності

Кінематичні граничні умови, задані на частині поверхні Гu, можуть бути записані в такій формі:

| u=u. | (3.7) |
| --- | --- |

Права частина співвідношення (3.7) є заданим переміщенням точок поверхні. У багатьох випадках ці переміщення дорівнюють нулю. Наприклад, у випадку, якщо частина поверхні яким-небудь чином закріплена, як показано на рис. 3.10.

Силові граничні умови задані на частині поверхні Гt і можуть бути записані у такій формі:

| σn=t. | (3.8) |
| --- | --- |

У формулі (3.8) права частина є заданою поверхневими силами або поверхневими зусиллями, а ліва частина – вектор напружень на площині з нормаллю n.

Альтернативна форма запису силових граничних умов може бути записана у вигляді

| pn=q, | (3.9) |
| --- | --- |

де pn=σnh і q=th.

Вектор напружень на площині з нормаллю n визначається згідно з формулою Коші через компоненти зовнішньої нормалі до поверхні і компоненти тензора пружності в точці поверхні:

| σn=σxxnx+σxynyσxynx+σyyny=nx0ny0nynxσxxσyy, | (3.10) |
| --- | --- |

де nx і ny позначають декартові координати одиничної нормалі до поверхні n(e) (напрямні косинуси). Таким чином, (3.8) може бути записано у вигляді двох скалярних співвідношень tx=σnx і ty=σny.

У деяких випадках буває зручно записати умову (3.8) в локальній системі координат, яка утворена нормаллю n і ортом дотичної t:

| σnn=tn,σnt=tt, | (3.11) |
| --- | --- |

де відповідні компоненти напружень в локальній системі координат можуть бути виражені таким чином:

σnn=σnxnx+σnynyσnt=−σnxny+σnynx.

3.5 Скінченно-елементне формулювання плоскої задачі теорії пружності: базові співвідношення

Ослаблене формулювання задачі теорії пружності

Задачі математичної фізики можуть бути поставлені по-різному. Прийнято розрізняти три основні формулювання крайових задач математичної фізики і, зокрема, задачі теорії пружності:

- пряме (строге) формулювання, що являє собою початкову систему диференціальних рівнянь;

- ослаблене формулювання, яке виражається у вигляді деякого варіаційного принципу;

- зворотне формулювання, в якому початкове рівняння задачі виражене у вигляді деякого інтегрального рівняння.

У даному випадку ослаблене формулювання плоскої задачі теорії пружності, пов'язане з варіаційним принципом мінімуму повної потенціальної енергії тіла. Згідно з даним формулюванням рівняння рівноваги в області Ω і силові граничні умови на частині поверхні Гt виконуються в ослабленому значенні як варіаційні співвідношення принципу мінімуму повної потенціальної енергії δΠ=0, де функціонал енергії П буде детально розглянутий нижче. Формулювання методу скінченних елементів у переміщеннях грунтується на даному ослабленому формулюванні задачі.

Повна потенціальна енергія тіла

Функціонал повної потенціальної енергії ідеально пружного тіла визначається за такою формулою:

| Π=U−A. | (3.12) |
| --- | --- |

У співвідношенні (3.12) U є внутрішня енергія деформації тіла, яка обчислюється як інтеграл за об'ємом тіла від питомої енергії деформації тіла, що дорівнює половині матричного добутку вектора напружень на вектор деформацій:

| U=12ΩhσTedΩ=12ΩheTEedΩ. | (3.13) |
| --- | --- |

Товщина h з'являється під знаком інтеграла у результаті подання об'ємного інтеграла через повторний інтеграл по області Ω і нормальній координаті z:

U=12VσTedV=12Ω0hσTedzdΩ=12ΩσTe0hdzdΩ.

Оскільки напруження і деформації не залежать від координати z згідно з поставленням плоскої задачі теорії пружності, то їх добуток може бути винесений за знак інтеграла по товщині пластини h. Помітимо, що сама товщина може бути змінною у області пластини і тому повністю за знак інтеграла не виноситься.

Величина А у формулі (3.12) є роботою зовнішніх об'ємних і поверхневих сил, які задані відповідно в області Ω і на частині поверхні Гt:

| A=ΩhuTbdΩ+ГthuTtdT. | (3.14) |
| --- | --- |

Аналогічно попередньому об'ємний інтеграл від об'ємних сил перетвориться до повторного і потім у результаті інтегрування по товщині - до інтеграла в області пластини Ω. Другий інтеграл, що є роботою поверхневих сил, які діють на боковій грані пластини перетвориться так:

At=StuTtdГ=Гt0huTtdzdГ=Г1uTt0hdzdГ.

Звернемо увагу, що у співвідношенні (3.14) використовується інтеграл тільки в частині поверхні Гt, оскільки тільки в даній частині поверхні задані зовнішні сили.

Скінченно-елементна інтерполяція

Згідно з основною ідеєю методу скінченних елементів область тіла Ω подається у вигляді безлічі непересічних підобластей, які мають назву скінченних елементів, як показано на рис. 3.11.

Як правило, для розв’язання плоскої задачі теорії пружності використовуються тристоронні або чотиристоронні скінченні елементи. Кожен скінченний елемент визначається набором вузлів. Як приклад, на рис.3.11 наведений чотиристоронній елемент з лінійною інтерполяцією координат і переміщень, який заданий чотирма вузлами. Нагадаємо, що у разі використання квадратичної інтерполяції координат або переміщень чотиристоронній елемент повинен описуватися вісьмома вузлами.

Рисунок 3.11 - Скінченно-елементна дискретизація області тіла:

(а) – початкова область Ω з границею Г;
(б) – дискретизова на область Ω, яка подана у вигляді сітки скінченних елементів;

(в) – скінченний елемент, який займає область Ω(e) з границею Г(е)

У разі плоскої задачі в кожному вузлі задані дві компоненти переміщень, які і є шуканими ступенями вільності. Шукані ступені вільності, або вузлові змінні, прийнято об'єднувати в так звані елементні вектори вузлових змінних, в даному випадку вузлових переміщень:

| u(e)=ux1uy1ux2…uxnuynT. | (3.15) |
| --- | --- |

Таким чином, кожен елементний вектор містить 2n ступенів вільності, де n – число вузлів елемента. У даному випадку n=4 (рис. 3.11), проте число вузлів може бути різним залежно від типу елемента (рис. 3.12). Помітимо також, що, пронумерувавши вузли від 1 до n в межах даного елемента, ми тим самим ввели локальну нумерацію вузлів на елементі. Необхідно зазначити, що спосіб нумерації вузлів у межах елемента може бути довільним. Проте, один раз вибравши спосіб нумерації для даного типу елементів, необхідно його дотримуватися.

Рисунок 3.12 - Приклади двовимірних скінченних елементів, які визначаються різним числом вузлів

Після вибору вузлових змінних необхідно задати закон зміни шуканої функції в межах кінцевого елемента. Поле переміщень у межах елемента визначається за допомогою інтерполюючих співвідношень:

| ux(x,y)=i=1nNi(e)(x,y)uxi, uy(x,y)=i=1nNi(e)(x,y)uyi, | (3.16) |
| --- | --- |

де Ni(e)(x,y) - спеціальні функції інтерполювання, або функції форми елемента.

Ці функції мають ряд специфічних властивостей, які розглядатимуться далі. Одна з основних властивостей, яку хотілося б відзначити зараз, – локальність функцій інтерполювання, що означає, що ці функції задані тільки в межах даного елемента. Помітимо також, що функції форми виконують значну роль в алгоритмі методу скінченних елементів, оскільки задають порядок інтерполяції шуканих змінних.

Мінімальна умова, яка повинна бути накладена на функції Ni(e)(x,y), - те, що кожна функція Ni(e)(x,y) повинна набувати одиничне значення у вузлі i елементі і обертатися на нуль у решті вузлів.

У матричній формі співвідношення інтерполювання (4.16) можуть бути записані таким чином:

| u(x,y)=ux(x,y) | (3.17а) |
| --- | --- |

звідки одержуємо

| u(x,y)=N(e)u(e). | (3.17б) |
| --- | --- |

У співвідношеннях (3.17а) і (3.17б) N(e) є матрицею функцій інтерполювання розмірності 2x2n, оскільки ми розглядаємо двовимірну задачу. У разі тривимірної задачі теорії пружності відповідна матриця функцій інтерполювання мала б розмірність 3x3n. При цьому вигляд співвідношення (3.17б) не змінився б. У цьому виявляється значна перевага методу скінченних елементів: основні формули загального алгоритму залишаються справедливими і не змінюють свого вигляду при аналізі різних задач теорії пружності.

Співвідношення (3.17б) є одним із найважливіших фундаментальних рівнянь методу скінченних елементів, оскільки бере участь при виведенні практично всіх формул алгоритму МСЕ. Зокрема, тепер за допомогою даного рівняння ми можемо перетворити кінематичне співвідношення (3.5а), що входить в поставлення плоскої задачі теорії пружності і зв'язує переміщення і деформації в точці. У матричному вигляді дане співвідношення в довільній точці скінченного елемента може бути записане так:

| ex,y=∂∂x00∂∂y∂∂y∂∂xux | (3.18а) |
| --- | --- |

де D – матриця, що складається з часткових похідних функцій інтерполювання за просторовими координатами.

Підставивши у співвідношення (3.18а) співвідношення інтерполювання (3.17б), одержимо

| e(x,y)=DN(e)u(e)=Bu(e), | (3.18б) |
| --- | --- |

де B=DN(e) є матрицею розмірності 3x2n, яка має назву матриці градієнтів.

Явний вираз матриці градієнтів може бути одержано, якщо ми помножимо матрицю D розмірності 3x2 на матрицю N(e) розмірності 2x2n. У результаті одержимо

| B=DN(e)=∂N1(e)∂x0∂N2(e)∂x0…∂Nn(e)∂x00∂N1(e)∂y0∂N2(e)∂y…0∂Nn(e)∂y∂N1(e)∂y∂N1(e)∂x∂N2(e)∂y∂N2(e)∂x…∂Nn(e)∂y∂Nn(e)∂x. | (3.19) |
| --- | --- |

У розгорненому вигляді вираз для деформації у точці, таким чином, може бути записаний у вигляді

| e(x,y)=∂N1(e)∂x0∂N2(e)∂x0…∂Nn(e)∂x00∂N1(e)∂y0∂N2(e)∂y…0∂Nn(e)∂y∂N1(e)∂y∂N1(e)∂x∂N2(e)∂y∂N2(e)∂x…∂Nn(e)∂y∂Nn(e)∂xu(e). | (3.20) |
| --- | --- |

Помітимо, що матриця градієнтів також, як і матриця функцій інтерполювання, залежить від номера елемента e. У даному випадку індекс e знехтуваний тільки для скорочення запису.

Після визначення вектора деформації у точці можна обчислити і вектор напружень згідно з формулою (3.5б). У матричному вигляді вона може бути подана таким чином:

| σ(x,y)=Ee(x,y). | (3.21) |
| --- | --- |

Дане співвідношення виконується в усіх точках скінченного елемента і тому замість вектора деформації e(x,y) може бути підставлений його вираз (3.18б). У результаті одержимо

| σ(x,y)=EBu(e). | (3.22) |
| --- | --- |

Таким чином, користуючись основним інтерполяційним співвідношенням МСЕ, ми одержали необхідні вирази векторів деформацій і напружень у довільній точці довільного скінченного елемента. Ці формули істотно будуть використані в наступному розділі при виведенні розв’язних рівнянь методу скінченних елементів щодо плоскої задачі теорії пружності.

3.6 Скінченно-елементне формулювання плоскої задачі теорії пружності: виведення СЛАР МСЕ

Принцип мінімуму потенціальної енергії

Згідно з варіаційним принципом Лагранжа повна потенціальна енергія тіла, що перебуває у рівновазі під дією зовнішніх об'ємних і поверхневих сил, досягає мінімуму на істинному полі переміщень, тобто на полі переміщень, яке задовольняє повну систему рівнянь теорії пружності. Звідси випливає, що варіація функціонала енергії на істинних переміщеннях повинна дорівнювати нулю:

| δΠ=0. | (3.23) |
| --- | --- |

Оскільки повна потенціальна енергія тіла складається з потенціальної енергії деформації тіла і роботи зовнішніх сил, то останнє співвідношення (3.23) може бути записане таким чином:

| δU−δA=0, | (3.24) |
| --- | --- |

де δU - варіація потенціальної енергії деформації тіла; δA - варіація роботи зовнішніх сил, яка збігається за своїм виглядом з елементарною роботою зовнішніх сил на можливих переміщеннях.

Обчислимо перший доданок у формулі (3.24). У попередніх розділах було зазначено, що потенціальна енергія деформації тіла є інтегралом за об'ємом тіла від питомої потенціальної енергії:

| U=ΩhWdΩ, | (3.25) |
| --- | --- |

де W – питома потенціальна енергія тіла, або так званий пружний потенціал.

Вираз пружного потенціалу був одержаний у попередніх розділах і в матричному вигляді може бути записаний таким чином:

| W=12eTEe. | (3.26) |
| --- | --- |

Як випливає із співвідношення (3.26), пружний потенціал є квадратичною формою стосовно компонент вектора деформації. Запишемо співвідношення (3.26) в розгорненому вигляді:

| 2W=e1e2e3Eije1e2=e1e2e3E11e1+E12e2+E13e3E21e1+E22e2+E23e3E31e1+E32e2+E33e3==E11e12+E12e1e2+E13e1e3+E21e2e1+E22e22+E23e2e3+E31e3e1+E32e3e2+E33e32. | (3.27) |
| --- | --- |

У даній формулі для скорочення записів були використані індексні позначення компонент вектора деформації:

| e1=ex,e2=ey,e3=γxy. | (3.28) |
| --- | --- |

З урахуванням симетрії матриці модулів пружності

| Eij=Eji, i,j=1,2 | (3.29) |
| --- | --- |

співвідношення (3.27) може бути записане у вигляді квадратичної форми:

| 2W=E11e12+E22e22+E33e32+2E12e1e2+2E13e1e3+2E23e2e3. | (3.30) |
| --- | --- |

Застосуємо тепер операцію варіювання до виразу потенціальної енергії деформації тіла

| δU(e)=δΩhW(e)dΩ=ΩhδW(e)dΩ. | (3.31) |
| --- | --- |

Відзначимо, що в даному випадку потенціальна енергія є функцією деформацій, які, у свою чергу, залежать від поля переміщень. Тому необхідно використовувати правило варіювання складної функції багатьох змінних:

| W=W(e1,e2,e3), | (3.32) |
| --- | --- |

де переміщення є незалежними варійованими функціями, а деформації – варійованими функціями, що залежать від переміщень.

Помітимо також, що з формальної точки зору математично операція обчислення варіації функції еквівалентна операції обчислення диференціала функції, тобто виконується за тими ж правилами:

| δW=12E112e1δe1+E222e2δe2+E332e3δe3+2E12(δe1⋅e2+e1⋅δe2)++2E13(δe1⋅e3+e1⋅δe3)+2E23(δe2⋅e3+e2⋅δe3). | (3.33) |
| --- | --- |

Перегрупувавши доданки у співвідношенні (3.33), одержимо вираз δW у вигляді

| δW=δe1δe2δe3E11e1+E12e2+E13e3E21e1+E22e2+E23e3E31e1+E32e2+E33e3. | (3.34) |
| --- | --- |

Остаточно варіація пружного потенціалу може бути записана у такому матричному вигляді:

| δW=δeTEe, | (3.35) |
| --- | --- |

де δe - варіація вектора деформацій.

Тоді варіація потенціальної енергії деформації тіла буде записана так:

| δU=ΩhδeTEedΩ. | (3.36) |
| --- | --- |

Варіація роботи зовнішніх сил визначається простим варіюванням співвідношення (3.14) з урахуванням того, що варійованою незалежною функцією є поле переміщень

| δA=ΩhδuTbdΩ+ГhδuTtdГ, | (3.37) |
| --- | --- |

де δu=δuxδuyT - варіація вектора переміщень.

Помітимо ще раз, що вираз (3.37) збігається з виразом елементарної роботи зовнішніх сил на можливих переміщеннях δu.

Виведення розв’язних рівнянь

Згідно з розглянутим вище алгоритмом скінченно-елементної дискретизації область тіла подається у вигляді множини непересічних підобластей. Відповідно до цього розбиття об'ємні і поверхневі інтеграли, які входять до виразів потенціальної енергії і роботи зовнішніх сил, дорівнюють сумі інтегралів за скінченними елементами. Отже, інтегральні співвідношення (3.36) і (3.37) будуть подані у вигляді:

| δU=e=1NeΩehδeTEedΩ, | (3.38) |
| --- | --- |
| δA=e=1NeΩehδuTbdΩ+e=1NeГehδuTtdΓ, | (3.39) |

де Ne - загальне число скінченних елементів; Ne - число скінченних елементів, які виходять на границю області.

Для підвищення універсальності даного алгоритму введемо так звані матриці кінематичних зв'язків ae, що складаються з нулів і одиниць. Введемо також глобальний вектор вузлових переміщень U, що складається з декартових координат векторів переміщень у вузлах скінченноелементної сітки. При цьому нумерація вузлів сітки називається глобальною нумерацією, на відміну від локальної нумерації вузлів на елементі. Розмір глобального вектора вузлових переміщень дорівнює 2Np, де Np - загальне число вузлів скінченноелементної сітки. Очевидно, що компоненти будь-якого елементного вектора переміщень містяться у відповідних позиціях глобального вектора переміщень. Матриці кінематичних зв'язків саме і встановлюють взаємозв'язок між цими векторами на основі того очевидного факту, що будь-який вузол будь-якого елемента має свій локальний номер в межах даного елемента і унікальний глобальний номер в межах всієї скінченноелементної сітки. Таким чином, зв'язок між векторами може бути виражений таким співвідношенням:

| ue=aeU, e=1,...,Ne. | (3.40) |
| --- | --- |

Формули (3.17б) і (3.18б), що є переміщеннями і деформаціями в будь-якій точці скінченного елемента, можуть бути представлені таким чином:

| e(x,y)=Be(x,y)ue=Be(x,y)aeU, u(x,y)=Ne(x,y)ue=Ne(x,y)aeU. | (3.41) |
| --- | --- |

Відповідно варіації функцій u і e обчислюються таким чином:

| δe(x,y)=Be(x,y)aeδU, δu(x,y)=Ne(x,y)aeδU, | (3.42) |
| --- | --- |

оскільки саме глобальний вектор переміщень містить незалежні варійовані функції – переміщення у вузлах скінченноелементної моделі. Звернемо увагу, що, незважаючи на залежність матриці функцій інтерполювання Ne і матриці градієнтів Be від просторових координат x і у, ці матриці не є варійованими функціями.

Застосуємо операцію транспонування до виразу (3.42). Згідно з правилами обчислення транспонованої матриці, що є добутком трьох матриць, запишемо:

| δuT=δUT(ae)T(Ne)T, δeT=δUT(ae)T(Be)T. | (3.43) |
| --- | --- |

Підставимо тепер вирази (3.43) і (3.41) у формулу варіації потенціальної енергії (3.38). Одержимо

| δU=e=1NeΩehδUT(ae)T(Be)TEBeaeUdΩ=δUTe=1Ne(ae)TΩeh(Be)TEBedΩaeU, | (3.44) |
| --- | --- |

де вектори Ui і δU винесені за знаки суми і інтеграла, оскільки ці вектори складаються з незалежних скалярних величин, матриці ae, що складається з нулів і одиниць, що винесені тільки за знак інтеграла, оскільки залежать від номера скінченного елемента e.

Введемо такі позначення:

| ke=Ωeh(Be)TEBedΩ, | (3.45) |
| --- | --- |
| K=e=1NeaeTkeae, | (3.46) |

де ke називається елементною матрицею жорсткості; K називається глобальною матрицею жорсткості. У результаті одержимо компактний матричний вираз потенціальної енергії тіла

| δU=δUTKU. | (3.47) |
| --- | --- |

Аналогічно попередньому запишемо вираз елементарної роботи зовнішніх об'ємних і поверхневих сил

| δA=e=1NeΩehδUT(ae)T(Ne)TbdΩ+e=1NeГehδUT(ae)T(Ne)TtdГ. | (3.48) |
| --- | --- |

Введемо стандартні позначення елементних векторів сил

| fVe=Ωeh(Ne)TbdΩ, |  |
| --- | --- |
| fSe=Гeh(Ne)TtdГ, |  |

де fve називається елементним вектором вузлових сил, статично еквівалентним заданим об'ємним силам; fse називається елементним вектором вузлових сил, статично еквівалентним заданим поверхневим силам.

Аналогічно попередньому елементні вектори сил об'єднуються в глобальні вектори:

| FV=e=1NeaeTfVe, |  |
| --- | --- |

| FS=e=1NeaeTfSe, |  |
| --- | --- |

де Fv називається глобальним вектором вузлових сил, статично еквівалентним заданим об'ємним силам; Fs називається глобальним вектором вузлових сил, статично еквівалентним заданим поверхневим силам.

Відзначимо, що процес формування глобальної матриці жорсткості і глобальних векторів вузлових сил у методі скінченних елементів називається ансамблюванням.

Таким чином, формула (3.48) буде подана у такому компактному вигляді:

| δA=δUTFV+δUTFS. | (3.49) |
| --- | --- |

Підставимо одержані вирази (3.43) і (3.49) в основну формулу принципу мінімуму потенціальної енергії Лагранжа (3.24):

| δUTKU−δUTFV−δUTFS=0. | (3.50) |
| --- | --- |

Звідси одержуємо

| δUT(KU−FV−FS)=0. | (3.51) |
| --- | --- |

Оскільки варіація глобального вектора вузлових переміщень є вектором, що складається з незалежних довільних варіацій вузлових переміщень, то у загальному випадку він не дорівнює нулю. Отже, в нуль повинен обертатися вираз у круглих дужках. Звідси одержуємо розв’язну систему скінченно-елементних рівнянь щодо глобального вектора вузлових переміщень:

| KU=FV+FS. | (3.52) |
| --- | --- |

Матричне рівняння (3.52) є стандартною формою запису системи лінійних алгебраїчних рівнянь методу скінченних елементів (СЛАР МСЕ).

3.7 Трикутний лінійний скінченний елемент: система координат і інтерполяція

Вступ

У даному розділі будуть розглянуті особливості формування системи лінійних алгебраїчних рівнянь методу скінченних елементів (СЛАР МСЕ) на прикладі тривузлового трикутного елемента з лінійною інтерполяцією переміщень, який використовується для розв’язання плоскої задачі теорії пружності. Скорочено називатимемо такий елемент лінійним трикутним скінченним елементом.

Цей елемент має ряд відмітних особливостей:

1) він належить до сім’ї так званих ізопараметричних елементів, про що йдеться в наступних розділах;

2) він дозволяє одержати вирази елементних матриць жорсткості і елементних векторів сил у замкненій формі, що означає відсутність необхідності в чисельному інтегруванні при обчисленні елементних матриць жорсткості і елементних векторів сил;

3) точність розв’язання, яка забезпечується даним елементом, не може бути підвищена шляхом додавання внутрішніх ступенів вільності.

На завершення хотілося б відзначити, що лінійний трикутний кінцевий елемент має певне історичне значення. Він був одним із двох перших скінченних елементів, які були представлені у статті Мартіна, Тернера, Клоха і Топпа в 1956 році. Ця публікація загальновизнано вважається початком сучасного методу скінченних елементів.

Хоча лінійний трикутний скінченний елемент у даний час рідше використовується при розрахунках конструкцій у зв’язку з його низькою точністю, проте він широко використовується у тих випадках, коли немає необхідності у високоточних розрахунках, наприклад, при аналізі концентрацій напружень у конструкції. Інша причина широкого застосування трикутного елемента полягає у тому, що він дуже зручний при використанні в алгоритмах автоматичної генерації сітки, наприклад, у широко відомому і популярному алгоритмі тріангулізації за Делоне.

Параметричне подання функцій

У подальшому викладенні істотним чином використовуватиметься поняття параметричного подання функції. Разом з алгоритмами чисельного інтегрування даний підхід виконує ключову роль у системному розробленні різних типів скінченних елементів для розв’язання двовимірних і тривимірних задач механіки деформованого тіла.

Основна ідея параметричного подання функції може бути продемонстрована на простому прикладі. Розглянемо канонічне рівняння кола одиничного радіуса з центром на початку координат:

| x2+y2=1. | (3.53) |
| --- | --- |

Окрім канонічного подання (3.53), рівняння кола може бути подане у вигляді стандартної функціональної залежності

| y(x)=1−x2, | (3.54) |
| --- | --- |

а також в полярній системі координат:

| x(θ)=1⋅cosθ, y(θ)=1⋅sinθ. | (3.55) |
| --- | --- |

У поданні (3.55) θ є полярним кутом, який може бути інтерпретований у вигляді незалежного скалярного параметра, який є змінним у заданих межах. Очевидно, що підстановка (3.55) в (3.53) дає тотожну рівність.

У загальному випадку параметричне подання кривої лінії на площині або в просторі має вигляд:

| x=x(ξ), y=y(ξ), | (3.56а) |
| --- | --- |

| x=x(ξ), y=y(ξ), z=z(ξ), | (3.56б) |
| --- | --- |

де ξ - незалежний скалярний параметр, який змінюється у заданих межах.

Вигляд функцій, що входять до (3.56), може бути будь-яким. Головна умова, яка накладена на ці функції, полягає у тому, щоб кожному значенню параметра ξ однозначно відповідала точка на площині, яка має координати x(ξ),y(ξ), або в просторі - x(ξ),y(ξ),z(ξ).

Аналогічно визначається параметричне подання шматка площини на координатній площині або шматка поверхні у тривимірному просторі:

| x=x(ξ,η), y=y(ξ,η), | (3.57а) |
| --- | --- |

| x=x(ξ,η), y=y(ξ,η), z=z(ξ,η). | (3.57б) |
| --- | --- |

Тут ξ,η - система двох незалежних параметрів, які є змінними у заданих межах. Вигляд функцій, які входять до (3.57), може бути також будь-яким. Головна умова, яка накладена на ці функції, полягає в тому, щоб мала місце взаємно однозначна відповідність системи параметрів ξ,η і координат (x,y) у співвідношенні (3.57а). У разі співвідношення (3.57б) достатньо виконання однієї відповідності точки на площині ξ,η і точки на поверхні в просторі x(ξ,η),y(ξ,η),z(ξ,η).

Параметричне подання функцій істотно використовується в алгоритмах методу скінченних елементів.

Система координат трикутного елемента

Геометрія тривузлового трикутного скінченного елемента задається трьома кутовими точками в площині (x,y) - вузлами скінченного елемента (рис. 3.13). Локальні номери вузлів на елементі - 1, 2, 3, причому вузли нумеруються так, щоб обхід контуру елемента був проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку зовнішньої нормалі до площини пластини. Нагадаємо, що зовнішня нормаль до площини пластини збігається з додатним напрямом глобальної осі z. Положення вузлів визначається декартовими координатами у глобальній системі координат

| xi,yi, i=1,2,3. | (3.58а) |
| --- | --- |

Лінійний трикутний скінченний елемент має шість ступенів вільності, які утворені компонентами елементного вектора вузлових переміщень

| uxi,uyi, i=1,2,3. | (3.58б) |
| --- | --- |

Рисунок 3.13 - Лінійний трикутний скінченний елемент:
(а) – геометрія елемента; (б) – додатний напрямок обходу контура елемента

Позначимо площу елемента через А. Згідно з відомою формулою лінійної алгебри площа плоского трикутника може бути обчислена за допомогою визначника, який складений з координат вершин трикутника. Отже, площа лінійного трикутного скінченного елемента дорівнює

| 2A=det 111x1x2x3y1y2y3=x2y3−x3y2+x3y1−x1y3+x1y2−x2y1. | (3.59) |
| --- | --- |

Зазначимо, що площа області, яка визначається за формулою (3.59), додатна, якщо локальна нумерація вузлів (1, 2, 3) виконана проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку зовнішньої нормалі до площини пластини, як це буде відмічено вище і показано на рисунку 3.13. Інакше знак А буде від’ємним, що свідчить про помилку. Така угода використовуватиметься і в подальшому викладенні матеріалу.

Окрім глобальної системи координат x,y,z, введемо локальну параметричну систему координат у площині елемента, яка задається трьома змінними величинами

| ζ1,ζ2,ζ3. | (3.60) |
| --- | --- |

Ці три локальні параметричні координати в літературі з МСЕ називаються також природними і трикутними. За допомогою введеної системи координат встановлюється взаємооднозначна відповідність між глобальними декартовими координатами довільної точки елемента і трьома скалярними параметрами ς1,ς2,ς3:

| x=x(ζ1,ζ2,ζ3),y=y(ζ1,ζ2,ζ3). | (3.61) |
| --- | --- |

Відразу звернемо увагу на уявну суперечливість між формулами (3.61) і (3.57а), яка легко усувається, якщо допустити наявність зв'язку між параметрами ς1,ς2,ς3. Насправді, так воно і є: три трикутні координати не є незалежними, а зв'язані одним співвідношенням

| ζ1+ζ2+ζ3=1. | (3.62) |
| --- | --- |

Очевидно, що із співвідношення (3.62) можна виразити, наприклад, координату ς3 через інші дві ς1,ς2. Тоді співвідношення (3.61) набуде стандартного вигляду (3.57а). Проте використання трьох параметрів виявляється зручнішим з погляду обчислень і розроблення ефективних чисельних алгоритмів, про що завжди необхідно пам'ятати, коли маєш справу з обчислювальною механікою.

На рисунку 3.14 дано геометричне пояснення математичного значення введених координат.

Рисунок 3.14 - Трикутні координати

Три рівняння, записані у вигляді

| ζi=const, i=1,2,3, | (3.63) |
| --- | --- |

геометрично є множиною прямих ліній, паралельних стороні, протилежній i-му вузлу.

Наприклад, рівняння сторін трикутного елемента
1-2, 2-3 і 3-1 матимуть такий вигляд:

| сторона 1-2: ζ3=0, сторона 2-3:ζ1=0, сторона 3-1:ζ2=0. | (3.64а) |
| --- | --- |

Три вершини трикутного елемента матимуть такі локальні координати:

| вузол 1: ζ1=1,ζ2=0,ζ3=0, вузол 2: ζ1=0,ζ2=1,ζ3=0, вузол 3: ζ1=0,ζ2=0,ζ3=1. | (3.64б) |
| --- | --- |

Як приклад, наведемо також координати середніх точок сторін трикутного елемента і геометричного центра елемента:

| середній вузол сторони 1-2: ζ1=0.5,ζ2=0.5,ζ3=0, середній вузол сторони 2-3:ζ1=0,ζ2=0.5,ζ3=0.5, середній вузол сторони 3-1:ζ1=0.5,ζ2=0,ζ3=0.5, центр мас елемента:ζ1=13,ζ2=13,ζ3=13. | (3.64в) |
| --- | --- |

Ще раз нагадаємо, що три параметри не є незалежними і зв'язані одним додатковим співвідношенням

ζ1+ζ2+ζ3=1.

Інтерполяційні співвідношення лінійного трикутного елемента

Розглянемо довільну безперервну функцію двох змінних, яка змінюється лінійно в межах деякої плоскої трикутної області. У декартовій системі координат ця функція може бути записана таким чином:

| fx,y=a0+a1x+ay, | (3.65) |
| --- | --- |

де a0,a1,a2 - довільні постійні коефіцієнти.

Нехай тепер ми бажаємо ввести апроксимацію даної функції в межах трикутного елемента. Позначимо її через

| f1,f2,f3, | (3.66) |
| --- | --- |

значення даної функції у відповідних вузлах скінченного елемента – так звані вузлові значення функції.

За допомогою цих значень можуть бути визначені невідомі коефіцієнти у виразі (3.65). Насправді, одержимо:

| f1≡f(x1,y1)=a0+a1x1+a2y1,f2≡f(x2,y2)=a0+a1x2+a2y2,f3≡f(x3,y3)=a0+a1x3+a2y3. | (3.67) |
| --- | --- |

Співвідношення (3.67) являють собою систему трьох лінійних алгебраїчних рівнянь щодо невідомих коефіцієнтів a0,a1,a2. Розв’язавши систему (3.67), одержимо однозначний вираз для функції (3.65) через її вузлові значення. Проте це вираз достатньо складний і незручний у використанні. Тому використовують подання функції не в глобальній, а в локальній системі координат на елементі. Очевидно, що якщо встановлена взаємооднозначна відповідність між глобальною і локальною системами координат, то і вирази функції в різних координатах будуть відповідними один до одного.

Використовуючи даний підхід, подамо функцію (3.65) у трикутних координатах через її вузлові значення таким чином:

| f(ζ1,ζ2,ζ3)=f1ζ1+f2ζ2+f3ζ3=f1f2f3ζ1ζ2=ζ1ζ2ζ3f1f2. | (3.68) |
| --- | --- |

Співвідношення (3.68) називається лінійним співвідношенням інтерполювання довільної безперервної функції f у трикутних координатах.

Перетворення координат

Математичні величини, які тісно пов'язані з геометрією трикутного скінченного елемента, природним чином виражаються через трикутні координати ς1,ς2,ς3. З іншого боку, такі фізичні величини, як переміщення, деформації і напруження часто можуть бути виражені в декартових координатах x,y. Отже, необхідні рівняння, які зв'язують ці дві системи координат і за допомогою яких можна переходити від однієї системи координат до іншої.

Використовуючи універсальне співвідношення (3.68), глобальні декартові координати довільної точки на трикутному елементі x,y можуть бути виражені через глобальні координати вузлів елемента і локальні трикутні координати цієї самої точки ς1,ς2,ς3:

| 1x=111x1x2x3y1y2y3ζ1ζ2, | (3.69) |
| --- | --- |

де xi,yi, i=1,2,3 - глобальні декартові координати вузлів трикутного елемента.

Пояснимо матричний вираз (3.69). Якщо його розкласти, то перше рівняння являтиме собою той факт, що сума трьох локальних координат дорівнює одиниці. Два останні рівняння будуть розкладеними інтерполяційними співвідношеннями глобальних координат точок трикутного елемента:

| x=x(ζ1,ζ2,ζ3)=x1ζ1+x2ζ2+x3ζ3, y=y(ζ1,ζ2,ζ3)=y1ζ1+y2ζ2+y3ζ3. | (3.70) |
| --- | --- |

Розв’яжемо систему (3.69) стосовно вектора ς1,ς2,ς3. Знайдемо зворотну матрицю до матриці системи (3.69) і запишемо розв’язання у вигляді

| ζ1ζ2=12Ax2y3−x3y2y2−y3x3−x2x3y1−x1y3y3−y1x1−x3x1y2−x2y1y1−y2x2−x11x, | (3.71) |
| --- | --- |

де А – визначник матриці системи (3.69), який чисельно збігається з площею трикутного елемента.

Введемо позначення:

| xjk=xj−xk,yjk=yj−yk,2Ajk=xjyk−xkyj, | (3.72) |
| --- | --- |

де Ajk математично є площею трикутника, який утворений двома вершинами елемента і центром глобальної системи координат; xjk, yjk - проекції довжин сторін елемента на осі глобальної системи координат. Очевидно, що якщо початок координат розміщений в центрі елемента, то A12=A23=A31=A3.

У позначеннях (3.72) розв’язання (3.71) набуде вигляду

| ζ1ζ2=12A2A23y23x322A31y31x132A12y12x211x. | (3.73) |
| --- | --- |

Обчислення частинних похідних

Із співвідношень (3.70) і (3.73) легко обчислюються частинні похідні за відповідними координатами:

| ∂x∂ζi=xi, ∂y∂ζi=yi, i=1,2,3, 2A∂ζi∂x=yjk, 2A∂ζi∂y=xkj, i,j,k=1,2,3. | (3.74) |
| --- | --- |

У другому рядку формул (3.74) послідовність i,j,k=1,2,3 є круговою перестановкою індексів. Наприклад, якщо i=1, то j=2 і k=3. Якщо i=2, то j=3 і k=1.

Розглянемо довільну безперервну функцію двох змінних, яка змінюється лінійно в межах деякої плоскої трикутної області. Ця функція може бути представлена як в глобальній декартовій системі координат x,y, так і в локальній трикутній системі координат ς1,ς2,ς3. Представимо її як складну функцію багатьох змінних:

| f(x.y)=fζ1(x,y),ζ2(x,y),ζ3(x,y). | (3.75) |
| --- | --- |

Обчислимо тепер часткові похідні функції (3.75) за глобальними координатами за допомогою правила диференціювання складної функції багатьох змінних:

| ∂f∂x=∂f∂ζ1∂ζ1∂x+∂f∂ζ2∂ζ2∂x+∂f∂ζ3∂ζ3∂x, ∂f∂y=∂f∂ζ1∂ζ1∂y+∂f∂ζ2∂ζ2∂y+∂f∂ζ3∂ζ3∂y. | (3.76) |
| --- | --- |

Підставимо (3.74) в (3.76). Одержимо вирази для часткових похідних довільної безперервної функції за глобальними координатами через три часткові похідні тієї самої функції за локальними трикутними координатами:

| ∂f∂x=12A∂f∂ζ1y23+∂f∂ζ2y31+∂f∂ζ3y12, ∂f∂y=12A∂f∂ζ1x32+∂f∂ζ2x13+∂f∂ζ3x21. | (3.77) |
| --- | --- |

Остаточно в матричній формі система часткових похідних довільної безперервної функції за глобальними координатами набуде вигляду

| ∂f∂x=12Ay23y31y12x32x13x21∂f∂ζ1∂f∂ζ2. | (3.78) |
| --- | --- |

Таким чином, ми одержали всі необхідні математичні формули для виведення рівнянь, які описують трикутний лінійний скінченний елемент.

Рисунок 3.15 - Інтерполяція переміщень в межах трикутного лінійного скінченного елемента

3.8 Виведення рівнянь трикутного лінійного скінченного елемента

Інтерполяція переміщень

У разі трикутного лінійного скінченного елемента передбачається, що переміщення в межах елемента змінюються лінійно за просторовими координатами. Це означає, що компоненти вектора переміщень в будь-якій довільній точці елемента P(ς1,ς2,ς3) можуть бути подані за допомогою інтерполяційного співвідношення, яке в даному випадку набуде вигляду

| ux=ux(ζ1,ζ2,ζ3)=ux1ζ1+ux2ζ2+ux3ζ3,uy=uy(ζ1,ζ2,ζ3)=uy1ζ1+uy2ζ2+uy3ζ3. | (3.79) |
| --- | --- |

Тут uxi,uyi, i=1,2,3 - компоненти вектора переміщень у вузлах скінченного елемента (рис. 3.15).

Інтерполяційне співвідношення для переміщень (3.79) може бути також подане в стандартній для методу скінченних елементів матричній формі:

| ux=ζ10ζ20ζ300ζ10ζ20ζ3ux1uy1ux2uy2ux3=N(e)u(e), | (3.79а) |
| --- | --- |

де Ne - матриця функцій інтерполювання; u(e) - елементний вектор вузлових переміщень.

Очевидно, що в даному випадку трикутного лінійного скінченного елемента функції інтерполяції Nie дорівнюють трикутним координатам

| Ni(e)=ζi, i=1,2,3. | (3.80) |
| --- | --- |

Кінематичні рівняння

Компоненти тензора деформацій (вектор деформацій) обчислюються шляхом диференціювання вектора переміщень, що приводить до загальної формули

| e(x,y)=DNeu(e)=Bu(e), | (3.81) |
| --- | --- |

де B=DNe - матриця градієнтів.

Обчислимо матрицю градієнтів

| B=DNe=∂N1(e)∂x0∂N2(e)∂x0…∂Nn(e)∂x00∂N1(e)∂y0∂N2(e)∂y…0∂Nn(e)∂y∂N1(e)∂y∂N1(e)∂x∂N2(e)∂y∂N2(e)∂x…∂Nn(e)∂y∂Nn(e)∂x. | (3.82) |
| --- | --- |

Функції інтерполяції можуть бути інтерпретовані як складні функції багатьох змінних

| Ni(e)(x,y)=Ni(e)ζ1(x,y),ζ2(x,y),ζ3(x,y), i=1,2,3. | (3.83) |
| --- | --- |

З іншого боку, в явному вигляді вони збігаються з трикутними координатами елемента (див. формулу 3.80). За допомогою формул для обчислення часткових похідних функцій подібного типу за глобальними координатами (3.77) і (3.74) одержимо вираз матриці градієнтів

| B=12Ay230y310y1200x320x130x21x32y23x13y31x21y12. | (3.84) |
| --- | --- |

Звернемо увагу, що деформації (3.81) вийшли постійними на елементі, оскільки компоненти матриці градієнтів – проекції сторін елемента – постійні величини.

Визначальні співвідношення

Визначальне співвідношення для анізотропного ідеальнопружного матеріалу записується у вигляді добре відомого закону Гука. У матричному вигляді воно було одержане раніше. Тут ми його ще раз приведемо для повноти викладення

| σx,y=σxxσyy | (3.85) |
| --- | --- |

де Eij - пружні модулі матеріалу.

Якщо вважати, що пружні властивості матеріалу не змінюються на елементі, то, оскільки деформації постійні, напруження також постійні на елементі.

Елементні матриці жорсткості

Для задачі про плоскодеформований стан тіла загальний вигляд матриць жорсткості був одержаний у попередніх розділах. Нагадаємо його:

| ke=ΩehBeTEBedΩ. | (3.86) |
| --- | --- |

Як було відмічено вище, матриці градієнтів і модулів пружності постійні для даного трикутнього лінійного скінченного елемента. Отже, їх добуток може бути винесений за знак інтеграла:

| ke=BeTEBeΩehdΩ. | (3.87) |
| --- | --- |

Якщо елемент має постійну товщину (h=const), то h також виноситься за знак інтеграла за площею елемента, який, таким чином, легко обчислюється і буде дорівнювати площі елемента А. У результаті одержимо вираз елементної матриці жорсткості

| ke=AhBeTEBeB=h4Ay230x320x32y23y310x130x13y31y120x210x21y12E11E12E13E12E22E23E13E23E33y230y310y1200x320x130x21x32y23x13y31x21y12. | (3.88) |
| --- | --- |

Зазначимо, що всі геометричні змінні і модулі пружності можуть бути різними для різних елементів і, отже, можуть залежати від номера елемента е.

Елементні вектори вузлових сил

Для простоти розглянемо тільки обчислення елементного вектора вузлових сил, статично еквівалентних заданим об'ємним силам. Нехай об'ємні сили являють собою густину сил власної ваги тіла (сила на одиницю об'єму):

| b=bx. | (3.89) |
| --- | --- |

Згідно із загальною формулою обчислення вектора об'ємних вузлових сил

| fVe=ΩehNeTbdΩ=Ωehζ100ζ1ζ200ζ2ζ300ζ3bdΩ. | (3.90) |
| --- | --- |

Нехай товщина елемента стала і густина об'ємних сил також стала. Тоді h і b можуть бути винесені за знак інтеграла і необхідно буде обчислити тільки інтеграли від ςi за площею елемента

| Ωeζ1dΩ=Ωeζ2dΩ=Ωeζ3dΩ=13A. | (3.91) |
| --- | --- |

Тут можна скористатися відомою математичною формулою обчислення інтеграла за площею трикутника

| 12AΩeζ1iζ2iζ3idΩ=i!j!k!(i+j+k+2)!,i≥0,j≥0,k≥0. | (3.92) |
| --- | --- |

Таким чином, розв’язавши інтеграли від функцій інтерполяції і перемноживши одержану матрицю на вектор b, одержимо остаточний вираз елементного вектора вузлових сил, який статично еквівалентний заданим постійним об'ємним силам

| fVe=Ah3bxbybxbybx. | (3.93) |
| --- | --- |

Зазначимо, що одержані компоненти вектора вузлових сил збігаються з результатом простого рівномірного розподілу сумарної сили, яка дорівнює Ahb, між трьома вузлами.

3.9 Ізопараметричний підхід у МСЕ

Вступ

Техніка побудови лінійного трикутного скінченного елемента, викладена в попередніх розділах, формально може бути поширена на чотиристоронні або тристоронні елементи високого порядку. Проте це негайно призведе до ряду труднощів:

1) побудова функцій форми (функцій інтерполяції), які задовольняють всі необхідні умови, для елементів з криволінійними границями є дуже складною задачею;

2) інтеграли, які виникають у виразі елементних матриць жорсткості і вузлових векторів, вже не можуть бути обчислені в замкнутій формі.

Наявні труднощі виявляються такими, які можна подолати, якщо використовувати концепцію ізопараметричного елемента спільно з квадратурами чисельного інтегрування. Комбінація цих ідей привела до революції у методі скінченних елементів у кінці шестидесятих років минулого століття.

Концепція ізопараметричного подання буде розглянута на прикладі двовимірних трикутних елементів.

Початкові поняття

Розглянутий у попередніх розділах лінійний трикутний скінченний елемент є простим ізопараметричним елементом, хоча його рівняння і були одержані іншим шляхом. Запишемо основні співвідношення цього елемента:

| 1x=111x1x2x3y1y2y3ζ1ζ2, | (3.94а) |
| --- | --- |

| ux=ux1ζ1+ux2ζ2+ux3ζ3,uy=uy1ζ1+uy2ζ2+uy3ζ3, | (3.94б) |
| --- | --- |

| Ni(e)=ζi, i=1,2,3. | (3.94в) |
| --- | --- |

Інтерпретація наведених рівнянь така. Трикутні координати визначають геометрію за допомогою співвідношення (3.94а). Співвідношення інтерполяції для переміщень (3.94б) задане за допомогою функцій форми елемента Ni(e), які у разі лінійного трикутного елемента збігаються з трикутними координатами. Таким чином, і геометрія елемента (глобальні координати), і основні змінні (переміщення) виявляються заданими за допомогою однакових співвідношень інтерполяції. Такі елементи мають назву ізопараметричних.

Очевидно, що можна уявити плоский трикутний елемент, у якого функція, яка апроксимує переміщення, задана поліномом вищого порядку стосовно трикутних координат ς1,ς2,ς3 у порівнянні з лінійною геометрією елемента. Такі елементи мають назву суперпараметричних. Для повноти відзначимо, що якщо має місце зворотна ситуація, то елементи мають назву субпараметричних. У деяких випадках застосування неізопараметричних елементів виявляється виправданим.

Повернемося до розгляду ізопараметричного елемента. Перепишемо співвідношення (3.94а-в) в універсальному вигляді, щоб підкреслити їх внутрішню єдність:

| 1xyux=111x1x2x3y1y2y3ux1ux2ux3uy1uy2uy3ζ1ζ2=111x1x2x3y1y2y3ux1ux2ux3uy1uy2uy3N1(e)N2(e). | (3.95) |
| --- | --- |

Формула (3.95) підкреслює той факт, що геометрія і переміщення задані одним і тим самим параметричним поданням за допомогою функцій форми Ni(e). У цьому і полягає ключова ідея ізопараметричного підходу в методі скінченних елементів.

Ця методика легко розповсюджується на випадок довільного за геометрією елемента, включаючи і тривимірні елементи. При цьому термін «трикутні координати» замінюється на загальніше поняття «природні локальні координати», які також можуть бути інтерпретовані як параметри, які визначають відповідні функції форми елемента.

Загальне ізопараметричне формулювання пружного двовимірного елемента

Розглянемо загальне ізопараметричне формулювання пружного двовимірного елемента, який складається з n вузлів. Для опису елемента потрібні два типи співвідношень інтерполяції: одне - для задання геометрії елемента, а друге - для апроксимації вектора переміщень на елементі. Обидва співвідношення будуються за допомогою однакових функцій форми і відповідних значень функцій (глобальних координат і компонент переміщень) у вузлах елемента. Таким чином, одержуємо:

1) геометричні співвідношення (інтерполяцію координат):

| 1=i=1nNi(e),x=i=1nxiNi(e),y=i=1nyiNi(e); | (3.96) |
| --- | --- |

2) функціональні співвідношення (інтерполяцію переміщень):

| ux=i=1nuxiNi(e), uy=i=1nuyiNi(e). | (3.97) |
| --- | --- |

Рівняння (3.96) і (3.97) можуть бути подані у вигляді єдиної формули в матричному вигляді:

| 1xyux=11…1x1x2…xny1y2…ynux1ux2…uxnuy1uy2…uynN1(e)N2(e)⋮Nn(e). | (3.98) |
| --- | --- |

Перші три рівняння в (3.98) визначають геометрію елемента, останні два задають апроксимацію переміщень на елементі. Зазначимо, що ізопараметричний підхід дозволяє додавати у систему (3.98) інші функції, які залежать від координат точок елемента, якщо їх інтерполяційне співвідношення задане за допомогою тих самих функцій форми. Наприклад, припустимо, що товщина пластини h змінюється, а також, що температурне поле Т змінне на елементі (у разі термопружної задачі). Тоді базове рівняння перетвориться у таке:

| 1xyuxuyh=11…1x1x2…xny1y2…ynux1ux2…uxnuy1uy2…uynh1h2…hnT1T2…TnN1(e)N2(e)⋮Nn(e). | (3.99) |
| --- | --- |

Звернемо увагу, що стовпець функцій форми при даному розширенні механічних властивостей скінченного елемента не змінюється. У цьому виявляється одна з переваг ізопараметричного підходу – його універсальність.

Лінійний ізопараметричний трикутний елемент

Розглянемо типові ізопараметричні скінченні елементи, які широко використовуються в скінченно-елементних програмах для розв’язання двовимірних задач механіки. Лінійний трикутний елемент може бути поданий тепер як простий ізопараметричний структурний двовимірний елемент, який описується матричним рівнянням

| 1xyux=111x1x2x3y1y2y3ux1ux2ux3uy1uy2uy3ζ1ζ2=111x1x2x3y1y2y3ux1ux2ux3uy1uy2uy3N1(e)N2(e). | (3.100) |
| --- | --- |

Функції форми виражаються елементарними співвідношеннями через трикутні координати:

| N1(e)=ζ1,N2(e)=ζ2,N3(e)=ζ3. | (3.101) |
| --- | --- |

Його вигляд показаний на рис. 3.16.

Рисунок 3.16 - Тривузловий лінійний ізопараметричний трикутний елемент

Квадратичний ізопараметричний трикутний елемент

На рисунку 3.17 зображений шестивузловий трикутний елемент, що також є типовим представником сім’ї ізопараметричних скінченних елементів, які широко застосовуються в розрахунках. Він описується таким матричним рівнянням:

| 1xyux=111x1x2x3y1y2y3ux1ux2ux3uy1uy2uy3111x4x5x6y4y5y6ux4ux5ux6uy4uy5uy6N1(e)N2(e)N3(e). | (3.102) |
| --- | --- |

Даний елемент має по одному додатковому вузлу на кожній стороні трикутника, що приводить до можливості точнішого опису криволінійної границі тіла, а також підвищує ступінь апроксимації переміщень. Остання властивість досягається тим, що в даному випадку використовуються функції форми у вигляді поліномів другого порядку:

| N1(e)=ζ12ζ1−1,N2(e)=ζ22ζ2−1,N3(e)=ζ32ζ3−1,N4(e)=4ζ1ζ2,N5(e)=4ζ2ζ3,N6(e)=4ζ3ζ1. | (3.103) |
| --- | --- |

Як показано на рисунку 3.17, даний тип елемента має дві модифікації, які визначаються розміщенням середніх вузлів 4, 5, 6. Перший варіант - суперпараметричний скінченний елемент, який має прямолінійні сторони і середні вузли 4, 5, 6, що розміщені посередині відповідних сторін елемента 1, 2, 3; другий варіант – ізопараметричний варіант того самого елемента. У другому випадку і геометрія, і переміщення задані поліномами другого порядку. Звідси і назва елемента – квадратичний скінченний елемент. У літературі трапляється також інше визначення - параболічний скінченний елемент.

Рисунок 3.17 - Шестивузловий трикутний скінченний елемент:

(а) – суперпараметричний варіант елемента, що має прямолінійні сторони і середні вузли 4, 5, 6, які розміщенні посередині відповідних сторін елемента;

(б) – ізопараметричний варіант того самого елемента

3.10 Алгоритм МСЕ для тривимірної задачі теорії пружності

Вступ

Динамічна задача лінійної теорії в’язкопружності (рис. 3.18) описується добре відомою системою тензорних рівнянь в заданому об'ємі суцільного середовища V з граничними умовами кінематичного або силового типу на її поверхні S = S1 + S2:

| ∇⋅σ+fV=ρd2udt2, ε=(∇u)S, σ=λθE+2με+2ηe, | (3.104) |
| --- | --- |

де σ,ε - тензори напружень і деформацій;

e - девіатор тензора деформацій e=ε−θ3E;

E - одиничний тензор;

u=u(r,t) - вектор переміщень, який залежить від часу t і радіуса вектора точок суцільного середовища r;

fv=fv(r,t) - вектор заданих об'ємних сил, який залежить від часу t і радіуса вектора точок суцільного середовища r;

λ, μ, η - коефіцієнти Ламе і в'язкість матеріалу;

ρ - густина;

θ - об'ємна деформація;

∇ - диференціальний оператор Гамільтона.

Рисунок 3.18 - Поставлення загальної задачі теорії пружності

Коефіцієнти Ламе, які використовуються у записі узагальненого закону Гука, пов'язані з технічними константами матеріалу: модулем пружності Е, модулем зсуву G і коефіцієнтом Пуассона ν такими співвідношеннями:

λ=vE(1+v)(1−2v), μ=G=E2(1+v),E=μ(3λ+2μ)λ+μ, v=λ2(λ+μ).

Наведене диференціальне поставлення задачі теорії пружності еквівалентне варіаційному поставленню у вигляді принципу мінімуму потенціальної енергії Лагранжа або принципу можливих переміщень:

| Vδu⋅fVdV+Sδu⋅fSdS+Vδu⋅finertdV=δπ, | (3.105) |
| --- | --- |

де δu - вектор можливих переміщень точок суцільного середовища;

finert=−ρd2udt2 - вектор сил інерції;

δπ - варіація потенціальної енергії деформації тіла:

| δπ=Vδε⋅σdV. | (3.106) |
| --- | --- |

Інтеграли зліва являють собою роботи зовнішніх об'ємних і поверхневих сил, а також сил інерції на можливих переміщеннях.

Алгоритм

1 Першим кроком загального алгоритму МСЕ є розбиття пружної області на ряд неперехрещених підобластей простої форми, які називаються скінченними елементами (рис. 3.19). У багатьох скінченно-елементних програмах цей крок має назву генерації скінченно-елементної сітки.

Згідно з процедурою скінченно-елементної дискретизації області формуються елементні вектори, які містять в певній послідовності координати вузлів відповідного скінченного елемента:

xe=xe1ye1ze1⋯xemgyemgzemgT

Рисунок 3.19 - Розбиття тіла на скінченні елементи

і глобальний вектор координат вузлів, що містить координати всіх вузлів сітки:

X=x1y1z1⋯xαyαzα⋯xNpyNpzNpT.

Кожен елементний вектор пов'язаний із глобальним вектором за допомогою матричного алгебраїчного співвідношення

xe=ageX,

де age є матрицею зв'язку, яка складається з нулів і одиниць.

Нарешті, координати будь-якої внутрішньої точки p елемента можуть бути визначені за допомогою інтерполяційного співвідношення через задані координати вузлів скінченного елемента:

x=Ngexe=NgeageX,

де Nge - матриця функцій інтерполяції, або згідно з іншою термінологією функція форми. Вигляд матриці і функцій, які її утворюють, істотно залежить від типу скінченного елемента, який використовується.

2 Другим важливим етапом загального алгоритму МСЕ є апроксимація шуканих функцій – функцій переміщень при використанні варіаційного принципу Лагранжа. У разі так званих ізопараметричних скінченних елементів формули, які записані вище, легко перетворяться для опису невідомих переміщень.

Зокрема, маємо:

елементний вектор переміщень

ue=ue1ve1we1⋯uemgvemgwemgT,

де u=ux, v=uy, w=uz;

глобальний вектор переміщень

U=u1v1w1⋯uαvαzα⋯uNpvNpwNpT.

співвідношення між елементними і глобальним векторами

ue=afeU;

переміщення в будь-якій внутрішній точці p скінченного елемента

u=Nfeue=NfeafeU,

де

u=ux(x,y,z),uy(x,y,z),uz(x,y,z)T=u(x,y,z),v(x,y,z),w(x,y,z)T.

Зазначимо, що у разі ізопараметричного скінченного елемента мають місце прості співвідношення:

Nge=Nfe,age=afe.

3 Основним і найбільш трудомістким етапом у методі скінченних елементів є формування системи алгебраїчних рівнянь, які випливають з відповідного варіаційного принципу, в даному випадку - з принципу мінімуму потенціальної енергії Лагранжа або еквівалентного йому принципу можливих переміщень. Як альтернативний підхід до виведення глобальної системи скінченно-елементних алгебраїчних рівнянь може бути запропонований відомий з теорії наближених розв’язань математичний метод зваженого відхилу. Метод зваженого відхилу має безперечну універсальність, але, проте, вимагає додаткових знань із загальної теорії наближених методів і більшого числа математичних операцій при виведенні алгоритму. Тому у даному викладенні основ МСЕ ми скористаємося більш очевидним для інженера-механіка принципом можливих переміщень.

Згідно із загальним підходом скінченно-елементної дискретизації перетворимо алгебраїчні і диференціальні співвідношення, які зв'язують безперервні векторні і тензорні змінні, до матричної форми між вузловими векторами.

Кінематичне співвідношення. Тензорне співвідношення, яке лінійно зв'язує кінематичні змінні пружного руху: тензор деформацій і вектор переміщень (друге рівняння в системі 3.104) перетворяться до матричного вигляду таким чином:

εij=12∂ui∂xj+∂uj∂xi,

ε=Bu=BNfeue=Beue=BeafeU,

де ε=ε11 ε22 ε33 γ12 γ13 γ23T є матричним вектором, який утворений шістьма незалежними компонентами тензора деформацій;

Be=BNfe - так звана матриця градієнтів, що складається з часткових похідних від функцій інтерполяції;

B - символічна матриця, яка утворена частковими похідними за просторовими координатами:

B=∂∂x1000∂∂x2000∂∂x3∂∂x2∂∂x10∂∂x30∂∂x10∂∂x3∂∂x2.

Визначальне співвідношення, яке задає зв'язок деформацій і напружень в точці суцільного середовища (третє рівняння в системі 3.104).

Як визначальне співвідношення ідеальної пружності розглянемо узагальнений закон Гука, який задає лінійний зв'язок напружень з деформаціями. У матричній формі закон Гука набуває такого вигляду:

σij=λθδij+2μεij

σ=Deε=DeBeafeU,

де σ=σ11σ22σ33σ12σ13σ23Tє матричним вектором, який утворений шістьома незалежними компонентами тензора напружень; D - матриця модулів пружності:

D=λ+2μλλ000λλ+2μλ000λλλ+2μ000000μ000000μ000000μ.

У разі кусково-однорідного суцільного середовища різним елементам відповідають матеріали з різними пружними сталими, і, отже, матриця D буде суттєво залежати від номера елемента. У загальному випадку безперервної зміни пружних сталих може бути запропонований наближений підхід, що приводить неперервно-неоднорідну область до великого числа скінченних елементів, які описуються усередненими в межах елемента матрицями пружності. Проте можливий і інший варіант, при якому пружні модулі вважаються функціями координат, що приводить до необхідності обчислення складніших інтегралів за об'ємом скінченного елемента, як стане зрозуміло далі.

Відзначимо, що в даному випадку ми розглянули тільки варіант ізотропного суцільного середовища. Матриця модулів пружності у загальному випадку анізотропного середовища виводиться аналогічним чином з узагальненого закону Гука, який включає більше число незалежних пружних констант.

Формування глобальної системи алгебраїчних рівнянь. Формування глобальної системи алгебраїчних рівнянь здійснюється шляхом перетворення початкового варіаційного співвідношення. У даному випадку ми використовуємо рівняння принципу можливих переміщень (3.105).

Проведемо попередні перетворення і обчислимо:

- варіацію вектора переміщень

δu=NfeafeδU;

- варіацію вектора деформацій

δε=BeafeδU;

- варіацію потенціальної енергії деформації тіла (3.106)

δπ=VσijδεijdV=VδεTσdV=e=1NeVeδεTσdV=δUTe=1NeafeTVeB(e)TDeBedVaf(e)U=δUTKU,

де

k(e)=VeB(e)TDeBedV - елементна матриця жорсткості;

K=e=1Naf(e)Tkeafe - глобальна матриця жорсткості.

Елементарна робота зовнішніх об'ємних і поверхневих сил на можливих переміщеннях

δA=e=1NeVeδuTfVdV+SeδuTfSdS==δUTe=1Neaf(e)TVeNf(e)TfVdV+SeNf(e)TfSdS=δUT(FV+FS),

де

fVe=VeNf(e)TfVdV - елементний вектор об'ємних вузлових сил;

fSe=SeNf(e)TfSdS - елементний вектор поверхневих вузлових сил;

FV=e=1Neaf(e)TfVe - глобальний вектор об'ємних вузлових сил;

FS=e=1Neaf(e)TfSe - глобальний вектор поверхневих вузлових сил.

Зазначимо, що записані вище елементні і глобальні вектори вузлових сил статично еквівалентні об'ємним і поверхневим силам, заданим на даному елементі або у всьому об'ємі тіла.

Нарешті, використовуючи основне формулювання принципу можливих переміщень (3.105), згідно з яким віртуальна робота зовнішніх сил дорівнює варіації потенційної енергії деформації тіла:

| δA=δπ, | (3.107) |
| --- | --- |

і підставляючи потім в дану рівність отримані вище вирази елементарної роботи і варіації енергії деформації та виконавши порівняння виразів зліва і справа, одержимо таке матричне рівняння:

| KU=FV+FS. | (3.108) |
| --- | --- |

Даний вираз є основним розв’язним співвідношенням методу скінченних елементів і є системою лінійних алгебраїчних рівнянь стосовно вузлових переміщень. Після коректного накладення заданих кінематичних граничних умов рівняння може бути розв’язане одним із відомих чисельних методів, які використовуються в теорії розв’язання великих систем з розрідженими матрицями.

4 Після визначення глобального вектора вузлових переміщень

U=K−1(FV+FS)

можуть бути обчислені деформації і напруження в будь-якій точці кожного елемента за записаними вище формулами, а отже, будуть отримані значення деформацій і напружень у довільних точках тіла:

e=BeUe=BeafeU=ε(x,y,z),

σ=Deε=DeBeafeU=σx,y,z.

Список літератури

- Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, 
А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 496 с.

- Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – 288 с.

- Турчак Л.И. Основы численных методов: Учебное пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.- мат. лит., 1987. – 320 с.

- Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.:Наука, 1978.- 512с.

- Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс / Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.

- Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: В 2 кн. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 349 с.

- Маслов Л.Б. Численные методы механики: Курс лекций - Иваново: ИГЭУ, 2001.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике 
/ Перевод с английского под редакцией Б.Е. Победри. –М.: Издательство «Мир», 1975. - 541 с.

- Норри Д., де Фриз Ж. Введение в метод конечных элементов / Пер. с англ.— М.: Мир, 1981. — 304 с.

- Felippa C., Introduction to Finite Element Methods, University of Colorado Press, 2002.

Навчальне видання

Загорулько Андрій Васильович

чисельні методи у механіці

Навчальний посібник

Дизайн обкладинки А.В. Загорулько

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання А.В. Загорулько

Підп. до друку 	9.01.2008.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 10.93.	Обл.-вид. арк. 7,67.

Тираж 300 пр. Вид. №250.

Зам. №

Вид-во СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.